1 / 5

*************************************************************************

F I C H A   D E   D A T O S   D E   S E G U R I D A D

*********************************************************************EPY*

Imprimida el.... 02/11/2005   Revisiòn  N.   2  del..26/10/2005

1. Identificaciòn de la sustancia/preparado y de la sociedad

1.1 Identificaciòn de la sustancia o del preparado

Còdigo .................. nare

Denominaciòn ............ TOP ZLG

1.2 Uso de la sustancia o del preparado

Uso brevisto ............ Pigmento colorado

1.3 Identificaciòn de la Sociedad

Nombre .................. KEMISTONE SL

Localidad y Estado....... MOS TAMEIGA – RANS

36415 PONTEVEDRA

ESPANA

TEL 0034 986 344885

FAX 0034 986 337867

Para informaciones urgentes

dirigirse a .............0034 986 344885

1.4 Tel‚fono de urgencias

Para informaciones urgentes

dirigirse a ............. CENTRO ANTIVELENI-ROMA

06-3054343/06-490663

___________________________________________________________________________

2. Composiciòn/informaciòn sobre los componentes

Contiene:

Denominaciòn                        				Concentr.(C)    			Clasificaciòn

DILAURATO-DI-DIBUTILSTAGNO           	0,10 _ C <  0,15  			Xn R20/21/22

. N.CAS  : 77-58-7                                        							R52/53

. N.CE   : 201-039-8

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO     	2,90 _ C <  5,00  			Xi R36

. N.CAS  : 108-65-6                                       R10

. N.CE   : 203-603-9

. N.INDEX: 607-195-00-7

NAFTA (PETROLEO), FRACCION PESADA

TRATADA CON HIDROGENO               		29,00 _ C < 40,00  			Xn R65

. N.CAS  : 64742-48-9                                     R10

. N.CE   : 265-150-3                                      R66

. N.INDEX: 649-327-00-6                                   Notas H P 4

El texto completo de las frases -R- está  indicado en la sección 16.

___________________________________________________________________________

3. Idendificaci¢n de los peligros

3.1 Clasificaci¢n de la sustancias y del preparado

El preparado ha sido clasificado como peligroso segùn las disposiciones de

la directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y

ajustes. El preparado, por lo tanto, requiere una ficha de datos de

seguridad conforme a las disposiciones de la directiva 91/155/CE y

sucesivas modificaciones.Eventuales informaciones adicionales sobre los

riesgos para la salud y/o el ambiente han sido reproducidas en la secc. 11

y 12 de la presente ficha.

S¡mbolos de peligro:      Xn

Frases R:                 10 - 65

Ficha de datos de seguridad : TOP ZLG                              2 / 5

3.2 Identificaci¢n de los peligros

El producto, sobre la base de sus caracter¡sticas qu¡mico-f¡sicas, debe

ser considerado inflamable (punto de inflamabilidad igual o superior a 21°C

y menor o igual a 55°C)

NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR.

LA EXPOSICIÓN REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD O

FORMACIÓN DE GRIETAS EN LA PIEL.

___________________________________________________________________________

4. Primeros auxilios

Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos.

Consultar de inmediato al m‚dico. Piel: lavarse inmediatamente con

abundante agua. Quitarse la indumentaria contaminada. Si la irritaci¢n

persiste, consultar el m‚dico. Lavar la indumentaria antes de volver a

utilizarla. Inhalaci¢n: trasladar al sujeto al aire fresco. Si la

respiraci¢n se hace dificultosa consultar inmediatamente al m‚dico.

Ingesti¢n: consultar de inmediato al m‚dico. Inducir el v¢mito s¢lo bajo

indicaci¢n del m‚dico.no administrar nada por v¡a oral si el sujeto est

inconsciente.

___________________________________________________________________________

5. Medidas de lucha contra incendios

Recipientes cerrados expuestos al calor del incendio  pueden generar

sobrepresi¢n y explotar. Para las informaciones relativas a los riesgos

para el ambiente, la salud, la protecci¢n de las v¡as respiratorias, la

ventilaci¢n, los medios de protecci¢n individuales rem¡tase a las dem s

secciones de esta ficha. Medios de extinci¢n: CO2, espumas, espuma AFFF,

polvos  qu¡micos para l¡quidos inflamables. El agua puede ser ineficaz para

extinguir el incendio, sin embargo se deber¡a usar para enfriar los

envasesexpuestos a las llamas y evitar estallidos y explosiones. Para las

p‚rdidas y derrames que no se han incendiado, se puede usar el agua

nebulizada para dispersar los vapores inflamables y proteger a las personas

encargadas de  contener la p‚rdida. Equipos de protecci¢n: es necesario el

uso de equipo  completo con casco con visera y protecci¢n del cuello,

autorrespirador a presi¢n  o a demanda??, chaqueta y pantalones ign¡fugos,

con fajas en torno a los brazos, piernas y cintura.

___________________________________________________________________________

6. Medidas en caso de vertido accidental

Colocar los envases con pérdidas en lugar fresco y ventilado (si es posible

bajo una campana), después de haber eliminado todas las fuentes de

encendimiento. Cubrir con material absorbente inerte. Recoger el  material

vertido con equipos antichispas. Con el fin de evitar el peligro de

derrames del producto en las alcantarillas hay que evitar el uso de agua

para limpiar. Para las informaciones relativas a los riesgos para el

ambiente, la salud, la protección de las vías respiratorias, la ventilación

y losmedios individuales de protección referirse a las otras secciones de

esta ficha. Vertidos en agua: eliminar el líquido de la superficie con una

bomba antideflagrante o manual o con material absorbente idóneo. Si la ley

lo permite en aguas libres se puede recurrir a la sumersión y/o a la

dispersión del producto con sustancias idóneas.                                     ___________________________________________________________________________

7. Manipulaci¢n y almacenamiento

Conservar en lugar fresco y bien ventilado, mantener  cerrado el recipiente

cuando no se esta utilizando, no  fumar durante la manipulaciòn del

producto, almacenar lejos del calor, llamas libres, chispas y de otras

fuentes de encendimiento, no rociar cerca de llamas o de materiales

incandescentes. Consultar las otras secciones de esta ficha para obtener

informaciones sobre los riesgos para el ambiente y la salud, sobre la

protecciòn de las v¡as respiratorias, la ventilaciòn y los medios

individuales de protecciòn.

Ficha de datos de seguridad : TOP ZLG                              3 / 5

___________________________________________________________________________

8. Control de la exposiciòn / protecciòn individual

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO

. TLV TWA                270,000 mg/m3 MAK

. OEL 8 h                275,000 mg/m3 EU (8h) piel

NAFTA (PETROLEO), FRACCION PESADA

TRATADA CON HIDROGENO

. TLV TWA               1200,000 mg/m3 ACGIH

ACEITE PARAFINICO MINERAL BLANCO

. TLV TWA                  5,000 mg/m3 ACGIH

TLV de la mezcla solventes     271 mg/m3

Para limitar la exposición, usar medios individuales de protección

adecuados a la elaboración especifica como, por ejemplo, máscara idónea a

la naturaleza del producto, gafas, guantes y mono de trabajo. No comer, no

beber ni fumar durante el uso; lavarse cuidadosamente las manos con agua y

jabón antes de las comidas y después del turno de trabajo.

___________________________________________________________________________

9. Propiedades f¡sicas y qu¡micas

Estado f¡sico............ Liquido

Color.................... Negro

Olor .................... Tipico De solvente

pH .......................N.D.

Punto de ebullici¢n...... N.D.

Punto de inflamaci¢n ....    25 °C

Propiedades comburentes.. N.D.

Propiedades explosivas... N.D.

Presi¢n de vapor ........ N.D.

Solubilidad.............. No solubile en el agua

Viscosidad .............. N.D.

Dens.de vap. resp.al aire N.D.

Peso espec¡fico..........   20°C   0,835 kg/l

Velocidad de evaporaciòn  N.D.

Coeficiente de reparticiòn

n-octanol/agua .......... N.D.

VOC .....................  41,49% (346,44 gr./litro de preparado)

VOC (Carbono volátil) ...  33,87% (282,81 gr./litro de preparado)

___________________________________________________________________________

10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable en las condiciones normales de empleo y de

almacenamiento. Por efecto del calor o en caso de incendio se pueden

liberar ¢xidos de carbono y vapores que pueden ser da¤osos para la salud.

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

1-metoxi-2-propilacetato:  es estable,  pero en contacto con el aire  puede

formar lentamente peróxidos que explotan por aumento de la temperatura.

Puede reaccionar violentamente con los oxidantes,  los ácidos fuertes y los

metales alcalinos. Para el almacenamiento se recomienda evitar el cobre, el

aluminio y sus aleaciones.

___________________________________________________________________________

11. Informaciòn toxicològica

La introducci¢n incluso de peque¤as cantidades de l¡quido en el sistema

respiratorio durante la ingesti¢n o por el v¢mito puede causar

broncopulmon¡a y edema pulmonar.

Xilenos:  acci¢n t¢xica sobre el sistema nervioso central (encefalopatias).

Acci¢n irritante en la piel, conjuntiva, c¢rnea y aparato respiratorio.

Ficha de datos de seguridad : TOP ZLG                              4 / 5

1-Metoxi-2-propanol y acetato correspondiente: la  principal vía de entrada

es la cut nea, mientras que la respiratoria es menos importante dada la

baja tensión de vapor del producto. Por sobre 100 ppm se produce irritación

de las mucosas oculares, nasales y oro-faringeas. El límite de exposición

aconsejado es de 100 ppm para las 8 horas. A 1000 ppm se observan

trastornos del equilibrio y grave irritación en los ojos. Para mayores

detalles véase INRS, (Fiche toxicologiche Nº 221). Los ex menes clínicos

ybiológicos practicados en voluntarios expuestos no han revelado anomalías.

El acetato produce mayor irritación cut nea y ocular por contacto directo.

En el hombre no se han observado efectos crónicos. Las  pruebas de

genotoxicidad in vitro en animales han  resultado negativas. Tampoco se han

observado efectos importantes en los estudios de reproducción efectuados en

los animales. Los siguientes datos experimentales confirman que la

sustancia no resulta ni siquiera nociva:  DL50 oral en la rata = 7900

mg/kg, CL50 por inhalación en  la rata/4 horas = 55.2 mg/l. (fiche

Toxicologique 221).

___________________________________________________________________________

12. Informaciòn ecològica

Si los aceites minerales y los aditivos se derraman en el terreno tienden a

estacionarse y puede hacerse necesario proceder a eliminar la capa

superficial. Como no se verifica percolamento no hay peligro de

contaminación de las capas subterr neas. Los derrames en aguas

superficiales pueden formar un estrato oleoso superficial que impide el

pasaje del oxígeno. No son f cilmente biodegradables y tienden a

bioacumularse, al m ximo son nocivos para los organismos acu ticos.

Visto que no se dispone de datos específicos sobre el preparado, éste debe

ser utilizado siguiendo las buenas prácticas de trabajo evitando su

dispersión en el ambiente. Evitar absolutamente la dispersión del producto

en el terreno, en alcantarillados o en cursos de agua. Advertir a las

autoridades competentes si el producto entra en contacto con cursos de

agua o alcantarillado o si ha contaminado el suelo o la vegetación.Adoptar

las medidas necesarias para reducir al mínimo los efectos sobre la capa

acuífera.

___________________________________________________________________________

13. Consideraciones relativas a la eliminaci¢n

Se trata de material combustible que puede ser quemado en un adecuado

horno crematorio provisto de postcombusti•n y derribo.

___________________________________________________________________________

14. Informaciones relativas al transporte

El transporte debe ser realizado por veh¡culos autorizados al transporte

de mercader¡a peligrosa seg£n las prescripciones de la edici¢n vigente del

Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables.La mercaderia debe

ser transportadas en sus embalajes originales y, en todo caso, en embalajes

de materiales inatacables por el contenido y no susceptibles a generar con

‚ste reacciones peligrosas. Los encargados de la carga y descarga de la

mercader¡a peligrosa deben haber recibido una adecuada formaci¢n sobre los

riesgos que representa la materia y sobre los eventuales procedimientos

que deben ser adoptados en el caso en el que se verifiquen situaciones de

emergencia.

Transporte terrestre y ferroviario

ADR   3,III     UN 1993  N.KEMLER   30   Label          3

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(NAFTA (PETROLEO), FRACCION PESADA TRATADA CON HIDROGENO)

Transporte marítimo

IMO Class   3 P.G.III UN 1993  EmS F-E, S-E

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(NAPHTA (PETROL.) HYDROTREATED HEAVY)

Transporte aéreo

IATA class   3 P.G.III UN 1993 Label          3

Cargo:pack.instr.310 max qt.220 L   Pass.:pack.instr.309 max qt.60 L

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(NAPHTA (PETROL.) HYDROTREATED HEAVY)

Ficha de datos de seguridad : TOP ZLG                              5 / 5

___________________________________________________________________________

15. Informaciones reglamentarias

S¡mb.peligro para salude           Xn NOCIVO

- R10                    INFLAMABLE.

- R65                    NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DA¥O PULMONAR.

- R66          LA EXPOSICIÓN REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD O

FORMACIÓN DE GRIETAS EN LA PIEL.

- S13                    MANTNGASE LEJOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y PIENSOS.

- S43                    EN CASO DE INCENDIO, UTILIZAR ... (LOS

MEDIOS DE EXTINCION LOS DEBE ESPECIFICAR EL

FABRICANTE). (SI EL AGUA AUMENTA EL RIESGO, SE

DEBERA ANADIR: "NO USAR NUNCA AGUA").

- S62                    EN CASO DE INGESTIàN NO PROVOCAR EL VàMITO:

ACéDASE INMEDIATAMENTE AL MDICO Y MUSTRESELE LA

ETIQUETA O EL ENVASE.

Contiene:

- NAFTA (PETROLEO), FRACCION PESADA TRATADA CON HIDROGENO

Etiquetado de peligro conforme a las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

sucesivas modificaciones y actualizaciones.

Los trabajadores expuestos a este agente químico, peligroso para la salud,

deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria llevada a cabo según las

disposiciones de la directiva 98/24/CE.

___________________________________________________________________________

16. Otras informaciones

Texto de las frases -R- citades en la secciòn 2 de la ficha:

R20/21/22      NOCIVO POR INHALACIÓN, POR INGESTIÓN Y EN

CONTACTO CON LA PIEL.

R52/53         NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE

PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL

MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO.

R36            IRRITA LOS OJOS.

R10            INFLAMABLE.

R65            NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR.

R66            LA EXPOSICIÓN REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD O

FORMACIÓN DE GRIETAS EN LA PIEL.

BIBLIOGRAFÖA GENERAL:

1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones

2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes

(XXIX ajuste tŠcnico)

3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas variaciones

4. The Merck Index. Ed. 10

5. Handling Chemical Safety

6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

7. INRS - Fiche Toxicologique

8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed. 1989

Nota para el usuario:

la informaciòn contenida en esta ficha se basa sobre los conocimientos

disponibles a la fecha de la —ltima versiòn. El usuario debe cerciorarse

de la idoneidad y completitud de la informaciòn en lo que se refiere al

especfico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como

garanta  de  alguna  propiedad  especfica  del  producto. Visto  que la

utilizaciòn del producto no puede ser controlada directamente por nosotros,

ser…  obligaciòn del  usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes

y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad.

No se asumen responsabilidades por usos impropios.

Modificaciones con respecto a la revisiòn precedente.

Han sido aplicadas variaciones en las siguientes secciones:

02-08-09-10-12-14-15