| #### FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Según R.D. 363/1995 | REF: FDS-CFC-0030 REV: A – 5 PAG: 1 / 5 FECHA: 23.01.03 |
| --- | --- |
| #### TRICLOROETILENO 99% TECNICO |  |

1. - Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización

Identificación de la sustancia o del preparado

Nombre Comercial:	TRICLOROETILENO 99% TECNICO

Código de COFARCAS, S.A.:	02831 – 02836 – 02830C – 02830G – 02830BI – 02830Q

Nombre Químico:	Tricloroetileno.

Sinónimos:	1,1,2, - tricloroeteno. Tricloruro de etileno. TRI. DTCE.

Identificación de la empresa

COFARCAS, S.A.

C/ Alcalde Fernando Dancausa, s/n

09007 Burgos (España)

Teléfono: 947 48 56 12	Fax: 947 48 61 44

Urgencias

Instituto Nacional de Toxicología (Madrid) Teléfono: 91 562 04 20

2. - Composición/información sobre los componentes

Tricloroetileno (Concentración > 99%). Frases R: 45-36/38-52/53-67-68. Pictograma: T.

Nº CAS:	79-01-6

Nº CE:	602-027-00-9

Nº E:	--------

Nº EINECS:	201-167-4

Fórmula química:	C2HCl3

3. - Identificación de los peligros

Puede causar cáncer. Posibilidad de efectos irreversibles. Irrita los ojos y la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, pueden provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

4. - Primeros auxilios

Indicaciones generales: No hacer secar las ropas al lado de una fuente de calor intenso o incandescente. Secar las ropas contaminadas al aire libre. En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.

Inhalación: Trasladar al aire libre. Evitar el enfriamiento (Taparlo con una manta). Reanimación cardio-respiratoria u oxígeno si fuera necesario. Vigilancia médica. Hospitalizar en caso de trastornos.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavado inmediato, abundante y prolongado con agua y jabón. Ropas limpias. En caso de contacto importante someter a vigilancia médica y hospitalizar.

Contacto con los ojos: Enjuagarlos con agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los párpados ampliamente abiertos. Oftalmólogo en todos los casos.

Ingestión: Médico en todos los casos. Prever transporte urgente hacia centro hospitalario. Si sujeto consciente: Enjuagar la boca, dar de beber agua fresca, no provocar el vómito. Si inconsciente: Aflojar su cuello y las ropas ajustadas, recostarlo sobre su lado izquierdo en posición lateral de seguridad, reanimación cardio-respiratoria u oxígeno si fuera necesario y evitar el enfriamiento (Taparlo con una manta).

5. - Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados

Polvo seco, espuma, AFFF, CO2, agua pulverizada.

Medios de extinción que NO deben utilizarse

Ninguna reserva.

Riesgos especiales

Incombustible. Descomposición térmica en productos tóxicos y corrosivos: Cloruro de Hidrógeno gaseoso, fosgeno, óxidos de carbono (Ver sección 10). Ningún punto de explosión, pero los gases/vapores forman mezclas inflamables con el aire.

Referencias adicionales

En caso de intervención: Evacuar al personal no indispensable. Intervendrá exclusivamente personal apto, entrenado e informado sobre los peligros de los productos. Llevar mono antiácido y aparato respiratorio autónomo durante intervenciones cercanas o en lugares confinados. Si es posible, evacuar los recipientes expuestos al fuego, si no, enfriarlos con abundantes cantidades de agua. Lavar los equipos tras la intervención.

6. - Medidas que deben a tomarse en caso de vertido accidental

Medidas de precaución relativas a las personas

Usar protección personal (Ver sección 8). Prohibir cualquier fuente de chispas y de ignición. No fumar. Evítese el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores.

Medidas de protección del medio ambiente

No verter en el medio ambiente (desagües, ríos, suelos, etc.). Prevenir inmediatamente a las autoridades competentes en caso de vertido.

Procedimientos de recogida/limpieza

Si es posible, contener las grandes cantidades de líquido con arena o tierra. Evitar que el producto penetre en las alcantarillas o en los lugares confinados. Quitar el producto con un absorbente inerte (arena, kieselghur, etc.). Ponerlo todo en un recipiente cerrado, etiquetado y compatible con el producto. Guardar el producto recogido en un lugar seguro y aislado. Eliminar según sección 13. Limpiar con agua en abundancia, el lugar.

7. - Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Usar protección personal (Ver sección 8). Prever en la proximidad un equipo autónomo de respiración. Prever una extracción apropiada en la instalación. Efectuar las operaciones industriales en recipientes cerrados. No usar aire comprimido para el transporte o la manipulación del producto. Trasvasar preferentemente por bomba o por gravedad. Prohibir puntos de ignición y el contacto con superficies calientes. NO FUMAR. PROHIBIR la apertura de los contenedores con soplete (Riesgo de explosión). Secar perfectamente las piezas desengrasadas o que hayan estado en contacto con el producto antes de empezar trabajos con calor (Soldadura). Prevenir los efectos de la descomposición de vapores del producto por la acción del arco eléctrico (Puesto de soldadura). Prever duchas y fuentes oculares

Almacenamiento

En un local aireado, fresco, al abrigo de la humedad y del calor. Al resguardo de los rayos solares directos. Lejos de llamas abiertas, superficies calientes, focos de calor e ignición y de productos reactivos (Ver sección 10). Conservar en recipientes de origen, cerrados. Cubeto de retención bajo los recipientes e instalaciones de transporte. Materiales de embalaje /transporte. Recomendados: Acero ordinario, acero inoxidable, vidrio, cisternas con recubrimiento interno de resina epoxi. A proscribir: Metales ligeros y aleaciones en presencia de humedad, incluidas las partes de la instalación que puedan entrar en contacto con el producto. A evitar: Materias plásticas. Cristal incoloro.

8. - Controles de exposición/protección individual

Control límite de exposición

TLV–TWA (ACGIH-USA, 2002): 50 ppm (269 mg/m3). TLV-STEL: 100 ppm (537 mg/m3). Prever la renovación del aire y/o extracción suficientes en los lugares de trabajo.

Protección personal

Protección respiratoria: Máscara facial con cartucho tipo A, en caso de emanaciones. Si es insuficiente usar aparato respiratorio con aire o autónomo.

Protección de las manos: Guantes de protección de resistencia química (Alcohol polivinílico, Vitón ®). Materiales inapropiados: Neopreno, caucho nitrilo.

Protección de los ojos: Gafas de protección en todos los casos de operaciones industriales. Gafas químicas estancas/pantalla facial, si hay riesgo de proyecciones

Protección cutánea: Monos/botas de PVC si hay riesgo de proyecciones.

Medidas de higiene particulares

Duchas y fuentes oculares. Sustituir la ropa contaminada. Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Observar las medidas de precaución usuales en la manipulación de productos químicos.

9. - Propiedades físico-químicas

Estado físico:	Líquido claro

Color:	Incoloro

Olor:	Parecido al cloroformo. Ligeramente similar al éter

Valor pH 	(20 ºC):	9

Punto de fusión:	-86 ºC

Punto de ebullición:	87 ºC (1013 mbar)

Punto de ignición:	410 ºC

Punto de inflamación (de destello):	Nada.

Límites de explosión:	bajo	11% (en presencia de fuente de energía importante).

alto	41% (en presencia de fuente de energía importante).

Presión de vapor	(20 ºC)	86 hPa (mbar). A 70 ºC, 590 hPa (mbar).

Densidad relativa:	1,46 Kg/l

Densidad de amontonamiento:	----------

Solubilidad en agua	(20 ºC)	1,1 g/l

Solubilidad en otros:	Mayoría de disolventes orgánicos, grasas.

Descomposición térmica:	110 ºC

Propiedades comburentes:	Nada

10. - Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar

Temperatura excesiva (descomposición térmica). Sensible a la luz solar y a la humedad (formación de cloruro de hidrógeno gaseoso). Las mezclas aire /vapor son explosivas con un calentamiento intenso.

Materias a evitar

Acidos. Bases fuertes (NaOH, KOH). Oxígeno. Agentes oxidantes. Sales metálicas. Metales finamente divididos (Al, Mg, Zn, etc.) (Riesgo de explosión).

Productos de descomposición peligrosos

Cloruro de hidrógeno gaseoso, CO, fosgeno. Formación de gases peligrosos en caso de descomposición, al contacto de una llama o de superficies metálicas calientes.

Información complementaria

Estable bajo ciertas condiciones. Numerosas materias plásticas se deterioran al contacto con el producto.

11. - Información toxicológica

Toxicidad aguda

En caso de inhalación de fuertes concentraciones: Riesgos de dolor de cabeza, somnolencia, náusea, dificultades respiratorias, lesiones hepatorenales. Atmósfera confinada: riesgo de hipoxia. Como otros compuestos halogenados alifáticos volátiles, el producto puede provocar por acumulación de vapores y/o inhalación de cantidades importantes: pérdida del conocimiento y trastornos cardiacos agravados por seres y falta de oxígeno: riesgo mortal. En los animales: CL50 (Inhalación, ratas, 4 horas) > 12500 ppm (67 mg/l). Ingestión. En los animales: Poco nocivo por ingestión. DL50 (Oral, rata) > 4900 ppm (7200 mg/Kg). Contacto con la piel. En los animales: Posible penetración vía cutánea. Inhalación. DL50 (Dérmica, conejo) > 29000 mg/Kg.

Informaciones adicionales sobre toxicidad

Efectos locales. Inhalación. En concentraciones elevadas de vapor/niebla: riesgo de irritación de las vías respiratorias. Contacto con la piel. Contacto directo con el líquido: Una exposición repetida o prolongada puede causar irritación de la piel y dermatitis debido a las propiedades desengrasantes del producto. Contacto con los ojos: Riesgo de irritación ocular. En los animales (conejos) levemente irritante para los ojos. Toxicidad crónica. Experimentalmente, en animales, puntos afectados a concentraciones elevadas: hígado, riñón, sistema nervioso, pulmones, sistema auditivo.

Información complementaria

Genotoxicidad. Según los datos experimentales disponibles: Pruebas de genotoxicidad in vitro. Ciertas pruebas positivas. Genotoxicidad no demostrada. Cancerogénesis. Las averiguaciones epidemiológicas no han demostrado formalmente la relación de causalidad entre los incidentes de cáncer y la exposición al producto. Se han comprobado efectos cancerígenos débiles en los animales (ratas, ratones). Se considera los resultados difícilmente extrapolables al hombre. Toxicidad para la reproducción. Fertilidad: No se han demostrado efectos tóxicos para la fertilidad (Roedores). Desarrollo fetal: Según los datos epidemiológicos limitados disponibles para el hombre. Efectos tóxicos no confirmados para el desarrollo del feto. Ausencia de malformaciones congénitas y de efectos embriotóxicos en los roedores en dosis no tóxicas para las madres (ratas, ratones/vía oral/inhalación).

12. - Informaciones ecológicas

Efectos ecotóxicos

Toxicidad acuática aguda. Nocivo para peces: CL50 (96 horas): 16 – 99 mg/l. Peces: Concentración sin efectos: 0,5 mg/l. Nocivo para dafnias: CE50 (48 horas): 21 mg/l. Algas: inhibición del crecimiento: CI50 (96 horas): 175 – 450 mg/l, inhibición del crecimiento y de la fotosíntesis: CI50 (96 horas): 96 mg/l. Toxicidad acuática a largo plazo. Peces (adultos): CL50 (Poecilia reticulata, 14 días): 55 mg/l. Toxicidad terrestre aguda. Lombrices: CL50 (Eisenia fetida, 48 horas): 105 g/cm2.

Otras observaciones ecológicas

Movilidad: En medio acuoso: Evaporación rápida: t½ vida: algunas horas (río) – algunos días (charca). En suelos y sedimentos: Débil absorción: log KOC: 2. Persistencia/ degradabilidad. En el agua: No hidrolizable. No es fácilmente biodegradable: 2,4% después de 14 días. En el aire: Degradación rápida por los radicales OH: t½ vida: 4,5 días. Precursor débil del ozono atmosférico: POCP: 9. Biocamulación. Poco bioacumulable: log Pow: 2,4. Organismos acuáticos: Factor de bioconcentración (FBC): 12 – 39. No es biocuantificable en la cadena alimentaria.

13. - Consideraciones relativas a la eliminación

Producto

Eliminar conforme a leyes y regulaciones Estatales y locales.

Envases

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable.

14. - Informaciones relativas al transporte

Terrestre (ADR/RID)

Nº UN: 1710	Clase: 6.1	Grupo de embalaje: III	Etiqueta: 6.1.	Número paneles cisternas: 60/1710

Denominación Técnica: TRICLOROETILENO.

Marítimo (IMDG)

Nº UN: 1710	Clase: 6.1	Grupo de embalaje: III 	Etiqueta: TOXICO

Denominación Técnica: TRICLOROETILENO

Aéreo (IATA)

Nº UN: 1710	Clase: 6.1	Grupo de embalaje: III	Etiqueta: TOXIC

PSN: TRICHLOROETHYLENE

15. - Informaciones reglamentarias

Etiquetado según R.D. 363/1995

Nombre del (de los) producto (s) peligrosos (a figurar sobre la etiqueta): Tricloroetileno.

Pictogramas: T

Indicaciones de los peligros: Tóxico.

Frases R:	45-68-36/38-52/53-67	Puede causar cáncer. Posibilidad de efectos irreversibles. Irrita los ojos y la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, pueden provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Frases S:	53-45-61	Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. Reservado a los utilizadores profesionales.

Especificar en la etiqueta: ETIQUETA CE

16. - Otras informaciones

Las líneas verticales en el margen izquierdo indican variaciones respecto a la versión anterior.

Todo el personal que trabaje con este producto es conveniente que conozca con profundidad esta Ficha de Datos de Seguridad.

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objeto es describir nuestros productos desde el punto de vista de la Seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.

Esta información no dispensa en ningún caso al utilizador del producto de respetar el conjunto de los textos Legislativos, Reglamentarios y Administrativos referentes al producto, a la seguridad, a la higiene y a la protección de la salud humana y del medio ambiente.

Fecha de impresión: 23 de enero de 2003.

| #### LISTA DE REVISIONES | REF: LRD-FDS-CFC-0030 REV: A – 5 PAG: 1 / 1 FECHA: 23.01.03 |
| --- | --- |
| FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD |  |
| TRICLOROETILENO 99% TECNICO |  |

| REVISION |  | PAGINA | APARTADO | MODIFICACION | FECHA DE MODIFICACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-5 |  |  |  | Líneas verticales en el margen izquierdo | 23.01.03 |  |
| A-4 |  |  |  | Líneas verticales en el margen izquierdo | 29.07.02 |  |
| A-3 |  |  |  | Líneas verticales en el margen izquierdo | 15.01.01 |  |
| A-2 |  |  |  | REVISION GENERAL | 02.12.99 |  |
| A-1 |  |  |  | REVISION GENERAL | 23.03.1998 |  |
| A-0 |  |  |  | EMISION DEL DOCUMENTO | 12.04.1996 |  |