| # 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD |  |
| --- | --- |
| 1.1.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA |  |
| Nombre comercial: | INVERNADOR |
| Composición química: | Contiene derivados del ácido fosfónico y algicida catiónico polimérico |
| 1.2.- USOS DE LA SUSTANCIA | Producto de acción algicida y anticalcárea que proteje la piscina en invierno. |
| 1.3.- IDENTIFICACION DE LA EMPRESA | ARAGONESAS-DELSA Paseo de Recoletos 27 28004-MADRID Tel: 91-5853800 Fax: 91-5852300 |
| 1.4.- TELÉFONO DE EMERGENCIA | Tel: 93-8492833 Fax: 93-8496628 |

| # 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Composición del producto | % p/p | Clasificación del peligro | Frases de riesgo |
| Derivado del ácido fosfónico Algicida catiónico polimérico | Superior a 10% Inferior a 25% | Corrosivo Nocivo-Peligroso para Med. Amb. | R: 34 R: 22,36, 50 |

| # 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS |  |
| --- | --- |
| ## Peligros para las personas: | ### Nocivo por ingestión. Además puede provocar quemaduras en contacto con la piel y los ojos. |
| ## Peligros para el medio ambiente: | Es perjudicial su vertido incontrolado a ríos, lagos, etc. |

| # 4. PRIMEROS AUXILIOS |  |
| --- | --- |
| CLASE DE RIESGO | ACCIONES A EFECTUAR |
| ### Contacto con la piel | Quitar la ropa manchada. Lavar la zona afectada con agua y jabón. Si hay quemadura acudir al médico. |
| ### Contacto con los ojos | Lavarlos durante 15 minutos como mínimo con abundante agua y acudir al médico. |
| ### Ingestión | Enjuagar la boca, dar a beber abundante agua y llamar inmediatamente al médico. |
| ### Inhalación | Llevar al paciente a un lugar ventilado. |

# 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### Agentes de extinción adecuados: ### Agua , dióxido de carbono. ### Agentes de extinción que no deben usarse: ### N.D. ### Riesgos especiales que resulten de la exposición a los productos de combustión o gases producidos: Pueden generarse óxidos de fósforo, nitrógeno o carbono. Los gases desprendidos pueden ser tóxicos por inhalación. ### Equipo de protección especial para el personal de lucha contraincendio ### Es necesario el equipo de respiración autónoma o máscaras respiratorias.

# 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### Medidas de precaución relativas a personas: Ver sección nº8. ### Medidas de protección ambiental: No verter en la tierra, alcantarillado o aguas superficiales. En caso de vertido a un cauce natural de agua, avisar a las autoridades de protección civil. ### Métodos de limpieza: Se utilizarán absorbentes como arena, serrín, etc. Después de recogerlo se limpiará el lugar con mucha agua.

# 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1.- Manipulación: Evitar producir salpicaduras. No comer ni fumar durante la manipulación. Lavarse las manos después de su uso. Ver sección nº 8. ### 7.2.- Almacenamiento: Mantener el producto en su envase original, lejos de otros productos químicos, en especial los alcalinos y los clorados, y lejos de fuentes de calor. Envasar preferentemente en polietileno o polipropileno. No utilizar PVC o Nylon. 7.3.- Usos especificos En el uso en el tratamiento como protector de la piscina en invierno, no debe ser mezclado en el mismo recipiente con otros productos que deban añadirse a la misma, ya que pueden reaccionar entre si violentamente.

# 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

### 8.1.- Valores límites de la exposición:

Límites de exposición: N.A

### 8.2.- Control de la exposición:

### 8.2.1.- Controles de la exposición profesional

8.2.1.1. -Protección respiratoria:

Si se detectaran gases, utilizar mascarilla protectora de nariz y boca.

8.2.1.2.- Protección manos:

Guantes de caucho o similar

8.2.1.3.- Protección ojos:

Gafas de protección.

8.2.1.4.- Protección cutánea:

Ropa apropiada para la protección del cuerpo. 8.2.2.- Controles de la exposición del medio ambiente Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.

| # 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| --- | --- |
| ### 9.1.- INFORMACION GENERAL ### Aspecto: | Liquido amarillento. |
| ### Olor: | Ligero orgánico |
| ### 9.2.- INFORMACION EN RELACION CON LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |  |
| ### pH ( solución acuosa 1 %): ### Punto/intervalo de ebullición: | Aprox. 2 A partir de 100ºC. |
| ### Punto de inflamación: Inflamabilidad: | Superior a 100ºC. N.A. |
| ### Propiedades explosivas: | No explosivo. |
| ### Propiedades comburentes: Presión de vapor: | Producto NO clasificado como comburente N.D. |
| ### Densidad relativa: | Aprox.1,1 g / cm3 |
| ### Solubilidad en agua a 25ºC: Coeficiente de reparto n- octanol/agua: Viscosidad: Densidad de vapor: Velocidad de evaporación: 9.3.- OTROS DATOS Temperatura de fusión | Soluble en agua N.A. N.D. N.D. N.D. N.D. |

# 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

X Estable : Inestable :

### 10.1.- Condiciones a evitar:

N.D..

### 10.2.- Materias a evitar:

No mezclar directamente con otros productos químicos, en especial productos alcalinos, productos clorados y otros oxidantes fuertes. Debido a su acidez se debe evitar el contacto con metales en general, ya que reacciona con ellos liberando hidrógeno, el cual forma una mezcla explosiva con el aire.

### 10.3.- Productos de descomposición peligrosos:

Al descomponerse por las altas temperaturas emite gases tóxicos.

| # 11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS |  |
| --- | --- |
| SÍNTOMAS Y EFECTOS |  |
| ### Contacto con la piel | ### Puede producir quemaduras. Acudir al médico. ### Toxicidad cutánea aguda LD50 conejo: >2000 mg/kg |
| ### Contacto con los ojos | Puede provocar quemaduras. Acudir al médico. |
| ### Ingestión | ### Toxicidad oral aguda DL50 rata: 1865 mg / kg |
| ### Inhalación | N.D. |

| # 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS |  |
| --- | --- |
| ### 12.1.- Ecotoxicidad: ### 12.2.- Movilidad. : | ### Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. Ecotoxicidad en agua CL 50:  330 mg/l 96 horas (Trucha) N.D. |
| ### 12.3.- Persistencia y degradabilidad : | ### N.D. |
| ### 12.4.- Potencial de bioacumulación : | ### N.D. |
| ### 12.5.- Otros efectos : | ### N.D. |

# 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### Eliminación del producto y residuos El producto y los envases se deben eliminar según las disposiciones locales o nacionales vigentes.

| # 14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE |  |
| --- | --- |
| ### Nº UN: | 3265 |
| ### ADR: | Etiqueta: Corrosivo Clase: 8 , 40º c Nº Panel naranja en cisterna : 80 - 3265 |
| ### IMDG: | Clase 8 Grupo de embalaje: III |
| ### IATA: | N.D. |

| # 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS |  |
| --- | --- |
| ### Informacion según la Directiva 67/548CEE y 1999/45 CE |  |
| ### Clasificación de peligrosidad del producto: | Corrosivo – Nocivo – Peligroso para el medio ambiente |
| ### Símbolo de peligrosidad del producto: | C: Corrosivo – Peligroso para el medio ambiente |
| La información de esta Ficha se facilita también a los efectos previstos en la Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre B.O.E. 10-11-95, sobre Prevención de Riesgos Laborales. Directiva 89 / 391 /CEE. Estas hojas están confeccionadas según la Directiva 67/548 y 1999/45 de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosas y sus sucesivass adaptaciones. Asimismo está de acuerdo con legislación española sobre el Reglamento de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, aprobado por R.D. 363/1995 y por R.D. 1078/1993 y sus sucesivass adaptaciones |  |

| # 16. OTRAS INFORMACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # FRASES R |  |  |  |
| R 22 R 34 R 50 |  | Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras. Muy tóxico para los organismos acuáticos |  |
| FRASES S |  |  |  |
| S 1/2 S 13 S 24/25 S 26 S 36/39 S 45 S 60 S 61 |  | Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Usen indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstresele la etiqueta). Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. |  |
|  | N.A. = no aplicable N.D. = no definido |  |  |