AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				 AGROCAPTAN                                            Pag. 1 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva	Fecha de Preparación: 15 Marzo 1999

911159CEE y R.D. 1078/1993	Rev.: 0 	Fecha: 15 Marzo 1998

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA 0 PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 0 EMPRESA.

Nombre Comercial: AGROCAPTAN	      Forma Comercial: Polvo mojable (WP)

DIRECCION / Nº. TELEFONO

AGROFIT S.COOP..

Pol.Ind. C/5  parc.C-7

46220 PICASSENT    (Valencia)

TELEFONO: 963055540   FAX: 963055547

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

Sustancia / Preparado:	PREPARADO.

Información sobre los ingredientes peligrosos:

Nombre común	C%	  Nº CAS	   Numero EC	         Símbolo/Frases R

Captan	50	 133-06-2	    205-087-0	          Xn: R 36-40-43

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.

Peligros más importantes	                 Toxicidad

Peligros más importante para el	 hombre: Irritante para los ojos. Nocivo por inhalación.

Puede causar sensibilización por contacto

con la piel.

Peligros para el Medio Ambiente:             Tóxico para la fauna acuícola

Clasificación / Riesgos específicos:           Xn Nocivo. R 36, R 40, R 43

4. PRIMEROS AUXILIOS.

Síntomas:                     Irritación de piel y mucosas. Puede producir sensibilización en

Contacto con la piel.

Náuseas, vómitos.

Hipotermia, irritabilidad, oliguria con metasuria y hematuria.

Trastornos respiratorios.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				 AGROCAPTAN                                            Pag. 2 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva	Fecha de Preparación: 15 Marzo 1999

911159CEE y R.D. 1078/1993	Rev.: 0 	Fecha: 15 Marzo 1998

4. PRIMEROS AUXILIOS (CONTINUACION)

Información Básica

Primeros Auxilios:        Nunca suministrar nada por vía oral a pacientes que estén

inconscientes o que tengan convulsiones. Retirar a la persona de la zona contaminada. Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar los ojos y piel con abundante agua. Recurrir a métodos de reanimación si fuera preciso. Mantener al paciente caliente arropándole con una manta. Trasladar al intoxicado a un centro hospitalario. No dejar solo al intoxicado en ningún caso.

Ingestión:  NO PROVOCAR EL VÓMITO. En caso de ingestión                                      accidental, si el accidentado es plenamente consciente, dar de beber grandes cantidades de agua. Si la respiración es

dificultosa hacer respiración artificial. Llevar a un centro

hospitalario o avisar al médico. Mostrar esta hoja o la etiqueta del envase.

Inhalación:      Transportar a la víctima a una habitación tranquila y bien

ventilada, evitándole todo esfuerzo y manteniéndola abrigada. Si está rojo acostarle con el cuerpo elevado, pero si está pálido, se le colocará boca arriba, cabeza vuelta a un lado y piernas elevadas. Desabrochar cuello, cinturón y prendas que opriman. Si la víctima no respira o respira irregularmente, aplicar respiración boca a boca. Si respira con 	dificultad suministrar oxígeno, pero solo por persona familiarizada con la operación. Si hay fallo del corazón aplicar masaje cardiaco. Llamar al médico.

Piel:                 Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar

Con abundante agua y jabón. Solicite atención médica si se

siente mal o aumenta la irritación.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				 AGROCAPTAN                                            Pag. 3 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva	Fecha de Preparación: 15 Marzo 1999

911159CEE y R.D. 1078/1993	Rev.: 0 	Fecha: 15 Marzo 1998

4. PRIMEROS AUXILIOS (CONTINUACION)

Ojos:                  Lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos,

manteniendo los párpados abiertos y parpadeando a menudo. Consiga atención médica.

Necesidad de asistencia médica:  No hay antídoto especifico. Tratamiento

sintomático. En caso de ingestión, lavado gástrico

con precaución evitando la aspiración.

Inhalación puede causar edema pulmonar.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Medios de extinción:	      Usar espuma, C02 , polvo seco en caso de

pequeños incendios y agua en spray o espuma para incendios grandes, evitar los chorros a presión.

Peligro Extraordinario por fuego: La exposición del preparado al calor producido en un incendio puede provocar la descomposición de sus componentes con la emanación de 	vapores

inflamables y tóxicos, tales como: HCI, SOX, NOX,

COX, etc.

Equipos de Protección Especial

en caso de incendio:	      En áreas confinadas se requiere equipo de

respiración autónomo y traje completo de

protección. En áreas ventiladas careta facial

completa con cartucho filtrante combinado.

Métodos específicos:	      Luchar contra el fuego desde lugares protegidos

y a favor del viento.  Tomar las medidas necesarias para retener el  pproducto derramado y el agua usada en la extinción de incendios (diques).

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				 AGROCAPTAN                                            Pag. 4 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva	Fecha de Preparación: 15 Marzo 1999

911159CEE y R.D. 1078/1993	Rev.: 0 	Fecha: 15 Marzo 1998

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Protección personal:	       Vestir indumentaria de protección adecuada. (ver

Sección 8).

Precauciones para el

Medio Ambiente:                           Evitar que el derrame alcance cursos de agua

naturales o colectores públicos.

Métodos de Actuación:	       Recoger mecánicamente al interior de

contenedores y cerrarlos perfectamente. Eliminarlos siguiendo las normas de la legislación local para residuos industriales. No valdear el suelo a desagües o corrientes de agua. Asegurarse de la

total descontaminación de las herramientas

y equipos utilizados en las labores de limpieza.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO.

Manejo:		Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos. En las áreas

de manipulación del producto se requiere ventilación natural o forzada.

Recomendaciones:	Guardar el producto únicamente en sus envases originales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar bien ventilado, seco y fresco, alejados de fuentes de ignición y de calor. No

contaminar agua, fertilizantes, alimentos, piensos y forrajes. No almacenar en las casas.

8. CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL.

TLV (TWA 8 hrs): 5 mg/m3 (CAPTAN)   TLV-STEL: 15 mg/m3

Medidas de Protección en Planta:  Ducha de seguridad y dispositivo lavaojos. Usar

ventilación en lugares cerrados

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				 AGROCAPTAN                                            Pag. 5 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva	Fecha de Preparación: 15 Marzo 1999

911159CEE y R.D. 1078/1993	Rev.: 0 	Fecha: 15 Marzo 1998

8. CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (CONTINUACION.)

Medidas de Protección Personal:

Ojos:	Usar gafas de seguridad o pantalla facial. No usar lentes de contacto.

Manos:	Usar guantes adecuados.

Piel:	Ropa y calzado de protección apropiados. Cambiarse de ropa si esta se

contamina con el producto.

Respiración:	Evitar respirar los vapores del producto. En caso de manipulación directa

del producto usar máscara con filtro para polvo y vapores orgánicos. Usar aparato de respiración de presión positiva cuando se realicen tareas de limpieza de derrames y/o fugas o en atmósferas con alta concentración de polvo.

Otras:	Lavarse después del manejo. No fumar ni comer ni beber durante el

manejo del producto. Lavar la ropa separadamente antes de volver a

utilizarla

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

Punto de Fusión (ºC):

Peso Específico (H20 = 1), 25ºC:

Color:		casi blanco

Olor:		ligero característico

Forma:		Polvo amorfo

Presión de vapor:	2,1 X 10-4 Pa a 50ºC

Coeficiente de Partición (Kow): 1279

Solubilidad en agua:	Insoluble

Punto de destello (Flash point): N.A.

Inflamabilidad:	No inflamable

Punto de descomposición:

Propiedades explosivas: No presenta en condiciones normales.

Propiedades oxidantes:   No presenta.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				 AGROCAPTAN                                            Pag. 6 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva	Fecha de Preparación: 15 Marzo 1999

911159CEE y R.D. 1078/1993	Rev.: 0 	Fecha: 15 Marzo 1998

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad:  		No es objeto de polimerización ni de descomposición espontánea.

Incompatibilidades: 	Materiales alcalinos, tales como la cal y el caldo de Bourdeaux.

Descomposición: 	Por acción de altas temperaturas, los componentes del preparado

Se descomponen produciendo vapores tóxicos e inflamables, tales como: HCI, SOX, NOX, COX, etc.

Condiciones a evitar: 	Proteger de la luz solar, llamas abiertas o fuentes de calor.

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS.

Toxicidad aguda

Oral LD 50 (ratas)	>5000 mg/kg

Percutánea	>2000 mg/kg

(conejos 24 horas)	Medianamente irritante

Ojos		Irritante. Si el ojo no se lava gravemente irritante.

(conejos 24 hrs)

Inhalación LC 50 (ratas4 hrs) 2.6 mg/l.

Sensibilización

(conejos de indias)	Moderadamente sensibilizante(*).

Toxicidad crónica

Carcinogénesis*	Categoría 3 (Clasificación UE); B2 (Clasificación EPA)

Mutagénesis*	No mutagénico en pruebas “in-vivo". No teratogénico. Toxicidad a la

reproducción *	Sin riesgo para la reproducción

(*) Datos del producto técnico (90 - 95% de pureza)

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				 AGROCAPTAN                                            Pag. 7 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva	Fecha de Preparación: 15 Marzo 1999

911159CEE y R.D. 1078/1993	Rev.: 0 	Fecha: 15 Marzo 1998

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS.

Movilidad	No lixivia a las aguas subterráneas.(*)

Persistencia /

bioacumulación:	Biodegradable en pocos días, especialmente en condiciones húmedas.

Bajo potencial de bioacumulación en los organismos acuáticos. (*)

Ecotoxicidad:	Tóxico para los organismos acuáticos (peces y algas) en experimentos de laboratorio. (*)

Baja toxicidad en uso real.

LD50 para Mallard duck: >2000 mglkg (*)

(*) Datos del producto técnico (90 - 95% de pureza).

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) español, el preparado está clasificado como Categoría A (baja) para la fauna terrestre y relativamente poco peligroso para las abejas y Categoría C (alta) para la fauna acuícola.

13. PRECAUCIONES PARA LOS RESIDUOS Y EFLUENTES

Método apropiado para el tratamiento: Eliminar mediante entrega a depósito

autorizado o en incinerador químico equipado con lavado de gases, conforme a las leyes y regulaciones estatales y locales.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				 AGROCAPTAN                                            Pag. 8 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva	Fecha de Preparación: 15 Marzo 1999

911159CEE y R.D. 1078/1993	Rev.: 0 	Fecha: 15 Marzo 1998

14. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE.

El preparado se considera como mercancía peligrosa según los criterios recogidos en los reglamentos ADR/RID, IMIDG Code, e IATA.

Nº Un: 	3077

Transporte terrestre - Carretera/Ferrocarril

Nombre correcto para el transporte: Producto sólido potencialmente peligroso para

el medio ambiente: Captan en mezcla 50%

ADR/RID Clase:	9      Art. 12ºc    Identificación de Riesgo: 90

Grupo de embalaje:	III                       Etiquetas de transporte:    9

Transporte marítimo

Nombre correcto para el transporte: Producto sólido potencialmente peligroso para

el medio ambiente: Captan en mezcla 50%

IM0/IMDG - Clase:	9          IMDG Codo Page:	9029

Etiqueta IMO:	9 + Contaminante marino      Grupo de embalaje: 	III

Transporte aéreo

Nombre correcto para el transporte: Producto sólido potencialmente peligroso

para el medio ambiente: en mezcla Captan 50%

IATA Clase:	9                                               Grupo de embalaje: 	III

Etiquetas: 	9

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS.

Clasificación MAPA: Xn: R 36-40-43

Frases de Riesgo y Seguridad:

R 36	Irrita los ojos.

R 40	Posibilidad de efectos irreversibles.

R 43	Posibilidad de sensibilización por contacto con la piel.

S 2	Manténgase fuera del alcance de los niños.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				 AGROCAPTAN                                            Pag. 9 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva	Fecha de Preparación: 15 Marzo 1999

911159CEE y R.D. 1078/1993	Rev.: 0 	Fecha: 15 Marzo 1998

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS.(CONTINUACION)

S13	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S22	No respirar el polvo.

S24/25	Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S36/37	Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

S 45:	En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico

(si es posible, muéstrele la etiqueta del envase).

16. OTRAS INFORMACIONES.

Usos Recomendados:	Fungicida agrícola. Véase la etiqueta de los envases

Usos No recomendados: 	Todos los no especificados en dicha etiqueta.

Esta Hoja ha sido elaborada en base a la información contenida en los siguientes documentos y bibliografía:

•Hojas de Datos de Seguridad de cada uno de los ingredientes que componen el preparado, suministradas por los proveedores.

•Hoja de datos de Seguridad R-6810 G de Makhteshim Chemical Works, Ltd.

•The Pesticide Manual (C. Torilim 1 Oth Ed. 1994)

•Dangerous Properties of Industrial Materiais (N.I. Sax Ed. 1992).

•Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR).

•Reglamento relativo al Transporte por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas(RID).

•Intemational Marítime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

•Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación para el Transporte Aéreo Internacional (IATA).

NA: NO APLICABLE  NDD: NO HAY DATOS DISPONIBLES NE: No establecido

< MENOR QUE       > MAYOR QUE     MAYOR 0 IGUAL QUE     MENOR 0 IGUAL QUE

LFL: Nivel inferior de inflamabilidad UFL: Nivel superior de inflamabilidad

TLV: Valor límite umbral	TWA: Media ponderada en el tiempo

STEL: Límite exposición de corta duración

T: pictograma de tóxico  Xn: pictograma de nocivo  N: pictograma de peligroso para el M.Amb.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

S.COOP				 AGROCAPTAN                                            Pag10 de 10

Esta hoja está realizada según la Directiva	Fecha de Preparación: 15 Marzo 1999

911159CEE y R.D. 1078/1993	Rev.: 0 	Fecha: 15 Marzo 1998

16. OTRAS INFORMACIONES( CONTINUACION).

NOEL: Nivel sin efectos observables

JMPR: Joint meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues and the Enviroment.

MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Cualquier producto químico y/o agroquímico puede ser manejado en condiciones seguras, si se conocen sus propiedades físicas y químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas. Los datos aquí contenidos son una guía para los centros de fabricación, formulación y manipulación del producto y para los usuarios profesionales y están basados en informaciones bibliográficas y experiencias propias, intentando reflejar el estado actual de la técnica, pero en ningún modo, puede interpretarse como garantía o especificación . La información se refiere solamente al producto especificado y no es adecuada para combinaciones con otros materiales ni para procesos que no estén específicamente descritos en ella. Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigor, cuando estas fueran de aplicación, y en especial las referentes a Seguridad e Higiene, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas y Protección Medioambiental.