AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.1 de 9

S.COOP	         AGROZINEB

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 10 Feb.2000

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA.

Nombre Comercial: AGROZINEB.

Forma Comercial: Polvo Mojable (WP).

DIRECCION / Nº. TELEFONO

AGROFIT S.COOP..

Pol.Ind. C/5  parc.C-7

46220 PICASSENT    (Valencia)

TELEFONO: 963055540   FAX: 963055547

Teléfono Emergencias:	Instituto Nacional de Toxicología: 	91 562.04.20 (Servicio 24 hrs).

Nombre químico del/de los

ingrediente(s) activo(s):   	Etilen bis-ditiocarbamato de Cinc.

Nombre CAS: [ 1,2-ethanediylbis [ carbamodithioato](2-) zinc.

Nombre ISO: ZINEB.

Fórmula química:	Zineb: C4 H6 N2 S4 Zn.

2.	COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Preparado:	PREPARADO.

Información sobre los ingredientes:

| Nombre común | C (%) | Nº CAS | Numero EC | Símbolo/Frases R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zineb | 80.0 | 12122-67-7 | 235-180-1 | Xi: R37-43 |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.2 de 9

S.COOP	         AGROZINEB

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 10 Feb.2000

3.IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligros más importantes:

Peligros más importantes para el hombre: Irritante. Irrita las vías respiratorias. Puede causar sensibilización por contacto con la piel. Contactos prolongados pueden causar enfermedades en la piel, sobretodo si existen pequeños cortes, arañazos o si se producen irritaciones causadas por ropa.

Peligros para el Medio Ambiente: Poco peligroso par la fauna terrestre y peligrosidad controlable para las abejas (Cat.A). Poco peligroso par la fauna acuícola (Cat.A)

Clasificación / Riesgos específicos:    Xi: Irritante. Irrita la vías respiratorias. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

4.PRIMEROS AUXILIOS

| .Síntomas: | Si se ha ingerido alcohol: Enrojecimiento, sudoración, taquicardia, hipotensión, fatiga dolor torácico y mareo. Si no se ha ingerido alcohol: Picor enrojecimiento de la piel, nauseas, vómitos, diarrea, debilidad, cefalalgia. |
| --- | --- |
| Información Básica, Primeros Auxilios: | Nunca suministre nada por vía oral a pacientes que estén inconscientes o que tengan convulsiones. Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos y piel con abundante agua. Recurra a métodos de reanimación si fuera preciso. Mantener al paciente caliente arropándole con una manta. Procure atención médica mostrando esta ficha o la etiqueta del envase. No deje solo al intoxicado en ningún caso. |
| Ingestión: | En caso de pérdida de conocimiento no suministre nada oralmente. Llevar a un centro hospitalario o avisar al médico. Muestre esta ficha o la etiqueta del envase. |
| Inhalación: | Retire inmediatamente al paciente de la zona contaminada. Controle la respiración. Traslade a un centro hospitalario o avise al médico. |
| Piel: | Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lave con abundante agua y jabón. |
| Ojos: | Lavar con abundante agua, al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos y parpadeando a menudo y aplique vendajes estériles a continuación. Consiga atención médica. |
| Necesidad de asistencia médica: | Practique lavado gástrico y, a continuación, administre carbón activado. Administre sulfato sódico como purgante. Tratamiento sintomático. |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.3 de 9

S.COOP	         AGROZINEB

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 10 Feb.2000

5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

| Medios de extinción: | Usar CO2 , espuma o polvo químico seco o agua en spray. Luchar contra el fuego desde lugares protegidos y a favor del viento. |
| --- | --- |
| Peligro extraordinario por fuego: | Emanación de gases tóxicos. Evacuar al personal en la dirección contraria al viento. |
| Equipos de protección en caso de incendio: | Son necesarios equipos de respiración autónomos e indumentaria protectora adecuada en áreas confinadas. |
| Precauciones contra la contaminación: | Tomar las medidas necesarias para retener el producto derramado y el agua usada en la extinción de incendios. |

6. 	MEDIDAS QUE DEBAN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

| Protección personal: | Suficiente ventilación / protección respiratoria. Prevención de contacto con la piel y los ojos. Úsense protección adecuada (ver sección 8) |
| --- | --- |
| Precauciones para el Medio Ambiente: | Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas así como del suelo. Si el producto ha contaminado aguas, informe a la autoridad competente. |
| Métodos de Actuación: | Recoger el material derramado por barrido o aspiración, guardarlo en envases cerrados y gestionarlo siguiendo las normas de la legislación local para residuos industriales. Asegurarse de la total descontaminación de las herramientas y equipos utilizados en las labores de limpieza. |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.4 de 9

S.COOP	         AGROZINEB

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 10 Feb.2000

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| Manejo: | Evítese la generación de polvo. No respirar polvo. Evítese el contacto con la piel y los ojos. En las áreas de manipulación del producto se requiere ventilación natural o forzada, mantener el producto alejado de fuentes de inflamación y rayos del sol. Recomendable el uso de mascarilla contra el polvo al vacías los sacos. |
| --- | --- |
| Almacenamiento: | Guardar el producto únicamente en sus envases originales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar bien ventilado, seco y fresco, alejados de fuentes de ignición y de calor. No contaminar agua, fertilizantes, alimentos, piensos y forrajes. No almacenar en las casas. No apilar mas de tres pallets. |

8. CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL.

| TLV´s (TWA 8 hrs): | NDD. |
| --- | --- |
| Medidas de protección en planta: | Ducha de seguridad y dispositivo lavaojos. Usar ventilación en lugares cerrados. |
| Medidas de protección personal: |  |
| Respiración: | Usar máscara de respiración apropiada. |
| Ojos: | Usar gafas de seguridad o pantalla facial. No usar lentes de contacto. |
| Piel y cuerpo: | Mono de manga larga y botas resistentes a productos químicos. Cambiarse de ropa si ésta se contamina con el producto. |
| Manos: | Usar guantes resistentes a productos químicos. |
| Otras: | Lavarse después del manejo. No fumar ni comer ni beber durante el manejo del producto. Lavar la ropa separadamente antes de volver a utilizarla. |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.5 de 9

S.COOP	         AGROZINEB

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 10 Feb.2000

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma:  	Polvo.

Color:	Blanco mate.

Peso molecular: 	Zineb: 275.8

Punto específico: 	450 (kg/m3  20ºC)

Punto de fusión:	NA, se descompone antes de fundir.

Solubilidad en agua:	Aproximadamente 0.07 mg/l.

Solubilidad:	Insoluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.

Temperatura de inflamación:	72ºC (ATSM 1310).

Punto de autoinflamacion.	149ºC.

Descomposición térmica:	Cresta de descomposición a 169ºC utilizando   “Differential Scanning Calorimeter” (DSC)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| Estabilidad: | Estable en condiciones secas normales. |
| --- | --- |
| Condiciones que deben evitarse: | Temperaturas elevadas, humedad y oxigeno descomponen el producto con emisión de gases tóxicos. Ligero riesgo de incendio cuando se expone al calor o al fuego. |
| Materiales que deben evitarse: | Acidos y oxigeno descomponen el producto con emisión de gases inflamables y tóxicos. |
| Productos de descomposición peligrosos: | Emisión de gases tóxicos. |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.6 de 9

S.COOP	         AGROZINEB

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 10 Feb.2000

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

| Toxicidad aguda | Para Zineb puro. |
| --- | --- |
| Toxidad aguda-Oral | LD50 > 5200 mg/kg (ratas) |
| Toxicidad aguda-Dérmica | LD50 (ratas) mg/kg |
| Toxicidad aguda-Inhalación | NDD |
| Irritación de la piel | Ligeramente irritante (conejos) |
| Irritación ocular | Ligeramente irritante (conejos) |
| Sensibilización | Posibilidad de sensibilización. |
| Toxicidad crónica |  |
| Nombre comun: | Zineb |
| Carcinogénesis: | No carcinógeno |
| Teratogénesis: | No teratógeno |
| Efectos sobre la reproducción: | No tiene efecto sobre la reproducción, sin embargo con la administración de altas dosis se han observado algunos efectos sobre la reproducción en los animales en laboratorio. |

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

| Persistencia / degradabilidad: | Se degradan rápidamente en el medio ambiente por hidrólisis, oxidación y acción metabólica. |
| --- | --- |
| Potencial de bioacumulación: | El Maneb es metabolizado por las plantas. |
| Ecotoxicidad: | LC50 (48 horas) = 2 mg/l (perca). Tóxico para organismos acuáticos. No tóxico para las abejas. |

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Método apropiado para el tratamiento:  Eliminar mediante entrega a depósito autorizado o     en incinerador químico equipado con lavado de gases, siempre conforme a las leyes y regulaciones estatales y locales.

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.7 de 9

S.COOP	         AGROZINEB

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 10 Feb.2000

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

El preparado se considera como mercancía peligrosa según los criterios recogidos en los reglamentos ADR/RID, IMDG Code, y OACI-IATA.

Reglamentación internacional para el transporte de mercancías peligrosas

| Número ONU: | UN 1325 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Transporte terrestre – Carretera/Ferrocarril |  |  |  |
| Nombre para el transporte: | Sólido orgánico inflamable n.e.p.: ZINEB en mezcla al 80% |  |  |
| Clase ADR / RID: | 4.1 | Articulo: | 6ºc |
| Grupo de embalaje: | III | Etiquetas de peligro: | 4.3 |
| Número de identificación del producto: | 40 |  |  |
| Transporte marítimo |  |  |  |
| Nombre para el transporte: | Sólido orgánico inflamable n.e.p.: ZINEB en mezcla al 80% |  |  |
| IMO / IMDG – Clase: | 4.1 | IMDG Code Page: | 4146 |
| Grupo de embalaje: | III | Etiqueta IMO: | 4.1 |
| Marca contaminante marino: | NO |  |  |
| Transporte aéreo |  |  |  |
| Nombre para el transporte: | Sólido orgánico inflamable n.e.p.: ZINEB en mezcla al 80% |  |  |
| OACI-IATA Clase: | 4.1 | Etiquetas: | 4.1 |
| Grupo de embalaje: | III |  |  |

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

| Nº CE: | NA |  | Clasificación CE: | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación según el MAPA: | Xi: Irritante. Poco peligroso para la fauna terrestre (Cat.A) y peligrosidad controlable para las abejas. Moderadamente peligroso para la fauna acuícola (Cat.B) |  |  |  |
| Frases de Riesgo y Seguridad: | R 37 | Irrita las vías respiratorias. |  |  |
|  | R 43 | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. |  |  |
|  | S 2 | Manténgase fuera del alcance de los niños. |  |  |
|  | S 13 | Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. |  |  |
|  | S 22 | No respirar el polvo. |  |  |
|  | S 24/25 | Evítese el contacto con la piel y ojos. |  |  |
|  | S36/37 | Úsense indumentaria y guantes de protección. |  |  |
|  | S 45 | En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta) |  |  |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.8 de 9

S.COOP	         AGROZINEB

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 10 Feb.2000

16.	OTRAS INFORMACIONES

| Usos Recomendados: | Fungicida agrícola a dosis especificadas en la etiqueta del envase. |
| --- | --- |
| Usos No recomendados: | Todos los no especificados en dicha etiqueta. |
| Otras recomendaciones: | Respete las indicaciones y plazos de seguridad establecidos en la etiqueta. |

Esta ficha ha sido elaborada sobre la base de la información contenida en los siguientes documentos y bibliografía:

- Fichas de Datos de Seguridad de cada uno de los ingredientes que componen el preparado, suministradas por los proveedores.

- Reglamentación Técnico Sanitaria para la Fabricación, Comercialización y Utilización de los Plaguicidas.

- The Pesticide Manual (C.Tonlim 11th Ed 1997)

- Dangerous Properties of Industrial Materials (N.I. Sax Ed.1992)

- Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de Mercancía Peligrosas por Carretera (ADR).

- Reglamento relativo al Transporte por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas (RID).

- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

- Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la Organización de Aviación Civil (OACI).

GLOSARIO DE SIMBOLOS Y ABREVIATURAS MAS EMPLEADAS:

| NA: | No aplicable | T: | Pictograma de tóxico |
| --- | --- | --- | --- |
| NDD: | No hay datos disponibles. | Xn : | Pictograma de nocivo |
| DNR: | Dato no revelado. | Xi : | Pictograma de irritante |
| <: | Menor que. | N: | Pictograma de peligroso para el M. Ambiente. |
| >: | Mayor que. | LEL: | Nivel inferior de explosividad |
| >: | Mayor o igual que. | UEL: | Nivel superior de explosividad |
| <: | Menor o igual que. | NOEL: | Nivel sin efectos observables |
| TLV: | Valor límite umbral | LD50 | Dosis letal media para organismo de ensayo |
| TWA: | Media ponderada en el tiempo. | LC50 | Concentración letal media para organismo |
| STEL: | Límite exposición de corta duración. | EC50 | Concentración media efectiva para organismos. |
| F: | Inflamable |  |  |
| JMPR: | Joint meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues and the Environment |  |  |
| MAPA: | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España |  |  |

AGROFIT	                   HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD		Pag.9 de 9

S.COOP	         AGROZINEB

Esta hoja está realizada según la Directiva 91/155/CEE y R.D. 1078/1993           Revisión  0  de Fecha 10 Feb.2000

Cualquier producto químico y/o agroquímico puede ser manejado en condiciones seguras, si se conocen sus propiedad físicas y químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas. Los datos contenidos en esta ficha son una guía para los centros de fabricación, formulación y manipulación del producto y para los usuarios profesionales y están basados en la bibliografía disponible y en nuestra propia experiencia, intentando reflejar el estado actual de la técnica, pero en ningún modo puede interpretarse como garantía o especificación. La información se refiere solamente al producto especificado y no es adecuada para combinaciones con otros materiales ni para procesos que no estén específicamente descritos en ella. Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigor, cuando estas fueran de aplicación, y en especial las referentes a Seguridad e Higiene, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas y Protección Medioambiental.