AGROFIT			HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 	Pag. 1-10

S.COOP                                   DANFITO

Esta hoja está realizada según la Directiva                                                                  Fecha preparación 16-03-1999

91/155/CEE y RD 1078/1993						           Rev.    0    Fecha: 16-03-1999

1 - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre Comercial: DANFITO	Forma comercial: CONCENTRADO EMULSIONABLE

DIRECCION / Nº. TELEFONO

AGROFIT S.COOP..

Pol.Ind. C/5  parc.C-7

46220 PICASSENT    (Valencia)

TELEFONO: 963055540   FAX: 963055547

Teléfono EMERGENCÍAS: Instituto Nacional de Toxicología: 91 562.04.20 (Servicio 24 hrs)

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES.

Sustancia /Preparación		PREPARACION

Información de los ingredientes peligrosos:

Nombre común                Nº CAS	   C(%)	     Número UE     Símbolo/Frases

Clorpirifos (Chlorpyrifos)   2921-88-22      48 p/v    220-864-4       T,N;R24/25, 50/53

Xileno(Xileno)                    1330-20-7        52p/v     215-535-7       X    R 10,20/21,38

Emulgentes                        -------------         -----        -------------       -----------------------

3. IDENTIFICACION DEL  PELIGRO.

Peligros más importantes: 	                 Toxicidad e inflamabilidad

Peligros más importantes para el hombre:     Nocivo por inhalación e ingestión e

irritante para la piel y ojos.

Peligros para el Medio Ambiente:	                  Insecticida potente. Tóxico para

vertebrados, abejas y fauna acuícola.

Clasificación/ Riesgos específicos:                 Nocivo. Plaguicida organofosforado

inhibidor de la colinesterasa.

AGROFIT			HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 	Pag. 2-10

S.COOP                                   DANFITO

Esta hoja está realizada según la Directiva                                                                  Fecha preparación 16-03-1999

91/155/CEE y RD 1078/1993						           Rev.    0    Fecha: 16-03-1999

4. PRIMEROS AUXILIOS.

Información básica primeros auxilios: Nunca suministrar nada por vía oral a pacientes que estén inconscientes o que tengan convulsiones. Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lávese los ojos y la piel con abundante agua. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario. No deje solo al intoxicado en ningún caso.

Ingestión : Lavar la boca con agua. No provocar el vómito. Si es necesario practicar respiración artificial. Llevar a un centro hospitalario o avisar al médico, mostrar esta hoja o la etiqueta del envase.

Inhalación : Sacar a la víctima al aire fresco, el personal de auxilio deberá protegerse con máscara respiratoria adecuada. Si la víctima no respira o respira irregularmente, aplicar respiración boca a boca. Si respira pero esta inconsciente acostarle de lado. Si hay fallo del corazón aplicar masaje cardiaco. Atención médica urgente.

Piel : Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar con abundante agua y jabón. Atención médica.

Ojos : Lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Atención médica.

Necesidad de asistencia médica: Clorpirifos es un inhibidor de la colinesterasa. Tratar sintomáticamente. Los tests de colinesterasa en glóbulos rojos o en plasma pueden indicar el grado de exposición, depresión de pseudocolinesterasa. Pruebas en blanco son de utilidad. Atropina, solamente por inyección, es el antídoto preferido. Oxima, tales como 2-PAM/protopem, obidoxima o pradoxima pueden tener efectos terapéuticos si se usan con prontitud; sin embargo deben usarse solamente en conjunción con atropina. En caso de intoxicación  severa aguda, usar el antídoto inmediatamente después de establecer una vía de aire y respiración.

La decisión de si inducir vómito o no debe ser tomada por el médico. Si se realiza un lavado de estómago se sugiere control endotraqueal y esofageal. El peligro de intoxicación por aspiración pulmonar debe sopesarse cuando se considere el vaciado de estómago.

Tratamiento de apoyo debe basarse en el juicio del médico en respuesta a las reacciones del paciente

AGROFIT			HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 	Pag. 3-10

S.COOP                                   DANFITO

Esta hoja está realizada según la Directiva                                                                  Fecha preparación 16-03-1999

91/155/CEE y RD 1078/1993					           Rev.    0    Fecha: 16-03-1999

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

Medios de extinción: Usar preferiblemente espuma, CO2  o polvo seco. El agua en spray de forma incontrolada puede extender la contaminación.

Peligro extraordinario por fuego: Emanación de gases tóxicos e irritantes COx, SOx, NOx, POx y otros. A partir de 160-200 ºC puede producirse una descomposición rápida, lo que puede originar la ruptura violenta de los recipientes por sobre presión.

Medidas de protección especial en caso de incendio: En áreas confinadas se requiere equipo de respiración autónomo y traje completo de protección. Diques de contención para evitar contaminar cursos o fuentes de agua.

6. MEDIAS PARA FUGAS ACCIDENTALES

Protección personal: Vestir indumentaria de protección adecuada.

Precauciones para el medio ambiente: Evitar que el derrame alcance cursos de agua naturales o colectores públicos.

Métodos de actuación: Mantener alejado de llamas abiertas, chispas o fuentes de calor. Absorber el liquido en arena u otro material absorbente y recoger mecánicamente al interior de contenedores. Eliminarlos siguiendo las normas de la legislación local para residuos industriales.

7.MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo : 	Evitar la ingestión y el contacto con la piel o los ojos. En las áreas

de manipulación del producto se requiere ventilación natural o forzada.

Recomendaciones: Guardar el producto únicamente en sus envases originales.

Mantener los recipientes herméticamente cerrados en un lugar bien

ventilado, seco y fresco, alejados de fuentes de ignición y de calor.

El almacenamiento por debajo de 0ºC puede originar la formación de cristales; para

redisolver, mantener en recinto a 20ºC y agitar.

Evitar los almacenamientos con exposición directa a la luz solar.

AGROFIT			HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 	Pag. 4-10

S.COOP                                   DANFITO

Esta hoja está realizada según la Directiva                                                                  Fecha preparación 16-03-1999

91/155/CEE y RD 1078/1993					           Rev.    0    Fecha: 16-03-1999

8. PROTECCION PERSONAL/CONTROL DE LA EXPOSICIÓN

|  | CLORPIRIFOS | XILENO |
| --- | --- | --- |
| TLV: | TWA mg/m3 Dérmica: 0,2 | TWA mg/m3 STEL mg/m3 434 651 |

Medidas de protección:

Recintos: Ventilación natural o forzada que garantice que no se alcance los TLV y el limite inferior de inflamabilidad LFL. Ducha y lavaojos de seguridad.

Personal:

Ojos: Usar gafas de seguridad o pantalla facial.

Manos: Usar guantes resistentes a disolventes.

Piel: Cambiarse de ropa si esta se contamina con el producto. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla.

Respiración: Evitar respirar los vapores del producto. En caso de manipulación directa del producto en locales cerrados se recomienda el uso de mascara con filtro para vapores orgánicos.

Otras: Lavarse después del manejo. No fumar ni comer ni beber durante el manejo del producto.

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS.

Forma: Liquido concentrado emulsionable EC.

Punto de ebullición (ºC): NA por tratarse de un preparado. El producto más volátil es el Xileno de P.E. = a 139 ºC.

Peso especifico (H2O), 25 ºC: 1,067 gr./ml.

Color: Ambar a marrón claro.

Olor: Característico.

Punto de destello (flach point): 34ºC (copa cerrada Tag).

Inflamabilidad: inflamable.

Propiedades explosivas: los vapores de xileno, presente en la preparación, pueden formar mezclas explosivas con el aire: LFL = 1%

AGROFIT			HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 	Pag. 5-10

S.COOP                                   DANFITO

Esta hoja está realizada según la Directiva                                                                  Fecha preparación 16-03-1999

91/155/CEE y RD 1078/1993					           Rev.    0    Fecha: 16-03-1999

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: No es objeto de polimerización ni de descomposición espontanea. Se descompone lentamente en agua en condiciones relativamente neutras (ph 4 + 9) y rápidamente en condiciones energéticas. La luz y el calor aceleran su descomposición. No se recomienda almacenar durante largos periodos por debajo de 5ºC.

Incompatibilidades: Agentes oxidantes, ácidos y álcalis.

Descomposición: Por calor puede dar lugar a productos peligrosos, tales como: cloruro de hidrógeno, sulfuro de etilo, sulfuro de dietilo y óxidos de nitrógeno.

11.- INFORMACION TOXICOLOGICA

Los siguientes datos sobre la toxicología del preparado se han calculado en función de los de sus componentes.

clorpirifos		preparado

Toxicidad aguda

Oral LD 50	(ratas)	135 mg/kg.		286 mg/kg

Percutánea	2000 mg/kg		> 2000 mg/kg.

(conejos 24 horas)

Ojos	> 2000 mg/kg.	Ligeramente irritante

(conejos 24 horas)

Inhalación LC 50	> 0,2 mg/l (14 ppb)	2,2 mg/l.

(ratas 4 horas)

AGROFIT			HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 	Pag. 6-10

S.COOP                                   DANFITO

Esta hoja está realizada según la Directiva                                                                  Fecha preparación 16-03-1999

91/155/CEE y RD 1078/1993					           Rev.    0    Fecha: 16-03-1999

Toxicidad crónica

NOEL	100 mg/kg. Dieta

(ratas 2 años)

TLV-TWA	0,2 mg/m3

TLV-STEL	NDD

Carcinogenicidad		EPA: No clasificado	Ninguno de los

Eu: No clasificados	componentes del

IARC: No clasificado	preparado esta clasificado como carcinogenico.

Mutagenicidad		No mutagenico	Ninguno de los

componentes del

preparado esta clasificado como mutagénico.

Toxicidad a la		Unicamente se han	Ninguno de los

reproducción		observado indicios a	componentes del

NOEL (rata)		dosis tóxicas para los	preparado esta

Animales adultos 	clasificado como

(toxicidad maternal)	mutagénico.

Teratogenidad		No teratogénico	Ninguno de los

NOAEL (mg/kg/día)   				componentes del

NOEL (rata)					preparado esta

clasificado como

mutagénico.

AGROFIT			HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 	Pag. 7-10

S.COOP                                   DANFITO

Esta hoja está realizada según la Directiva                                                                  Fecha preparación 16-03-1999

91/155/CEE y RD 1078/1993					           Rev.    0    Fecha: 16-03-1999

12.- INFORMACION ECOLOGICA

Efectos sobre el Medio Ambiente: (Datos de los Componentes).

Clorpirifos

Movilidad:	No es móvil en margas y arenas arcillosas.

Persistencia:	En suelos, el clorpirifos se degrada lentamente.

DT50 60-120 días, dando 3.5.6-Triclorpiridi-2-lo,

el cual se degrada a su vez a compuestos

organoclorados y a CO2.

Bioacumulación:	Clorpirifos no tiene bioacumulación potencial en organismos acuáticos.

Ecotoxicidad:	Peces	Trucha arcoiris = 	0.003 mg/litro

LC50(96 h)	Escarcho = 	0.25 mg/litro

Daphnia	1.7 ug/litro

EC50 (48 h)

Aves	Codorniz = 423 ppm

LC50(8 dias

alimentación)

Abejas	contacto 59 ng/abeja

Oral 250 ng/abeja

Nota: Los surfactantes presentes en el preparado en concentración aproximada del 6% son poco biodegradables.

AGROFIT			HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 	Pag. 8-10

S.COOP                                   DANFITO

Esta hoja está realizada según la Directiva                                                                  Fecha preparación 16-03-1999

91/155/CEE y RD 1078/1993						           Rev.    0    Fecha: 16-03-1999

13.- PRECAUCI0NES PARA LOS RESIDUOS Y EFLUENTES

Método apropiado para el tratamiento: Eliminar mediante entrega a depósito autorizado o en incinerador químico equipado con lavado de gases. En cualquier caso, conforme a las leyes y regulaciones estatales y locales.

14.- INFORMACION PARA EL TRANSPORTE.

El preparado se considera como mercancía peligrosa según los criterios recogidos en los reglamentos ADR/RID/MDG Code a IATA.

Nº NU	3017

Transporte terrestre - Carretera/Ferrocarril:

ormcto para el transporto.,	Nombre correcto para el transporte: Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico, inflamable, con punto de Inflamación igual o superior a 23ºC (Clorpirifos en disolvente orgánico).

ADR/RID Clase:	6.1 Artículo 72ºc	Nº Peligro: 63

Identificación de Riesgo (pictogramas): 6.1 + 3	Grupo de embalaje: III

Transporte marítimo:

Nombre correcto para el transporte: Plaguicida organofosforado, líquido, tóxico, inflamable (clorpirifos, xileno)

IMO/IMDG Clase: 6.1		IMDG Code Page: 6220

Etiqueta IMO. 6.1 + 3 (secundario)		Grupo de embalaje: III

Contaminante marino: 51		MFAG: 505	Ems.: 6.1 - 0.1

Transporte aéreo:

Nombre correcto para el transporte: 	Plaguicida a base de organofosforado, líquido, tóxico, inflamable, de punto de inflamación de 23ºC o más (Clorpirifos, xileno).

IATA Clase: 6.1		Grupo de embalaje: III

Etiquetas: 61 + 3 (secundario)

AGROFIT			HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 	Pag. 9-10

S.COOP                                   DANFITO

Esta hoja está realizada según la Directiva                                                                  Fecha preparación 16-03-1999

91/155/CEE y RD 1078/1993						           Rev.    0    Fecha: 16-03-1999

15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Nº CEE:	NA		Clasificación CEE: NA

Símbolo: 	Xn

Frases de Seguridad:

R1O: 	Inflamable.

R20/22:	Nocivo por inhalación y por ingestión.

R38:	lrrita la piel.

S2:	Manténgase fuera del alcance de los niños.

S13:	Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S20/21:	No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

S25:	Evítese el contacto con la piel.

S28:	En caso de contacto con la piel lávese inmediata y

abundantemente con agua y jabón.

S38/37:	Úsense indumentaria y guantes de protección   adecuados.

S45:	En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al medico (si es posible muéstrele la etiqueta del envase).

y guantea, M

16.- OTRAS INFORMACIONES

Usos recomendados: Insecticida agrícola. Véase la etiqueta de los envases.

Usos no recomendados: Todos los no especificados en dicha etiqueta.

Esta hoja ha sido elaborada en base a la información contenida en los siguientes documentos y bibliografía:

- Hojas de datos de seguridad de cada uno de los ingredientes que componen el preparado, suministradas por los proveedores.

- The Pesticide Manual (C.Tonlim 11th Ed. 1997)

- Dangerous Properties of lndustrial Materials (N.J. Sax Ed. 1992)

- Acuerdo Europeo para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR)

AGROFIT			HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 	Pag. 10-10

S.COOP                                   DANFITO

Esta hoja está realizada según la Directiva                                                                  Fecha preparación 16-03-1999

91/155/CEE y RD 1078/1993						           Rev.    0    Fecha: 16-03-1999

16.- OTRAS INFORMACIONES (Continuación)

- Reglamento relativo al Transporte por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas (RID)

- Internacional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

- Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación para el Transporte Aéreo Internacional (IATA)

NA: NO APLICABLE  NDD: NO HAY DATOS DISPONIBLES < MENOR QUE        >MAYOR QUE            MAYOR 0 IGUAL QUE                        MENOR 0 IGUAL QUE

TLV: Valor límite umbral	TWA: Media ponderada en el tiempo

STEL: Límite exposición de corta duración

T: pictograma de tóxico           Xn: pictograma de nocivo

N: pictograma de peligroso para el M.Amb.

NOEL: Nivel sin efectos observables

JMPR: Joint meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Residues and the Enviroment.

Cualquier producto químico y/o agroquímico puede ser manejado en condiciones seguras, si se conocen sus propiedades físicas y químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas.

Los datos aquí contenidos son una guía para los centros de fabricación, formulación y manipulación del producto y para los usuarios profesionales y están basados en informaciones bibliográficas y experiencias propias, intentando reflejar el estado actual de la técnica, pero en ningún modo, puede interpretarse como garantía o especificación. La información se refiere solamente al producto especificado y no es adecuada para combinaciones con otros materiales ni para procesos que no estén específicamente descritos en ella.

Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigor, cuando estas fueran de aplicación, y en especial las referentes a Seguridad e Higiene, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas y Protección Medioambiental.