PAGE  
[image: image1.png]



Emilio Peña, S.A.
Tel   96.156.71.68 

Llibrers, 19
Fax 96.156.71.76   

P.I Masía del Juez
epsa@epsa.net                   

46900 Torrente (VALENCIA-España)
www.epsa.net
Versión 4
Fecha: 22/09/2021

HOJA DE SEGURIDAD
ÁCIDO LÁCTICO  80% 2Q  DESPOLIMERIZADO

Código EPSA:
4000159902PU, 400015GR02PU
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
1.1. Identificador del producto 

Forma del producto : Mezcla 

Nombre : L-ácido láctico 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Uso de la sustancia / mezcla : Aditivo alimentario 

Especialidad química. Véase el anexo para obtener información más detallada. 

1.2.2. Usos desaconsejados: 

Restricciones de utilización : No se dispone de más información 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Nombre comercial:  EPSA Emilio Peña, S.A.

Polígono Industrial Masía del juez

Calle Llibrers, 19  CP46900

Torrent (Valencia, España)

Tel.  902 102 301
1.4. Teléfono de emergencia
Teléfono: 0034 961 56 71 68 
horario de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas; viernes de 9 a 14:30 horas.
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP] 

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1C H314 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1 H318 

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente 

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP] 

Pictogramas de peligro (CLP) : 
[image: image7.png]EPSA

ADITIVOS ALIMENTARIOS




 GHS05 

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro 

Contiene : Ácido L-(+)-láctico 

Indicaciones de peligro (CLP) : 
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

Consejos de prudencia (CLP) : 
P260 - No respirar los vapores, la niebla. 

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 

P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 

Frases EUH : EUH071 - Corrosivo para las vías respiratorias. 
2.3. Otros peligros 

Otros riesgos que no aparecen en la clasificación : No hay información adicional. 

Componente 

Ácido L-(+)-láctico (79-33-4) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH 

La mezcla no contiene sustancias incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, por sus propiedades de alteración endocrina, o sustancias que se hayan identificado con propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión 
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. Sustancias 

No aplicable 
3.2. Mezclas 

Nombre Ácido L-(+)-láctico 

Identificador del producto 
(N° CAS) 79-33-4 (N° CE) 201-196-2 (N° Índice) 607-743-00-5 

(REACH-no) 01-2119474164-39-0000; 01-2119474164-39-0013  

conc. (% w/w) ≥ 50 
Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP] 

Skin Corr. 1C, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16
4. PRIMEROS AUXILIOS 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios general : Llamar inmediatamente a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Llamar inmediatamente a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Beber varios vasos de agua. Llamar inmediatamente a un médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Quemaduras. Enrojecimiento. Dolor. 

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Sensación de quemazón. Dolor. Enrojecimiento. Lágrimas. 

Síntomas/efectos después de ingestión : Quemaduras en las mucosas gastrointestinales. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Tratamiento sintomático. Si la respiración es dificultosa, administrar oxígeno. Mantener a la víctima bajo observación. La aparición de los síntomas puede retardarse. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono. 

Medios de extinción no apropiados : No utilizar chorros de agua concentrados, ya que podrían dispersar y extender el fuego. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligro de incendio : Sin riesgos de incendio. 

Peligro de explosión : Sin peligro directo de explosión. 

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio: En caso de incendio se forman humos peligrosos: Monóxido de carbono, Dióxido de carbono. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Instrucciones para extinción de incendio : Evacuar al personal a lugar seguro. Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. 

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo. 
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Llevar el equipo de protección individual recomendado. 

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Ventilar la zona de derrame. No toque ni camine sobre el producto derramado. Evitar respirar la niebla, los vapores. Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8: "Control de la exposición-protección individual". 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar su liberación al medio ambiente. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Para retención : Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o 

cursos de agua. 

Procedimientos de limpieza : Grandes cantidades: Cubrir el derrame con un material incombustible, p. e. arena, tierra o vermiculita. Barrer o recoger con pala y depositar en recipientes para su posterior eliminación. 

Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. 

Cantidades pequeñas de vertido líquido: recoger con material absorbente incombustible y guardar en recipiente para eliminación. Después de la limpieza, eliminar los restos de producto con agua. 

Aclarar con agua abundante las superficies contaminadas. No devolver nunca el producto derramado a su recipiente de origen para una posible reutilización. 

Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual". Para más información, ver sección 13. 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo de protección individual. No respirar los vapores, la niebla. Manipular practicando una buena higiene industrial y aplicando procedimientos de seguridad. 

Temperatura de manipulación : < 200 °C 

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado. Guardar bajo llave. 

Materiales incompatibles : Agente oxidante. Bases. Ácidos. Metales. 

Temperatura de almacenamiento : < 200 °C 

Lugar de almacenamiento : Almacenar de conformidad con la normativa local. 

7.3. Usos específicos finales 

Anexo. 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL
8.1. Parámetros de control 

8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos 

No se dispone de más información 

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados 

No se dispone de más información 
8.1.3. Contaminantes del aire formados 

No se dispone de más información 

8.1.4. DNEL y PNEC 

No se dispone de más información 

8.1.5. Bandas de control 

No se dispone de más información 

8.2. Controles de la exposición 

8.2.1. Controles técnicos apropiados 

Controles técnicos apropiados: Prever fuentes de emergencia para el lavado de ojos y duchas de seguridad en las áreas con riesgo de exposición. No exponer a temperaturas superiores a 200 °C / 392 °F. El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 

8.2.2. Equipos de protección personal 

Equipo de protección individual: Llevar el equipo de protección individual recomendado. 

Símbolo/s del equipo de protección personal: 
[image: image2.png]



8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara 

Protección ocular: 

Gafas de seguridad. En caso de riesgo de proyección de líquido: Pantalla facial 

Tipo Campo de aplicación Características Norma 

Gafas de seguridad Gotas, Aerosoles EN 166 

Pantalla facial Gotas, Aerosoles EN 166 

8.2.2.2. Protección de la piel 

Protección de la piel y del cuerpo: Llevar ropa de protección adecuada 

Tipo Norma 

Ropa de protección con mangas largas EN 13034 

Botas de seguridad (por encima de los tobillos) EN 13832 

Grandes cantidades, En caso de riesgo de proyección de líquido: Delantal EN 14605 

Protección de las manos: Guantes de protección 

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetración Norma 

Guantes de protección Caucho butilo, Caucho cloropreno (CR), Cloruro de polivinilo (PVC) 

6 (> 480 minutos) 0.5 EN 374 
Guantes de protección Caucho nitrílico (NBR) 6 (> 480 minutos) 0.35 EN 374 

Guantes de protección Fluoroelastómero (FKM) 6 (> 480 minutos) 0.4 EN 374 

8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias 

Protección de las vías respiratorias: 

Durante las pulverizaciones, llevar un aparato respiratorio adecuado. Sistemas abiertos 

Aparato Tipo de filtro Condición Norma 

Máscara completa Tipo A: Compuestos orgánicos con punto de ebullición elevado (>65°C) 

Aerosoles, Gotas EN 136, EN 14387 

8.2.2.4. Peligros térmicos 

No se dispone de más información 

8.2.3. Control de la exposición ambiental 

Control de la exposición ambiental: Evitar su liberación al medio ambiente. 

Otros datos: Manipular practicando una buena higiene industrial y aplicando procedimientos de seguridad. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Los trabajadores deben recibir formación sobre el uso y la 

manipulación adecuados de este producto, tal como lo exija la normativa aplicable. Limpiar frecuentemente el equipo, la zona de trabajo y la ropa. 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Líquido 

Color : Incoloro. Amarillento. 

Apariencia : Claro. 

Olor : Característico. 

Umbral olfativo : No disponible 

Punto de fusión : No disponible 

Punto de solidificación : No disponible 

Punto de ebullición : 120 – 130 °C 

Inflamabilidad : No disponible 

Límites de explosión : No disponible 

Límite inferior de explosividad (LIE) : No disponible 

Límite superior de explosividad (LSE) : No disponible 

Punto de inflamación : No disponible 

Temperatura de autoignición : > 400 °C 93% w/w 

Temperatura de descomposición : > 200 °C 

pH : < 1,2 (25°C) 

Viscosidad, cinemática : No disponible 

Viscosidad, dinámica : 5 – 60 mPa·s (25°C) 

Solubilidad : Miscible con agua. 

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) : No disponible 

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) : -0,62 

Presión de vapor : No disponible 

Presión de vapor a 50°C : No disponible 

Densidad : 1,2 g/cm³ 

Densidad relativa : No disponible 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No disponible 
Tamaño de las partículas : No aplicable 

Distribución del tamaño de las partículas : No aplicable 

Forma de las partículas : No aplicable 

Relación de aspecto de las partículas : No aplicable 

Estado de agregación de las partículas : No aplicable 

Estado de aglomeración de las partículas : No aplicable 

Área de superficie específica de las partículas : No aplicable 

Generación de polvo de las partículas : No aplicable 

9.2. Otros datos 

9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico 

No se dispone de más información 

9.2.2. Otras características de seguridad 

Tensión superficial : 44 - 50 mN/m @50 - 90% 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad 

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte. 

10.2. Estabilidad química 

Estable en condiciones normales. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

No exponer a temperaturas superiores a 200 °C / 392 °F. 

10.5. Materiales incompatibles 

Agente oxidante. Bases. Ácidos. Metales. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

En caso de incendio se forman humos peligrosos: Dióxido de carbono, Monóxido de carbono. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado 

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado 

Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado 

Ácido L-(+)-láctico (79-33-4) 

DL50 oral rata 3543 mg/kg de peso corporal (EPA OPP 81-1 method) 

DL50 cutáneo conejo > 2000 mg/kg de peso corporal (EPA OPP 81-2 method) 

CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla) > 7,94 mg/l/4h (método OCDE 403) 

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca quemaduras graves en la piel. 

pH: < 1,2 (25°C) 
Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca lesiones oculares graves. 

pH: < 1,2 (25°C) 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única: No clasificado 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida: No clasificado 

Peligro por aspiración : No clasificado 

11.2. Información sobre otros peligros 

11.2.1. Propiedades de alteración endocrina 

Efectos adversos para la salud causados por las propiedades de alteración endocrina: No aplicable 

11.2.2 Otros datos 

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana: Enrojecimiento, dolor,Quemaduras,Provoca lesiones oculares graves. 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad 

Ecología - general : El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuáticos. 

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático: No clasificado 

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: No clasificado 

Ácido L-(+)-láctico (79-33-4) 

CL50 - Peces [1] 130 – 320 mg/l 

CE50 - Crustáceos [1] 130 – 750 mg/l 

CEr50 algas 3500 mg/l 

NOEC crónico algas 1900 mg/l 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

L-ácido láctico  

Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 

Ácido L-(+)-láctico (79-33-4) 

Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable. 
12.3. Potencial de bioacumulación 

L-ácido láctico  

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) -0,62 

Ácido L-(+)-láctico (79-33-4) 

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) -0,54 (método OCDE 107) 

12.4. Movilidad en el suelo 

No se dispone de más información 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Componente 

Ácido L-(+)-láctico (79-33-4) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH 

12.6. Propiedades de alteración endocrina 

Efectos adversos en el medio ambiente causados por las propiedades de alteración endocrina: No aplicable 

12.7. Otros efectos adversos 

No se dispone de más información 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Legislación regional (residuos) : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. 

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado. 

Recomendaciones para la eliminación de las aguas residuales: Eliminar de acuerdo con la normativa oficial. 

Recomendaciones para la eliminación de productos/envases: Los recipientes vacíos serán reciclados, reutilizados o eliminados respetando la normativa local. 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
[image: image3.png]En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Nimero ONU o numero ID
ONU 3265 ONU 3265 ONU 3265 ONU 3265 ONU 3265

14.2. Designacion oficial de

transporte de las Naciones Unidas

LiQUIDO CORROSIVO, ACIDO,
ORGANICO, N.E.P. (Acido

LiQUIDO CORROSIVO, ACIDO,
ORGANICO, N.E.P. (Acido

Corrosive liquid, acidic,

organic, n.o.s. (Lactic acid)

LiQUIDO CORROSIVO, ACIDO,
ORGANICO, N.E.P. (Acido

LiQUIDO CORROSIVO, ACIDO,
ORGANICO, N.E.P. (Acido

lactico) lactico) lactico) lactico)
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
8 8 8 8 8





[image: image4.png]& | &

8 8

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio

ambiente : No ambiente : No

Peligroso para el medio

Contaminante marino : No

Peligroso para el medio

ambiente : No

Peligroso para el medio

ambiente : No

Peligroso para el medio

ambiente : No

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cédigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales (ADR)

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)

Instrucciones de embalaje (ADR)

Disposiciones para el embalaje en comun (ADR)
Instrucciones para cisternas portatiles y contenedores
para granel (ADR)

Disposiciones especiales para cisternas portatiles y
contenedores para granel (ADR)

Cddigo cisterna (ADR)

Vehiculo para el transporte en cisternas

Categoria de transporte (ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR)
Ndmero de identificacion de peligro (c6digo Kemler)

Panel naranja

Cddigo de restricciones en tuneles (ADR)

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG)

Cantidades limitadas (IMDG)

Cantidades exceptuadas (IMDG)

Instrucciones de embalaje (IMDG)

Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)

Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG)
N.° FS (Fuego)

N.° FS (Derrame)

Categoria de carga (IMDG)

Estiba y Manipulacién (IMDG)

Segregacién (IMDG)

Propiedades y observaciones (IMDG)

Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de
carca (IATA)

c3

274

51

El

P001, IBCO3, LPO1, ROO1
MP19

T7

TP1,TP28

L4BN
AT

3
V12
80

223,274
5L

El

P001, LPO1
IBCO3

T7
TP1,TP28
F-A

S-B

A

SW2
SGG1, SG36, SG49

Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

El





[image: image5.png]& | &

8 8

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio

ambiente : No ambiente : No

Peligroso para el medio

Contaminante marino : No

Peligroso para el medio

ambiente : No

Peligroso para el medio

ambiente : No

Peligroso para el medio

ambiente : No

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cédigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales (ADR)

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)

Instrucciones de embalaje (ADR)

Disposiciones para el embalaje en comun (ADR)
Instrucciones para cisternas portatiles y contenedores
para granel (ADR)

Disposiciones especiales para cisternas portatiles y
contenedores para granel (ADR)

Cddigo cisterna (ADR)

Vehiculo para el transporte en cisternas

Categoria de transporte (ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR)
Ndmero de identificacion de peligro (c6digo Kemler)

Panel naranja

Cddigo de restricciones en tuneles (ADR)

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG)

Cantidades limitadas (IMDG)

Cantidades exceptuadas (IMDG)

Instrucciones de embalaje (IMDG)

Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)

Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG)
N.° FS (Fuego)

N.° FS (Derrame)

Categoria de carga (IMDG)

Estiba y Manipulacién (IMDG)

Segregacién (IMDG)

Propiedades y observaciones (IMDG)

Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de
carca (IATA)

c3

274

51

El

P001, IBCO3, LPO1, ROO1
MP19

T7

TP1,TP28

L4BN
AT

3
V12
80

223,274
5L

El

P001, LPO1
IBCO3

T7
TP1,TP28
F-A

S-B

A

SW2
SGG1, SG36, SG49

Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

El





[image: image6.png]Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de 1 Y84l
carga (IATA)
Cantidad neta maxima para cantidad limitada en 1L

aviones de pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y : 852
de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros y de : 5L
carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones : 856
de carga (IATA)

Cantidad max. neta exclusivamente para aviones de : 60L
carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA) : A3, A803
Codigo GRE (IATA) : 8L
Transporte por via fluvial

Cddigo de clasificacion (ADN) . C3
Disposiciones especiales (ADN) . 274
Cantidades limitadas (ADN) : 5L
Cantidades exceptuadas (ADN) : E1
Transporte admitido (ADN) T
Equipo requerido (ADN) . PP, EP
Ndmero de conos/luces azules (ADN) : 0

Transporte ferroviario

Cédigo de clasificacion (RID) . C3

Disposiciones especiales (RID) . 274

Cantidades limitadas (RID) . 5L

Cantidades exceptuadas (RID) : E1

Instrucciones de embalaje (RID) : P001, IBCO3, LPO1, ROO1
Disposiciones particulares relativas al embalaje comun : MP19

(RID)

Instrucciones para cisternas portatiles y contenedores 17

para granel (RID)
Disposiciones especiales para cisternas portatiles y : TP1,TP28

contenedores para granel (RID)

Cddigos de cisterna para las cisternas RID (RID) : L4BN
Categoria de transporte (RID) 03
Disposiciones especiales de transporte - Bultos (RID) W12
Paquetes exprés (RID) . CE8
N.° de identificacion del peligro (RID) . 80

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable




15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 

15.1.1. Normativa de la UE 

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH): Código de referencia 

Aplicable en Título o descripción de la entrada
3(b) L-ácido láctico ; Ácido L-(+)-láctico Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y Del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes 

Información adicional, normativa sobre restricciones y prohibiciones: Los menores de 18 años no están autorizados a utilizar el producto. 

15.1.2. Normativas nacionales 

No incluido en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

Se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química 
16. OTRA INFORMACIÓN 

Indicación de modificaciones: 

Clasificación. Elementos de la etiqueta. Primeros auxilios. Controles de exposición/protección individual. Información toxicológica. Información ecológica. 

Información relativa al transporte. 

Abreviaturas y acrónimos: 

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores 

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

ATE Estimación de la toxicidad aguda 

FBC Factor de bioconcentración 

VLB (Valor Límite Biológico) Valor límite biológico 

DBO Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

DQO Demanda química de oxígeno (DQO) 

DMEL Nivel derivado con efecto mínimo 

DNEL Nivel sin efecto derivado 

N° CE número CE 

CE50 Concentración efectiva media 

ED Propiedades de alteración endocrina 

EN Norma europea 

CIIC Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
CL50 Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas 

LD50 Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media) 

LOAEL Nivel más bajo con efecto adverso observado 

NOAEC Concentración sin efecto adverso observado 

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado 

NOEC Concentración sin efecto observado 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

VLA Límite de exposición profesional 

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica 

PNEC Concentración prevista sin efecto 

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 

FDS Fichas de Datos de Seguridad 

STP Estación depuradora 

DTO Necesidad teórica de oxígeno (BThO) 

TLM Tolerancia media limite 

COV Compuestos orgánicos volátiles 

N° CAS número CAS 

N.E.P No especificado en otra parte 

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable 

WGK Clase de peligro para el agua 

Consejos de formación : Garantizar que el personal obtenga información y capacitación sobre la naturaleza de la exposición y las medidas básicas para minimizarla. 

Texto íntegro de las frases H y EUH: 

EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias. 

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

Skin Corr. 1C Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1C 

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.
En nuestro conocimiento actual, la información contenida en este documento es bastante precisa a partir de la fecha del presente documento. Sin embargo, no hacemos ninguna garantía, expresa o implícita, ni se asume ninguna responsabilidad en relación con el presente en la formación o de su uso. Esta información es para su uso por personas técnicamente capacitadas bajo su propia responsabilidad y riesgo y no se refiere a la utilización de este producto en combinación con cualquier otra sustancia o cualquier otro proceso. Esto no es una licencia bajo cualquier patente o derecho de propiedad. El usuario debe determinar la idoneidad de cualquier información o material para cualquier uso contemplado, la manera de uso en cumplimiento de las legislaciones pertinentes y si se infringe alguna patente. Esta información indica sólo las propiedades típicas y no debe usarse para las especificaciones. Nos reservamos el derecho de hacer adiciones, supresiones o modificaciones de la información en cualquier momento y sin notificación previa.
PAGE  
Página 1 de 11

