ACIDO SULFÚRICO 98 – 99 %

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

1.1. Identificadores del producto

- Nombre del producto: ÁCIDO SULFÚRICO 98-99%

- Nombre químico: Ácido Sulfúrico

- Formula molecular: H2SO4

- Tipo de producto: Sustancia

1.2. Usos identificados / Usos desaconsejados

| Usos identificados: | - Uso como sustancia intermedia en la fabricación de productos químicos inorgánicos y orgánicos incluyendo fertilizantes |
| --- | --- |
| - Uso como un ayudante de proceso, catalizador, agente deshidratante, regulador de pH |  |
| - Uso de ácido sulfúrico para extracciones y procesado de minerales |  |
| - Uso de ácido sulfúrico en el proceso de tratamientos superficiales, purificación y grabado |  |
| - Uso de ácido sulfúrico en procesos electrolíticos |  |
| - Uso de ácido sulfúrico en purificación de gas, depuración, depuración de gases de combustión |  |
| - Uso de ácido sulfúrico en la producción de baterías que contienen ácido sulfúrico |  |
| - Uso del ácido sulfúrico en el mantenimiento de baterías que contienen ácido sulfúrico |  |
| - Uso del ácido sulfúrico en el reciclaje de baterías que contienen ácido sulfúrico |  |
| - Uso de baterías que contienen ácido sulfúrico |  |
| - Uso de ácido sulfúrico como producto químico de laboratorio |  |
| - Uso de ácido sulfúrico en limpiezas industriales |  |
| - Mezcla, preparación y reenvasado de ácido sulfúrico |  |

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Germán Rodríguez Drogas Industriales, S.A. (GERDISA)

C/ La Pintura Nº 4. Polígono Industrial Miralcampo.

19200 – Azuqueca de Henares – Guadalajara

Teléfono: 949 26 00 62

Fax: 949 26 26 71

e-mail: administracion@gerdisa.com  /  calidad@gerdisa.com

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia: 949 26 00 62

Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia

Clasificación según reglamento europeo (CE) 1272/2008, y sus modificaciones

Clasificado como peligroso.

| Clase de peligro | Categoría de peligro | Indicaciones de Peligro |
| --- | --- | --- |
| Corrosivo cutáneo | Categoría 1A | H314 |

Clasificación según directiva europea 67/548/CEE o 1999/45/CE y sus modificaciones

Clasificado como peligroso.

| Clase de peligro/categoría de peligro | Frases R |
| --- | --- |
| C | R35 |

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiqueta CE – De acuerdo con el reglamento europeo (CE) 1272/2008 y sus modificaciones.

Pictogramas de peligro:

Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

Prevención:

P260 - No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.

P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P280 - Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección.

Respuesta:

P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito

P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P321 - Se necesita un tratamiento específico (ver… en esta etiqueta).

P363 - Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Almacenamiento:

P405 - Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 - Eliminar el contenido/ el recipiente según legislación vigente.

NOTA: en la etiqueta que acompaña al producto sólo figuran los consejos de prudencia marcados en cursiva.

2.3. Otros peligros

- El ácido sulfúrico no es persistente, bioacumulativo y tóxico (PBT) ni muy persistente y muy bioacumulativo  (mPmB).

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Nombre de la sustancia | Concentración | Nº CE | Nº CAS | Nº de registro REACH | Nº índice en Anexo VI Reglamento CE 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ácido sulfúrico | 98 - 99% | 231-639-5 | 7664-93-9 | 01-2119458838-20-xxxx | 016-020-00-8 |

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

4.1.1. En caso de inhalación

- Sacar al accidentado de la zona, proporcionar aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, mantenerle caliente, respiración artificial por personal entrenado si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica.

- Mantener abiertas las vías respiratorias del accidentado y retirarle o aflojarle la ropa, corbata, collares, cinturón.

- Si se sospecha que los vapores están aun presentes, la persona que dispensa los primeros auxilios deberá llevar mascarilla de protección adecuada o sistema de respiración autónomo.

- Puede ser peligroso para la persona que dispensa los primeros auxilios realizar la resucitación boca a boca.

4.1.2. En caso de contacto con los ojos

- Enjuagar con agua abundante durante al menos 15 minutos, quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad y proporcionar asistencia médica.

4.1.3. En caso de contacto con la piel

- Quitar las prendas contaminadas que no estén adheridas a la piel, aclarar la piel con agua abundante durante al menos 10 minutos o ducharse y proporcionar asistencia médica. Las quemaduras químicas deben ser tratadas inmediatamente.

- Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

4.1.4. En caso de ingestión

- Enjuagar la boca, dar a beber agua abundante, no provocar el vómito, y proporcionar asistencia médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

4.2.1. En caso de inhalación

- Produce sensación de quemazón, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta. Irritación de nariz y garganta.

4.2.2. En caso de contacto con los ojos

- Produce dolor, enrojecimiento, quemaduras profundas graves. Conjuntivitis y necrosis corneal, pudiendo ser de carácter permanente.

4.2.3. En caso de contacto con la piel

- Produce dolor, enrojecimiento, quemaduras cutáneas graves y profundas. Las quemaduras extensas pueden tener como resultado el shock y el colapso.

4.2.4. En caso de ingestión

- Produce dolor abdominal, sensación de quemazón, vómitos, colapso. Erosión dental. Shock. Anuria.

- Quemadura de boca, garganta y abdomen. Nauseas y vómitos de sangre y tejidos desgastados. Es posible la perforación gastrointestinal.

4.2.5. A largo plazo

- Decoloración y erosiones dentales. Dermatitis.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deben dispensarse inmediatamente

- Es fundamental la rapidez de actuación, pues la gravedad de la lesión es proporcional al tiempo de contacto del ácido.

- Es muy recomendable disponer en el lugar de trabajo de duchas y lavaojos, con objeto de aplicar el tratamiento inmediato.

- Consultar al médico en todos los casos.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

5.1.1. Medios de extinción apropiados

- En caso de fuego, utilizar agua pulverizada (nieblas), extinción con espuma, polvo químico seco o nieve carbónica.

5.1.2. Agentes de extinción inadecuados

- No conocidos.

5.2. Riesgos específicos derivados de la sustancia

- Los contenedores pueden explotar en el fuego si son calentados. Los productos de descomposición térmica son tóxicos y corrosivos: óxidos de azufre.

- Puede provocar igniciones al entrar en contacto con sustancias combustibles (especialmente si contienen nitratos, cloratos, permanganatos, agua oxigenada, cromatos, polvos metálicos, peróxidos,…).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Retirar los contenedores de la zona de incendio, si no hay riesgo. Refrigerarlos con agua si están expuestos al fuego.

- Evitar la penetración del agua de extinción en acuíferos superficiales o subterráneos.

- Utilizar equipo de protección adecuado y aparato de respiración autónomo a presión positiva con visor que cubra toda la cara.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

- Restringir el acceso al área. Mantener al personal sin protección en posición contraria a la dirección del viento del área del derrame.

6.1.2. Para el personal de emergencia

- Proceder con precaución. Evitar el contacto con el producto derramado, evitar respirar los vapores o nieblas. - Proceder a ventilación en lugares cerrados. El personal que realice la limpieza en caso de vertido utilizará los equipos de protección personal indicados en la sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

- Evitar que el líquido entre en alcantarillas y espacios cerrados.

- Notificar a las autoridades apropiadas, operadores de plantas de tratamiento de agua y alcantarillado y otros usuarios, aguas abajo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

- Parar la fuga si no hay riesgo. Retirar los contenedores del área del vertido.

- Si el derrame es grande, retener el líquido derramado con tierra o arena o material absorbente compatible, no absorber con serrín ni otros materiales combustibles. El líquido vertido puede ser neutralizado con carbonato sódico, bicarbonato sódico o hidróxido sódico. O si se excava una zanja o foso para contener el producto derramado, retirarlo por bombeo.

- Si el derrame es pequeño, diluir con agua o absorber con un material inerte seco (material adecuado: absorbente universal en forma de tubos, barreras, almohadillas, bolsas, rollos o granza).

- El material absorbente contaminado deberá ser colocado en contenedores herméticamente cerrados y etiquetados. Para su eliminación se tendrá en cuenta el carácter corrosivo del producto original, por lo que se deberá caracterizar y enviar a gestor de residuos.

- Para derrames en agua, notificar a las autoridades que el agua está potencialmente contaminada.

- Contener mediante diques de contención. Neutralizar el derrame con carbonato cálcico o bicarbonato sódico.

6.4. Referencia a otras secciones

- Ver apartado 8.2 de esta Ficha de datos de seguridad, donde se establecen las medidas de protección personal.

- Ver apartado 13.1 de esta Ficha de datos de seguridad donde se establecen los métodos para el tratamiento de residuos.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Utilizar las medidas de protección indicadas, no fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.

- Después de manipular el producto, lavarse las manos y la cara antes de beber, comer o fumar.

- Mantener el producto en su envase original y cerrado cuando no esté en uso.

- No manipular ni almacenar junto a productos alcalinos.

- Los contenedores vacíos contienen producto residual y pueden ser peligrosos.

- Para el transvase emplear bombas de polipropileno y conducciones de vitón.

- No verter nunca agua sobre el ácido; cuando se deba disolver o diluir, añadir el ácido sobre el agua lentamente. Esta reacción desprende calor.

- Medidas de higiene particular: No consumir o almacenar alimentos en la zona de manejo de estos productos. No poner en contacto con la piel o los ojos. Deben instalarse en las zonas de trabajo duchas y lavaojos.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

7.2.1. Almacenamiento

- Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y de fuentes de calor e ignición.

- Almacenar en un área con suelo de hormigón resistente a la corrosión.

- El almacenamiento a granel requiere depósitos de acero al carbono o inoxidable, con cubetos de retención.

- Los materiales de los contenedores pueden ser de acero, acero inoxidable. Para diluciones del ácido sulfúrico por debajo del 90% se recomiendan plásticos, polietileno, polipropileno, vidrio, porcelana.

- Los envases para pequeñas cantidades pueden ser de vidrio o plásticos resistentes a la acción corrosiva del ácido, incluyendo tapón que garantice el cierre hermético. Deben guardarse en posición vertical para evitar derrames.

- Deben estar perfectamente identificados y con la etiqueta de peligro que distingue a las sustancias corrosivas.

7.2.2. Incompatibilidades

- Almacenar alejado de combustibles, reductores, bases y materiales incompatibles.

- Evitar cobre, zinc y níquel.

7.3. Usos específicos finales

- Ver Anexo a esta Ficha: Escenarios de Exposición.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

8.1.1. Valores límite de la exposición

- Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2010:

- VLA-ED: 1 mg/m3

- VLA-EC: 3 mg/m3

- El Comité científico para los valores límites de exposición laboral a agentes químicos (SCOEL) ha propuesto un valor límite para 8 horas (VLA-ED) de 0,05 mg/m3 y para 15

minutos (VLA-EC) de 0,1 mg/m3, basándose en el peso de las evidencias de la larga base de datos disponible de estudios en animales y humanos.

- Se recomiendan mediciones de los lugares de trabajo o del personal (biológicas) para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control, y/o la necesidad de usar equipos de protección respiratoria. Se debe hacer referencia a la Norma europea EN 689 de métodos para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos y a las guías nacionales para la medición de sustancias peligrosas.

- Para más información ver Anexo a esta Ficha: Escenarios de Exposición.

- Se adjunta tabla sobre los DN(M)EL para trabajadores:

| Modelo de exposición | Vía | Descriptor | DNEL/DMEL | Efecto mas sensible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efectos sistémicos agudos | Dermica | Sin efecto umbral y /o sin información dosis respuesta disponible |  | Irritación/corrosivo (ojos/piel) |
|  | Inhalación | Sin efecto umbral y /o sin información dosis respuesta disponible |  | Irritación/corrosivo (ojos/piel) |
| Efectos Locales agudos | Dermicos | Sin efecto umbral y /o sin información dosis respuesta disponible |  | Irritación/corrosivo (ojos/piel) |
|  | inhalación | DNEL ( Derived No Efecct Level)a disponible | 0,1 mg/m3 | Irritación ( Tracto respiratorio) |
|  | Dermica | Sin efecto umbral y /o sin información dosis respuesta disponible |  |  |
| Efectos sistemicos a largo plazo | Inhalación | Sin efecto umbral y /o sin información dosis respuesta disponible |  |  |
| Efectos Locales a largo plazo | Dermica | Sin efecto umbral y /o sin información dosis respuesta disponible |  | Irritación/corrosivo (ojos/piel) |
|  | Inhalación | DNEL( derived No Effect Level) | 0,05 mg/m3 | Irritación ( Tracto respiratorio) |

- La extensa base de datos de toxicidad para el ácido sulfúrico demuestra ausencia de toxicidad sistémica.

Los efectos registrados en todos los estudios son locales (en la zona de contacto) y atribuibles a la naturaleza corrosiva de la sustancia. El ácido sulfúrico bajo condiciones fisiológicas se disocia para formar iones hidrogeno e iones sulfato, ambos presentes naturalmente. Esta sustancia es corrosiva por tanto debe minimizarse o eliminarse la exposición a través de controles de ingeniería y de equipos de protección personal. SCOEL ha propuesto un límite TWA para 8 horas de 0,05 mg/m3 y un STEL de 0,1 mg/m3 basado en las evidencias proporcionadas por el gran número de datos disponibles tanto en animales como en humanos. Estos estudios, los casos en humanos y las observaciones registradas son consistentes en demostrar que esencialmente el único efecto crítico del ácido sulfúrico es la corrosión/irritación local en la zona de contacto. Estos estudios no han mostrado efectos sistémicos resultantes de la exposición al ácido sulfúrico, con la única excepción de casos de ingestión oral de grandes cantidades.

- El efecto más sensible a la exposición al ácido sulfúrico tanto en humanos como en animales es la irritación local del tracto respiratorio. Este efecto ha sido investigado en numerosos estudios desarrollados en variedad de especies animales. Parece claro por los resultados de estos estudios y de experimentos y observaciones en humanos que la respuesta a los aerosoles de ácido sulfúrico está influenciada por muchas variables incluyendo el tiempo de exposición, las especies investigadas, la edad y el tamaño de la partícula.

8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Controles técnicos apropiados

- Ver Anexo a esta Ficha: Escenarios de Exposición.

- Estando clasificado este producto químico como peligroso deberán evaluarse los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, originados por dicho agente, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales y la sección 1ª del capitulo II del Reglamento de los Servicios de

Prevención considerando y analizando, entre otra, la información sobre propiedades peligrosas, límites de exposición detallada en esta ficha de datos de seguridad.

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

- Las medidas de protección individual indicadas a continuación, son válidas para el producto mencionado y para el fin indicado.

- Los equipos de protección individual deberán cumplir los estándares o normas establecidos para este tipo de riesgos.

Protección de los ojos/la cara

- Gafas de seguridad de protección total.

Protección de la piel (manos y otros)

- Protección de las manos: Guantes resistentes al ácido*.

- Protección de la piel y del cuerpo: Gabardina o traje antiácido * y calzado resistente al ácido *

* Los materiales compatibles pueden incluir goma de butrilo, neopreno, goma de nitrilo, polietileno clorado, cloruro de polivinilo, goma de estireno-butadieno, vitón y goma de nitrilo-butadieno.

Protección respiratoria.

- En caso especial de emergencia se usarán máscaras de presión negativa (filtros P) o de presión positiva (aire y oxigeno). La selección de la protección respiratoria debe estar basada en niveles de exposición conocidos o esperados, la peligrosidad del producto y los limites de trabajo seguro de la protección elegida.

- Se recomiendan: Combinación de filtros por ejemplo: DIN 3181 ABEK o aparatos de respiración autónoma.

Peligros térmicos

- Información no disponible.

Medidas de Higiene

- Después de la contaminación con este producto, cambiar la prenda de protección inmediatamente y gestionarla de acuerdo a la normativa local o nacional.

- Usar ropa de trabajo adecuada. Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

8.2.3. Controles de exposición medioambiental.

- Respetar las reglamentaciones nacionales y locales. Las emisiones de ventilación y de los equipos de proceso deben ser controladas para asegurar que cumplen con la legislación vigente. En algunos casos podrán ser necesarios sistemas de depuración, filtros o modificaciones de diseño de los equipos de proceso para reducir las emisiones a niveles aceptables.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| Aspecto | Líquido oleoso, incoloro |
| --- | --- |
| Olor | Inodoro |
| Umbral olfativo | Es inodoro |
| pH | Muy ácido a cualquier concentración |
| Punto de fusión/punto de congelación | 0 ºC para ácido al 98%; 10,5 ºC para ácido al 100% |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | 340 ºC para ácido al 98 % |
| Punto de inflamación | No inflamable |
| Tasa de evaporación | Información no disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | Información no disponible |
| Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad | No es inflamable/explosivo |
| Presión de vapor | <0,1 Pa, a 50ºC: 0,4 Pa; a 145,8ºC: 130 Pa |
| Densidad de vapor | Información no disponible |
| Densidad relativa | 1,841 Kg/l para ácido al 98 % |
| Solubilidad (es) | Soluble en agua en todas las proporciones |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | No aplicable para sustancias ionizables |
| Temperatura de auto-inflamación | No aplicable. Se trata de un líquido no inflamable |

| Temperatura de descomposición | > 340 ºC para ácido al 77,7 % |
| --- | --- |
| Viscosidad | 22,5 cps para ácido al 95% (a 20ºC) |
| Propiedades explosivas | No explosivo |
| Propiedades comburentes | No comburente |

9.2. Información adicional

- Solubilidad en otros productos químicos: Se descompone en alcohol

- Calor especifico a 10,5 ºC en estado líquido: 0,339 cal/g ºC

- Calor de fusión a 10 ºC: +2,35 Kcal/mol

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

- El ácido sulfúrico es un ácido inorgánico fuerte que se disocia fácilmente en agua para producir iones hidrógeno e iones sulfato, siendo totalmente miscible en agua. El ión hidrógeno disociado reacciona con los iones hidroxilo (OH-) para obtener agua.

- Cualquiera de las dos sustancias de disociación se puede encontrar ampliamente en la naturaleza, el anión sulfato (SO4=) y el catión hidronio (H3O+), que reacciona con los iones hidróxilo (OH-) para producir agua.

- El ácido sulfúrico por su carácter de ácido fuerte reacciona con minerales y otros componentes del suelo como por ejemplo los carbonatos, liberando dióxido carbónico, formando el correspondiente sulfato.

- Los iones hidrógeno, no se degradan debido a su naturaleza elemental, pero contribuyen al pH del entorno. Los iones sulfato se incorporan a varias especies minerales presentes en el medioambiente.

10.2. Estabilidad química

- La sustancia es estable químicamente.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

- Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso no se esperan reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

- No manipular ni almacenar con agua, productos básicos y aquellos con los que presenten reacciones peligrosas.

- Evitar calentamientos fuertes, fuego, chispas y otras fuentes de ignición, ya que por encima de la temperatura de descomposición (> 340 ºC) desprende gases irritantes o tóxicos (óxidos de azufre).

10.5. Materiales incompatibles

- En concentraciones por debajo del 90%, ataca a la mayoría de los metales, incluyendo hierro, acero, acero inoxidable, latón, aluminio, titanio, níquel. La reacción con metales libera gas hidrógeno (gas inflamable).

- Reacciona violentamente con el agua desprendiendo calor y proyecciones de ácido caliente si el agua se vierte sobre el oleum en cantidades no desbordantes.

- Alcoholes, acetona, soluciones alcalinas o básicas con las que reacciona violentamente desprendiendo calor, metales en polvo, nitratos metálicos, percloratos, fulminatos, nitruro de mercurio, trinitrotolueno, nitrobenceno, carburos metálicos, sulfuro de sodio, materias orgánicas combustibles, agua oxigenada, peróxidos, fósforo, salitre, siliciuro de litio, acrilonitrilo, cloratos, permanganatos, acetiluros, epiclorhidrina, anilina, etilendiamina, ácido clorosulfonico, ciclopentadieno, nitrometano, potasio, sodio, etilenglicol,

isopreno, estireno,…

- Es muy corrosivo por tanto es incompatible con plásticos diversos, gomas, telas,…

10.6. Productos de descomposición peligrosos

- En condiciones normales de almacenamiento y uso no se producen productos de descomposición peligrosos.

- Por encima de la temperatura de descomposición (> 340 ºC) el ácido desprende gases tóxicos y corrosivos: óxidos de azufre.

- La reacción con metales libera gas hidrógeno (gas inflamable).

- La reacción con agua desprende calor

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Toxicidad aguda

11.1.1. Toxicidad oral aguda

- LD50 (oral, ratas): 2140 mg/Kg. peso corporal

- LC50 (inhalación, ratas): 375 mg/m³ aire

- Los efectos de la inhalación de ácido sulfúrico son enteramente debidos a irritación local del tracto respiratorio. No hay evidencias de toxicidad sistémica del ácido sulfúrico en ningún estudio ya que los efectos están limitados a las zonas de contacto.

- A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.2. Corrosión o irritación cutáneas

- Esta sustancia está clasificada como corrosiva.

11.3. Lesiones o irritación ocular graves

- Esta sustancia está clasificada como corrosiva.

11.4. Sensibilización respiratoria o cutánea

- Cutánea: Se puede concluir que el ácido sulfúrico, ya que no tiene potencial para causar hipersensibilidad retardada por contacto (sensibilización de la piel en humanos) no se puede considerar alergeno en humanos.

- Respiratoria: Los sujetos asmáticos (y también los no asmáticos con hipersensibilidad de las vías respiratorias) son inherentemente más sensibles a los efectos locales debidos a la inhalación del ácido sulfúrico (y otros ácidos) sobre el tracto respiratorio, sin embargo los efectos no tienen una base inmunológica y por lo tanto no representa riesgo de sensibilización respiratoria (asma laboral).

- A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.5. Mutagenicidad en células germinales

- Se ha demostrado en los test Ames la ausencia de mutagenicidad. Resultados positivos en estudios con células de mamíferos son atribuibles a los efectos del pH bajo. No hay disponibles estudios “In vivo”, sin embargo la ausencia de exposición sistemática a la sustancia y la ausencia de genotoxicidad de los iones hidrógeno e iones sulfato hacen que ésta no sea previsible.

- A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.6. Carcinogenicidad

- Si bien se han encontrado débiles evidencias de un efecto local carcinogénico sobre el esófago o sobre el tracto respiratorio en ratas y ratones tratados con ácido sulfúrico por instilación, en todos los casos los descubrimientos fueron asociados con irritación crónica en la zona de contacto. Aunque algún estudio epidemiológico reporta una conexión entre exposición a nieblas de ácido sulfúrico y cáncer de laringe, los estudios individuales son imprecisos y frecuentemente no tienen suficientemente en cuenta otros factores como el tabaquismo y la exposición laboral a otros productos químicos. Numerosos estudios (utilizando varias especies de animales) no han demostrado ningún efecto carcinogénico por la exposición inhalatoria a nieblas de ácido sulfúrico.

- A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.7. Toxicidad para la reproducción

- NOAEC (ruta: inhalación): 19.3 mg/m³.

- Varios estudios (OECD SIDS para él ácido sulfúrico (2001) y ATSDR (1998)) concluyen que no es esperable que esta sustancia sea absorbida o distribuida a través del cuerpo, y por lo tanto no es probable que pueda afectar a los órganos reproductivos femeninos y masculinos en exposiciones por cualquier vía.

- A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.8. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

- Ver apartado de Toxicidad aguda en esta sección.

11.9. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

- NOAEC (ruta inhalatoria): 0.3 mg/m³ Órganos objeto de los estudios: aparato respiratorio, laringe

- Se han realizado un gran número de estudios de toxicidad por dosis repetidas para el ácido sulfúrico en variedad de especies animales, todos ellos utilizando la vía de exposición inhalatoria de aerosoles/nieblas de ácido sulfúrico. No se dispone de estudios por vía oral. Esto se justifica porque no hay potencial de exposición oral siguiendo el uso normal del ácido sulfúrico, ya que las rutas de exposición laboral relevantes son la inhalatoria y la dérmica. La información disponible sobre toxicidad aguda indica mucha mayor sensibilidad en la exposición inhalatoria que en la toxicidad sistémica producida por una exposición oral.

- Los estudios desarrollados con ácido sulfúrico para exposiciones prolongadas/repetidas a bajas concentraciones, demuestran claramente que no tiene potencial de toxicidad sistémica ya que los efectos vistos son esencialmente una consecuencia de la corrosión/irritación local.

- A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

11.10. Peligro de aspiración

- A lo largo de esta sección se han desarrollado los peligros de la inhalación/aspiración de aerosoles/nieblas de ácido sulfúrico.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Toxicidad acuática

- Toxicidad de corta duración para peces de agua dulce: LC50: 16 mg/L

- Toxicidad de larga duración para peces de agua dulce: EC10/LC10 o NOEC: 0,025 mg/L

- Toxicidad de corta duración para invertebrados de agua dulce: EC50/LC50: 100 mg/L

- Toxicidad de larga duración para invertebrados de agua dulce: EC10/LC10 o NOEC: 0,15 mg/L

- En algas y plantas de agua dulce: EC10/LC10 o NOEC: 100 mg/L

- En organismos sedimentarios: No se dispone de datos. No se prevé una exposición significativa, ya que el ácido sulfúrico rápidamente se disocia en el medioambiente para formar iones hidrogeno e iones sulfato.

- Concentración prevista sin efectos (PNEC Predicted No Effect Concentration):

- PNEC agua dulce (mg/L): 0,0025

- PNEC agua marina (mg/L): 0,00025

- PNEC agua – liberaciones intermitentes (mg/L): las liberaciones intermitentes no son relevantes

- PNEC sedimento (mg/kg): En ausencia de datos ecotoxicológicos para organismos sedimentarios de agua dulce, se calcula un PNEC provisional con el método de división del equilibrio usando como base los resultados de los datos de toxicidad acuática.

- Como caso más desfavorable de PNEC sedimentario, se ha usado para esta estimación un valor KOC (Soil Organic Carbon-Water Partitioning Coefficient) de uno.

- PNEC sedimento, agua marina: (mg/kg): Idem.

Toxicidad terrestre

- Toxicidad para macroorganismos del suelo: No se espera exposición terrestre por lo tanto no se proporcionan datos.

- Toxicidad para plantas terrestres: No se espera exposición terrestre por lo tanto no se proporcionan datos.

- Toxicidad para microorganismos terrestres: No se espera exposición terrestre por lo tanto no se proporcionan datos.

- Toxicidad para otros organismos terrestres: No se espera exposición terrestre por lo tanto no se proporcionan datos.

- PNEC suelo (mg/Kg.). Puesto que no se espera una exposición relevante y que no hay resultados de estudios disponibles para el ácido sulfúrico, no se aporta un PNEC para el suelo. Además el ácido sulfúrico se disocia para formar iones hidrogeno e iones sulfato, ambos presentes naturalmente en el medio ambiente y en el suelo y no planteará ninguna amenaza al compartimiento terrestre.

Compartimiento atmosférico

- No hay datos disponibles y no se proponen estudios ya que no se espera exposición atmosférica significativa.

- El ácido sulfúrico tiene una presión de vapor muy baja y se disocia rápidamente en la atmósfera (en contacto con la humedad atmosférica) para formar iones hidrogeno e iones sulfato. Por lo tanto, se considera que no hay riesgo atmosférico para el medio ambiente.

Actividad microbiológica en los sistemas de tratamiento de aguas residuales (star)

- Toxicidad para microorganismos acuáticos: EC10/LC10 o NOEC: 26000 mg/L

- PNEC star (mg/l): 8,8

12.2. Persistencia y degradabilidad

- El ácido sulfúrico es un ácido inorgánico fuerte que se disocia fácilmente en agua para producir iones hidrógeno e iones sulfato, siendo totalmente miscible en agua. El ión hidrógeno disociado reacciona con los iones hidroxilo (OH-) para obtener agua.

- Cualquiera de las dos sustancias de disociación se puede encontrar ampliamente en la naturaleza, el anión sulfato (SO4=) y el catión hidronio (H3O+), que reacciona con los iones hidróxilo (OH-) para producir agua.

- El ácido sulfúrico por su carácter de ácido fuerte reacciona con minerales y otros componentes del suelo como por ejemplo los carbonatos, liberando dióxido carbónico, formando el correspondiente sulfato.

- Los iones hidrógeno, no se degradan debido a su naturaleza elemental, pero contribuyen al pH del entorno. Los iones sulfato se incorporan a varias especies minerales presentes en el medioambiente.

- Los iones sulfato e hidrógeno no son fotolabiles.

- No se prevé foto-transformación de esta sustancia.

- El ácido sulfúrico es un ácido inorgánico fuerte y por tanto no son aplicables los estudios sobre  biodegadabilidad.

- La tabla incluida en el apartado 12.5 demuestra que el ácido sulfúrico no cumple el criterio de persistente (P) o muy persistente (vP).

12.3. Potencial de bioacumulación

- El ácido sulfúrico es un ácido inorgánico fuerte que se disocia rápidamente en agua para dar iones hidrógeno e iones sulfato, siendo totalmente miscible en agua. Los iones resultantes están presentes en la naturaleza en las aguas y sedimentos por lo que no se prevé bioacumulación de estos. Los iones hidrogeno y los iones hidroxilo reaccionan para producir agua. No se prevé bioacumulación de estos iones por su ubicuidad en organismos vivos y sujetos a homeostasis fisiológica, por lo que el envenenamiento secundario tampoco se prevé.

- El ácido sulfúrico por su carácter de ácido inorgánico fuerte reacciona con minerales y otros componentes del suelo como por ejemplo los carbonatos, liberando dióxido de carbono y formando la correspondiente sal de sulfato. Estos productos también están presentes en la naturaleza en los sistemas vivos por lo que su bioacumulación tampoco está prevista.

- La tabla incluida en el apartado 12.5 demuestra que el ácido sulfúrico no cumple el criterio de bioacumulable (B) o muy bioacumulable (vB).

Efectos específicos relevantes para la cadena alimentaria (envenenamiento secundario)

- El ácido sulfúrico es un ácido inorgánico fuerte que se disocia rápidamente en agua para dar iones hidrógeno e iones sulfato, siendo totalmente miscible en agua. Los iones resultantes están presentes en la naturaleza, en las aguas y sedimentos por lo que no se prevé bioacumulación de estos; por tanto tampoco se prevén efectos en la cadena alimentaria.

- Toxicidad en las aves: No se esperan exposiciones por lo tanto no hay datos disponibles.

- Toxicidad en los mamíferos: No se esperan exposiciones por lo tanto no hay datos disponibles.

- PNEC oral (mg/Kg. de comida): No se prevé exposición vía alimentaria.

12.4. Movilidad en el suelo

- El ácido sulfúrico es una sustancia inorgánica simple que no es biodegradable. Se disocia rápidamente en agua para formar iones hidrogeno e iones sulfato siendo totalmente miscible en agua. Los iones hidrógeno no se degradan debido a su naturaleza elemental pero reaccionan con los iones hidroxilo para formar agua. Los iones sulfato se incorporan a varias especias minerales presentes en el medioambiente.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

- Una sustancia es identificada como PBT si cumple los tres criterios descritos abajo. Ninguno de estos criterios se cumple para el ácido sulfúrico por lo que no se puede clasificar como PBT.

- Una sustancia es identificada como sustancia vPvB si cumple ambos criterios: muy persistente y muy bioacumulativo descritos abajo. Ninguno de estos criterios se cumple para el ácido sulfúrico por lo que no puede ser clasificado como vPvB

| Criterio | Criterio PBT | Criterio mPmB | Ácido Sulfúrico | ¿Cumple el criterio? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Vida media en agua marina >60 días, o vida media en agua dulce o estuarica >40 días, o vida media en sedimentos marinos >180 días, o vida media en sedimentos de agua dulce o estuarica >120 días, o vida media en suelos > 120 d | Vida media en agua marina, agua dulce o estuarica > 60 días, o vida media en sedimentos, marinos de agua dulce o estuarica > 180 días, o vida media en suelos > 180 días | El ácido sulfúrico se disocia fácilmente en iones hidrogeno y en iones sulfato, estando ambos muy presentes en la naturaleza. El ácido sulfúrico no tiene potencial de persistencia. | no |
| B | BCF > 2000 | BCF > 5000 | El ácido sulfúrico se disocia fácilmente en iones hidrogeno y en iones sulfato, estando ambos muy presentes en los sistemas biológicos. El ácido sulfúrico no tiene potencial de bioacumulación. | no |
| T | NOEC a largo plazo para organismos marinos o de aguadulce < 0.01 mg/L | n.a. | NOEC a largo plazo para peces de agua dulce (Salvelinus fontinalis): 0,31mg/L | no |
| T | CMR | n.a. | No clasificado como CMR | no |
| T | Otras evidencias de toxicidadcrónica, tales como lasidentificadas para las clasificaciones: T, R48, o Xn,R48 de acuerdo a la Directiva67/548/EEC | n.a. | No clasificado como T, R48, o Xn, R48 de acuerdo a la Directiva 67/548/EEC | no |

12.6. Otros efectos adversos

- No se esperan.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

13.1. Métodos de eliminación de los desechos

- Examinar y tener en cuenta las posibilidades de reutilización.

- Los residuos del producto y de los envases vacíos sin limpiar deberán ser envasados, cerrados, etiquetados y depositados o reciclados de acuerdo a las disposiciones nacionales o locales existentes.

- Los residuos producidos deben ser convenientemente caracterizados y tratados.

- En el caso de que estos residuos se consideren especiales o peligrosos, deberán ser gestionados por

Gestores de Residuos.

- Consultar Decisión 2000/532/CE de la Comisión de 3 de mayo (modificada por las Decisiones de la

Comisión, 2001/118 de 16 de enero y 2001/119 de 22 de enero y por la Decisión del Consejo, 2001/573 de 23 de julio) mediante la que se aprueba la Lista Europea de Residuos.

- Se recuerda que puede haber disposiciones nacionales, autonómicas o locales vigentes relacionadas con la eliminación del producto, tal como la Ley 10/98 de residuos y otras disposiciones asociadas a ésta.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

|  |  |  | ADR |  | IMDG |  | RID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. |  | Nº ONU |  |  |  | 1830 |  |
| 14.2. |  | Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas |  |  |  | Ácido Sulfúrico con más del un 51% de ácido (Ácido Sulfúrico 98-99%) |  |
| 14.3. |  | Clase(s) de peligro para el transporte |  |  |  | 8 |  |
| Etiqueta de peligro |  |  |  | 8 - Corrosivo |  |  |  |
| Identificación de peligro |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 14.4. |  | Grupo de embalaje |  |  |  | II |  |

14.5. Peligros para el medio ambiente

- No presenta peligro al medio ambiente conforme a los criterios ADR.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- El personal dedicado a la carga y descarga de este producto (mercancía peligrosa) deberá recibir conforme al capitulo 1.3 del ADR y RID una formación acerca de las disposiciones que regulan el transporte de estas mercancías, adaptadas a su responsabilidad y cometido.

- Ver frases P en la Sección 2.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

- Nombre del producto: Ácido sulfúrico

- Categoría de contaminación: C

- Tipo de buque exigido: Buque de tipo 3.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o la mezcla

- Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 , relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus enmiendas, en particular, reglamento (CE) 453/2010.

- Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, y sus enmiendas

- Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y sus enmiendas

- Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, y sus enmiendas.

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos

- Ley 31/1995, de 8/11 de Prevención de Riesgos Laborales - Valores Límites Ambientales (VLAs), Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)- y sus enmiendas

15.2. Evaluación de la seguridad química

- Se ha llevado acabo una evaluación de la seguridad química en el marco del registro REACH.

16. OTRA INFORMACION

16.1. Historial de revisiones

- Revisión 5: Se añade en el punto 16 “Otras informaciones”, el punto 16.1 Manual de uso de l producto, que es acuerdo con las exigencias de la Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de consumo humano.

- Revisión 6: adecuar la ficha al anexo II del reglamento REACH (modificado por reglamento 453/2010). Incluir clasificación según reglamento CLP.

- Revisión 7: incluir anexo con información sobre usos-escenarios de exposición

16.2. Abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

- ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

- CL50: Concentración Letal Media. Es un parámetro toxicológico que mide la concentración en el aire de una sustancia que mata al 50% de una población de la muestra después de su exposición a la misma.

- CLP: Clasificación, etiquetado y envasado.

- DNEL: Acrónimo en ingles de nivel sin efecto obtenido. Representa el nivel máximo de

exposición de las personas a una sustancia.

- DL50: Dosis Letal mediana para la toxicidad aguda por ingestión es la dosis única obtenida estadísticamente de una sustancia de la que cabe esperar que, administrada por vía oral, cause la muerte de la mitad de un grupo de ratas albinas adultas jóvenes en el plazo de 14 días.

- ES: Escenario de exposición identificado en la evaluación de la seguridad química.

- IBC: Código de Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel (Internacional Bulk Chemical Code).

- mPmB: Sustancias muy persistentes y muy acumulativas.

- Nº CAS: Chemical Abstract Service es un identificador único numérico específico para cada sustancia y su estructura.

- NOEC: Acrónimo en ingles de concentración sin efecto observado. Es la concentración de un contaminante que no daña a la especie involucrada, con respecto al efecto que se estudia.

- NOAEC: Concentración sin efecto adverso observado.

- ONU: Número de identificación de materias peligrosas recogidas en el ADR.

- PBT: Sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas.

- PNEC: Concentración Prevista sin Efectos. Concentración por debajo de la cual no se espera que se  produzcan efectos adversos en los organismos más sensibles.

- REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y productos químicos.

- SCOEL: Acrónimo en ingles del Comité científico para limites de exposición profesional a agentes químicos.

- STEL: Acrónimo en ingles del Valor límite de exposición de corta duración.

- STOT: Toxicidad específica en determinados órganos

- TLV - TWA: Valor límite umbral – Medio ponderado en el tiempo.

- VLA-EC: Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración.

- VLA-ED: Valor límite ambiental de exposición diaria.

- VLAs: Valores Límites Ambientales.

16.3. Referencias bibliográficas y fuentes de datos

- Ficha de datos de seguridad de los fabricantes del producto.

16.4. Métodos de evaluación (sólo mezclas)

- No aplicable por ser una sustancia.

16.5. Lista de frases R, advertencias de peligro, indicaciones de seguridad y/o consejos de prudencia citados en esta ficha de seguridad.

Texto íntegro de las Declaraciones-H mencionadas en la sección 3: ver la sección 2.2

Texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

- R-35: Provoca quemaduras graves.

16.6. Manual de uso en el ámbito de tratamiento de aguas potables. Orden SAS/1915/2009.

16.6.1. Modo de empleo.

- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: La mezcla con el agua produce una elevación importante de temperatura. Por tanto, se debe añadir el ácido sobre el agua (nunca inversa), lentamente y con agitación constante.

- El Ácido Sulfúrico se aplica generalmente con ayuda de una bomba dosificadora.

- Ver sección 7.1 “Manipulación del producto” y utilizar las “medidas de protección” indicadas en la sección 8.2.1.

16.6.2. Dosis recomendada.

- Depende de la calidad del agua a tratar, por ejemplo de su pH, del contenido en sulfatos y del objetivo del tratamiento.

- Tras el tratamiento, el agua no debería ser ni agresiva ni incrustante, según la nota 5 de la parte C del anexo I del RD 140/2003.

16.6.3. Finalidad del producto.

- En el tratamiento del agua potable el Ácido Sulfúrico se utiliza para ajustar el pH.

16.6.4. Incompatibilidades con otros productos y/o materiales.

- Ver sección 7.2 “Almacenamiento”

- Ver sección 10. “Estabilidad y reactividad”

Nota: Hay trazabilidad entre el número de lote y la fecha de fabricación.

La información suministrada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y experiencia y se considera válida, salvo error de reproducción.

Esta información es proporcionada solamente para su consideración, investigación y verificación y no asumimos ninguna responsabilidad legal derivada de la misma.

El cumplimiento de nuestras recomendaciones no exime al utilizador respecto al cumplimiento de reglamentos, normativas ó leyes relativas a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Esta Ficha de Seguridad es acorde con los requisitos establecidos en los siguientes reglamentos de la Unión Europea: Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de Diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (reglamento REACH) y sus enmiendas, y reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (reglamento CLP) y sus enmiendas.

La información suministrada no debe ser considerada como una garantía ó especificación de calidad. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad.

Este documento es emitido informáticamente por lo que no lleva firma.