1.- NOMBRE DEL PRODUCTO Y EMPRESA

Producto:  RUS VETO 499

Hidrofugante con efectopasivante deférreos.

Empresa responsable de la comercialización: EXTECO S.A.				Tfno: 943-19-90-06			Fax: 943 19 90 36

Tlf. Urgencia: Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 85 85

2.- COMPONENTES DE RIESGO

Destilado del petróleo < 90%

Nº CAS.

NºCE

F,Xn, R 10, 65, 66

3.- POSIBLES RIESGOS

Nocivo. Hidrocarburo volátil. Elevadas concentraciones en el aire pueden provocar irritaciones en los ojos y vías

respiratorias

4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:  Alejar al afectado de la zona de exposición. Mantenerlo en reposo y abrigado. Buscar atención médica.

Contacto dérmico:   Aclarar bien con agua. Quitarse las pendas impregnadas.

Contacto ocular:.  Aclarar bien con agua durante al menos 15 minutos Acudir al médico.

Ingestión:   Enjuagar la boca con agua. No inducir al vómito. Si la víctima esta consciente darle a beber uno o dos vasos

de agua. Acudir al médico.

5.- MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Usar agua para refrigerar los recipientes próximos. Riesgo de inflamación a temperaturas superiores a 36ºC.

En caso de incendio utilizar agua pulverizada, espuma, polvo químico, etc.

Productos de descomposición térmica: CO2, H2O, CO.

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE UN VERTIDO ACCIDENTAL

Protección personal:.

Utilizar guantes.

Protección medio ambiente:

Recoger el  material derramado y depositarlo en un contenedor adecuado para su posterior eliminación.

Si ocurriera un vertido sobre cauces de agua o alcantarillado, avisar inmediatamente a las autoridades

7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Manipular los envases bien cerrados.

Evitar el contacto con piel y ojos.

Asegurar una buena ventilación.

Evítese la acumulación de electricidad estática.

Almacenamiento:

Almacenar los envases bien cerrados y en el recipiente original.

Almacenar en lugar fresco, por debajo de 36ºC.

Alejar de fuentes de calor y evitar la exposición directa al sol.

8.- LIMITES DE EXPOSICION Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Valores límite de exposición:

TWA: 1200mg/m3

Equipo de protección:

Utilizar gafas y guantes de nitrilo.

En caso de concentraciones elevadas usar equipo de respiración autónomo con filtro para vapores orgánicos.

Prever la existencia de puntos de agua y duchas oculares cerca de los lugares de manipulación.

Observar las medidas habituales en el manejo de productos químicos.

9.- PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Forma:  Líquido	Color:  Pardo

P. fusión:        ºC (       )	P. ebullición:

P. inflamación:  36ºC	S/Sistema:

P. autoignición:  >200ºC	S/Sistema:

Densidad:  (      ): 0.795 g/cc	Solubilidad en agua (20 ºC):  Insoluble

Valor pH ():.

Otros datos:

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto estable.

Evitar llamas o chispas o superficies calientes.

Evitar el contacto con oxidantes fuertes.

11.- INDICACIONES TOXICOLOGICAS

Toxicidad oral: DL50 (oral rata) > 6000 mg/kg

Toxicidad inhalación: - CL50 > 5000 mg/kg. Irritante, puede originar dolores de cabeza mareos, vómitos y efecto

anestésico.

Efectos cutáneos: DL50 > 3000 ,mg/kg. Irritante por contacto prolongado o repetido, dermatitis.

Efectos oculares: Irritante.

12.- INDICACIONES ECOLOGICAS

Producto inmiscible en agua y de relativamente alta velocidad de inflamación.

Rápidamente biodegradable.

Toxicidad fauna piscícola (Salmo gairdneri):CL50 (96h): 750mg/l

Toxicidad invertebrados (Dafnia magna): CL50 (48h) > 100mg/l

13.- INDICACIONES PARA SU ELIMINACION

Tratamiento de acuerdo con la legislación vigente.

14.- INDICACIONES PARA EL TRANSPORTE

ADR: Clase 3, F1

GE III.

UN 3295 Hidrocarburos líquidos n.e.p.

Nº identificación del peligro: 30

15.- REGLAMENTACIONES

Pictograma Xn: Nocivo; F: Inflamable.

R.10. Inflamable.

R65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en lapiel.

S 23: Evitar respirar gases.

S24: Evitar todo contacto con la piel.

S62: n caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

16.- INDICACIONES ADICIONALES

Los datos reseñados corresponden a nuestros actuales conocimientos , y no representan ninguna garantía expresa o implícita sobre ellos. El destinatario de nuestro producto deberá observar las prescripciones legales vigentes.