1.	IDENTIFICACIÓN

1.1	DENOMINACIÓN DEL PREPARADO :	Solvente refrigerante

1.2	EMPRESA :		BRUGAROLAS, S.A.

Camino de la Riera, 36-44, P.I. Cova Solera

08191 - RUBI  (BARCELONA)

Tel.:  +34-93 588 31 00	Fax.:  +34-93 588 31 01

1.3	TELÉFONO DE EMERGENCIA :	     BRUGAROLAS, S.A.    +34-93 588 31 00

___________________________________________________________________________________________________________

2.	COMPONENTES PELIGROSOS

Referencia	Componente Peligroso					            Concentración (% Peso)_________

A.		Hidrocarburos Alifático							> 95

B.

C.

D.

Referencia	Símbolo de Peligro		Frases R			                      Nº Registro CAS __________

A.		          Xn				10, 65, 66			         124-18-5

B.

C.

D.

___________________________________________________________________________________________________________

3.	IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Producto Inflamable. Sus vapores forman mezcla explosiva con el aire.

Si se ingiere puede causar daño pulmonar. Si entra en los pulmones en estado líquido, puede afectar a las mucosas pulmonares (Neumonitis química).

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

___________________________________________________________________________________________________________

4.	PRIMEROS AUXILIOS

4.1	CONTACTO CON LA PIEL :

Lavar con agua abundante y jabón. No usar disolventes.

4.2	CONTACTO CON LOS OJOS :

Lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos. Buscar asistencia médica en caso de persistir la irritación.

4.3	INHALACIÓN :

Normalmente no se precisa ninguna medida de primeros auxilios. En caso de malestar, trasladar a una zona de aire fresco.

4.4	INGESTIÓN :

No provocar vómito. Buscar asistencia médica. No tratar de hacer ingerir nada a una persona inconsciente.

___________________________________________________________________________________________________________

5.	MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1	MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS :

Espuma. Polvo químico seco. CO2. Utilizar agua pulverizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

5.2	MEDIOS DE EXTINCIÓN QUE NO DEBEN UTILIZARSE :

Chorro de Agua.

5.3	RIESGOS DE EXPOSICIÓN :

Atención a los productos producidos por descomposición térmica o combustión.

5.4	EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS :

Vestir equipo completo para productos químicos y llevar aparato de respiración autónoma.

___________________________________________________________________________________________________________

6.	MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1	PRECAUCIONES INDIVIDUALES :

Eliminar la ropa que haya estado en contacto con el producto. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar respirar nieblas o 	vapores.

6.2	PRECAUCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE :

Prevenir la contaminación de suelos, aguas y desagües.

6.3	MÉTODOS DE LIMPIEZA :

Recoger con  tierras absorbentes y cubrir con espumógenos para mitigar la evaporación. Depositar los residuos en un recipiente adecuado para su eliminación de acuerdo  a la legislación vigente.

No utilizar serrín.

___________________________________________________________________________________________________________

7.	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1	MANIPULACIÓN :

No fumar, comer ni beber durante su manipulación. No calentar los envases por encima de 30ºC y jamás a fuego directo. Evitar la formación de nieblas o vapores. Prevenir la acumulación de cargas electrostáticas. Disponer de una ventilación adecuada. Mantener los envases bien cerrados para evitar salpicaduras o derrames.

7.2	ALMACENAMIENTO :

Mantener en envase original cerrado, bajo cubierto, lejos de la acción directa del sol y otras fuentes de calor. Mantener bien cerrados los envases para evitar su contaminación. Mantener alejado de alimentos y bebidas.

___________________________________________________________________________________________________________

8.	CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1	MEDIDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN :

Mantener ventilación adecuada.

8.2	CONTROL LÍMITE DE EXPOSICIÓN :

--

8.3	PROTECCIÓN RESPIRATORIA :

Recomendable en lugares poco ventilados. Utilizar máscara de respiración en caso de que existan concentraciones muy altas de producto.

8.4	PROTECCIÓN DE LAS MANOS :

Usar guantes de protección adecuados.

8.5	PROTECCIÓN DE LOS OJOS :

Usar gafas de seguridad.

8.6	PROTECCIÓN DE LA PIEL :

Utilizar la ropa habitual en la industria química o mecánica. Lavarse siempre con agua y jabón después de su manipulación.

___________________________________________________________________________________________________________

9.	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO :   Líquido transparente

OLOR :   Inodoro

PUNTO / INTERVALO FUSIÓN :    -33ºC

PUNTO / INTERVALO EBULLICIÓN :   166-180ºC

PUNTO DESTELLO :   52ºC

AUTOINFLAMABILIDAD :   > 200ºC

SOLUBILIDAD EN AGUA :   Insoluble

DENSIDAD :   0,734 g/cc a 15ºC

VALOR pH  :   No aplicable

VISCOSIDAD :   0,75 cPs a 35ºC

LIMITES DE INFLAMACIÓN EN EL AIRE (% VOLUMEN) :   0,8 – 5,4

PRESION DE VAPOR (20ºC) :  < 1,3 mm Hg

___________________________________________________________________________________________________________

10.	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1	ESTABILIDAD :

El producto es estable.

10.2	CONDICIONES A EVITAR :

Tomar precauciones al calentarlo, pues los vapores forman mezcla explosiva con el aire.

10.3	MATERIALES A EVITAR :

Agentes oxidantes fuertes.

10.4	PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS :

La descomposición térmica y la combustión pueden producir óxidos de Carbono y otros gases y vapores tóxicos.

___________________________________________________________________________________________________________

11.	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Contacto con la piel :  origina de muy ligera a bien definida irritación dérmica a la piel del conejo.

Dosis dérmica letal aguda para las ratas  > 2g/Kg.

Dosis letal aguda para las ratas (ingestión)  > 5g/Kg.

___________________________________________________________________________________________________________

12.	INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Biodegradación : 	En agua de mar a 22ºC : > 90% eliminado en 21 días.

En discos rotatorios aireados : > 90% eliminado en 24 horas.

Fotodegradación :	Vida media <0,6 días (Test O.C.D.E.)

Bioacumulación :	Log Pow >5.

Vida media en los ríos :  1,1 días.

N.O.E.C. :  Cyprinodon Variegatus = 500 ppm; Daphnie = 1,3 ppm.

EC50 : Chlorella : 0,047 ppm; Chlamidomona : 0,16 ppm.

___________________________________________________________________________________________________________

13.	CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Eliminar el producto y envases vacíos a través de Gestores Autorizados de residuos.

Proceder de acuerdo a la reglamentación vigente.

___________________________________________________________________________________________________________

14.	INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1	PUNTO DE DESTELLO :   52ºC

14.2	TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE  (ADR/RID) :

Nº Identificación Materia :  3295	Clase :     3		Código de clasificación :   	F1

Grupo de embalaje :	  III					Etiqueta Nº :  3

Categoría transporte RID :   3					Nº Identificación Peligro RID :  30

14.3	TRANSPORTE POR VÍA MARÍTIMA  (IMDG) :

Nº ONU :   3295	Clase :  	3.3 		Pág. Nº :  3352		Grupo de embalaje / envase :  III

EMS Nº :  	3-07 	Nº Cuadro GPA :  	 310				Contaminante marino :   No

14.4	TRANSPORTE POR VÍA AÉREA  (IATA/ICAO) :

Nº ONU :   	3295		Clase :  	3 		Riesgos secundarios :   --

Discrepancias estatales :    --				Disposiciones especiales :   A3

Grupo Embalaje ONU :   III				Etiquetas :   Líq. Inflamable

Aeronaves pasajeros

Instrucciones de embalaje :  	309, Y309		Cantidad máxima neta por bulto :  60 l., 10 l.

Aeronaves de carga

Instrucciones de embalaje :   	310			Cantidad máxima neta por bulto :  220 l.

___________________________________________________________________________________________________________

15.	INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

SÍMBOLO DE PELIGRO :   Xn (Nocivo)

CONTENIDO :  Contiene un > 95% de Hidrocarburos Alifáticos.

FRASES R :	10:	Inflamable.

65:	Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar

66:	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

FRASES  S :	  2:	Manténgase fuera del alcance de los niños.

62 :	En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele

la etiqueta o el envase.

___________________________________________________________________________________________________________

16.	OTRAS INFORMACIONES

REVISIÓN :     12.11.03			SUSTITUYE REVISIÓN :    07.10.02

Conforme R.D. 99/2003 y Directiva 2001/58/CE.

==================================================================================

ESTE PRODUCTO DEBE SER ALMACENADO, MANIPULADO Y USADO DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE UNA BUENA HIGIENE INDUSTRIAL Y EN CONFORMIDAD CON CUALQUIER REGULACIÓN LEGAL. LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA ESTÁ BASADA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS E INTENTA DESCRIBIR NUESTROS PRODUCTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD. POR LO TANTO NO HA DE SER INTERPRETADO COMO GARANTÍA DE PROPIEDADES ESPECÍFICAS.

==================================================================================