# IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Ó PREPARADO Y DE LA                   SOCIEDAD Ó EMPRESA.

## Identificación de la sustancia ó preparado.

### ÁCIDO SULFÚRICO 98-99%

## Uso de la sustancia ó preparado.

- Industria química, tratamiento de aguas, agente regulador de PH, fabricación de fertilizantes, etc.

## Identificación de la sociedad ó empresa.

ACIDEKA, S.A.

CAPUCHINOS DE BASURTO 6 – 4ª PLANTA

48013 BILBAO (VIZCAYA)

TLFNO: 94-425.50.22

## Teléfono de emergencias. 		944 255022

# COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

| Componente | Concentración | Nº CAS | Nº ID (Anexo I) | Nº CE | Símbolo | Frases R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ácido sulfúrico |  98% | 7664-93-9 | 016-020-00-8 | 231-639-5 | C | R-35 |

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

- Sustancia clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE del consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas.

- Producto corrosivo. Ataca y produce quemaduras graves por  ingestión, contacto con la piel, los ojos y las mucosas.

# PRIMEROS AUXILIOS.

## En caso de contacto con los ojos.

- Lavar inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos, forzando los párpados a permanecer abiertos.

- Avisar a un médico.

## En caso de contacto con la piel.

- Quitar las ropas empapadas del producto y lavar las zonas afectadas con agua abundante y jabón durante al menos 15 minutos.

- Avisar a un médico.

## En caso de inhalación.

- Trasladar al afectado a un lugar  ventilado y taparle con una manta.

- Si fuera necesario, practicar respiración artificial.

- Avisar a un médico.

## En caso de ingestión.

- Lavar la boca con abundante agua y beber gran cantidad de la misma.

- No provocar el vómito.

- Avisar a un médico

# MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

## Medios de extinción adecuados.

- No es un producto inflamable. En caso de incendio en los alrededores utilizar polvo químico seco, AFFF, espuma ó dióxido de carbono.

## Medios de extinción inapropiados.

- Nunca se usará agua como agente extintor, puesto que se produce una reacción violenta con desprendimiento de calor y proyección de ácido caliente.

## Peligros especiales.

- Riesgo de incendio y explosión en contacto con bases, sustancias combustibles, oxidantes, agentes reductores y agua.

- Desprende humos (ó gases) tóxicos ó irritantes en caso de incendio, incluyendo óxidos de azufre derivados de la descomposición térmica.

- Ataca a numerosos metales, con desprendimiento de hidrógeno que es inflamable y forma mezclas explosivas con el aire.

- Reacciona violentamente con agua y compuestos orgánicos, con desprendimiento de calor y proyecciones ácidas.

## Medidas de protección en caso de intervención.

- Los equipos de intervención deben estar suficientemente protegidos. Se deberá utilizar pantalla facial, gafas, botas, traje antiácido y, en caso necesario, equipo de respiración autónoma.

# MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

- Evitar que el producto llegue a cauces públicos ó alcantarillado. En caso contrario, avisar inmediatamente a las autoridades competentes.

## Recogida.

- En caso de vertido confinado, intentar recuperar y reutilizar el producto. Si esto no fuera posible, absorber con tierra ó arena y someter el absorbente a posterior tratamiento (no absorber con serrín ni otros materiales combustibles).

## Eliminación.

- Neutralizar el derrame con carbonato sódico o bicarbonato sódico.

- Esta operación debe realizarse por personal especializado (ver sección 13).

# MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1.	Manipulación.

- Utilizar las medidas de protección indicadas (ver sección 8), no fumar, comer ó beber mientras se manipula el producto. No manipular ni almacenar el producto junto ó a la vez que productos básicos, oxidantes, sustancias reductoras y combustibles.

- Para el trasvase emplear bombas de polipropileno y conducciones de VITÓN.

  - Almacenamiento.

- Almacenar lejos de productos reactivos, en un lugar bien ventilado, alejado de fuentes de calor y evitar la incidencia directa de la radiación solar.

- Almacenar en depósitos de polietileno y polipropileno..

- Pequeñas cantidades pueden ser almacenadas en recipientes de plásticos especiales.

  - Usos específicos.

- Para toda utilización particular consultar al proveedor.

# CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

## Valores límite de la exposición.

- *VLA-ED (TLV-TWA): 1 mg/m3.

- *VLA-EC (TLV-STEL): 3 mg/m3.

(* Datos correspondientes al producto puro).

## Controles de la exposición.

- Respetar las medidas mencionadas en la sección 7.

## Controles de la exposición profesional.

## Protección respiratoria.

- En presencia de aerosoles / vapores / nieblas, utilizar máscara con filtro combinado EP2 ó EP3.

## Protección de las manos.

- Usar guantes de protección de resistencia química de neopreno, goma de nitrilo, cloruro de polivinilo, goma de estireno-butadieno, vitón, etc.

(espesor 0.11mm, tiempo de penetración > 480min).

## Protección de los ojos.

- Usar gafas cerradas tipo motorista y, en caso de peligro de proyecciones, pantalla facial.

## Protección cutánea.

- En caso de peligro de proyecciones utilizar ropa de protección ante agresiones químicas.

## Controles de la exposición del medioambiente.

- Respetar las reglamentaciones locales y nacionales.

# PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

  - Información general.

Estado físico: Líquido aceitoso.

Color: Incoloro.

Olor: Ligeramente picante.

  - Información importante en relación con la salud, la seguridad y el

medioambiente.

PH: 	Muy ácido (0).				Densidad: 1,84 g/cm3 a 15ºC.

Punto de ebullición: 328ºC (aprox.).		Solubilidad: Soluble en agua en todas las proporciones. Soluble

en alcohol etílico.

Punto de inflamación: No le aplica.	              Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No le aplica.

Límite de explosión: No le aplica.		Viscosidad: 25 c.p.s. a 20ºC.

Propiedades comburentes: No le aplica.	Densidad de vapor: 3,4 (aire=1).

Presión de vapor: 1 mm Hg a 146ºC.		Velocidad de evaporación: No evaluado.

  - Otros datos.

Punto de fusión: 3ºC (aprox.).

Temperatura de descomposición:  340ºC.

# ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

## Condiciones que deben evitarse.

- Producto estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

## Materias que deben evitarse.

- Reacciona violentamente con el agua (en caso de mezclas añadir siempre el ácido sobre el agua).

- Reacciona violentamente con productos básicos, agentes reductores, oxidantes, compuestos orgánicos nitrogenados, permanganato potásico, percloratos y metales.

- Al contacto con metales libera hidrógeno (gas inflamable y explosivo).

## Productos de descomposición peligrosos.

- Por calentamiento se descompone formando gases tóxicos e irritantes de óxidos de azufre.

# INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

## Efectos por inhalación.

- Provoca irritación de garganta, edema de laringe, bronquitis, neumonitis y edema pulmonar.

## Efectos por ingestión.

- Provoca erosión dental, quemaduras de boca y garganta, vómitos de sangre y tejidos.

- Es probable la perforación del tracto intestinal.

## Efectos por contacto con la piel.

- Provoca dermatitis, quemaduras y ulceración de la piel.

## Efectos por contacto con los ojos.

- Provoca conjuntivitis y necrosis corneal, pudiendo causar lesiones de carácter permanente.

## Otros datos.

Toxicidad aguda.

- *LD50: 2140 mg/kg (oral-rata).

- *LC50: 510 mg/m3 (2h-rata).

(* Datos correspondientes al producto puro).

Toxicidad a largo plazo: Decoloración y erosiones dentales. Dermatitis.

# INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

12.1. Ecotoxicidad.

- Peligroso para la vida acuática y plantas en muy pequeñas concentraciones. Efecto perjudicial por desviación de PH.

*Toxicidad acuática: LC50 (agua dulce): 24,5 ppm / 24 horas (agulla azul).

LC50 (agua salada): 42,5 ppm  /48 horas (gamba).

(*Datos correspondientes al producto puro).

12.2. Movilidad.

- Existe peligro para el agua potable en caso de penetración en suelos/acuíferos

- Posible neutralización en depuradoras.

12.3. Persistencia y degradabilidad.

- DBO: Ninguna.

12.4. Potencial de bioacumulación

- No hay evidencia de peligro de transmisión en la cadena de alimentación.

# CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

- Dependiendo del proceso seguido con el producto, los residuos producidos, si los hay, deben ser convenientemente caracterizados y tratados.

- Caso de que estos residuos se consideren especiales ó peligrosos, deberán ser gestionados por empresas debidamente autorizadas (Gestores de Residuos).

- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales ó nacionales vigentes.

# INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

|  | ADR | IMDG | RID |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Es mercancía peligrosa acogida a la reglamentación ADR?. | Sí | Sí | Sí |
| Nº ONU. | 1830 |  |  |
| Clase y grupo de embalaje. | 8 ,II |  |  |
| Nombre. | Acido sulfúrico 98-99% |  |  |
| Nº identificación del peligro. | 80 | - | - |
| Etiquetas de peligro (Transporte). | 8, Corrosivo | - | - |

# INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

## Riesgos específicos (Frases R).

- R-35: Provoca quemaduras graves.

## Consejos de prudencia (Frases S).

- S-1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

- S-26: En caso de contacto con los ojos,  lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

- S-30: No echar jamás agua al producto.

- S-45: En caso de accidente ó malestar, acúdase inmediatamente al médico (Si es posible, muéstrele la etiqueta).

## Etiquetas de peligro (Envasado).

- C – Corrosivo.

# OTRAS INFORMACIONES.

Bibliografía:

Hazardous Chemicals Data Book – G. Weiss

Hazard Data Sheets - BDH

Diccionario de Química y Productos Químicos – Gessner G. Hawley

Páginas WEB (INSHT, ACGIH, ...)

- La información suministrada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y experiencia y se considera válida, salvo error de reproducción.

- Esta información es proporcionada solamente para su consideración, investigación y verificación y no asumimos ninguna responsabilidad legal derivada de la misma.

- El cumplimiento de nuestras recomendaciones no exime al utilizador respecto al cumplimiento de reglamentos, normativas ó leyes relativas a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

- Esta Ficha de Seguridad se basa en la normativa publicada en la Directiva 2001/58/CE de veintisiete de julio, traspuesta parcialmente en el Real Decreto 99/2003, en la que se regula la elaboración de las fichas de seguridad de los preparados y sustancias peligrosas.

- La información suministrada no debe ser considerada como una garantía ó especificación de calidad. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad.

- Este documento es emitido informáticamente por lo que no lleva firma.