# IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Ó PREPARADO Y DE LA                   SOCIEDAD Ó EMPRESA.

## Identificación de la sustancia ó preparado.

### METANOL (ALCOHOL METÍLICO)

## Uso de la sustancia ó preparado.

- Industria química.

## Identificación de la sociedad ó empresa.

ACIDEKA, S.A.

CAPUCHINOS DE BASURTO 6 – 4ª PLANTA

48013 BILBAO (VIZCAYA)

TLFNO: 94-425.50.22

## Teléfono de emergencias. 		944 255022

# COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

| Componente | Concentración | Nº CAS | Nº ID (Anexo I) | Nº CE | Símbolo | Frases R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanol | > 99% | 67-56-1 | 603-001-00-X | 200-659-6 | F, T | R-11, R-23/24/25, R-39/23/24/25 |

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

- Sustancia clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE del consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas.

- Producto fácilmente inflamable y tóxico por inhalación, ingestión y contacto con la piel. Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

# PRIMEROS AUXILIOS.

## En caso de contacto con los ojos.

- Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, forzando los párpados a permanecer abiertos.

- Avisar a un médico.

## En caso de contacto con la piel.

- Quitar las ropas empapadas del producto y lavar las zonas afectadas con agua abundante.

- Avisar a un médico

## En caso de inhalación.

- Trasladar al afectado a un lugar ventilado y taparlo con una manta.

- Si la respiración es dificultosa, aplicar respiración artificial.

- Avisar a un médico.

## En caso de ingestión.

- Lavar la boca con agua abundante.

- Inducir al vómito

- Dar a beber un vaso de agua con dos cucharadas de bicarbonato sódico.

- Avisar a un médico.

# MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

## Medios de extinción adecuados.

- Agua, dióxido de carbono (CO2), espuma química ó polvo.

## Medios de extinción inapropiados.

- No se conocen medios de extinción inadecuados.

## Peligros especiales.

- En contacto con materias combustibles puede causar  fuego.

- En caso de incendio posible formación de gases de combustión ó vapores peligrosos.

- Los vapores, mas pesados que el aire, forman mezclas explosivas con el mismo.

## Medidas de protección en caso de intervención.

- Los equipos de intervención deben utilizar traje de protección química y equipo de respiración autónomo.

# MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

- Evitar que el producto llegue a cauces públicos ó alcantarillado. En caso contrario, avisar inmediatamente a las autoridades competentes.

## Recogida.

- En caso de vertido confinado, intentar recuperar y reutilizar el producto. Si esto no fuera posible, absorber con tierra ó arena y someter el absorbente a posterior tratamiento (no utilizar materiales combustibles).

## Eliminación.

- Eliminar por incineración. Esta operación debe realizarse por personal especializado (ver sección 13).

# MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1.	Manipulación.

- Utilizar las medidas de protección indicadas (ver sección 8), no fumar, comer ó beber mientras se manipula el producto.

- Manipular en un lugar ventilado, alejado de productos reactivos (ver sección 10), focos de ignición y evitando las cargas electrostáticas. Evítese la generación de vapores.

  - Almacenamiento.

- Almacenar lejos de productos reactivos (ver sección 10), en un lugar seco, bien ventilado, alejado de fuentes de calor y evitar la incidencia directa de la radiación solar.

- Almacenar en depósitos bien cerrados, a una temperatura de entre 15 y 25ºC.

  - Usos específicos.

- Para toda utilización particular consultar al proveedor.

# CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

## Valores límite de la exposición.

- VLA-ED (TLV-TWA): 200 ppm  266 mg/m3. (vía dérmica)

- VLA-EC (TLV-STEL): 250 ppm  333 mg/m3 (vía dérmica)

## Controles de la exposición.

- Respetar las medidas mencionadas en la sección 7.

## Controles de la exposición profesional.

## Protección respiratoria.

- En presencia de vapores/aerosoles utilizar máscara con filtro tipo AX.

## Protección de las manos.

- Usar guantes de caucho, neopreno ó un material plástico en general.

(espesor. 0.7 mm; tiempo de penetración > 480 min).

## Protección de los ojos.

- Usar gafas cerradas, tipo motorista.

## Protección cutánea.

- En caso de peligro de proyecciones, utilizar ropa de protección ante agresiones químicas.

## Controles de la exposición del medioambiente.

- Respetar las reglamentaciones locales y nacionales.

# PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

  - Información general.

Estado físico: Líquido.

Color: Incoloro.

Olor: Característico a alcohol.

  - Información importante en relación con la salud, la seguridad y el

medioambiente.

PH: No evaluado.				Densidad: 0,79 g/cm3 a 20ºC.

Punto de ebullición: 64,5ºC (1013 hPa).	Solubilidad: Soluble en agua.

Punto de inflamación: 12ºC.			Coeficiente de reparto n-octanol/agua: log (Pow): -0,74

Límite de explosión: 5,5-36,5% volumen.	Viscosidad: No evaluado.

Propiedades comburentes: No le aplica.	Densidad de vapor: 1,11 (aire=1).

Presión de vapor: 128 hPa a 20ºC.		Velocidad de evaporación: No evaluado.

  - Otros datos.

Punto de fusión: -98ºC.

Punto de autoignición: 464ºC.

# ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

## Condiciones que deben evitarse.

- Producto estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

## Materias que deben evitarse.

- Halogenuros de ácido, metales alcalinos, metales alcalinotérreos, oxidantes ( entre otros el ácido perclórico, percloratos, halogenatos, halogenóxidos, ácido nítrico, óxidos de nitrógeno, óxidos no metálicos, ácido cromosulfúrico), hidruros, dietilo de cinc y halógenos.

- Puede arder en contacto con terbutóxido potásico.

## Productos de descomposición peligrosos.

- No se conocen productos de descomposición peligrosos.

# INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

## Efectos por inhalación.

- Provoca irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza y fatiga.

- La exposición prolongada produce depresión del sistema nervioso central.

- Concentraciones muy altas (50.000 ppm) puede causar la muerte en 1 ó 2 horas.

## Efectos por ingestión.

- Puede provocar daños importantes de los órganos internos, daños en el nervio óptico y muerte.

## Efectos por contacto con la piel.

- Provoca irritación de la piel y en caso de exposiciones prolongadas, dermatitis.

- Puede ser absorbido por la piel.

## Efectos por contacto con los ojos.

- Daña los ojos de forma importante.

## Otros datos.

Toxicidad aguda.

- LD50: 5628mg/kg (Oral-rata).

- LDlo: 143 mg/kg (oral-hombre).

- LC50: 1000 ppm (inhalación-mono).

# INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

12.1. Ecotoxicidad.

- Peligroso para la vida acuática. Riesgo de formación de vapores explosivos sobre la superficie del agua.

Toxicidad acuática: LC50: 15400 mg/l (96h.-pez-L. Macrochirus).

EC50: > 10000 mg/l (48h.-Daphnia magna).

12.2. Movilidad.

- Producto miscible con agus y de alta velocidad de evaporación.

12.3.Persistencia y degradabilidad.

- DBO: > 60%; fácilimente degradable.

12.4. Potencial de bioacumulación.

- No hay evidencia de peligro de transmisión en la cadena de alimentación. No bioacumulable.

# CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

- Dependiendo del proceso seguido con el producto, los residuos producidos, si los hay, deben ser convenientemente caracterizados y tratados.

- Caso de que estos residuos se consideren especiales ó peligrosos, deberán ser gestionados por empresas debidamente autorizadas (Gestores de Residuos).

- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales ó nacionales vigentes.

# INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

| ¿Es mercancía peligrosa acogida a la reglamentación ADR?. | Si |
| --- | --- |
| Nº ONU. | 1230 |
| Clase y grupo de embalaje. | 3, II |
| Nombre. | Metanol |
| Nº identificación del peligro. | 336 |
| Etiquetas de peligro (Transporte). | 3 – Líquido inflamable. 6.1 – Material tóxico. |

# INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

## Riesgos específicos (Frases R).

- R-11: Fácilmente inflamable.

- R-23/24/25: Tóxico por inhalación,  por ingestión y en contacto con la piel.

- R-39/23/24/25: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, en contacto con la piel e ingestión.

## Consejos de prudencia (Frases S).

- S-1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

- S-7: Manténgase el recipiente bien cerrado.

- S-16: Protéjase de fuentes de ignición. No fumar.

- S-36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

- S-45: En caso de accidente ó malestar, acúdase inmediatamente al médico. Si es posible muéstrele la etiqueta.

## Etiquetas de peligro (Envasado).

- F – Inflamable.

- T – Tóxico.

# OTRAS INFORMACIONES.

Bibliografía:

Hazardous Chemicals Data Book – G. Weiss

Hazard Data Sheets - BDH

Diccionario de Química y Productos Químicos – Gessner G. Hawley

Páginas WEB (INSHT, ACGIH...)

- La información suministrada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y experiencia y se considera válida, salvo error de reproducción.

- Esta información es proporcionada solamente para su consideración, investigación y verificación y no asumimos ninguna responsabilidad legal derivada de la misma.

- El cumplimiento de nuestras recomendaciones no exime al utilizador respecto al cumplimiento de reglamentos, normativas ó leyes relativas a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

- Esta Ficha de Seguridad se basa en la normativa publicada en la Directiva 2001/58/CE de veintisiete de julio, traspuesta parcialmente en el Real Decreto 99/2003, en la que se regula la elaboración de las fichas de seguridad de los preparados y sustancias peligrosas.

- La información suministrada no debe ser considerada como una garantía ó especificación de calidad. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad.

- Este documento es emitido informáticamente por lo que no lleva firma.