# IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Ó PREPARADO Y DE LA                   SOCIEDAD Ó EMPRESA.

## Identificación de la sustancia ó preparado.

### ÁCIDO FOSFÓRICO 75%

## Uso de la sustancia ó preparado.

- Limpiador de metales, fabricación de fertilizantes y detergentes, tratamiento de aguas industriales, acidulante, etc.

## Identificación de la sociedad ó empresa.

ACIDEKA, S.A.

CAPUCHINOS DE BASURTO 6 – 4ª PLANTA

48013 BILBAO (VIZCAYA)

TLFNO: 94-425.50.22

## Teléfono de emergencias. 		944 255022

# COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

| Componente | Concentración | Nº CAS | Nº ID (Anexo I) | Nº CE | Símbolo | Frases R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ácido fosfórico | 74-76% | 7664-38-2 | 015-011-00-6 | 231-633-2 | C | R-34 |

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

- Sustancia clasificada como peligrosa según la Directiva 67/548/CEE del consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas.

- Producto corrosivo. Ataca y  provoca quemaduras por  ingestión, contacto con la piel y los ojos.

# PRIMEROS AUXILIOS.

## En caso de contacto con los ojos.

- Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos, forzando los párpados a permanecer abiertos.

- Avisar a un médico.

## En caso de contacto con la piel.

- Quitar las ropas empapadas del producto y lavar las zonas afectadas con agua abundante y jabón durante al menos 15 minutos.

- Si la exposición ha sido prolongada ó ha afectado a grandes zonas, avisar inmediatamente a un médico.

## En caso de inhalación.

- Trasladar  al afectado a un lugar  ventilado y taparlo con una manta para mantenerlo abrigado.

- Avisar a un médico.

## En caso de ingestión.

- Lavar la boca inmediatamente con agua abundante y dar a beber, leche ó aceite vegetal.

- No inducir al vómito (¡riesgo de perforación!).

- Lavado gástrico con cuidado de no perforar el tracto intestinal.

- Avisar a un médico.

# MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

## Medios de extinción adecuados.

- No es un producto inflamable. Aplicar los medios de extinción adecuados al fuego producido.

## Medios de extinción inapropiados.

- No se conocen medios de extinción inadecuados.

## Peligros especiales.

- Incombustible. En contacto con metales puede formarse hidrógeno gaseoso, el cual forma mezclas inflamables con el aire (¡riesgo de explosión!).

- Si se alcanza la temperatura de descomposición del producto, utilizar equipo de respiración autónomo.

## Medidas de protección en caso de intervención.

- Los equipos de intervención deben estar suficientemente protegidos (traje antiácidos, equipo de respiración autónomo,…).

# MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

- Evitar que el producto llegue a cauces públicos ó alcantarillado. En caso contrario, avisar inmediatamente a las autoridades competentes.

## Recogida.

- En caso de vertido confinado, intentar recuperar y reutilizar el producto. Si esto no fuera posible, absorber con tierra ó arena y someter el absorbente a posterior tratamiento.

## Eliminación.

- Por neutralización con un producto básico. Conviene diluir, si es posible, el ácido fosfórico con agua y neutralizar con una base débil.

- Esta operación debe realizarse por personal especializado para ello (ver sección 13).

# MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1.	Manipulación.

- Utilizar las medidas de protección indicadas (ver sección 8), no fumar, comer ó beber mientras se manipula el producto. No manipular ni almacenar el producto junto a productos básicos.

  - Almacenamiento.

- Almacenar en un lugar bien ventilado, alejado de fuentes de calor y evitar la incidencia directa de la radiación solar.

- Almacenar en depósitos plásticos (polietileno, polipropileno, PVC) ó en acero inoxidable. Consérvese lejos de álcalis, aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, ésteres, fenoles, cianuros, sulfuros, peróxidos orgánicos y metales.

  - Usos específicos.

- Para toda utilización particular consultar al proveedor.

# CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

## Valores límite de la exposición.

- *VLA-ED (TLV-TWA): 1 mg/m3.

- *VLA-EC (TLV-STEL): 2 mg/m3.

(* Datos correspondientes al producto puro).

## Controles de la exposición.

- Respetar las medidas mencionadas en la sección 7.

## Controles de la exposición profesional.

## Protección respiratoria.

- En presencia de vapores/aerosoles , utilizar máscara facial con cartucho combinado de tipo E-P2.

## Protección de las manos.

- Usar guantes de neopreno, PVC, ó caucho natural.

## Protección de los ojos.

- Usar gafas cerradas tipo motorista y, en caso de peligro de proyecciones, pantalla facial.

## Protección cutánea.

- En caso de peligro de proyecciones utilizar ropa de protección ante agresiones químicas.

## Controles de la exposición del medioambiente.

- Respetar las reglamentaciones locales y nacionales.

# PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

  - Información general.

Estado físico: Líquido.

Color: Incoloro.

Olor: Inodoro.

  - Información importante en relación con la salud, la seguridad y el

medioambiente.

PH: 	Muy ácido 				Densidad: 1,573 g/cm3 a 20ºC.

Punto de ebullición: 135ºC.			Solubilidad: Soluble en agua en todas las proporciones.

Punto de inflamación: No aplicable.		Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No le aplica.

Límite de explosión: No aplicable. 		Viscosidad: 0,147 cm2/s (viscosidad cinemática a 25ºC).

Propiedades comburentes: No aplicable.	Densidad de vapor: 3,4 (aire= 1).

Presión de vapor: 8,0 mbar a 40ºC.		Velocidad de evaporación: No evaluado.

  - Otros datos.

Punto de fusión: -20ºC.

Temperatura de descomposición: 250ºC.

# ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

## Condiciones que deben evitarse.

- Producto estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

## Materias que deben evitarse.

- Reacciona violentamente con bases fuertes, aminas, alcoholes y cetonas.

- Puede liberar hidrógeno en contacto con algunos metales.

- Puede formar mezclas explosivas añadido a nitrometano.

## Productos de descomposición peligrosos.

- En caso de calentamiento hasta la descomposición se pueden producir humos tóxicos de óxido fosforoso.

# INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

## Efectos por inhalación.

- Puede provocar tos, irritación de la garganta, bronquitis, rinitis y disnea.

## Efectos por ingestión.

- Provoca náuseas, vómitos diarrea, lesiones corrosivas de glotis, esófago y estómago, estomatitis ulcerosa y hematuria.

## Efectos por contacto con la piel.

- Provoca quemaduras que en caso de contacto prolongado ó no tratarse pueden ser muy graves.

## Efectos por contacto con los ojos.

- Provoca quemaduras corneales.

## Otros datos

Toxicidad aguda.

- *LD50: 1530 mg./kg (oral-rata).

- *LD 50: 2740 mg/kg (dermal-conejo).

(* Datos correspondientes al producto puro).

Efectos locales.

- Produce quemaduras.

- 595 mg/24h dérmico conejo: irritación severa de la piel.

- 119 mg ojo conejo: irritación del ojo.

Efectos a largo plazo.

- Puede producir irritación de la piel y/o dermatitis, las sustancias corrosivas inhaladas pueden resultar en edema pulmonar.

# INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

12.1. Ecotoxicidad.

- Peligroso para la vida acuática y las plantas en general. En función de su concentración puede provocar eutrofización.

*Toxicidad acuática: TLM (agua dulce): 138 ppm / 24 horas (pez mosquito).

(*Datos correspondientes al producto puro).

12.2. Movilidad. No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.

12.3. Persistencia y degradabilidad.

- DBO: Ninguna.

12.4. Potencial de bioacumulación.

- No hay evidencia de peligro de transmisión en la cadena de alimentación.

# CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

- Dependiendo del proceso seguido con el producto, los residuos producidos, si los hay, deben ser convenientemente caracterizados y tratados.

- Caso de que estos residuos se consideren especiales ó peligrosos, deberán ser gestionados por empresas debidamente autorizadas (Gestores de Residuos).

- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales ó nacionales vigentes.

# INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

| ¿Es mercancía peligrosa acogida a la reglamentación ADR?. | Sí |
| --- | --- |
| Nº ONU. | 1805 |
| Clase y grupo de embalaje. | 8, III |
| Nombre. | Ácido fosfórico líquido |
| Nº identificación del peligro. | 80 |
| Etiquetas de peligro (Transporte). | 8 – Corrosivo |

# INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

## Riesgos específicos (Frases R).

- R-34: Provoca quemaduras.

## Consejos de prudencia (Frases S).

- S-1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

- S-26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

- S-45: En caso de accidente ó malestar, acúdase inmediatamente al médico. Si es posible muéstrele la etiqueta.

## Etiquetas de peligro (Envasado).

- C – Corrosivo.

# OTRAS INFORMACIONES.

Bibliografía:

Hazardous Chemicals Data Book – G. Weiss

Hazard Data Sheets - BDH

Diccionario de Química y Productos Químicos – Gessner G. Hawley

Páginas WEB (INSHT, ACGIH, ...)

- La información suministrada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y experiencia y se considera válida, salvo error de reproducción.

- Esta información es proporcionada solamente para su consideración, investigación y verificación y no asumimos ninguna responsabilidad legal derivada de la misma.

- El cumplimiento de nuestras recomendaciones no exime al utilizador respecto al cumplimiento de reglamentos, normativas ó leyes relativas a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

- Esta Ficha de Seguridad se basa en la normativa publicada en la Directiva 2001/58/CE de veintisiete de julio, en la que se regula la elaboración de las fichas de seguridad de los preparados y sustancias peligrosas.

- La información suministrada no debe ser considerada como una garantía ó especificación de calidad. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad.

- Este documento es emitido informáticamente por lo que no lleva firma.