HIDRÓXIDO SÓDICO (DISOLUCIÓN)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

PROVEEDOR

GERMÁN RODRÍGUEZ DROGAS INDUSTRIALES, S.A.

GERDISA

POL. IND. MIRALCAMPO, PARCELA 37

19200 AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA

TEL:  949/ 26 00 62

FAX: 949/ 26 26 71

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial

## SOSA CÁUSTICA (disolución 50%, 32%, 25%)

Nombre(s) químico(s)

Hidróxido sódico (disolución)

Fórmula química

NaOH.

Nº CAS

1310-73-2

Nº EINECS (CE)

215-185-5

### Nº CLASIFICACIÓN CE

011-002-00-6

### Nº UN

1824

### USOS DE LA SUSTANCIA

Manufacturas químicas, textiles, celulosas, jabón, detergentes, vidrios, neutralización, regeneración de resinas, purificación de aceites vegetales y minerales, refino de petróleo.

2. COMPOSICIÓN/ INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONENTES

| Composición del producto | #### Nº CAS | % p/p | Clasificación del peligro | Frases de riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDRÓXIDO SÓDICO ##### AGUA | 1310-73-2 7732-18-5 | 49,5 min 50,5 máx | C | R-35 |
| HIDRÓXIDO SÓDICO ##### AGUA | 1310-73-2 7732-18-5 | 31 min 69 máx | C | R-35 |
| HIDRÓXIDO SÓDICO ##### AGUA | 1310-73-2 7732-18-5 | 24,5 min 75,5 máx | C | R-35 |

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PELIGROS PARA LAS PERSONAS

Tiene una acción corrosiva sobre la piel y ojos, produciendo serias quemaduras.

Por ingestión puede causar perforación intestinal.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Alcalinización del terreno y efluentes.

Peligro para la fauna y flora acuática en altas concentraciones.

PELIGROS FÍSICO- QUÍMICOS

Reacción muy exotérmica con ácidos fuertes.

El calor generado en contacto con el agua (calor de disolución) puede		 bastar para reproducir ignición de otros materiales combustibles.

La reacción con metales puede generar hidrógeno (gas inflamable entre el 4% y el 75% en volumen en aire)

4. PRIMEROS AUXILIOS

Necesidad de asistencia médica inmediata

CONTACTO CON LA PIEL

Lavar la zona afectada con abundante agua durante 15 minutos como mínimo mientras se quita la ropa contaminada y el calzado. Acudir urgentemente al médico.

CONTACTO CON LOS OJOS

Lavarlos con abundante agua durante 30 minutos como mínimo. Acudir urgentemente al médico.

INGESTIÓN

No provocar el vómito.

Si está consciente, dar a beber agua y acudir urgentemente al médico.

INHALACIÓN

Trasladar al afectado a un lugar ventilado y mantenerlo con calor. Acudir urgentemente al médico.

MEDIDAS ESPECIALES EN EL LUGAR DE TRABAJO

Duchas y lavaojos de seguridad.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

AGENTES DE EXTINCIÓN ADECUADOS

El producto no es inflamable. Utilizar agua pulverizada para refrigerar los recipientes expuestos al fuego.

AGENTES DE EXTINCIÓN QUE NO DEBEN USARSE

Polvo de CO2 (Nieve carbónica)

RIESGOS ESPECIALES QUE RESULTEN DE LA EXPOSICIÓN A LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN O GASES PRODUCIDOS

Controlar las aguas del incendio, evitar que alcancen cauces de agua o alcantarillas. El calor generado en contacto con el agua (calor de disolución) puede bastar para reproducir ignición de otros materiales combustibles.

EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Usar equipo de respiración autónomo para la protección de las vías

respiratorias, así como ropa, guantes y calzado adecuados para la protección de la piel.

Situarse siempre de espaldas al viento.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN RELATIVAS A PERSONAS

Evitar el contacto con los ojos, la piel y las vías respiratorias. No actuar sin el equipo de protección adecuado (Ver sección nº 8).

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Absorber el derrame con arena, tierra o arcilla.

Trasladar los productos absorbentes a vertedero controlado o almacenamiento seguro para que sean tratados por un gestor de residuos autorizado.

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Evitar que el producto llegue a las alcantarillas o aguas superficiales. Si el producto llegase a un cauce natural de agua, avisar a las autoridades de protección civil.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN

No fumar, ni comer, ni beber cuando se maneje el producto.

Antes de manipular el producto asegurarse de que el envase a utilizar está limpio, seco y es el adecuado.

Los envases deben estar bien cerrados y convenientemente etiquetados.

Precaución especial por si hubiese restos de productos como aluminio,

zinc, estaño, productos ácidos o productos orgánicos. Prevenir cualquier posibilidad de contacto del producto con la piel u ojos.Utilizar siempre las prendas de protección recomendadas.Las disoluciones prepararlas agregando sucesivamente pequeñas cantidades de agua, o viceversa, evitando el agua caliente y con precaución a las salpicaduras. Es recomendable la agitación o recirculación y, a ser posible, con refrigeración, evitando pasar de 10º C por minuto y sin llegar a 90º C.

ALMACENAMIENTO

Material recomendado

Acero al carbono revestido con pinturas epoxi, acero inoxidable, níquel.

Material incompatible

Aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.), cromo y plomo.

Condiciones de almacenamiento

Lugar fresco y ventilado, al abrigo de la humedad y alejado de ácidos, hidrocarburos halogenados, nitroparafinas, etc. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local  de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavaojos de emergencia. Dotar los depósitos de almacén de cubetos de recogida y canalizaciones antiderrames.

Rango/ límites de temperatura y humedad

Para temperatura mayor de 50º C deberán usarse aceros inoxidables y níquel. Prever la posibilidad de solidificación a temperaturas inferiores a 15º C (calentadores, calorifugado).

Condiciones especiales

Evitar humedad y aireación del producto. Se carbonata en contacto

con aire y humedad.

###### Normas legales de aplicación

RD-379/2001. (ITC-MIE APQ-6) Reglamento de almacenamiento de productos químicos.

RD-363/1995 Clasificación y envasado de sustancias peligrosas.

USOS ESPECÍFICOS

En las diferentes aplicaciones del producto, deberá evitarse el contacto directo incontrolado con otros productos como ácidos y metales.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

VALORES LÍMITES DE EXPOSICIÓN

VLA-ED:      VLA-EC:  2 mg/ m3     	(INSHT 2003).

TLV-TWA:   TLV-STEL: 2  mg/ m3      (ACGIH 2002).

### CONTROL DE LA EXPOSICIÓN

Controles de la exposición profesional

Protección respiratoria: Caso de emisión de aerosoles de hidróxido sódico utilizar máscara con filtro para partículas (EN 143 P3)

Protección manos: Guantes para riesgos químicos (EN 374).

Protección ojos: Pantalla facial de protección (EN 166)

Gafas de montura integral (EN 166)

Protección cutánea: Traje tipo antiácido o mandil de plástico (EN 340)

Controles de la exposición del medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado y/o aguas superficiales.

Sistema de medida: pH, volumetría ácido-base.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Aspecto: Líquida, transparente, incolora.

Olor: Inodoro.

INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PH (solución 100 g/l H2O):			14

Punto/ intervalo de ebullición:			143 º C

Punto de inflamación:				N.A.

Inflamabilidad:					N.A.

Propiedades explosivas:			N.A.

Propiedades comburentes:			N.A.

Presión de vapor (mmHg): 			1 (739 ºC )

Densidad relativa (H2O=1), 25 ºC:		1,518 Kg/l

Solubilidad en agua ( g/100ml a 25 ºC):	52

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:	N.D.D.

Viscosidad: 					78cP (20ºC), 15 cP (50ºC)

Densidad de vapor:				N.D.D.

Velocidad de evaporación:  			N.D.D.

OTROS DATOS

Temperatura de cristalización º C:		10

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable

CONDICIONES A EVITAR

La disolución acuosa y la neutralización, deben hacerse con precaución para evitar ebullición y salpicaduras, al ser fuertemente exotérmicas.

MATERIAS A EVITAR

Reacciona con aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones, cobre, plomo, etc., desprendiendo hidrógeno.

Reacción muy exotérmica con ácidos fuertes y gran número de productos orgánicos.

Reacciona peligrosamente con ácido acético, cloruro de alilo, trifluoruro de cloro, cloroformo, alcohol metílico, cloronitrotolueno, ácido clorosulfónico, glioxal, cianhidrina, ácido hipoclórico, ácido hidrofluórico, hidroquinona, ácido nítrico, ácido sulfurico y oleum, nitropropano, fósforo, propiolactona, pentóxido de fósforo, tetraclorobenceno, tetrahidrofurano, etc.

La sosa con el nitrometano y las nitroparafinas forman sales que explosionan al choque.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Si se descompone se producen gases tóxicos de óxido de sodio.

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

DATOS TOXICOLÓGICOS SUMINISTRADOS POR:

SAX’S DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS

SÍNTOMAS Y EFECTOS

Contacto con la piel

Quemaduras intensas y úlceras penetrantes en la piel.

### Contacto con los ojos

Quemaduras en los ojos. Puede causar ulceración de la conjuntiva y la córnea.

###### Ingestión

Quemaduras en boca, esófago, puede causar perforación intestinal.

Toxicidad Oral-Conejo LDL0 500 mg/kg (Producto 100% )

###### Inhalación

Irritación de vías respiratorias

TOXICIDAD CRÓNICA

No clasificado como carcinógeno por IARC, OSHA o NTP.

No hay indicios de potencial mutagénico, ni teratógenico.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

ECOTOXICIDAD

Alcalinización terreno y efluentes

MOVILIDAD

Arrastrar con abundante agua. Evitar que entre en alcantarillas o llegue a cauces de agua.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

N.A.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

N.D.D.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO, DE LOS ENVASES USADOS Y DE RESIDUOS

Absorber el residuo con arena, tierra y arcilla. Los absorbentes contaminados se tratarán por un gestor autorizado, así como los envases usados y residuos.

El producto se puede neutralizar con ácido clorhídrico muy diluido, añadiéndolo muy lentamente y siempre que lo haga personal especializado y con las prendas de protección adecuadas.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Etiquetaje para transporte:		Etiqueta 8 (Corrosivo)

ADR:					Clase 8

Grupo de embalaje:			II

Número UN				1824

Número panel naranja 80-1824

Nº CEFIC TEC- TREMCARD	80S1824

RID					Clase 8

Grupo de embalaje			II

Número UN				1824

IMDG (Enm- 31-02)			Clase 8

Grupo de embalaje:			II

Número UN				1824

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD DEL PRODUCTO

Corrosivo (C)

SÍMBOLO DE PELIGROSIDAD DEL PRODUCTO

C (Corrosivo)

16. OTRAS INFORMACIONES

FRASES R Y S

- Frases R:

35      Provoca quemaduras graves.

- Frases S:

1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera 	del alcance de los niños.

26: En caso de contacto con los ojos, lávense                 			inmediata y abundantemente con agua y  acúdase a            			un médico.

37/ 39: Utilizar guantes adecuados y protección                              			para los ojos y la cara.

45: En caso de accidente o malestar, acúdase                      			inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele             			la etiqueta).

La Ficha de Datos de Seguridad de este producto ha sido modificada en su totalidad.

La información de esta Ficha se facilita también a los efectos previstos en Artículo 41 (Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores) de la Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre B.O.E. 10-11-95, sobre Prevención de Riesgos Laborales. Directiva 89 / 391 / CEE.

Estas hojas están confeccionadas según la Directiva 2001/58/CE DOCE 07-08-2001 que modifica la Directiva 91/155/CEE y aplica el artículo 14 de la Directiva 67/548/CEE. Adaptación: Orden de 5 de Octubre de 2000 sobre modificación del Reglamento de sustancias nuevas, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R:D: 363/95. Artículo 23 RD 366/95 RD 99/2003 de 24 de Enero 2003 (BOE 4 de Febrero de 2003) en el que se definen y fijan las modalidades del sistema de información específica respecto a las sustancias y preparados peligrosos (fichas de datos de seguridad) y RD 255/2003 de 28 de Febrero por el que se aprueba el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

NA 	              No aplicable

NDD	              No hay datos disponibles

VLA               Valor Límite Ambiental

ED                  Exposición diaria

EC	              Exposición de corta duración

TLV                Threshold Limit Value (Valor límite umbral)

TWA              Time Weighted Average (Media ponderada en el tiempo)

STEL	Short Term Exposure Limit  (Límite de exposición de corta                                  duración.

C		Ceiling (Techo)

Cualquier producto químico puede ser manejado en condiciones seguras, sise conocen sus propiedades físicas y químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas.

Los datos contenidos en este prospecto son una guía para el usuario y están basados en informaciones bibliográficas y experiencias propias, intentando reflejar el estado actual de la técnica pero que, de ningún modo, pueden comprometer nuestra responsabilidad.

Dicha información no podrá ser usada en sustitución de procesos patentados.

Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigor y, en especial, los referentes a Seguridad e Higiene, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas.

Recomendamos a nuestros clientes que realicen las correspondientes pruebas antes del uso del producto en nuevos campos no suficientemente experimentados.