FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Fecha revisión  08/06/2007)

HIPOCLORITO DE SODIO,

SOLUCIÓN 12,5%  DE CLORO ACTIVO

1º IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

- Nombre del Producto:

HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN 12,5% DE CLORO ACTIVO

- Uso de la sustancia: Adecuado para el tratamiento de agua potable.

N.R.S.: 31.0002376/MA

N.R.S.: 37.0001585/MA

- Nombre Fabricante: QUIMICAS URBANEJA S.L.  C.I.F.: B92491190

- Dirección del Fabricante: Parque Empresarial  de Monda Km. 20 – Nave E-17

29110 Monda (Málaga)  Teléfono; 952 90 25 24

- Teléfono de Urgencias: Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20

2º COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

- Composición: Hipoclorito de sodio, (NaClO) solución de 150 g. de cloro activo por litro a la salida de fábrica.

- Para la obtención de una concentración de 3 ppm, añadir 2 litros de producto por cada 100 m3 de agua

- Disolución de Hipoclorito de sodio

- Solución acuosa al 12,5% de cloro activo.

- Nº CAS 7681-52-9

- Nº CE (según EINECS): 231-668-3

- Clasificación:

C: R34,   Xi: R37,  N: R50

3º IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

- El cloro desprendido por descomposición irrita las mucosas pudiendo llegar a la asfixia.

- Moderadamente corrosivo para la piel, ojos, mucosas y vías respiratorias.

- Muy tóxico por ingestión.

- Peligroso para el medio ambiente, muy tóxico para los organismos acuáticos.

- Oxidante y alcalino. En contacto con ácidos se descompone desprendiendo cloro (gas tóxico y corrosivo) con peligro para flora y fauna.

- Incombustible, pero favorece la combustión de otras sustancias.

- En contacto con los ácidos u otros productos químicos puede desprender gases tóxicos (cloro), irritando las mucosas pudiendo llegar a la asfixia.

4º PRIMEROS AUXILIOS:

- Contacto con los ojos; lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir a un médico.

- Contacto con la piel: despojarse de ropas contaminadas y lavar con abundante agua las zonas afectadas. Si persiste  la irritación acudir al médico.

- Inhalación: Sacar al lesionado al aire libre y mantenerlo en reposo. Si fuera necesario aplicar respiración artificial o administrar oxígeno a baja presión por servicios médicos. En casos leves, dar jarabe de codeína. Requerir atención médica.

- Ingestión: No inducir al vómito. Dar a beber grandes cantidades de agua o de leche. Mantener al lesionado al aire libre y en reposo. Acudir inmediatamente al médico.

5º MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

- Producto no inflamable ni explosivo aunque su poder oxidante puede facilitar la inflamación de otros productos que sean combustibles.

MEDIOS DE EXTINCIÓN:

- Agua en grandes cantidades, agua pulverizada. Cortinas de agua para absorber gases y humos y para refrigerar equipos, contenedores, etc., expuestos al fuego.

RIESGOS ESPECIALES

- Evitar rociar con agua directamente en superficies calientes, debido al peligro de proyecciones.

- Por efecto de la luz y metales tipo cobre, níquel, etc, desprende oxígeno.

- Por efecto de los ácidos desprende cloro.

- Por efecto de la temperatura (a partir de 40º C) se transforma en clorato.

- Por calentamiento puede generar gases tóxicos (ácido clorhídrico). Tratar con abundante agua para la absorción de estos gases.

EQUIPO PROTECTOR:

- Prendas adecuadas, guantes de plástico, gafas de seguridad con protección lateral y máscara respiratoria.

6º MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

PRECAUCIONES PERSONALES

- Evitar el contacto con los ojos

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- DERRAMES EN TIERRA

  - Mantener al público alejado. Impedir que continúe el vertido. Deben existir cubetos y canalizaciones de recogida ante derrames.

  - Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas así como del suelo y vegetación. Si la contaminación se produce dar aviso a las autoridades competentes.

  - Utilizar, en caso necesario, cortinas de agua para absorber gases. Absorber el derrame con tierra o arena.

  - Pequeños derrames pueden neutralizarse, previamente diluidos, con agua oxigenada diluida. Estas operaciones se realizaran siempre con equipo protector adecuado (la reacción de neutralización es exotérmica y con desprendimiento de oxígeno).

  - Ponerlo todo en un recipiente cerrado, etiquetado y compatible con el producto.

  - Consultar a un experto en destrucción o reciclaje de productos y asegurarse de estar en conformidad con las leyes locales.

- DERRAMES EN AGUA

- Avisar a los otros navegantes. Notificar al puerto o autoridad relevante y mantener al público alejado.

- Para el derrame y confinarlo si es posible.

- Consultar a un experto en destrucción del material recogido y asegurarse de estar en conformidad con las leyes de residuos locales.

- MÉTODOS DE LIMPIEZA

- Recoger con material absorbente y eliminar, limpiar la zona con abundante agua.

7º MANUPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- MANIPULACIÓN

- Mantener alejado de fuentes de calor y de sustancias reductoras.

- Manejar en lugar bien ventilado y al resguardo de la humedad.

- USAR:

- Prendas adecuadas y guantes resistentes a productos químicos.

- ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un local ventilado y fresco. Al resguardo de la luz y de los rayos solares directos.

- Almacenar lejos de sustancias inflamables.

- El hipoclorito sódico se debe almacenar en depósitos cerrados, con respiradero para ventilación, construidos con materiales no metálicos.

- Los depósitos deben estar siempre limpios y emplazados en lugares frescos y protegidos de la luz solar.

- El contacto con ácidos, sustancias oxidantes o reductoras y el calor, provocan su descomposición con desprendimiento de cloro u oxigeno.

- Resulta particularmente peligroso disponer los depósitos de hipoclorito sódico en batería junto a otros de ácido clorhídrico con las conexiones comunes ya que una mezcla accidental de ambos, provocaría un gran desprendimiento de gas cloro, puesta en presión del depósito y puntual ruptura del mismo.

- Materiales recomendados: FRP, PVC, PE, acero ebonitado, cemento revestido de poliéster, losetas cerámicas.

- MATERIALES INCOMPATIBLES: hierro y metales, (corrosión y descomposición con formación de oxígeno).

8º CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

- CONTROLES DE EXPOSICIÓN

- Valores límites de exposición (Caso de formación de cloro gas):

  - VLA-ED: 0,5 ppm,  1.5 mg/m3   (INSHT. 2005).

  - VLA-EC: 1,0 ppm,  3,0 mg/m3   (INSHT. 2005).

- Manejar el lugar bien ventilado.

- PROTECCIÓN PERSONAL

- Ojos; gafas de seguridad con protección lateral, pantalla facial.

- Inhalatoria; máscara respiratoria. En caso de emanaciones, máscara facial con cartucho tipo B.

- Cutánea; evitar todo contacto con medidas de protección adecuadas. En las manos usar guantes de protección de PVC o de caucho natural. Para la piel traje antiácido, calzado de goma o plástico.

- Oral; evitar ingestión.

9º PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Aspecto: líquido amarillo transparente.

- Olor: a cloro.

- Solubilidad: solubilidad en agua, g/ml a 0 C; 29.3

- Densidad: 1.230 g/cc aprox.

- Punto de ebullición: descomposición.

- PH 11: Temperatura descomposición térmica 30/40 C; Punto de inflamación N.A.; Límite de inflamabilidad N.A.; Punto de ebullición 1013 Bar, descomposición.

10º ESTABILIDAD Y REACTIBIDAD

- ESTABILIDAD:

- Es un producto que tiende a descomponerse, especialmente las disoluciones concentradas si no se toman ciertas precauciones expuestas en almacenamiento.

- CONDICIONES:

  - En contacto con el aire, debido a la humedad ambiente, forma una niebla espesa, blanquecina, de humos de ácidos.

- CONDICIONES A EVITAR:

- Fuentes de calor.

- Luz solar directa.

- MATERIAS A EVITAR

- Reacciona con los hidróxidos desprendiendo calor y con los productos oxidantes derivados de cloro, reacciona violentamente desprendiendo cloro gas. (Gas tóxico)

- También pueden considerarse peligrosas las reacciones con sodio, hidróxido sódico, hidróxido amónico, anhídrido acético, etc.

- PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

- Las soluciones acuosas son estables, pudiendo descomponerse en presencia de la luz y agentes catalizadores, o reaccionando con oxidantes.

- Desprende Cloro.

- OTRA INFORMACIÓN

- Acción corrosiva sobre muchos metales.

- En presencia de sustancias de carácter reductor puede liberar cloro gas.

11º INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Contacto con los ojos:

- Irritación intensa, lagrimeo, enrojecimiento.

- Contacto con la piel:

- Irritación dolorosa, enrojecimiento e hinchazón de la piel.

- Riegos de quemaduras.

- Inhalación:

- Irritación intensa de nariz y garganta.

- Tos intermitente y respiración difícil.

- En caso de exposiciones repetidas y prolongadas riesgo de bronquitis.

- Ingestión:

- Irritación intensa, quemaduras.

- Riesgo de perforación digestiva.

- Riesgo de edema de garganta con  ahogo.

- TOXICIDAD AGUDA

- Vía oral, LD50, rata > 5.000 mg/Kg.

- Vía dérmica, LD50, rata > 3.000 mg/Kg.

- Inhalación, LD50, 1 hora (s) rata > 10.500 mg/m3

- Los valores límites de exposición son:

- TLV/ TWA: 0.5 ppm (1.5 mg/m3)

- TLV/ STEL 1ppm (3.0 mg/m3)

12 º INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Evitar toda contaminación en gran escala de suelo y agua.

- Si el suelo ha penetrado en un curso de agua o alcantarilla, o si ha contaminado el suelo o vegetación, avisar a las autoridades.

- Alcalinización del terreno. Por desprendimiento de cloro, quema material combustible. Los productos finales no serían dañinos: cloruro u oxígeno.

- Toxicidad acuática:

- Oxidante para fauna y flora acuática en bajas concentraciones.

- Puntos a destacar:

- Desprendimiento de cloro. Caso de reacción con productos ácidos.

- Movilidad: evitar toda contaminación en gran escala de suelo y agua.

13º INDICACIONES PARA SU ELIMINACIÓN

- Tratamiento de los residuos:

- Someterse a las reglamentaciones locales y nacionales. Reducir el producto con sulfito o peróxido de hidrógeno. Tras este tratamiento, el producto puede verterse al desagüe.

- Tratamiento de embalajes:

- Enjuagar con agua abundante el envase y tratar el efluente igual que los residuos. Los envases vacíos y limpios pueden ser reutilizados, reciclados o eliminados conforme con las reglamentaciones locales.

14º INDICACIONES PARA EL TRANSPORTE:

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA EL TRANSPORTE.

- MAR (IMDG)

- Clase 8; Grupo de embalaje: III; Nº ONU: 1791

- HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN

- Nº ficha de emergencia: F-A, S-B

- Etiqueta de riesgo: 8

- CARRTERA / FERROCARRIL (ADR / RID)

- Clase 8; Grupo de embalaje: III; Nº ONU: 1791

  - HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN

  - Código de clasificación: C9

  - Nº de identificación de peligro: 80

  - Etiqueta de riesgo: 8

15º INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- PICTOGRAMAS:1- Corrosivo. 2- Peligroso para el medio ambiente

- Etiquetaje CE: Nombre de (de los) producto(s) peligrosos (a figurar sobre la Etiqueta):

- Hipoclorito de sodio. Solución al 12,5 % de cloro activo.

- Nº de la sustancia según el Anexo I de la Directiva europea 67/548 sobre etiquetado:

  - Símbolos: “C” Corrosivo,    y   “N” Peligroso para el medio ambiente.

    - Frases R:

      - 31: en contacto con ácidos libera gases tóxicos.

      - 34: provoca quemaduras.

      - 50: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

- Frases S:

- 13: Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.

- 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a su medico.

- 28: En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente  con agua.

- 36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

- 45: en caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

- 50: No mezclar con ácidos.

- S-61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

16º OTRA INFORMACIÓN

- Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable, tanto local como nacional.

    - Frases R:

      - 31: en contacto con ácidos libera gases tóxicos.

      - 34: provoca quemaduras.

      - 50: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

- Frases S:

- 13: Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.

- 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a su medico.

- 28: En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente  con agua.

- 36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

- 45: en caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

- 50: No mezclar con ácidos.

- S-61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.