FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PREPARADO 91/155/EEC

Nombre + código producto   :  Alberit  CL 2000 T  diversos colores

Fecha de /a última revisión:  12.02.07                           Página: 1/5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto y/o código: Alberit  CL 2000 T  diversos colores

730-2000 T

Nombre,dirección completa y teléfono de la empresa:

Lackfabrik J.Albrecht GmbH & Co.KG

Industriestraße  24-26

D-55120 Mainz

Teléfono:             +49(0)6131-62090    Fax: +49(0)6131-620940

Telef. de emergencia: +49(0)6131-19240    Fax: +49(0)6131-232468

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. COMPOSICION/INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Polyacrylate in Lösungsmittel

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de

Sustancias Peligrosas R.D. 2216/85.

EINECS      Nombre                    Interv.  Símb. Frases R

de conc.%

204-626-7   4-hidroxi-4-metil-pentanona

36                                       Xi          2.5 -  10

265-199-0   nafta disolvente, fraccion aromatica ligera

10-37-51/53-65-66-67                     Xn,N        50  - 100

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO

Xi      Irritante

N       Peligroso para el medio ambiente

10          Inflamable.

37          Irrita las vías respiratorias.

51/53       Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo

plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

66          La exposición repetida puede provocar sequedad o formación

de grietas en la piel.

67          La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y

vértigo.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4. PRIMEROS AUXILIOS

Generales:

En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, buscar ayuda médica.

Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Inhalación:

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la

respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial.

No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una

posición adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos:

Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo

menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia

médica.

Contacto con la piel:

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón

o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

Ingestión:

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica.

Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PREPARADO 91/155/EEC

Nombre + código producto   :  Alberit  CL 2000 T  diversos colores

Fecha de /a última revisión:  12.02.07                           Página: 2/5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción:

Recomendados: espuma resistente al alcohol, CO2, polvo, agua pulverizada.

No utilizar : chorro directo de agua.

Recomendaciones:

Debido a que el preparado contiene disolventes, el fuego puede producir un

denso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede ser

perjudicial para la salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio

adecuado. Mantener, fríos con agua, los envases expuestos al fuego.

Evitar que los productos de lucha contra incendio pasen a alcantarillas

o a cursos de agua.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar

los vapores. Emplear las medidas de seguridad enumeradas en los epígrafes

7 y 8. Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no

combustibles (p.e. tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas) y

depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación según la

legislación local (ver epígrafe 13). No dejar que pasen a las alcantarillas

o a los cursos de agua. Limpiar, preferiblemente, con detergente; evitar el

empleo de disolventes. Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas,

informar a las autoridades pertinentes, según la legislación local.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Debido al contenido de disolventes, los vapores son más pesados que el aire

y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el

aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire,

inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los

límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse

en zonas en las cuales se hayan eliminado toda Ilama desprotegida y otros

puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las

normas adecuadas. Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de

calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan producir

chispas. Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos.

Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el

pulverizado. En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer

y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para

vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.

Almacenamiento

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la

etiqueta. Almacenar los envases entre   15 y   30 °C, en un lugar seco y

bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes

y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a

personas no autorizadas.

Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y

colocarlos verticalmente para evitar derrames.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Medidas de orden técnico

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una

buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción.

Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de partículas

y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el

trabajo, debe Ilevarse un equipo de respiración adecuado.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PREPARADO 91/155/EEC

Nombre + código producto   :  Alberit  CL 2000 T  diversos colores

Fecha de /a última revisión:  12.02.07                           Página: 3/5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Límites de exposición

Límite de exposición durante el trabajo para:

EINECS      Nombre                                          TWA

204-626-7   4-hidroxi-4-metil-pentanona              MAK       20 ppm

265-199-0   nafta disolvente, fraccion aromatica ligera

MAK      100 mg/m3

Protección personal

Protección respiratoria

Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al límite de

exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado.

Protección de las manos:

Para contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo.

Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel

expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una vez que la exposición

se haya producido.

Protección de los ojos:

Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las

salpicaduras de líquidos.

Protección de la piel:

El personal debe Ilevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras

sintéticas resistentes a altas temperaturas. Deben lavarse todas las partes

del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado fisico:                       liquido                Método:

Punto inflamación: ("flash point")      47                  DIN 53213

Viscosidad:             20 °C           69 s 6 mm           DIN 53211

Peso específico :       20 °C         0.95                  DIN 53217

Densidad del vapor:     20 °C           3

Límite inferior de explosión:         1.8

Solubilidad en agua:                 insoluble

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas

(ver epígrafe 7).

En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición

peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de

nitrógeno.

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos

o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

No existen datos disponibles ensayados del preparado.

La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por

encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos

negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio,

efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central).

Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad

muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia.

El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la

eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de

contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel.

La salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12. INFORMACION ECOLOGICA

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado.

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos

de agua.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PREPARADO 91/155/EEC

Nombre + código producto   :  Alberit  CL 2000 T  diversos colores

Fecha de /a última revisión:  12.02.07                           Página: 4/5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua.

Los residuos y envases vacíos deben.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera,

las RID/TPF por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para

transporte aéreo.

Carretera y Ferrocarril ADR/TPC-RID/TPF

Clase              : KEINE GÜTER DER KLASSE 3

bei Gebinden > 450 l Klasse 3

Apartado           : n.a.

UN                 : n.a.

Etiqueta           : n.a.

Grupo del embalaje : n.a.

IMDG-Clase         : n.a.

EmS                : n.a.

Contaminante marino: n.a.

UN                 : n.a.

Etiqueta           : Transport in accordance with the provisions

of paragraph 2.3.2.5 of the IMDG Code.

Grupo del embalaje : n.a.

Avión  ICAO/IATA

Clase              : 3

UN                 : 1263

Etiqueta           : Paint

Grupo del embalaje : n.a.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D 1078/93, el

preparado está etiquetado de la manera siguiente:

Símbolos:

Xi               Irritante

N                Peligroso para el medio ambiente

Contiene:

n.a.

Frases R:

10          Inflamable.

37          Irrita las vías respiratorias.

51/53       Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo

plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

66          La exposición repetida puede provocar sequedad o formación

de grietas en la piel.

67          La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y

vértigo.

Frases S:

24          Evítese el contacto con la piel.

26          En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y

abundantemente con agua y acúdase a un médico.

51          Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

61          Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense

instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

23          No respirar los vapores.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PREPARADO 91/155/EEC

Nombre + código producto   :  Alberit  CL 2000 T  diversos colores

Fecha de /a última revisión:  12.02.07                           Página: 5/5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Otras Frases:

n.a.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

16. OTRAS INFORMACIONES

Texto completo de las frases R, que aparecen en el epígrafe 2:

36          Irrita los ojos.

10          Inflamable.

37          Irrita las vías respiratorias.

51/53       Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo

plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

65          Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

66          La exposición repetida puede provocar sequedad o formación

de grietas en la piel.

67          La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y

vértigo.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está

basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y

nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están

fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse

para fines distintos a aquellos que se especifican en el epígrafe 1, sin

tener primero una instrucción, por escrito, de su manejo.  Es siempre

responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de

cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una

descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que

considerarla como una garantía de sus propiedades.

La información de esta Ficha de Seguridad se ha redactado de acuerdo con

el ANEXO III del R.D.  1078/93.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————