ÁCIDO CLORHÍDRICO > 25 %

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SOCIEDAD

PROVEEDOR

GERMÁN RODRÍGUEZ DROGAS INDUSTRIALES S.A.

GERDISA

POL. IND. MIRALCAMPO, PARCELA 37

19200 AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA

TEL:  949/ 26 00 62

FAX: 949/ 26 26 72

UTILIZACIÓN

Fabricación de abonos, depuración de aguas, tratamientos de metales, resinación  y fabricación de diversos productos químicos, además de su amplia aplicación en las industrias metalúrgica, farmacéutica, fotográfica, alimenticia, materias plásticas, colorantes, textiles, vidrio y cerámica.

2. COMPOSICIÓN /INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONENTES

## DESIGNACIÓN FORMAL DE LA SUSTANCIA

Ácido Clorhídrico

FORMULA QUÍMICA

HCI

COMPOSICIÓN

Solución acuosa de clorato de hidrógeno

Número CE (EINECS):	231-595-7

Número CAS:	No 7647-01-0

Nº CUS	1789

Nº ONU	1789

Código  NC	2806-10-00

Nº Índice CE	017-002-01-X

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Corrosivo

Provoca quemaduras

4. PRIMEROS AUXILIOS

Nunca dé fluidos o provoque el vómito, si la victima estuviese inconsciente o tuviese convulsiones.

# INHALACIÓN

Conducir al accidentado hacia una zona aireada.

Avisar al médico inmediatamente.

Si el paciente respira normalmente, hay que mantenerlo caliente, en reposo y en una posición confortable.

Administrar oxigeno si la respiración se efectúa con dificultad.

En irritaciones de garganta, la administración de un estimulante suave como el té o el café.

CONTACTO CON LA PIEL

Quitar la ropa contaminada debajo de una ducha de emergencia

Lavar abundantemente la piel expuesta con agua corriente durante 30 minutos y secar con una toalla sin restregar.

Consultar al médico

No utilizar neutralizantes o medicamentos sin orientación medica.

INGESTIÓN

No provocar el vómito

Si estuviese consciente, intentar que lave abundantemente la boca con agua.

Darle de beber grandes cantidades de agua y leche

Mantener al paciente tumbado y cubierto

Avisar inmediatamente al médico, informándolo del producto ingerido y del estado del paciente.

Proporcionar transporte hacia el hospital.

NOTA PARA EL MÉDICO

Si hubiese una quemadura, tratar como cualquier otra quemadura térmica, después de la descontaminación.

Puede provocar destrucción del tejido conduciendo hacia el estrangulamiento.

Si se realizase el lavado, se sugiere el control endotraqueal y/o esofagoscopico.

No existe ningún antídoto especifico. Tratamiento basado en el parecer del médico, en respuesta a las reacciones del paciente.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN

Producto incombustible

# PELIGROS PARTICULARES DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN

El producto en contacto con la mayoría de los metales comunes libera hidrógeno gaseoso el cual puede ser extremadamente inflamable cuando se mezcla con el aire.

# MEDIOS RECOMENDADOS DE EXTINCIÓN

Este producto no es  combustible. Si se expone al fuego por otra fuente, utilizar un agente extintor adecuado para ese incendio.

EQUIPO DE PROTECCIÓN

El personal de combate contar incendios tendrá que utilizar equipo autónomo de respiración de presión positiva y vestuario de protección de combate contra incendios ( casco, chaqueta, pantalones, guantes y botas).

Evitar el contacto con este producto durante las operaciones de combate de incendio.

OTRAS INFORMACIONES

Mantener a las personas extrañas alejadas del lugar.

El personal de intervención debe mantenerse siempre de espaldas al viento y alejado de las zonas bajas.

En caso de que sea posible, apartar los recipientes del área del incendio

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE FUGA / DERRAME  ACCIDENTAL

PRECAUCIONES INDIVIDUALES

Solo el personal entrenado y con equipo de protección  personal adecuado deberá estar involucrado en las operaciones de limpieza.

Intervenir siempre de espaldas al viento y alejado de las zonas bajas..

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Utilice piedra calcárea, cal o carbonato sódico calcinado para neutralizar. La neutralización debe hacerse con mucho cuidado, ya que pueden ser liberadas grandes cantidades de calor y vapor.

En caso de derrame limitado, disolver  el producto con chorros de agua, siempre que no se provoque contaminación en los conductos y depósitos de agua, pozos, alcantarillas, terrenos permeables o de cultivo.

Si la cantidad derramada fuese elevada y en lugar cerrado, mantenerlo aireado ya que el ambiente puede concentrarse con vapores de ácido clorhídrico.

Contener el producto en dique. Trasladar mediante bombeo a un recipiente adecuado y debidamente rotulado. Empapar el producto restante con tierra o arena y recoger los residuos en recipientes no metálicos.

Si el derrame ocurriese en la vía publica, señalizar el lugar  y comunicárselo a las autoridades y bomberos.

PRECAUCIONES  AMBIENTALES

Controlar el derrame de forma que se evite su entrada en aguas y sistemas de alcantarillado.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN

Evite el contacto con los ojos y la piel.

Evite inhalar los vapores.

El personal debe estar convenientemente instruido sobre los riesgos del producto, uso del equipo de protección individual, así como de las medidas a tomar en caso de emergencia.

ALMACENAMIENTO

-Los locales de almacén deben ser amplios, estar bien ventilados y resguardados de la incidencia directa de la luz solar.

-El área que rodea al almacenamiento y a los equipos debe disponer de cuenca de retención.

-Mantener los recipientes bien cerrados y alejados de las fuentes susceptibles de provocar calor, de materiales combustibles, inflamables, comburentes o explosivos.

-Los depósitos y sistemas de conexión para descarga deben estar unidos a dispositivos de absorción de vapores de ácido clorhídrico o a columnas de neutralización.

-No apilar, ni arrastrar  los tambores llenos, recurriendo siempre que sea posible a vehículos apropiados.

-Los locales de descarga, almacén o utilización deben estar equipados con:

-Duchas lava ojos de emergencia.

-Señalización de seguridad.

-Medios de extinción de incendios.

MATERIALES RECOMENDADOS

Poliéster reforzado, Polietileno, Polipropileno, Acero embotinado o Gres.

MATERIALES NO ADECUADOS

Metales, excepto metales preciosos y tántalo.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

LÍMITE DE EXPOSICIÓN

VLE-CM (NP1796 de 1988):		5ppm

IDLH ( NIOSH):			50ppm

CONTROL DE INGENIERIA

Utilice solamente con la ventilación adecuada.

Controlar la concentración de contaminante  en el aire para que sea inferior al nivel admisible de concentración. (VLE)

En la mayoría de las condiciones, una buena ventilación general puede ser suficiente.

Pueden existir concentraciones letales en áreas con ventilación inadecuada.

MEDIOS DE PROTECCIÓN

Mascara de protección con filtro adecuado cuando los limites de exposición ocupacional de contaminantes en el aire y/o nivel de bienestar pueden ser ultrapasados.

Equipo autónomo de respiración de presión positiva, o canal de aire conectada remotamente a un cilindro de aire, homologado para casos de emergencia y en otras condiciones donde le limite de exposición ocupacional pueda ser muy ultrapasado.

La selección de otros equipos de protección individual específicos como guantes, botas,, mandiles o monos, dependerá del tipo de operación realizada. Utilice vestuario de protección impermeable para este tipo de producto.

Utilice máscara de respiración de protección facial completa cuando la exposición al vapor cause malestar en los ojos.

Utilice máscara de respiración de protección completa de la cara o protector  facial que permita uso de gafas de protección panorámica, de modo que proteja la cara y los ojos.

Utilice máscara de respiración de protección completa de la cara y los ojos, cuando hubiese alguna probabilidad de salpicaduras.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico a 20º:			líquido ( en solución)

Apariencia:				Líquido claro.

Color:					Incoloro a levemente amarillento.

Olor:					Acre.

Densidad a 20º:			> 1.16

Densidad Rel. Vapor (ar=1)		No aplicable

Presión de Vapor (20ºC)		43 mm Hg

Temp.. de congelación			-40ºC (limite)

Temp..	de ebullición			75ºC (limite)

Solubilidad				En agua, Etanol y Éter.

Ph					<1

Punto de inflamación			No inflamable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

CONDICIONES A EVITAR

- El contacto con metales puede generar hidrógeno ( gas inflamable)

MATERIAS A EVITAR

- Bases

- Materiales corrosivos

- Agentes Oxidantes

- La mayoría de los metales

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

- Hidrógeno

Reacciona fuertemente en presencia de metales (excepto metales nobles y tántalo) y de oxidantes.

11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

INGESTIÓN

- La ingestión puede provocar irritación gastrointestinal o úlcera.

- Puede provocar quemaduras graves en la boca y en la garganta.

CONTACTO CON LA PIEL

-   Una exposición única y prolongada tiene pocas probabilidades de sea          absorbido por la piel en cantidades perjudiciales.

- La dosis letal  DL50 de absorción por vía cutánea no ha sido determinada.

- Una corta exposición puede provocar quemaduras severas en la piel.

INHALACIÓN

- Pueden alcanzarse rápidamente concentraciones excesivas de vapor y pueden causar serios efectos adversos, incluso la muerte.

- Una exposición excesiva puede causar irritaciones y lesiones graves en las vías respiratorias superiores y en los pulmones.

CONTACTO CON LOS OJOS

- Puede provocar dolor

- Puede causar irritación severa en los ojos y deterioro de la visión, pudiendo conducir incluso a la ceguera.

- Los vapores pueden provocar lacrimacion (lagrimas)

OTROS DATOS

- La exposición  excesiva y repetida puede provocar hemorragias, falta de esmalte en los dientes, ulceración de al nariz, de la boca y de las encías.

- No ha causado cáncer en estudios de larga duración con los animales.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

# MOVILIDAD Y POTENCIALIDAD DE BIOACUMULACION

-   	La extracción del agua para octanol no es aplicable.

DEGRADACION

- 	La degradación no es aplicable

TOXICIDAD ACUATICA

- La toxicidad puede aumentar cuando decrece el ph.

Los riesgos para el medio ambiente resultan de su acción corrosiva y capacidad de alteración significativa en el ph.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

PROCESOS DE ELIMINACIÓN

- Neutralización con una base

Cualquier tratamiento de residuos debe estar conforme a toda reglamentación local y nacional.

14. INDICACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Este producto se encuentra bajo el Reglamento nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera.

ADR/RPE/RID

### Nº ONU:				1789

Nº de identificación del peligro:	80/1789

Etiqueta:				8- Corrosivo

Grado de llenado			Recipientes (T=15ºC): 94%

IMO

Designación: 				ACIDO clorhídrico

UN					1789

Nº Paneles Cisternas			80/1789

Etiqueta				8- Corrosivo

Etiqueta:				8- Corrosivo

Grado de llenado			Recipientes (T=15ºC): 94

15 INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

Notificación, Situación en el mercado, intercambio de informaciones. Embalaje, Rótulos y Evaluación de los riesgos potenciales para la salud human y medio ambiente, de las sustancias peligrosas.

- Decreto Ley Nº 82/95, de 22 de Abril.

- Decreto Nº 723-A/96, de 11 de Diciembre

- Decreto Ley Nº 330-A/98, de 2 de Diciembre

- Declaración de Rectificación nº 3-E/99, de 30 de Enero.

- Decreto Ley Nº 209/99, de 11 de Junio.

- Decreto Ley Nº 154/A-2001, de 22 de agosto

- Decreto Ley Nº 222/2001, de 8 de agosto

- Decreto Ley Nº 154-A/2002, de 11 de Junio.

* ROTULADO *

Símbolos:

C – CORROSIVO

Frases de Riesgo:

R-34: 		provoca quemaduras

R-37:		Irritante hacia las vías respiratorias

Frases de seguridad:

.

S ½ (*): 	Guardar cerrado con llave y fuera del alcance de los niños.

S 9:		Mantener el recipiente en un lugar bien ventilado.

S 26:		En caso de accidente o de indisposición, consultar inmediatamente al médico

S 45:		En caso de accidente o indisposición, consultar inmediatamente con agua y consultar a un especialista.

(*) Esta frase de Seguridad se puede omitir del rótulo sólo en caso de que la sustancia  fuese  vendida sólo para uso industriales.

Cuando la sustancia se vende al público en general, la concentración superior o igual a 0.2 %, es obligatorio.

- Que el envase esté provisto de cierre de seguridad para niños.

- Que el rótulo presente siempre una indicación de peligro detectable por el tacto.

El envase del producto debe tener:

- Un  sello de apertura única.

- Nº CE

- Indicación de “Rotulado CE”

16. OTRAS INFORMACIONES

Las informaciones constantes de esta ficha se basan en nuestros mejores conocimientos hasta la fecha de publicación y se presentan de buena fe. Sin embargo, deben ser entendidas como guía sin que constituya una garantía, ya que las operaciones con el producto no están bajo nuestro control, no asumiendo cualquier responsabilidad por pérdidas o daños de ahí resultantes.

Estas informaciones no eximen, en ningún caso, al usuario del producto de cumplir y respetar la legislación y reglamentos aplicables relativos al producto, a la seguridad, a la higiene y a la protección de la salud del Hombre y del medio ambiente, y de efectuar suficiente verificación y test procesal de eficacia.

Los trabajos encargados y responsables del área de seguridad deberán tener acceso a las informaciones constantes de esta ficha, de forma que garanticen la seguridad en el almacenamiento, manejo, transporte y uso de este producto.