|  | FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD |
| --- | --- |

Producto:  ACETILENO

Version: 9			Fecha: 30/10/06		Nº FDS: 001

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

Fórmula química:

C2H2

Uso de la sustancia o preparado:

* Soldadura oxiacetilénica.

Identificación de la empresa:

* PRAXAIR ESPAÑA, S. L.

c/Orense, 11-5º

28020 - Madrid

Teléfono de emergencia en transporte de líquido:

* 91 597 44 53

Teléfono de emergencia en instalaciones:

* 91 775 23 14

Teléfono de emergencia en gases especiales:

* 91 786 34 32

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sustancia o mezcla:

* Sustancia

Componentes e impurezas:

* No contiene otros componentes o impurezas que puedan modificar la clasificación del producto.

Nº CAS:

74-86-2

Nº CE (según EINECS):

200-816-9

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Riesgos para las personas:

* Gas disuelto a presión.

* Extremadamente inflamable.

* Puede causar asfixia en altas concentraciones por desplazamiento del aire.

Riesgos para el medio ambiente:

* No aplicable.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:

* A elevadas concentraciones puede causar asfixia por desplazamiento del aire. Los síntomas pueden incluir la pérdida de consciencia o movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de que se asfixia.

* A bajas concentraciones puede tener efectos narcotizantes. Los síntomas pueden incluir vértigos, dolor de cabeza, nauseas y pérdida de coordinación.

* Retirar a la víctima a una zona no contaminada llevando colocado un equipo de respiración autónomo de presión positiva.

* Mantener a la víctima caliente y en reposo.

* Aplicarle la respiración artificial, si es preciso.

* Obtener asistencia médica.

Contacto con la piel y los ojos:

* Sin efectos para la piel y los ojos.

Ingestión:

* La ingestión no está considerada como vía potencial de exposición.

Información para el médico:

* No aplicable.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Riesgos específicos:

* Gas extremadamente inflamable.

* La exposición al fuego de los recipientes puede causar su rotura o explosión.

Productos peligrosos de la combustión:

* La combustión incompleta puede formar monóxido de carbono.

Medios de extinción adecuados:

* Se pueden utilizar todos los agentes extintores conocidos.

Medios específicos de actuación:

* Si es posible detener la fuga de producto.

* Sacar los recipientes al exterior y enfriarlos con agua pulverizada desde un lugar seguro.

* No extinguir la fuga de gas ardiendo si no es absolutamente necesario. Se puede producir la reignición espontánea explosiva. Extinguir los otros fuegos.

Equipo de protección especial para la actuación en incendios:

* No específicos por el producto.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE ESCAPE O VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales:

* Evacuar el área afectada.

* Asegurar la adecuada ventilación en el área.

* Eliminar las fuentes de ignición.

* Utilizar equipo autónomo de respiración de presión positiva cuando se entre en una zona contaminada, a menos que se compruebe que la atmósfera es respirable.

Medidas a tomar en el área afectada:

* Intentar detener el escape.

Métodos de limpieza:

* Ventilar el área afectada.

Precauciones para la protección del medio ambiente:

* No aplicable.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

* Utilizar únicamente equipo específicamente aprobado para este producto y para la presión y temperatura de utilización. En caso de duda contacte con el suministrador.

* No permitir el retroceso de sustancias hacia el interior del recipiente.

* Debe prevenirse la entrada de agua al interior de los recipientes.

* Asegurarse que la instalación está adecuadamente conectada a tierra.

* Evitar el contacto con cobre puro, mercurio, plata y latón que contenga mas del 70 % de cobre.

* Abrir las válvulas lentamente y cerrarlas cuando no utilice el producto.

* Solicitar al suministrador las instrucciones para la manipulación de los recipientes.

Almacenamiento:

* Separar de los gases comburentes y de otros materiales oxidantes.

* Mantener lejos de fuentes de ignición, incluso de descargas de electricidad  estática.

* Mantener los recipientes por debajo de 50º C, en un lugar bien ventilado.

Usos específicos:

* Soldadura oxiacetilénica.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Valores límites de exposición:

* No establecidos.

Controles de la exposición profesional:

* No fumar cuando se manipule el producto.

* Asegurar una ventilación adecuada, en especial si trabaja en lugares confinados.

* Llevar el equipo de protección individual adecuado.

Controles de la exposición del medio ambiente:

* No aplicable.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:

* Gas disuelto.

Peso molecular:

26

Temperatura de fusión:

No aplicable.

Temperatura de ebullición:

-75º C

Temperatura crítica:

35,18º C

Presión crítica:

61,90 bar

Densidad relativa del gas (aire=1):

0,91 a 15º C

Densidad relativa del líquido (agua=1):

No aplicable.

Solubilidad en agua:

940 cm3/l a 25º C

Apariencia y color:

* Gas incoloro.

Olor:

* Semejante a ajos.

* Difícilmente detectable en concentraciones pequeñas.

Temperatura de de autoinflamación:

325º C

Rango de inflamabilidad (% de volumen en aire):

2,4 a 88 %

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones que deben evitarse:

* Puede formar mezclas explosivas con el aire.

* Puede descomponerse violentamente con temperaturas y presiones altas en presencia de un catalizador.

Materias que deben evitarse:

* Puede reaccionar violentamente con materias oxidantes.

* No usar aleaciones que contengan más del 70 % de cobre.

Productos de descomposición peligrosa:

* Forma acetiluros explosivos con cobre, plata y mercurio.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos por inhalación:

* No se conocen efectos toxicológicos causados por este producto.

Efectos por contacto con la piel:

* No aplicable.

Efectos por contacto con los ojos:

* No aplicable.

Efectos por ingestión:

* No aplicable.

Efectos retardados:

* No aplicable.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad:

* No se conocen daños ecológicos causados por este producto.

Movilidad:

* No aplicable.

Persistencia y degradabilidad:

* No aplicable.

Potencial de bioacumulación:

* No aplicable.

Otros efectos nocivos:

* No aplicable.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Eliminación del producto:

* Evitar la descarga a la atmósfera.

* No descargar en áreas donde exista riesgo de que se formen mezclas explosivas con el aire.

* No descargar en lugares donde su acumulación pudiera resultar peligrosa por desplazamiento del aire.

* Contactar con el suministrador si se necesita orientación.

Tratamiento de los residuos:

* No aplicable.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Nº de identificación del producto (Nº ONU):

1001

Clase y división (ONU):

2.1

Clasificación para el transporte por carretera

y ferrocarril (ADR/RID):

2.4F

Nº de identificación del riesgo  para el transporte

por carretera y ferrocarril (ADR/RID):

No aplicable.

Clasificación para el transporte marítimo, Nº página Código IMCO/IMDG:

2.1

Clasificación para transporte aéreo, Código IATA/ICAO:

2.1. Solamente en aeronaves de carga.

Otras informaciones para el transporte:

* Antes de transportar los recipientes asegurarse una ventilación adecuada.

* Asegurarse que el conductor conoce los riesgos potenciales de la carga y sabe que hacer en caso de accidente o emergencia.

* Antes de transportar las botellas asegurarse que las válvulas están cerradas y no fugan y que el tapón del acoplamiento de la válvula y la tulipa o caperuza (cuando existan) están adecuadamente apretadas.

* Transportarlo solamente en vehículos donde el espacio de la carga esté separado del compartimento del conductor.

* Asegurarse de cumplir la legislación aplicable.

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Producto listado en el Anexo I de la normativa de etiquetado de sustancias (R.D. 363/1995 y siguientes):

* El producto está listado en el Anexo I.

Clasificación CE:

R5; R6; F R12

Etiquetas de los recipientes:

* Nº 2.1. Gas inflamable.

Pictogramas del embalaje:

* No aplicable.

Frases de riesgo:

* Gas disuelto a presión.

* R5. Peligro de explosión en caso de calentamiento.

* R6. Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

* R 12. Extremadamente inflamable.

Frases de seguridad:

* S 9/16/33A. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado, lejos de fuentes de ignición, incluyendo descargas de electricidad estática.

16. OTRAS INFORMACIONES

Otras informaciones:

* Asegúrese que los operarios conocen el riesgo de inflamabilidad.

* El riesgo de asfixia es a menudo despreciado. Debe ser recalcado durante la formación de los operarios.

* Los usuarios de los equipos de respiración autónomos deben estar entrenados en su uso.

* Antes de utilizar el producto en un proceso nuevo o experimento debe realizarse un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales utilizados.

Responsabilidades:

* Estas instrucciones han sido elaboradas por Praxair sobre la base de las informaciones disponibles a la fecha de las mismas y cubren las aplicaciones más habituales, sin garantizar que su contenido sea suficiente en todos los casos y situaciones. No se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o daños resultantes de su utilización. Su observancia no excluye el cumplimiento de la normativa vigente en cada momento.