FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1.- IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y DE LA EMPRESA

- Nombre del producto:	Gasoleo A

- Uso comercial: Automoción

Suministrador:	ASTIPETROL,  S.L.

Dirección:	Pol. 26 Parcela 25 Local 1

20115 – ASTIGARRAGA  (GIPUZKOA)

Teléfono de información:	943-333070

TELÉFONO DE URGENCIA : INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA :

( 91 ) 562-04-20

- CARACTERIZACIÓN QUÍMICA : DESTILADO DEL PETRÓLEO

- Nº EINCES / Nº CAS : 269-822-7 / 68334-30-5

2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES :

Mezcla de hidrocarburos parafínicos , olefínicos , aromáticos , y nafténicos , principalmente entre C9-C20 , y un intervalo de ebullición de 150 a 380º C.

- COMPONENTES PELIGROSOS : Nº EINECS Nº CAS

Ninguno conocido en uso normal

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

3.1.- CONTACTO CON LA PIEL :   El contacto repetido y prolongado produce irritación y puede causar dermatitis.

3.2.- CONTACTO CON LOS OJOS : Produce irritación

3.3.- INHALACIÓN : Los vapores y neblinas irritan las vías respiratorias. En concentraciones elevadas tienen efecto anestésico, produciendo nauseas, dolor de cabeza y vómitos.

3.4.- INGESTIÓN. Produce irritación del tubo digestivo.

3.5.- PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS : Líquido inflamable.

4.- PRIMEROS AUXILIOS .

4.1.- CONTACTO CON LA PIEL : Quitar inmediatamente la ropa impregnada. Lvar la zona afectada con agua y jabón.

4.2.- CONTACTO CON LOS OJOS :   Lavar con agua abundante durante 15 minutos mínimo. Si la irritación persiste, acudir al médico.

4.3.- INHALACIÓN : Trasladar al aire fresco. Acudir al médico.

4.4.- INGESTIÓN : No provocar vómito. Acudir al médico.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

5.1.- MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS : Espuma , CO2 , polvo seco,  agua pulverizada.

5.2.- MEDIOS DE EXTINCIÓN QUE NO DEBEN UTILIZARSE : Chorro de agua directo.

5.3.- PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN / COMBUSTIÓN :  Monóxido de carbono , dióxido de carbono , mezcla de hidrocarburos ,hollín.

5.4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN : Equipo de respiración autónomo y vestimenta de lucha contra incendios.

5.5.- MÉTODOS GENERALES DE LUCHA : Aislar fuente de combustión . Si no se puede extinguir el incendio , dejar que se consuma de forma controlada . Enfriar los equipos y elementos expuestos al fuego.

6.- MEDIDAS ATOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1.- PRECAUCIONES INDIVIDUALES : Usar equipo de protección personal para evitar el contacto con la piel y ojos .

Evitar la inhalación de vapores.

6.2.- PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE .

No verter en el sistema de desagüe . Evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como del suelo.

6.3.- MÉTODOS DE LIMPIEZA :

DERRAMES PEQUEÑOS : Secar la superficie con materiales ignífugos y absorbentes. Enviar la mezcla resultante a un vertedero controlado que cumpla la legislación local.

DERRAMES GRANDES : Avisar a la Autoridad Local . La recuperación deberá ser realizada por personal especializado .

6.4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN :  No fumar . Alejar toda fuente de ignición . Cortar el suministro eléctrico.

Evitar las cargas electrostáticas .

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO .

7.1.- MANIPULACIÓN : Disponer de un sistema general de ventilación apropiado para evitar la formación de neblinas , vapor o aerosol .

Usar equipo de protección personal para evitar el contacto repetido y prolongado con piel y ojos.

7.2.- ALMACENAMIENTO : Conservar en un lugar fresco , seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor , de fuentes de ignición , de agentes oxidantes fuertes , así como de la generación de cargas electrostáticas .

7.3.-MATERIALES DE EMBALAJE :     Resistente a hidrocarburos .

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL .

8.1.- CONTROL LÍMITE DE EXPOSICIÓN : No establecido. El control de nieblas debe estar por debajo de 5 mg./m3.

8.2.- PROTECCIÓN RESPIRATORIA : Usar equipo de respiración autónomo para concentraciones ele- vadas o desconocidas .

8.3.- PROTECCIÓN DE LAS MANOS :

Usar guantes adecuados .

Usar gafas de seguridad .

8.4.- PROTECCIÓN DE LA PIEL : Usar ropa resistente e impermeable

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS .

ASPECTO ….Líquido.

COLOR : …..Ambar.

OLOR : ........Característico.

- CAMBIO DE ESTADO:	T. Ebullición : ...............150-380º C

T. Congelación : ..........*

DENSIDAD :……….......0.825-0.86 kg./l a 15º C

PRESIÓN VAPOR : …………………..< 10 kPa.

- VISCOSIDAD : ………………….........2.0-4.5 mm2/s a 40º C

SOLUBILIDAD EN AGUA : ................< 0.02 g/l

VALOR pH : ......................................N.A.

PUNTO DE INFLAMACIÓN : .............> 55º C

- LÍMITES DE EXPOSICIÓN : 	Inferior :........0.5

Superior : ...... 5

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD .

10.1.- DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA : El producto es estable a temperatura ambiente .

10.2 .- REACTIVIDAD : Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes .

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA .

Produce irritación en ojos , piel y vías respiratorias .

Un contacto repetido y prolongado con la piel puede causar dermatitis .

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA :

12.1.- MOVILIDAD : Tierra : se infiltra en el suelo

Agua : se extiende por la superficie dificultando la transferencia de oxígeno atmosférico .

12.2.- DEGRADABILIDAD : Degradable biológicamente en su mayor parte .

12.3.- BIOACUMULACIÓN : Bioacumulación moderada

12.4.- ECOTOXICIDAD : Nocivo para la vida acuática .

13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN .

Las tierras contaminadas con este producto son Residuo Tóxico y Peligroso . Deben gestionarse conforme al R.D. 833/89. Los contenedores vacíos pueden contener vapores inflamables o explosivos.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE .

- Nº ONU..............................1202

TPC/ADR Nº Clase.......................3,31 c

Nº Peligro....................30

Nº Etiqueta................... - 		IMO Nº Clase..............3.3

Nº Peligro..................... * 		Nº Etiqueta ................. 3

IATA Nº Clase...............3 		Nº Peligro...................... *

Nº Etiqueta.................... *

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA .

15.1.- ETIQUETADO :   Xn –--Nocivo

R40---Posibilidad de efectos irreversibles.

S16---Conservar alejado de fuentes de ignición . No fumar.

S24---Evítese el contacto con la piel.

S33---Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

S62---En caso de ingestión no provocar el vómito : acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

15.2.- UNIÓN EUROPEA : Dir. 93/112

15.3.- NACIONAL : R.D. 2216/85 y R.D. 1078/93

El usuario deberá cumplir cualquier otra disposición nacional de aplicación .

16.- OTRAS INFORMACIONES .

Esta información se refiere solamente al producto específico designado y puede no ser válida en el caso de utilizarlo en combinación con otros productos , o en cualquier proceso . Esta información está basada en el estado de nuestros conocimientos en la fecha que se elaboró el documento .

No se concede garantía alguna en caso de violación de patentes por el hecho de facilitar y utilizar esta información .

Es responsabilidad del usuario el determinar la validez de esta información para su aplicación en cada caso .

- OBSERVACIONES : * = No hay datos disponibles

N.A. = No aplicable