FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (Fecha revisión  24/07/2008)

## ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 33 %

1º IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

- Nombre del Producto:  ÁCIDO CLORHÍDRICO QUIMIUR AL 33%

- Uso de la sustancia: Modificador de PH.

Adecuado para el tratamiento de agua de piscinas.

Nº HOMOLOGACIÓN: 07-70-3352.

N.R.S.: 31.0002376/MA

- Nombre Fabricante: QUIMICAS URBANEJA S.L.  C.I.F.: B92491190

- Dirección del Fabricante: Parque Empresarial  de Monda Km. 20 – Nave E-17

29110 Monda (Málaga)  Teléfono; 952 90 25 24

- Teléfono de Urgencias: Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20

2º COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

- Composición: Ácido Clorhídrico  - Concentración: 33 %.

Agua csp ....................................... 100 %.

- Formula Química: HCl

- Líquido amarillo o incoloro, fumante, picante.

- Es un ácido fuerte y muy irritante.

- Nº CE 231-595-7

- Nº ONU 1789

- Nº CAS 7647-01-0

- Clasificación:   C:  R34,       Xi:  R37,

3º IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

La intoxicación puede provocar:

  - Quemaduras en piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal con dolor intenso y riesgo de perforación gástrica.

  - Edema pulmonar, vómitos en posos de café, acidosis metabólica y coagulopatías.

  - Broncoespasmo, edema pulmonar y colapso cardíaco.

4º PRIMEROS AUXILIOS:

  - Retire a la persona de la zona contaminada.

  - Quite la ropa manchada o salpicada.

  - Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

  - Lave la piel con abundante agua y jabón sin frotar.

  - No administrar nada por vía oral.

  - En caso de ingestión, NO provoque vómito.

  - Mantenga al paciente en reposo.

  - Conserve la temperatura corporal.

  - Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

  - Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.

  - Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos:

  - La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito (adulto de 120-240 ml, niño no exceder de 120 ml).

  - Control de gases arteriales y equilibrio ácido-básico.

  - En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia.

  - Cintraindicación: Lavado gástrico, Neutralización, Carbón activado y Jarabe de Ipecacuana.

  - Tratamiento sintomático.

5º MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

- Producto no inflamable, no combustible. En contacto con metales puede formarse hidrógeno gaseoso. Riesgo de explosión.

- MEDIOS DE EXTINCIÓN: Agua en grandes cantidades, agua pulverizada.

- RIESGOS ESPECIALES: Únicamente, puede ser causa indirecta de incendio por el desprendimiento de hidrógeno que tiene lugar cuando el ácido ataca los metales, ya que dicho gas forma mezclas explosivas con el aire.

- EQUIPO PROTECTOR: Prendas adecuadas, guantes, gafas de seguridad con protección lateral y máscara respiratoria.

6º MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

- PRECAUCIONES PERSONALES

  - Usar guantes, botas, delantales y protección respiratoria.

  - Mantener al personal no protegido en dirección contraria al viento y mantener y evitar el contacto con el producto derramado.

  - Donde las concentraciones en aire puedan exceder los límites indicados en esta ficha de datos de seguridad (TLV/TWA  5 ppm), serán necesarios equipos respiratorios.

- PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas así como del suelo y vegetación. Si la contaminación se produce dar aviso a las autoridades competentes.

- METODOS DE LIMPIEZA

  - Se evacuará el área de peligro, ventilando adecuadamente, diluir con abundante agua sin dirigir el chorro de agua directamente al líquido derramado. Si se desprende vapores, se procurará absorber la nube con una cortina de agua. Recoger el producto para su posterior neutralización. No se usaran recipientes de metal para el recoger el líquido derramado.

7º MANUPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- MANIPULACIÓN:  Mantener alejado de fuentes de calor y de sustancias reductoras y manejar en lugar bien ventilado y al resguardo de la humedad.

- USAR:  Prendas adecuadas y guantes resistentes a productos químicos.

- ALMACENAMIENTO

  - Almacenar en un local ventilado y fresco. Al resguardo de la luz y de los rayos solares directos.

  - Almacenar lejos de sustancias inflamables.

8º CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL

- Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo.

  - VLA-ED:		7,6 mg/m3,   5 ppm 		VLA (ES)

  - VLA-EC:		15  mg/m3, 10 ppm		VLA (ES)

  - TWA:		8    mg/m3,   5 ppm		EU ELV

  - STEL:		15  mg/m3, 10 ppm		EU ELV

- PROTECCIÓN PERSONAL

  - Ojos; gafas de seguridad con protección lateral, pantalla facial.

  - Inhalatoria; máscara respiratoria. En caso de emanaciones, máscara facial con cartucho tipo B.

  - Cutánea; evitar todo contacto con medidas de protección adecuadas. En las manos usar guantes de protección de PVC o de caucho natural. Para la piel traje antiácido, calzado de goma o plástico.

  - Oral; evitar ingestión.

9º PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

  - Aspecto: en estado anhidro, es un gas incoloro, sofocante, de olor acre, picante. En estado líquido es incoloro o amarillento, transparente y fumante al aire.

  - Olor: acre.

  - Solubilidad: soluble en agua.

  - Densidad: 1,160 g/cc aprox.

  - Punto de ebullición: descomposición a 40 C

  - Punto de ebullición a 101.3 kPa: -85°C

  - Punto de fusión: -114°C

  - Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 72

  - Solubilidad en agua: Elevada

  - Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3

  - Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.25

10º ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

  - ESTABILIDAD:

    - Estable en condiciones normales de almacenamiento.

  - CONDICIONES:

- En contacto con el aire, debido a la humedad ambiente, forma una niebla espesa, blanquecina, de humos de ácidos.

  - CONDICIONES A EVITAR:

- Fuentes de calor.

- Luz solar directa.

  - MATERIAS A EVITAR

- La disolución en agua es un ácido fuerte,  reacciona violentamente con bases y es corrosiva. Reacciona violentamente con oxidantes formado gas tóxico de cloro. En contacto con el aire desprende humos corrosivos de cloruro de hidrógeno.

- Ataca a muchos metales formando hidrógeno.

  - PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

- Las soluciones acuosas son estables, pudiendo descomponerse en presencia de la luz y agentes catalizadores, o reaccionando con oxidantes.

11º INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Contacto con los ojos:

- Irritación intensa, lagrimeo, enrojecimiento.

- Contacto con la piel:

  - Irritación dolorosa, enrojecimiento e hinchazón de la piel.

  - Riegos de quemaduras.

- Inhalación:

  - Irritación intensa de nariz y garganta.

  - Tos intermitente y respiración difícil.

  - En caso de exposiciones repetidas y prolongadas riesgo de bronquitis.

- Ingestión:

  - Irritación intensa, quemaduras.

  - Riesgo de perforación digestiva.

  - Riesgo de edema de garganta con  ahogo.

  - TLV: 5 ppm; 7.5 mg/m3 (valor techo) (ACGIH 1993-1994).

12 º INFORMACIÓN ECOLÓGICA

  - Evitar toda contaminación en gran escala de suelo y agua.

  - Si el suelo ha penetrado en un curso de agua o alcantarilla, o si ha contaminado el suelo o vegetación, avisar a las autoridades.

  - Toxicidad acuática CL50; 862 mg/L

  - Efecto tóxico en los peces y el plancton, sobre organismos fijos a causa también de la variación del pH.

  - No provoca un consumo biológico de oxigeno.

13º CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

- El producto neutralizarlo, una vez diluido con agua, con carbonato sódico o sosa diluida o cal apagada. Añadir abundante agua para diluir controlando el pH antes del vertido.

- El método de eliminación final estará de acuerdo con los requisitos de la normativa vigente. En ausencia de tal legislación y si se cree necesario, se consultará a las autoridades locales.

14º INDICACIONES PARA EL TRANSPORTE:

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA EL TRANSPORTE.

- MAR (IMDG)

- Clase:  8; Grupo de embalaje: II; Nº ONU: 1789

  - Nombre apropiado para el transporte: ÁCIDO CLORHÍDRICO 30 %

  - Nº ficha de emergencia: F-A, S-B

  - Etiqueta de riesgo: 8

- CARRTERA / FERROCARRIL (ADR / RID)

- Clase 8; Grupo de embalaje: II; Nº ONU: 1791

- Nombre: ÁCIDO CLORHÍDRICO 30 %

- Código de clasificación: C1

- Nº de identificación de peligro: 80

- Etiqueta de riesgo: 8

15º INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- PICTOGRAMA: C  -  Corrosivo.

- Etiquetaje CE: Nombre de (de los) producto(s) peligrosos (a figurar sobre la Etiqueta):

- ÁCIDO CLORHÍDRICO QUIMIUR  33 %

- Nº de la sustancia según el Anexo I de la Directiva europea 67/548 sobre etiquetado:

  - Símbolo: “C” Corrosivo.

    - Frases R:

      - 34: provoca quemaduras.

      - 37: Irrita las vías respiratorias.

- Frases S:

- 1/2 : Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

- 13: Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.

- 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a su medico.

- 36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

- 45: en caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible,

muéstrele la etiqueta).

16º OTRA INFORMACIÓN

- Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable, tanto local como nacional.

    - Frases R:

      - 34: provoca quemaduras.

      - 37: Irrita las vías respiratorias.

- Frases S:

- 1/2 : Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

- 13: Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos.

- 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a su medico.

- 36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

- 45: en caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).