|  | ## FICHA DE SEGURIDAD | Fecha Emisión: Julio 2005 |
| --- | --- | --- |
|  | MON-PROPANOL 340 | Hoja 1 de 4 |
| 1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA Nombre del preparado: MON-PROPANOL 340. Razon social: ALCOHOLES MONTPLET S.A Via Trajana, 53-55 ,08020 Barcelona Teléfono: 93.313.63.62 Fax. 93.313.21.00 E-mail: comercial@montplet.es Teléfono urgencias : 91.562.04.20 Instituto Nacional de Toxicologia. 2.COMPOSICIÓN Número CAS : 64-17-5 (Etanol) Número CAS : 141-78-6 (Acetato Etilo) Número CAS: 71-23-8 (n-propanol) Nº EINECS: 200-578-6 (Etanol) Nº EINECS: 205-500-4 (Acetato Etilo) Nº EINECS: 200-746-9 (n-propanol) Componentes: *Alcohol deshidratado parcialmente desnaturalizado . *Acetato Etilo *N-propanol 3.IDENTIFICACION DE PELIGROS Fácilmente inflamable. 4.PRIMEROS AUXILIOS Tras inhalación: Aire fresco. Tras contacto con la piel: Lavar con abundante agua.Eliminar ropa contaminada . Tras contacto con los ojos: Lavar con abundante agua ,manteniendo abiertos los párpados.En caso necesario acudir al oftalmólogo. Tras ingestión: Beber abundante agua.Consultar al médico en caso de malestar. 5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Extintores de polvo de CO2 y halones. Polvo seco,espuma o arena Agua pulverizada (Nunca emplear agua a chorro). 6.MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL Precauciones personales: Supresión de los focos de ignición No inhalar los vapores.Proceder a ventilación en lugares cerrados. # Precauciones de protección al Medio Ambiente Proceder a su recuperación, cerrar entradas y válvulas a desagües.Evitar filtraciones. Procedimientos de recogida/limpieza : Absorber el producto con materiales absorbentes (arena o tierra). Proceder a la eliminación de los residuos.Aclarar. |  |  |

PR-05/04 Rev.0

Pagina 2 de 4

7.MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO Manipulación : Utilizar gafas protectoras Evitar la carga electrosestática. Matener alejado de fuentes de ignición. Almacenamiento : Bien cerrado.En lugar ventilado.Alejado de fuentes de ignición y calor ( de 15-25ºC). 8.CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN Valores límite de la exposición : VLA-ED del Alcohol Etílico: 1000 ppm Controles de la exposición : Protección ojos: precisa .Utilizar gafas de protección. Protección respiratoria: Necesaria en presencia de vapores/aerosoles.Utilizar mascarilla protectora. Protección piel: Precisa.Utilizar guantes. Medidas higiene particulares: Sustituir la ropa contaminada.Es recomendable una protección preventiva de la piel.Lavar las manos al término del trabajo. 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Aspecto : Líquido Color: Incoloro Olor:Alcohólico Punto de congelación (ºC): -114.0 Punto inflamación (ºC): 16.0 Punto ebullición (ºC): 78.0 Densidad a 20ºC (Kg/m^3): 807.42 Punto autoignición(ºC): 422.7 Indice de refracción a 15ºC: 1365.1 Viscosidad a 15ºC (Poises): 0.014 Presión de vapor a 20ºC (mmHg):43.0 Calor especifico a 23 ºC (Cal/g):0.63 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD # Condiciones a evitar Calentamiento # Materias que deben evitarse Metales alcalinos,metales alcalinoterreos,óxidos alcalino,oxidos fuertes. # Productos de descomposición peligrosos Información no disponible. # Información complementaria Fácilmente inflamable. En estado gaseoso/vapor existe riesgo de explosión con el aire.

PR-05/04 Rev.0

Hoja 3 de 4

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA # Toxicidad aguda DL50 (oral,rata) : 6200 mg/Kg CL50(inhalativo,rata) :>8000 mg/l/4h DL50(dermal,conejo) :20000 mg/kg Síntomas específicos en ensayos sobre animales: Test de sensibilización de la piel (conejos):Sin irritación Test de iritación ocular (conejos): Irritaciones. # Toxicidad subaguda a crónica Mutagenicidad bacteriana: Salmonella typhimurium : negativo Test de Ames negativo. Ensayo respecto a sensibilización (Magnusson y Kligman ) :negativo # Información Adicional Tras inhalación de vapores : leves irritaciones de las mucosas.riesgo de la absorción. Tras contacto con la piel: En caso de contacto prolongado puede producirse dermatitis. Tras contacto con los ojos: leves irritaciones. Tras ingestión de grandes cantidades: vértigo, borrachera,narcosis,parálisis respiratoria. 12. INFORMACIÓN ECOLOGICA # Ecotoxicidad Efectos biológicos: A concentraciones altas es perjudicial en organismos acuáticos.No deben esperarse interferencias en depuradoras si se usa adecuadamente. Toxicidad para los peces: Leuciscus idus CL50 ,8140 mg/l/48h Toxicidad de dafnia: Dafnia magna CE5,9268-1422 mg/l/48 h. Concentración tóxica límite: Toxicidad para las algas ,Sc.cuadricauda CI5 5000 mg/l/7d;Tóxicidad de bacterias ,Ps.putida CE5 6500 mg/l;Protozoos E.sulcatum CE5 65 mg/l/72h. # Movilidad Comportamiento en compartimentos ecológicos: Reparto ,log P(oct):-0.32 No es de esperar una bioacumilación (logP(o/w)<1) # Persistencia y Degradabilidad Degradabilidad rápida e el agua. # Potencial de bioacumulación Biodegradación 94% test modificado del OECD Screening. No bioacumulable. 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN Producto: Las tierras contaminadas con este producto deben gestionarse a traves de gestores autorizados. Envases: Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales.Para los envases o embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante.Los no contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable.

PR-05/04 Rev.0

Hoja 4 de 4

14.INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE Clase Grupo Símbolo Nombre Nº T.por Mar/IMDG 3.2 2 (F) 1987 T. por Tren/ RID 3 art. 3b (F) T. por Ctra./ADR 3 II F1 Etanol 1987 T. por Aire/ OACI 3 2 (F) 15.INFORMACION REGLAMENTARIA Etiquetado según Directivas de la CEE Pictograma: F -Fácilmente inflamable Frases R: 11 -Fácilmente inflamable Frases S: (2) - Mantener fuera del alcance de los iños. - - Mantener el recipiente bien cerrado. - - Mantener lejos de toda llama o fuente de chispas.No fumar. 16.OTRAS INFORMACIONES Esta ficha de seguridad cunple las condiciones establecidas en el Real Decreto 374/2001 ,de 6 de abril ,relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. Fecha revisión : Julio 2005

PR-05/04  Rev.0