| #### FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Según R.D. 363/1995 | REF: FDS-CFC-0006 REV: A – 5 PAG: 1 / 1 FECHA: 16.01.08 |
| --- | --- |
| #### SOSA CAUSTICA SOLUCION 48/50% |  |

1. - Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización

Identificación de la sustancia o del preparado

Nombre Comercial:	SOSA CAUSTICA SOLUCION 48/50%

Código de COFARCAS, S.A.:	02570-02570B-02570C-02570G-02576-02576GA

Nombre Químico:	Hidróxido sódico 48/50%

Sinónimos:	Hidrato de sosa. Lejía cáustica. Lejía de sosa.

Identificación de la empresa

COFARCAS, S.A.

C/ Alcalde Fernando Dancausa, s/n

09007 Burgos (España)

Teléfono: 947 48 56 12	Fax: 947 48 61 44

Urgencias

Instituto Nacional de Toxicología (Madrid) Teléfono: 91 562 04 20

2. - Composición/información sobre los componentes

Hidróxido sódico (Concentración > 48%). Frase R: 35. Pictograma: C.

Nº CAS:	1310-73-2

Nº CE:	011-002-00-6

Nº E:	-------------

Nº EINECS:	215-185-5

Fórmula química:	NaOH

3. - Identificación de los peligros

Provoca quemaduras graves.

4. - Primeros auxilios

Indicaciones generales: En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.

Inhalación: Apartar al sujeto lo antes posible de la zona contaminada, transportarlo estirado, con el tronco elevado, a un lugar tranquilo, fresco y bien aireado. Reanimación cardio-respiratoria u oxígeno si fuera necesario. Evitar el enfriamiento (Taparlo con una manta). Médico en caso de síntomas respiratorios o nerviosos.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada bajo la ducha y lavar la piel alcanzada con agua corriente. Médico de urgencia en todos los casos. Evitar enfriamiento (taparlo con una manta), procurar ropas limpias.

Contacto con los ojos: Oftalmólogo de urgencia en todos los casos. Prever un transporte urgente hacia un centro hospitalario. Sin perder tiempo, enjuagarlos con agua corriente durante 15 minutos, manteniendo los párpados ampliamente abiertos. Administrar un colirio analgésico (Oxibuprocaína) en caso de dificultad para abrir los párpados.

Ingestión: Médico de urgencia en todos los casos. Prever transporte urgente hacia centro hospitalario. Si sujeto consciente: Enjuagar la boca con agua fresca, no dar de beber ni provocar el vómito. Si inconsciente: Gestos clásicos de reanimación.

5. - Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados

En caso de incendio en el vecindario, todos los medios de extinción están permitidos.

Medios de extinción que NO deben utilizarse

Agua.

Riesgos especiales

Incombustible. Reacción exotérmica al contacto con el agua. Formación de gases inflamables al contacto con ciertos metales (ver sección 10).

Referencias adicionales

En caso de intervención: evacuar toda persona no indispensable. No dejar intervenir mas que a personas aptas y entrenadas, que estén informadas sobre los peligros de los productos. Llevar equipo de protección (Ver sección 8). Si es posible, evacuar los recipientes expuestos al fuego, sino, enfriarlos con abundantes cantidades de agua. Evitar contacto directo del producto con el agua.

6. - Medidas que deben a tomarse en caso de vertido accidental

Medidas de precaución relativas a las personas

Usar protección personal (Ver sección 8). Aislar la zona. Si es posible, sin exponer al personal, intentar parar la fuga.

Medidas de protección del medio ambiente

Evitar verter en el medio ambiente (desagües, ríos, suelos...). Prevenir inmediatamente a las autoridades competentes en caso de vertido importante.

Procedimientos de recogida/limpieza

Si es posible, contener las grandes cantidades de líquido con arena o tierra. Recoger el producto con ayuda de medios mecánicos. Ponerlo todo en un recipiente cerrado, etiquetado y compatible con el producto. Eliminar según sección 13. Limpiar con agua en abundancia, el lugar.

7. - Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Usar protección personal (Ver sección 8). Dilución: AÑADIR EL PRODUCTO EN EL AGUA, NUNCA A LA INVERSA. Efectuar toda operación en recipiente cerrado. Manipular lejos de productos reactivos (Ver sección 10). Utilizar equipos de materiales compatibles con el producto. Trasvasar preferentemente por bomba o por gravedad.

Almacenamiento

En lugar seco. Temperatura de almacenamiento: > 25 ºC. Controlar regularmente el estado y la temperatura de los envases. Conservar en recipientes de origen, cerrados. Lejos de productos reactivos (Ver sección 10). Cubeto de retención bajo los recipientes e instalaciones de transporte. Prever instalaciones eléctricas estancas y anticorrosivas. Proteger del hielo. Materiales de embalaje /transporte: Acero inoxidable.

8. - Controles de exposición/protección individual

Control límite de exposición

TLV-C (ACGIH-USA, 2005): 2 mg/m3.

VLA-ED (INSHT, 2006): 2 mg/m3.

Protección personal.

Protección respiratoria: En caso de polvo, niebla, humo, máscara antipolvo tipo P2. Si es insuficiente usar aparato respiratorio con aire o autónomo.

Protección de las manos: Guantes de protección química (PVC, neopreno, caucho). Materiales inadecuados: Cuero

Protección de los ojos: Si hay riesgo de proyecciones, gafas químicas estancas/pantalla facial. Gafas de protección en todos los casos de operaciones industriales.

Protección cutánea: Vestimenta estanca que cubra bien. Monos/botas de PVC, neopreno si hay riesgo de proyecciones.

Medidas de higiene particulares

Duchas y fuentes oculares. Lavar el equipo manchado. Sustituir la ropa contaminada. Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Observar las medidas de precaución usuales en la manipulación de productos químicos.

9. - Propiedades físico-químicas

Estado físico:	Líquido viscoso

Color:	Incoloro

Olor:	Inodoro

Valor pH 		> 13

Punto de fusión:	de 0 a 22 ºC

Punto de ebullición:	115 a 140 ºC (1013 mbar)

Punto de ignición:	No aplicable

Punto de inflamación (de destello):	Ininflamable

Límites de explosión:	bajo	No explosivo

alto	No explosivo

Presión de vapor	(20 ºC)	< 13,3 hPa

Densidad	(20 ºC)	 1,52 g/ml

Densidad de amontonamiento:	---------.

Solubilidad en agua	(20 ºC)	Miscible en todas las proporciones

Solubilidad en otros:		Alcohol, glicerol

Descomposición térmica:	---------.

Propiedades comburentes:	No comburente.

10. - Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar

Humedad.

Materias a evitar

Aluminio. Cobre y sus aleaciones. Zinc. Plomo. Todo metal susceptible de reaccionar con liberación de hidrógeno. Acidos. Agua

Productos de descomposición peligrosos

Hidrógeno. Si se descompone se producen gases tóxicos de oxido de sodio.

Información complementaria

Reacción violenta con el agua y los ácidos, con liberación de calor. Múltiples reacciones exotérmicas. Acción corrosiva sobre muchos metales.

11. - Información toxicológica

Toxicidad aguda

DL50 (Oral, dérmica, inhalación): ----.

Informaciones adicionales sobre toxicidad

Irritación. Corrosivo (Hombre, piel), lesiones graves (Conejo, ojos). Sensibilización: --. Toxicidad crónica. Inhalación, exposición aguda y repetida, (Rata, sistema respiratorio): Efecto corrosivo. Vía oral, exposición repetida, (Rata, sistema gastrointestinal): Efecto corrosivo. In vitro: No hay efecto mutágeno.

Información complementaria

Apreciación ecotoxicológica: Efecto tóxico ligado principalmente a las propiedades corrosivas del producto.

12. - Informaciones ecológicas

Efectos ecotóxicos

Ecotoxicidad aguda. Peces, CL50 (Gambusia affinis, 96 horas): 125 mg/l (A pH > 10). Crustáceos, CE80 (Especies diversas, 48 horas): 33 - 100 m/l (Condiciones pH > 10).

Otras observaciones ecológicas

Ecotoxicidad crónica: ---. Movilidad. Aire: Degradación instantánea. Suelo/sedimentos, agua: Solubilidad y movilidad importantes. Suelo/sedimentos: Contaminación de la capa subterránea en caso de lluvia. Degradabilidad abiótica. Aire, neutralización (CO2 atmosférico), t½: 13 segundos. Productos de degradación: Carbonato de sodio (aerosol). Agua: Ionización con aumento instantáneo de pH. Agua, neutralización, productos de degradación: Sales. Suelo, ionización, neutralización. Degradabilidad biótica. Aerobia y anaerobia: No aplicable. Potencial de bioacumulación: No bioacumulable. Apreciación ecotoxicológica: Nocivo para los organismos acuáticos debido al pH alcalino. El producto diluido es rápidamente neutralizado al pH medioambiental.

13. - Consideraciones relativas a la eliminación

Producto

Eliminar conforme a leyes y regulaciones Estatales y locales.

El producto se puede neutralizar con acido clorhídrico muy diluido, añadiéndolo muy lentamente y siempre que lo haga personal especializado y con las prendas de protección adecuadas.

Envases

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable.

14. - Informaciones relativas al transporte

Terrestre (ADR/RID)

Nº UN: 1824	Clase: 8 	Grupo de embalaje: II	Etiqueta: 8	Número paneles cisternas: 80/1824

Denominación Técnica: HIDROXIDO SODICO, SOLUCION

Marítimo (IMDG)

Nº UN: 1824	Clase: 8	Grupo de embalaje: II 	Etiqueta: CORROSIVO

Denominación Técnica: HIDROXIDO SODICO, SOLUCION

Aéreo (IATA)

Nº UN: 1824	Clase: 8	Grupo de embalaje: II	Etiqueta: CORROSIVE

PSN: SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

15. - Informaciones reglamentarias

Etiquetado según R.D. 363/1995

Nombre del (de los) producto (s) peligrosos (a figurar sobre la etiqueta): Hidróxido sódico soluciones de (Lejía de sosa).

Pictograma: C

Indicaciones de los peligros: Corrosivo.

Frases R:	35	Provoca quemaduras graves.

Frases S:	(1/2)-26-37/39-45	Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

16. - Otras informaciones

Las líneas verticales en el margen izquierdo indican variaciones respecto a la versión anterior.

Todo el personal que trabaje con este producto es conveniente que conozca con profundidad esta Ficha de Datos de Seguridad.

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objeto es describir nuestros productos desde el punto de vista de la Seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.

Esta información no dispensa en ningún caso al utilizador del producto de respetar el conjunto de los textos Legislativos, Reglamentarios y Administrativos referentes al producto, a la seguridad, a la higiene y a la protección de la salud humana y del medio ambiente.

Fecha de impresión: 16 de enero de 2008.

| #### LISTA DE REVISIONES | REF: LRD-FDS-CFC-0006 REV: A – 5 PAG: 1 / 1 FECHA: 16.01.08 |
| --- | --- |
| FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD |  |
| SOSA CAUSTICA SOLUCION 48/50% |  |

| REVISION |  | PAGINA | APARTADO | MODIFICACION | FECHA DE MODIFICACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-5 |  |  |  | REVISION GENERAL | 16.01.08 |  |
| A-4 |  |  |  | REVISION GENERAL | 28.03.07 |  |
| A-3 |  |  |  | Líneas verticales en el margen izquierdo | 29.01.03 |  |
| A-2 |  |  |  | Líneas verticales en el margen izquierdo | 24.10.00 |  |
| A-1 |  |  |  | REVISION GENERAL | 09.12.99 |  |
| A-0 |  |  |  | EMISION DEL DOCUMENTO | 11.03.1996 |  |