| #### FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Según R.D. 363/1995 | REF: FDS-CFC-0024 REV: A – 4 PAG: 1 / 4 FECHA: 29.03.07 |
| --- | --- |
| #### ACETONA 99% |  |

1. - Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización

Identificación de la sustancia o del preparado

Nombre Comercial:	ACETONA 99%

Código de COFARCAS, S.A.:	00151 - 00156 - 00150Bi - 00150C - 00150G - 00150Q

Nombre Químico: 	Propanona. Acetona

Identificación de la empresa

COFARCAS, S.A.

C/ Alcalde Fernando Dancausa, s/n

09007 Burgos (España)

Teléfono: 947 48 56 12	Fax: 947 48 61 44

Urgencias

Instituto Nacional de Toxicología (Madrid) Teléfono: 91 562 04 20

2. - Composición/información sobre los componentes

Propanona. Acetona (Concentración > 99%)

Nº CAS:	67-64-1

Nº CE:	606-001-00-8

Nº EINECS:	200-662-2

Fórmula química:	C3H6O

3. - Identificación de los peligros

Fácilmente inflamable. Irrita los ojos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

4. - Primeros auxilios

Indicaciones generales: En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito.

Inhalación: Trasladar a una atmósfera no contaminada.

Contacto con la piel: Lavarla con agua y jabón.

Contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua durante, al menos, 10 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar asistencia médica.

Ingestión: NO PROVOCAR EL VOMITO. Si no rápida recuperación, asistencia médica.

5. - Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados

Espuma antialcohol, agua pulverizada o nebulizada. Incendios pequeños: CO2, polvo seco (incendio relacionado con equipo eléctrico), arena o tierra.

Incendios grandes: Agua pulverizada o espuma antialcohol.

Medios de extinción que NO deben utilizarse

Agua a chorro.

Riesgos especiales

Inflamable. Los productos de combustión peligrosos pueden contener CO. Los vapores más pesados que el aire, se propagan por el suelo siendo posible la ignición a distancia

de donde se originaron.

Referencias adicionales

Mantener los depósitos fríos rociándolos con agua. Ropa protectora de cobertura completa y equipo respiratorio autónomo

6. - Medidas que deben a tomarse en caso de vertido accidental

Medidas de precaución relativas a las personas

Usar protección personal (Ver sección 8). Evitar el contacto con piel y ojos. Ventilar ampliamente la zona contaminada. No inhalar vapor. Extinguir llamas. Eliminar fuentes de ignición. No fumar, Evitar chispas. Evacuar al personal no necesario. Cortar fugas.

Medidas de protección del medio ambiente

Prevenir la contaminación de suelo y agua. Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos mediante el uso de arena, tierra u otras barreras apropiadas.

Procedimientos de recogida/limpieza

Derrames pequeños: Absorber o evitar la extensión del líquido con arena, tierra u otro producto que controle el derrame. Recoger y colocar en depósito, etiquetarlo y cerrarlo hasta posterior eliminación (Ver sección 13). Meter el recipiente con fugas en un bidón etiquetado. Lavar la zona contaminada con abundante agua. Derrames grandes: Trasladar a un depósito que se etiqueta y cierra hasta su recuperación o eliminación (Ver sección 13). Actuar con los residuos como si se tratara de un derrame pequeño.

7. - Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Usar protección personal (Ver sección 8). Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. Extinguir llamas. Eliminar fuentes de ignición. Evitar chispas. No fumar. No tirar los residuos por el desagüe.

Almacenamiento

Manténgase lejos de la luz directa del sol y de otras fuentes de calor o ignición. No fumar. Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese en lugar bien ventilado. Temperatura de almacenamiento ambiente. Al trasvasar conectar todo el equipo a tierra. Materiales recomendados: Para contenedores o recubrimiento interno de contenedores, usar acero dulce, acero inoxidable. Para pinturas de depósitos, usar silicato de zinc. Materiales no adecuados: Plástico, aluminio, cauchos naturales, de neopreno o de nitrilo.

8. - Controles de exposición/protección individual

Control límite de exposición

TLV-TWA (ACGIH-USA): 500 ppm, 1188 mg/m3. TLV-STEL (ACGIH-USA): 750 ppm, 1782 mg/m3. Usar únicamente en lugares bien ventilados. Suministrar ventilación adecuada a las zonas de almacenamiento.

Protección personal

Protección respiratoria: Si necesaria, máscara y filtro para gases orgánicos y vapores. Si insuficiente (por ejemplo, concentraciones en aire muy altas, riesgo de deficiencia de oxígeno, espacios confinados) úsense aparatos de respiración autónoma.

Protección de las manos: Guantes de neopreno o de caucho de nitrilo.

Protección de los ojos: Gafas protectoras.

Protección cutánea: Ropa de trabajo normalizada. Buzo de PVC de una sola pieza con capucha integrada. Botas de seguridad hasta la rodilla resistentes a productos químicos

Medidas de higiene particulares

Cambiarse la ropa contaminada por el producto. Lavarse cuidadosamente después del

manejo. No fumar, beber ni comer durante la manipulación del producto. Observar las medidas de precaución usuales en la manipulación de productos químicos

9. - Propiedades físico-químicas

Estado físico:	Líquido

Color:	Incoloro

Olor:	Característico

Valor pH 	(20 ºC):	---------

Punto de fusión:	- 95 ºC

Punto de ebullición:	55,8 - 56,6 ºC

Punto de ignición:	540 ºC

Punto de destello:	---------

Punto de inflamación	- 18 ºC (IP 170)

Límites de explosión:	bajo	2,1 vol. %

alto	13 vol. %

Presión de vapor	(20 ºC)	24,7 kPa

Densidad	(20 ºC)	0,790 – 0,792 Kg/l

Densidad de amontonamiento:	---------

Solubilidad en agua	(20 ºC)	Soluble

Otras solubilidades:	Miscible con alcohol, dimetilformamida. Cloroformo, éter y algunos aceites vegetales.

Descomposición térmica:	--------

10. - Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar

Reacciona con agentes oxidantes fuertes. Calor, llamas y chispas.

Materias a evitar

Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

No se ha encontrado nada conocido

Información complementaria

Estable en condiciones normales de uso,

11. - Información toxicológica

Toxicidad aguda

Ora y Cutánea: Baja, DL50 > 2000 mg/Kg. Inhalación: Baja, DL50> 5 mg/l

Informaciones adicionales sobre toxicidad

Irritación. Cutánea: No. Ocular: Si. Sensibilización cutánea: Se cree que no. Mutagénesis: No.

Información complementaria

Efectos sobre la especie humana: Irritante respiratorio y de los ojos. Dolor en contacto con los ojos. El contacto prolongado/repetido puede causar sequedad en la piel pudiendo producir dermatitis. Exposiciones importantes pueden causar somnolencia y vértigo.

12. - Informaciones ecológicas

Efectos ecotóxicos

Se disuelve en agua. Desaparece en un día por evaporación y dilución, Grandes volúmenes de producto pueden penetrar en el suelo contaminando las aguas

subterráneas.

Otras observaciones ecológicas

Fácilmente biodegradable. Supone un riesgo significativo por la disminución de oxígeno en sistemas acuáticos. No se bioacumula significativamente.

13. - Consideraciones relativas a la eliminación

Producto

Eliminar conforme a leyes y regulaciones Estatales y locales.

Envases

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable.

14. - Informaciones relativas al transporte

Terrestre (ADR/RID)

Nº UN: 1090	Clase: 3	Grupo de embalaje: II    Etiqueta: 3

Denominación Técnica: ACETONA

Marítimo (IMDG)

Nº UN: 1090	Clase: 3.1	Grupo de embalaje: II

Aéreo (IATA)

Nº UN: 1090	Clase: 3.1	Grupo de embalaje: II

15. - Informaciones reglamentarias

Etiquetado según R.D. 363/1995

Pictograma: F	Xi

Indicaciones de los peligros: Fácilmente inflamable. Irritante.

Frases R:	11-36-66-67	Fácilmente inflamable. Irrita los ojos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

Frases S:	(2-)9-16-26	Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

16. - Otras informaciones

Las líneas verticales en el margen izquierdo indican variaciones respecto a la versión anterior.

Todo el personal que trabaje con este producto es conveniente que conozca con profundidad esta Ficha de Datos de Seguridad.

Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objeto es describir nuestros productos desde el punto de vista de la Seguridad, por lo que no garantiza propiedades concretas de los productos.

Esta información no dispensa en ningún caso al utilizador del producto de respetar el conjunto de los textos Legislativos, Reglamentarios y Administrativos referentes al producto, a la seguridad, a la higiene y a la protección de la salud humana y del medio ambiente.

Fecha de impresión: 29 de Marzo de 2.007.

-

| #### LISTA DE REVISIONES | REF: LRD-FDS-CFC-0024 REV: A – 4 PAG: 1 / 1 FECHA: 29.03.07 |
| --- | --- |
| FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD |  |
| ACETONA 99% |  |

| REVISION |  | PAGINA | APARTADO | MODIFICACION | FECHA DE MODIFICACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-4 |  |  |  | REVISION GENERAL | 29.03.07 |  |
| A-3 |  |  |  | Líneas verticales en el margen izquierdo | 05.01.01 |  |
| A-2 |  |  |  | REVISION GENERAL | 08.05.00 |  |
| A-1 |  |  |  | REVISION GENERAL | 17.11.99 |  |
| A-0 |  |  |  | EMISION DEL DOCUMENTO | 26.03.1996 |  |