1
[image: image1.png]


 
	 

	 FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD         


 Página 1 de 4
Fecha de revisión: 04/05/07

Revisión: 9

1.        IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA.

Nombre del Preparado : 
ALCOHOL ISOPROPILICO 
Empresa : 
JABER S.A.

                  
Camino de Pajarillas, 9

              
28935 Móstoles (Madrid)


     
Teléfono : 91 613 38 28 - Fax: 91 614 02 00



Teléfono de emergencia fuera horario oficina: 91 618 62 92
2.        COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias Peligrosas R.D. 363/1995:

	Nº  CAS
	Nombre
	% Concentrado
	Símbolos
	Frases R

	67-63-0
	2-Propanol (Isopropanol)
	99.8%
	F,Xi 
	R36 R67 R11

	
	
	
	
	


Nº CEE:200-661-7

3.        IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO.
Alcohol volátil. Elevadas concentraciones del producto en el aire,pueden provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias.

4.       PRIMEROS AUXILIOS.

Contacto con los ojos.

Lavar abundantemente con agua al menos 15 minutos.Si la irritación persiste acudir al médico.

Contacto con la piel.

Retirar la ropa contaminada y lavar abundantemente con agua

Ingestión.

Si el afectado no está inconsciente,dar de beber agua o leche.No provocar el vómito.Buscar atención médica

5.
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
Medios de extinción recomendados.

Agua pulverizada,espuma,polvo químico,CO2

Riesgos especiales.
Utilizar vestimenta adecuada.No emplear agua a presión.

Productos de combustión peligrosa:

ninguno

6.        MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

Precauciones individuales.
Procurar ventilación apropiada.Llevar adecuado equipo de protección.Mantenerse alejado de fuentes de ignición

Métodos de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles, (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc...).  Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

Precauciones para la protección del medio ambiente.  

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

7.       MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Manipulación.

Mantener los locales bien ventilados.Disponer de equipo para lavado de ojos.

Temperatura de almacenamiento: ambiente

Temperatura de transporte: ambiente.

Riesgo de acumulación electrostática: sí, usar toma de tierra.

8.        CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

Límites de exposición.

Límite de exposición durante el trabajo para:

	
	
	S  T
	E   L
	
	T  W
	A

	Nombre
	
	Ppm
	mg/m3
	
	ppm
	mg/m3

	Alcohol isopropílico
	
	500
	1230
	
	400
	980

	
	
	
	
	
	
	


Protección respiratoria.
 En caso de elevadas concentraciones(ver TLV) utilizar equipo de respiración autónomo con filtro para vapores orgánicos.
Protección de las manos.

Utilizar guantes protectores de goma.

Protección de los ojos.
Utilizar gafas de protección total

Protección de la piel.
Si se preveen salpicaduras,utilizar equipo de protección total.

9.        PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Aspecto: líquido incoloro.

Olor: característico

Intervalo de destilación: 82-83ºC

P. de inflamación: 10ºC

Autoinflamabilidad: 460ºC

Límites de explosividad: 

-inferior: 2%

-superior: 12%

Presión de vapor: 41.6 mbar a 20ºC

Densidad relativa: 0.785

Solubilidad en agua: totalmente soluble

Viscosidad: 2.5 m Pa.s a 20ºC

10.      ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: estable en condiciones normales.

Condiciones y materiales a evitar: agentes oxidantes. Ácidos minerales.

Productos de descomposición peligrosa: ninguno

11.      INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

DATOS TOXICOLÓGICOS: 

Inhal.:LC 50

Derm.: LD 50

Oral:    LD 50     5480 mg/kg

EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN: 

OJOS: puede causar irritación.

PIEL: el contacto prolongado puede provocar dermatitis.

INHALACIÓN: en concentraciones altas,puede causar irritación de las vías respiratorias y actuar como anestésico.

INGESTIÓN: grandes dosis pueden causar mareos,vómitos,naúseas,dolor de cabeza y síntomas de embriaguez.

12.       INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

Movilidad: producto miscible con agua y de alta velocidad de evaporación.

Persistencia y degradabilidad: el producto es rápidamente biodegradable.

Potencial de bioacumulación: no se espera que sea bioacumulable.

13.      CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

14.      INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

Modo de transporte
Detalle

Carretera





Clase: 3 



Nºpeligro:33

                    NºONU:1219

                    Etiqueta peligro: 3

                    Grupo embalaje:II

                    Nombre técnico: isopropanol(alcohol isopropílico)

Panel:





[image: image5.emf]

           

Etiquetas:

                     [image: image2.png]



Documento transporte : Carta de porte.

15.      INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 1078/93, el preparado está etiquetado de la manera siguiente:

Símbolos:

        F

[image: image3.png]



   Fácilmente 

   Inflamable

         Xi

[image: image4.png]



     Irritante

Frases R:

	R11
	Fácilmente inflamable

	R36
	Irrita los ojos

	R67
	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.


    Frases S:

	S2
	Manténgase fuera del alcance de los niños

	S9
	Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado

	S16
	Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa- No fumar

	S29
	No tirar los residuos por el desagüe


16. OTRAS INFORMACIONES.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el RD 255/2003 (Directiva 1999/45/CE, Directiva 2001/60/CE y parcialmente la Directiva 2001/58/CE, en lo referente a las fichas de datos de seguridad de los preparados peligrosos) de 28 de febrero, publicado en el BOE el 4 de marzo de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos, así como con el RD 363/1995 de 10 de marzo, publicado en el BOE el 5 de junio de 1.995, por el que se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados por las Órdenes de 13 de septiembre de 1995 y 21 de febrero de 1997, publicadas en los BOE 224 y 59 respectivamente, RD 700/98 del 24 de Abril del 98, publicado en el BOE el 8 de Mayo del 98, Orden del 30 de Junio del 98, publicada en el BOE el 6 de Julio del 98, Orden del 11 de septiembre del 98, publicada en el BOE el 17 de Septiembre del 98, Orden de 8 de enero de 1999, publicada en el BOE el 14 de enero de 1999, Orden de 16 de julio de 1999, publicada en el BOE. el 27 de julio del 99, Orden de 5 de octubre de 2000, publicada en el BOE el 10 de octubre de 2000, Orden de 5 de abril de 2001, publicada en el BOE el 19 de abril de 2001, RD 507/2001, publicado en el BOE el 12 de mayo de 2001, Orden PRE/2317/2002 de 16 de septiembre, publicada en el BOE el 24 de septiembre de 2002 y RD 99/2003 de 24 de enero, publicado en el BOE el 4 de febrero de 2003, directiva 2004/73/CE de 29 abril de 2004 y posteriores modificaciones.


1219 Isopropanol, 3,3ºb), ADR





33





La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones








_1033808534.doc
[image: image1.png]






