## 1.        IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA.

- Nombre del Preparado : 	JABERSOL 60/S

- Empresa : 	JABER S.A.

- Camino de Pajarillas, 9

28935 Móstoles (Madrid)

Teléfono : 91 613 38 28 - Fax: 91 614 02 00

Teléfono de emergencia fuera horario oficina: 91 618 62 92

## 2.        COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias Peligrosas R.D. 363/1995:

| Nombre | % Concentrado | Símbolos | Frases R |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesitileno 1,2,4-Trimetilbenceno Isopropilbenceno | 12 1.5 3.0 | Xi Xi, N Xi, N | 10-37 10-20-36-37-38 10-37-65-51/53 |

## Nº CAS: 64742-82-1

Nº EINECS: 265-185-4

## 3.        IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO.

Hidrocarburo volátil.Elevadas concentraciones del producto en el aire,pueden provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias

- 4.       PRIMEROS AUXILIOS.

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes.

- Inhalación.

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

- Contacto con los ojos.

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

- Contacto con la piel.

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

- Ingestión.

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

## 5.	MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

- Medios de extinción recomendados.

Agua pulverizada,espuma,polvo químico,CO2

- Riesgos especiales.

- Utilizar vestimenta adecuada.No emplear agua a presión

Productos de combustión peligrosa:

ninguno

## 6.        MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

- Precauciones personales:

Procurar ventilación apropiada.Llevar adecuado equipo de protección.Mantenerse alejado de las fuentes de ignición

- Métodos de limpieza.

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles, (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc...).  Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

- Precauciones para la protección del medio ambiente.

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

## 7.       MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

- Manipulación.

Mantener los locales bien ventilados.Disponer de equipo para lavado de ojos.

Temperatura de almacenamiento: ambiente.

Temperatura de transporte: ambiente.

Riesgo de acumulación electrostática: sí; usar toma de tierra

## CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

- Límites de exposición.

TWA: 150 mg/m3

- Protección respiratoria.

Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar equipo de respiración autónomo con filtro para vapores orgánicos.

- Protección de las manos.

Utilizar guantes protectores de goma.

- Protección de los ojos.

Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. Instalar lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.

- Protección de la piel.

Si se preveen salpicaduras, utilizar equipo de protección total

## 9.        PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Aspecto: líquido incoloro de olor característico a hidrocarburo.

PH: insoluble en agua

Intervalo de destilación: 155-205ºC

Punto de inflamación: 44ºC

Autoinflamabilidad: sup. a 450ºC

Límites de explosividad:

-inferior: 0.7%

-superior: 7.2%

Presión de vapor: 3.2 mm Hg a 20ºC

Densidad relativa: 0.823

Solubidad en agua: insoluble

Viscosidad(cst a 40ºC):0.86

## 10.      ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad: estable en condiciones normales.

Condiciones y materiales a evitar: agentes oxidantes.Ácidos minerales.

Productos de descomposición peligrosa: ninguno.

## 11.      INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

DATOS TOXICOLÓGICOS:

Inhal.: LC 50 Sup. 14.4 mg/l(6 horas)

Derm.:LD 50 Sup. 3160 ppm

Oral: LD 50 Sup. 5000 ppm

EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN:

Ojos: puede causar irritación.

Piel: el contacto prolongado puede provocar dermatitis.

Inhalación: en concentraciones altas,puede causar irritación de las vías respiratorias y actuar como anestésico.

Ingestión: grandes dosis pueden causar mareos,vómitos,naúseas y dolor de cabeza.

## 12.       INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

Movilidad: producto inmiscible con agua y de relativa alta velocidad de evaporación.

Persistencia y degradabilidad: el producto es sápidamente biodegradable..

Potencial de bioacumulación:no se espera que sea bioacumulable.

Toxicidad acuática:

Log pow: 3.9

Toxicidad fauna piscícola LC 50: 9.22mg/l(Oncorhychus mykiss,96 h)

Toxicidad invertebrados EC 50: 6.14 mg/l(Daphnia magna,48 h)

Toxicidad plantas acuáticas: LC 50 Sup.6500(colinnus virginianus)

## 13.      CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

## 14.      INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

Modo de transporte	Detalle

Carretera

Clase: 3

NºONU: 3295

Nº peligro: 30

Grupo de embalaje: III

Nombre técnico: hidrocarburos líquidos,n.e.p.

Panel:

3295 Hidrocarburo líquido, n.e.p., 3,3ºb), ADR

30

Etiquetas:

## 15.      INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 1078/93, el preparado está etiquetado de la manera siguiente:

Símbolos:

N

Peligro para

medio ambiente

Xn

Nocivo

- Frases R:

| R10 | Inflamable |
| --- | --- |
| R37 | Irrita las vías respiratorias |
| R65 | Nocivo: si se ingiere puede provocar daño pulmonar |
| R66 | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel |
| R67 | La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo |
| R51/53 | Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. |

- Frases S:

| S51 | Úsese únicamente en lugares bien ventilados |
| --- | --- |
| S2 | Manténgase fuera del alcance de los niños |
| S24 | Evítese el contacto con la piel |
| S46 | En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico y muestréle la etiqueta o el envase. |

No se precisa clasificación y etiquetado como carcinógeno(R45). Contenido en Benceno < 0.1%

## OTRAS INFORMACIONES.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el RD 255/2003 (Directiva 1999/45/CE, Directiva 2001/60/CE y parcialmente la Directiva 2001/58/CE, en lo referente a las fichas de datos de seguridad de los preparados peligrosos) de 28 de febrero, publicado en el BOE el 4 de marzo de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos, así como con el RD 363/1995 de 10 de marzo, publicado en el BOE el 5 de junio de 1.995, por el que se aprueba el Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados por las Órdenes de 13 de septiembre de 1995 y 21 de febrero de 1997, publicadas en los BOE 224 y 59 respectivamente, RD 700/98 del 24 de Abril del 98, publicado en el BOE el 8 de Mayo del 98, Orden del 30 de Junio del 98, publicada en el BOE el 6 de Julio del 98, Orden del 11 de septiembre del 98, publicada en el BOE el 17 de Septiembre del 98, Orden de 8 de enero de 1999, publicada en el BOE el 14 de enero de 1999, Orden de 16 de julio de 1999, publicada en el BOE. el 27 de julio del 99, Orden de 5 de octubre de 2000, publicada en el BOE el 10 de octubre de 2000, Orden de 5 de abril de 2001, publicada en el BOE el 19 de abril de 2001, RD 507/2001, publicado en el BOE el 12 de mayo de 2001, Orden PRE/2317/2002 de 16 de septiembre, publicada en el BOE el 24 de septiembre de 2002 y RD 99/2003 de 24 de enero, publicado en el BOE el 4 de febrero de 2003, directiva 2004/73/CE de 29 de abril de 2004 y posteriores modificaciones.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones