| Pág. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Pág. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD / EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. PRIMEROS AUXILIOS |
| 1.1. Identificación de la Sustancia o del Preparado |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.1. Información General |
| Nombre Comercial: |  | Hipoclorito Sódico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En cualquiera de los casos avisar o acudir al médico. |
| 1.2. Identificación de la Sociedad o Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  | Teléfono: |  | Fax: |  |  |  |  |  |
| QUIMIALMEL, S.A. |  |  | 964342626 |  | 964213697 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Inhalación |
| Información en caso de Emergencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUIMIALMEL, S.A. 964342626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En caso de inhalación retirar al intoxicado de la zona contaminada. Respiración artificial o asistida |
| 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | si fuera necesario y suministro de oxígeno. |
| 2.1. Descripción Química de la Sustancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3. Contacto con la piel |
| 2.1.1. Composición |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En caso de contacto con la piel despojarle de la ropa contaminada y proceder a un lavado, con |
| Nº CAS | Nº EINECS |  |  | Denominación: |  |  |  |  |  | agua abundante. |
| 7681-52-9 | 017-011-00-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NºONU | NºCEE |  |  | Hipoclorito Sódico. |  |  |  |  |  | 4.4. Contacto con los ojos |
| 1791 | 231-668-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Componentes Peligrosos (cálculo teórico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. |
| Peso % | Nº CAS |  |  | Denominación símbolo frases R |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5. Ingestión |
| 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En caso de ingestión está contraindicado el vómito. Mantener dieta absoluta. |
| La inhalación de sus vapores produce irritación de las mucosas, tos, disnea y edema pulmonar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.6. Información para el médico |
| Produce irritación de la piel si su contacto con la misma es prolongado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sus emanaciones y el contacto directo produce irritación y lesiones corneales que pueden llegar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No se dispone. |
| a ser permanentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Su ingestión produce quemaduras en la boca, náuseas, vómitos, colapso circulatorio, delirio y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coma.Posible perforación del esófago y de estómago. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1. Medios de extinción adecuados |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No es inflamable ni explosivo, aunque su poder oxidante puede facilitar la inflamación de otros |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | productos que sean combustibles. De producirse fuego en sus proximidades utilizar el agente |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | extintor que proceda, cuidando que, de ser agua no llegue a desagües, cauces de agua o |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | canalizaciones hasta asegurarse que no está contaminada. Refrigerar los recipientes que se |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | puedan ver afectados con abundante agua, preferentemente pulverizada. |

| Pág. 3 |  |  | Pág. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. Medios de extinción contraindicados |  |  | 6.4. Información adicional |
| Información no disponible. |  |  | Información no disponible. |
| 5.3. Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición de la sustancia / preparado en si, a los |  |  |  |
| productos de combustión o gases producidos. |  |  |  |
| En caso de exposición de los recipientes al fuego, se puede producir desprendimiento de cloro, |  |  |  |
| irritante y tóxico. Aunque el polvo antibrasa es un agente extintor de uso generales es conveniente |  |  | 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO |
| hacer un Plan de Protección Contra Incendios para cada Almacenamiento, teniendo en cuenta las |  |  | 7.1. Manipulación |
| particularidades del mismo. Una copia de este Plan de Protección Contra Incendios debe estar en |  |  |  |
| la instalación. |  |  | Utilizar máscara con filtro para cloro, guantes de material plástico y gafas de seguridad para |
| 5.4. Equipo de protección especial para el personal de lucha contraincendios. |  |  | proyecciones líquidas. |
|  |  |  | Tras su manipulación es necesaria una buena higiene personal. |
| Información no disponible. |  |  |  |
| 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |  |  |  |
| 6.1. Precauciones individuales |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Almacenamiento |
| Cortar el tráfico y avisar a las autoridades. |  |  |  |
|  |  |  | El almacenamiento se debe realizar a la temperatura más baja posible, ya que el aumento de la |
|  |  |  | misma favorece su descomposición, disminuyendo la concentración de cloro activo. |
|  |  |  | Debe evitarse cualquier contacto con ácidos pues se produciría desprendimiento de cloro. |
| 6.2. Precauciones para la protección del medioambiente |  |  |  |
| Evitar su llegada a desagües, canalizaciones o cauces de agua. |  |  |  |
|  |  |  | 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL |
| 6.3. Métodos de limpieza |  |  | 8.1. Información adicional referente al equipamiento o instalación destinada a la protección del personal |
| Absorber en material poroso. |  |  | La instalación debe estar diseñada de forma que se eviten vertidos o emisiones de cloro. |
| Avisar a una empresa especializada para su total eliminación. |  |  | No se deberán alcanzar nunca concentraciones superiores a las indicadas en el punto 11º. |

| Pág. 5 |  |  |  | Pág. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. Límites de concentración de los componentes del producto de acuerdo a las condiciones de trabajo |  |  |  | RELACION ENTRE RIQUEZA Y DENSIDAD DEL PRODUCTO |
|  |  |  |  | P. Específico Cl. Activo Cl. Activo |
| Información no disponible. |  |  |  | kg / litro g / litro % en peso |
| 8.3. Protección del personal |  |  |  | 1,152 100 8,22 |
| 8.3.1. Información General |  |  |  | 1,161 106 9,13 |
| 8.3.2. Protección Respiratoria |  |  |  | 1,170 112 9,57 |
| Utilizar máscara con filtro para cloro. |  |  |  | 1,180 119 10,08 |
| 8.3.3. Protección de los ojos |  |  |  | 1,190 127 10,67 |
| Utilizar gafas de seguridad para proyecciones líquidas. |  |  |  | 1,200 133 11,08 |
| 8.3.4. Protección cutánea |  |  |  | 1,210 140 11,57 |
| Utilizar vestimenta de material adecuado. |  |  |  | 1,220 148 12,13 |
| 8.3.5. Protección de las manos |  |  |  | 1,230 155 12,60 |
| Utilizar guantes de plástico impermeable. |  |  |  | 1,241 161 13,00 |
| 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DEL PRODUCTO |  |  |  | 1,252 170 13,57 |
| 9.1. Aspecto |  |  |  | 1,262 178 14,10 |
| 9.1.1. Estado | líquido. |  |  | 1,265 189 15,00 |
| 9.1.2. Color | amarillo – verdoso |  |  |  |
| 9.1.3. Olor | a cloro |  |  |  |
| 9.2. Propiedades físicas |  |  |  |  |
| pH : alcalino |  |  |  |  |
| Peso molecular del NaClO: 74,74 |  |  |  |  |
| Densidad a 20 ºC Riqueza |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.3. Información adicional |
|  |  |  |  | Información no disponible. |
| / … continua … / |  |  |  |  |

| Pág. 7 |  |  | Pág. 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. Condiciones a evitar |  |  | 11.4. Información adicional |
| Inestable en estado anhidro. Se presenta en soluciones acuosas de concentración limitada. |  |  | Límites de exposición de cloro en ambiente: |
|  |  |  | TLV-TWA: 0,5 ppm 1,5 mg/m3 |
| 10.2 Materiales a evitar |  |  | TLV-STEL: 1,0 ppm 3,0 mg/m3 |
| Por acción de la temperatura, luz solar o metales como: cobalto, níquel, cobre o sus aleaciones |  |  | I.P.V.S.: 5 ppm |
| (como el acero inoxidable) se retrograda, es decir disminuye la concentración en cloro activo por |  |  |  |
| descomposición lenta del hipoclorito. |  |  |  |
| 10.3. Productos peligrosos de descomposición |  |  |  |
|  |  |  | 12. INFORMACIONES ECOLOGICAS |
| En contacto con los ácidos produce desprendimiento de cloro. |  |  | 12.1. Información sobre la eliminación (persistencia y degradabilidad) |
| 10.4. Información adicional |  |  | Información no disponible. |
| Información no disponible. |  |  | 12.2. Compatibilidad con el medioambiente |
|  |  |  | Esta substancia puede ser perjudicial para el ambiente; se debería prestar especial cuidado al medio |
| 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA |  |  | acuático. |
| 11.1. Toxicidad aguda del producto o de algunos de sus componentes |  |  |  |
| Concentraciones de 1000 ppm pueden ser letales aunque la exposición sea breve. |  |  | 12.3. Efectos ecotoxicológicos |
| Concentraciones entre 300 y 400 ppm durante una hora pueden ser también letales. |  |  |  |
| La inhalación de sus vapores produce la irritación de las mucosas, tos, disnea y edema pulmonar. |  |  | Información no disponible. |
| En los ojos las emanaciones y el contacto directo producen irritación y lesiones corneales que |  |  |  |
| pueden llegar a ser permanentes. Su ingestión produce quemaduras en la boca, náuseas, |  |  | 12.4. Información adicional |
| vómitos, colapso circulatorio, delirio, coma y posible perforación de esófago y estómago. |  |  |  |
| 11.2. Toxicidad remanente o crónica |  |  | No se dispone. |
| Información no disponible. |  |  | 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION |
|  |  |  | 13.1. Eliminación del producto |
|  |  |  | Cortar el tráfico y avisar a las autoridades. |
| 11.3. Experiencia de daños a las personas |  |  | Evitar su llegada a desagües, canalizaciones o cauces de agua. |
|  |  |  | Evitar el contacto con ácidos. |
| Información no disponible. |  |  | Absorber en material poroso. |
|  |  |  | Avisar a personal especializado para su total eliminación. |

| Pág. 9 |  |  | Pág. 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.2. Embalaje contaminado |  |  | 15.1.4. Frases S Consejos de prudencia relativos |
| Información no disponible. |  |  | 1 /2 Consérvese bajo llave y fuera del alcance de los niños. |
| 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE |  |  | 28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con |
|  |  |  | agua. |
| Transporte por tierra (ADR/TPC/RID/TPC) |  |  | 45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si |
| Clase: 8 |  |  | es posible muéstrele la etiqueta). |
| Codigo: C9 |  |  | 50 No mezclar con ácidos. |
| Grupo de embalaje: III |  |  | Su almacenamiento estará de acuerdo con el Reglamento de almacenamiento de Productos |
| Paneles: 80/1791 |  |  | Químicos. |
| Etiquetas de peligro:8 |  |  | 15.2. Información reglamentaria nacional |
|  |  |  | Información no disponible. |
| 15. INFORMACION REGLAMENTARIA |  |  | 16. OTRAS INFORMACIONES |
| 15.1. Caracterización con arreglo a las directivas a la clasificación CEE |  |  |  |
| Información no disponible. |  |  | La información aquí contenida se refiere únicamente al material específico identificado. Creemos |
|  |  |  | que la información es exacta y fiable en la fecha de emisión de esta hoja de seguridad, pero no |
| 15.1. 1. Letra del símbolo e indicaciones de peligro |  |  | se responsabiliza, ni garantiza, expresa o implícitamente su exactitud, veracidad o que la |
|  |  |  | información completa, y que los datos de la misma no pueden ser considerados como garantía en |
| C Corrosivo. |  |  | sentido sea jurídico por lo que no asumimos responsabilidad legal. |
| 15.1. 2. Componentes peligrosos |  |  | Se debe señalar que las propiedades típicas mencionadas en la presente "Ficha de Seguridad" |
|  |  |  | son a título informativo y no constituyen ninguna especificación. |
| Información no disponible. |  |  | El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y |
| 15.1.3. Frases R Naturaleza de los riesgos específicos |  |  | normativas correspondientes. |
| 31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. |  |  |  |
| 34 Provoca quemaduras. |  |  |  |