- 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

- NOMBRE DEL PRODUCTO:	ENDURECEDOR E-2

- PROVEEDOR:	Desmopur S.C.V

Pol. Ind, Catxapets, C/D, nº 12 I 84

03330 Crevillent (Alacant)

Tel: 96-540.12.93	Fax: 96-668.19.06

Email: desmopur@desmopur.com

Web: www.desmopur.com

CONTACTO EN CASO DE

EMERGENCIA:	Instituto Nacional de Toxicología: tel 91 562 04 20 – 91 562 84 69

- 2.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

- Nombre químico usual:	Endurecedor E-2

Nº CAS:

- Nº EINECS:

- Caracterización química:	Disolución de resinas de isocianato en disolventes orgánicos.

Componentes peligrosos:	Nombre			Nº  CAS	  %		Index		Frases R

Acetato de butilo		123-86-4	30-40		--		10

Xileno	           		1330-20-7	  0-10		Xn		10-20/21-38

Toluilen-diisocianato	26471-62-5      	  <0,5           T+	23-36/37/38-42/43

- 3.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- PRINCIPALES PELIGROS

Efectos sobre la salud:	Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias. Respirar vapores en alta 				concentración provoca dolor de cabeza y somnoliencia.

Efectos sobre el medio ambiente:

Peligros físicos y químicos:	Producto  inflamable.

Riesgos específicos / CEE:	Contiene isocianatos.

- 4.	PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales:	Quítese inmediatamente toda la ropa impregnada o ensuciada con el producto 	Inhalación:	Trasladen la víctima al aire libre y administren oxígeno si fuese necesario.

Contacto con la piel:	Lávese  inmediatamente con abundante cantidad de agua durante largo rato.

Contacto con los ojos:	ID. Si persiste la irritación, póngase en contacto con un oftalmólogo.

Ingestión:	Consulte con un medico. No provocar el vómito.

- 5.	MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Peligros específicos:	En caso de incendios pueden formarse óxidos de nitrógeno, vapores de 			isocianatos y trazas ligeras de ácido cianhídrico.

Medios de extinción

- Adecuados:	Espuma. Polvo químico seco. CO2.

- Desaconsejados:	No usar agua a chorro  como extintor.

Métodos particulares de intervención:	Enfríen los recipientes con agua pulverizada.

Equipos especiales para la protección:	Usen un aparato respiratorio autónomo y ropas de protección.

- 6.	MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:	Eviten el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores.

Alejen toda fuente de ignición.

Eviten su acumulación en lugares cerrados, crearia una atmosfera explosiva

Precauciones para la protección

del Medio Ambiente:	No viertan el producto en el medio ambiente

Contengan el vertido. Impidan que el producto penetre en los desagües.

Métodos de limpieza

- Recuperación :	Bombeen a un depósito de socorro inerte.

- Eliminación:	Reciclen o incineren de acuerdo con las leyes locales.

- 7.	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- MANIPULACIÓN:

Medidas técnicas:	Sigan las consignas de almacenamiento y de manipulación aplicables a  los 		productos INFLAMABLES y a los  que CONTIENEN ISOCIANATOS.

Prevean una ventilación  y una evacuación apropiadas al nivel de los equipos .

Prevean duchas, lava-ojos.

Consejos de utilización:	Prohiban los puntos de ignición y el contacto con superficies calientes.

“No fumen”. Eviten la formación de cargas electrostáticas,

- ALMACENAMIENTO:

Medidas técnicas:	( Tomar todas las disposiciones necesarias para evitar el  vertido accidental 		del producto  a la alcantarilla o a los ríos, en caso de rotura de los recipientes 		o de los sistemas de embalaje.)

Condiciones de almacenamiento:	Conserven el producto en lugar fresco y bien ventilado.

Almacenen al abrigo de la humedad y del calor.

Conserven el producto alejado de todo fuente de ignición.

Prevean una cubeta de retención.

Productos incompatibles:	Oxidantes fuertes.

Materiales de embalaje

- Recomendados:	Materiales protegidos, (acero, Hierro), Acero galvanizado

- A prohibir:	Metales ligeros y aleaciones en presencia de la humedad, comprendiendo las		partes de la instalación que estén en contacto con el producto.

- A evitar:	Poliestireno y caucho natural

8 . LIMITES DE EXPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas técnicas:	Prevean una renovación del aire y/o una aspiración suficiente en los talleres.

Valores limites de exposición:		Xileno			TWA		100 ppm = 435 mg/m3

Ac. Butilo			TWA		200 ppm = 950 mg/m3

Equipos de protección individual:

- Protección respiratoria;	En caso de ventilación insuficiente, usen un aparato respiratorio adecuado

- Protección de las manos:	Guantes

- Protección de los ojos:	Gafas de seguridad

Medidas especificas de higiene:	Eviten el contacto con la piel , los ojos y la inhalación de vapores. No fumen

- 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico.	Liquido transparente

Color:	Incoloro a amarillento

Olor:	Característico

Ph:

Temp./ Intervalo de ebullición:	125 - 139ºC

Temp./ Intervalo de fusión:	(-15ºC)

Temp. de descomposición:	No se observa.

Punto de destello (flash point):	<20ºC

Temp. de autoinflamabilidad:	440ºC

Propiedades explosivas;	Puede formar mezclas explosivas con el  oxigeno

Limites de explosión:	inferior:	1,0%

superior:	7,5%

Propiedades oxidantes:	No se observan.

Presión de vapor:	<20 mBar.

Densidad relativa:	 1,0  Kg/l

Densidad volumétrica:

Solubilidad:	En agua:		10 g/l	(Ac. Butilo)

En solventes:	Soluble en la mayoría de solventes orgánicos.

Viscosidad:

- 10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable en condiciones normales.

Condiciones a evitar:	Proteger contra la humedad. Almacenar al abrigo de la humedad y del calor.

Materiales a evitar:	Metales alcalinos,  ácidos y bases, Oxigeno - oxidantes enérgicos.

Metales finamente divididos.

Productos de descomposición

peligrosos:	Reacción exotérmica con aminas y alcoholes; con agua libera CO2 con el 			consiguiente aumento de presión en recipientes cerrados, peligro de 				reventamiento.

Otros datos:	Eviten la luz y la humedad.

- 11.  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Toxicidad aguda

- Inhalación:			CL50(rata)> 3003 mg/m3

- Ingestión:			DL50 (rata)> 5000 mg./kg.

- Contacto con la piel:

- Efectos locales

- Inhalación:	Causa irritación en las vías respiratorias. En caso de sobreexposición es 			posible una aparición retardada de las molestias y un desarrollo de 				hipersensibilidad a los isocianatos.

- Contacto con la  piel:	Contacto directo con el liquido: Una exposición repetida y prolongada puede 		provocar una irritación moderada de la piel y dermatitis.

Contacto con los ojos:	Exposición a los vapores: irritación .

Contacto directo con el líquido: irritante para los ojos.

Sensibilización:	La inhalación de vapores puede cauasr sensibilización. Las personas 			alérgicas, asmáticas o sujetas a afecciones de las vías respiratorias no deben 		trabajar con pinturas que contengan isocianatos.

Toxicidad a largo plazo:	No se observan efectos teratogénicos ni acumulativos.

Toxicidad crónica:

- 12.   INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Movilidad:	Evaporación rápida.

Persistencia y degradabilidad:

- En el agua	La resina reacciona con agua dando un producto final sólido, de alto punto de 		fusión e insoluble.

Bioacumulación:	No se espera que sea bioacumulable.

Ecotoxicidad

- Acuática:	Aguda:	Débil contaminante del agua.(WGK 1)

- 13  CONSIDERACIONES PARA SU ELIMINACIÓN

Residuos del producto:

- Prohibiciones:	Prohibición de tirar por el desagüe o a los ríos.

-Eliminación/Destrucción:	Diluir con un disolvente inflamable y reciclar o incinerar en una instalación 			autorizada.

Envases sucios:

- Descontaminación/Limpieza:	Escurrir, Aclarar con un disolvente adecuado y reciclar o incinerar los 			disolventes,

-Destrucción/Eliminación:	Enviar los envases a un recuperador autorizado.

- 14.  INDICACIONES PARA EL TRANSPORTE

ONU		ONU	1263

- REGLAMENTOS INTERNACIONALES

Vías terrestres:

- Ferrocarril/carretera (RID/ADR):		Clase 3.F1

Vía marítima (OMI/IMDG):		Clase 3.1 Grupo II

Vía aérea (OACI/ITA):		Clase 3.1    Grupo II

OTROS REGLAMENTOS		Señalización para el transporte: LLAMA. Fácilmente inflamable

OBSERVACIONES:		Hojas de instrucciones en caso de accidente por triplicado.

- 15.  INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Clasificación de acuerdo a la directiva europea sobre sustancias y preparaciones peligrosas, según 2001/58/2001

Etiquetado

- Contenido:	Contiene  ISOCIANATOS.

- Símbolos:	No se contempla.

- Frases de riesgo  (R):	R11: Fácilmente Inflamable.

R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias

- Frases de seguridad (S):	S16: Protéjase de las fuentes de ignición. No fumar.

S25:  Evítese el contacto con los ojos.

S23:  No respirar los vapores.

- 16.  OTRAS INFORMACIONES

Este documento contiene información importante para la garantía de seguridad en el almacenaje, manipulación y utilización de este producto. Por ello deberá ser accesible a los trabajadores interesados y a los responsables de  la seguridad.

Las información presentada fue compilada de fuentes fidedignas y se consideró precisa y actual  en la fecha de la presente edición, refiriendose solamente al producto y pudiendo no ser válida en formulaciones con otros productos.

El conjunto de las prescripciones reglamentarias citadas tiene como único fin el ayudar al destinatario al cumplimiento de las obligaciones contraídas al utilizar un producto considerado peligroso. Esta enumeración está hecha a título meramente enunciativo y no limitativo. El utilizador velará por el cumplimiento de otras obligaciones legales además de las citadas, en particular en lo relativo a posesión y utilización del producto, de las cuales es el único responsable.

Final del documento,