TEDROSA

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

HIDROXIDO SODICO EN SOLUCION

1º  	IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA 	SOCIEDAD O EMPRESA

- Nombre del producto: 				HIDROXIDO SODICO EN SOLUCION

- Nombre comercial: 				HIDROXIDO SODICO LIQUIDO

- Sinónimos:	Lejía de sosa, Sosa líquida, Sosa caústica

- Fórmula Química: 					NaOH

- Peso Molecular:					40.01

- Nº EINECS (CE)					215-185-5

- Nº ONU:						1824

- Nº C.A.S. :						1310-73-2

- Nº C.E:                                                                       011-002-01-3

  - USOS DE LA SUSTANCIA

Usos recomendados:

- Textiles sintéticos

- Jabones y detergentes

- Productos químicos

- Papel y Celulosa

- Tratamiento de aguas

- Pelado químico de frutas

- Aluminio

- Petroleo

- Aceites vegetales

- Vidrios

1.3		IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

- Empresa:

- TERAPIO-DROGAS S.A.

- Camino de Hormigueras 128

- Tel.: 91-303-96-37

- Fax.:91-778-19-35

- 2º	COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Composición del producto: Hidróxido sódico

- Nº CAS hidróxido sódico                                                      1310-73-2

- Clasificación del peligro hidróxido sódico                             C (Corrosivo)

- Frases de riesgos hidróxido sódico                                       R-35

- Concentración                                                                       >49

- 3º IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

- 3.1 PELIGROS PARA LAS PERSONAS

- El hidroxido sódico es un irritante severo de los ojos, la piel, las mucosas y vías respiratorias.

- La inhalación de polvo o aerosoles produce causticaciones en mucosas y vías respiratorias, llegando a edema pulmonar que puede no manifestarse hasta pasadas varias horas.

- Las lesiones que produce en la piel, si no se procede a un lavado rápido son graves y profundas, pero el dolor no aparece hasta pasados unos minutos del contacto con la piel.

- Causa graves lesiones en los ojos, dejando con frecuencia secuelas como opacidad de la córnea, glaucoma o cataratas.

- Su ingestión produce lesiones importantes en la boca, traquea y faringe. Hemorragia e incluso perforaciones digestivas que pueden originar shock. Se pueden producir también estenosis digestiva.

- 3.2 PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE

- Producto corrosivo

- Tóxico para la fauna y la flora acuáticas.

- 3.3 PELIGROS FÍSICO-QUIMICOS

- Reacción muy exotérmica.

- Al diluirse en agua puede producir calor suficiente para hincar la ignición de productos combustibles.

- La reacción con ciertos metales puede generar hidrógeno (gas sumamente inflamable y explosivo).

- 4º 	PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de inhalación sacar al afectado de la zona contaminada, trasladarlo a un lugar ventilado y mantenerlo abrigado. Realizar la respiración artificial o suministrar oxígeno si fuera necesario. Acudir al médico.

- En caso de contacto con la piel retirar rápidamente las ropas contaminadas y lavar prolongadamente con agua abundante. Una posterior impregnación con vinagre da buenos resultados. Acudir inmediatamente al médico.

- De ser alcanzados los ojos lavar durante al menos quince minutos con agua abundante, girando manteniendo los párpados abiertos. Acudir a un médico de inmediato.

- En caso de ingestión evitar el vómito. Acudir inmediatamente al médico. No dar de beber ni comer. Si la persona está consciente y no tiene convulsiones, enjuagar la boca con agua.

- Las medidas de seguridad en el lugar de trabajo serán las duchas y lavaojos de seguridad.

- 5º	MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

- AGENTES DE EXTINCIÓN ADECUADOS:

- Estan permitidos todos los agentes extintores.

- Aunque el polvo antibrasa es un agente extintor de uso general, es conveniente hacer un Plan de protección contra Incendios para cada almacenamiento, teniendo en cuenta las particularidades del mismo.

- AGENTES DE EXTINCIÓN QUE NO DEBEN USARSE:

- No hay restricción en sí mismo. Deberá adaptarse en función de los materiales del entorno.

- RIESGOS ESPECIALES QUE RESULTEN DE LA EXPOSICIÓN A LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN O GASES PRODUCIDOS:

- El calor generado en contacto con el agua puede producir calor suficiente para iniciar la ignición de productos combustibles.

- En contacto con ciertos materiales puede generar hidrógeno (gas inflamable y explosivo). Controlar las aguas del  incendio, evitar que lleguen a desagües, canalizaciones o cauces de agua

- EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA-INCENDIOS

- Usar equipo de respiración autónomo para la protección de las vías respiratorias, así como ropa, guantes y calzado adecuados para la protección de la piel.

- 6º	MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- MEDIDAS DE PRECAUCIÓN RELATIVAS A PERSONAS

- Evacuar la zona

- Evitar el contacto con los ojos, la piel y las vías respiratorias. No actuar sin el equipo de protección adecuado.

- MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

- Evitar que el producto llegue a las alcantarillas o aguas superficiales. Si es necesario se pueden hacer diques de contención a base de material inerte y absorbente: tierra, arena, verniculita. Si el producto llegase a un cauce natural de agua, avisar a las autoridades de Protección Civil.

- MÉTODOS DE LIMPIEZA

- Absorber el derrame con arena, tierra o arcilla

- Trasladar los productos absorbentes a vertedero controlado o almacenamiento seguro para que sean tratados por un gestor de residuos autorizado.

- 7º	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Manipulación

- Evitar el contacto con productos como aluminio, zinc, estaño, productos ácidos o productos orgánicos

- No fumar, ni comer ni beber cuando se maneje el producto.

- Antes de manipular el producto, asegurarse de que el recipiente a utilizar este limpio y es el adecuado.

- Los envases deben estar bien cerrados y convenientemente etiquetados.

- Evitar el contacto con ojos, piel y ropa

- Utilizar siempre las prendas de protección recomendadas.

- Disponer en lugares accesibles de mangueras de agua.

- Las disoluciones se preparan agregando pequeñas cantidades del producto al agua en agitación constante, evitando el agua caliente y con precaución a las salpicaduras.

- Almacenamiento

- Material recomendado: Acero al carbono recubierto de pintura epoxi y acero inoxidable.

- Material incompatible: No amacenar en aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones, cromo y plomo.

- Almacenar a una temperatura inferior a 50 º C

- Condiciones de almacenamiento: Lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de calor y de productos inflamables u oxidantes. Proteger de la humedad y evitar aireación (el producto absorbe dióxido de carbono con aire y humedad)

- El suelo será impermeable, formando cubeto de retención

- Normas legales de aplicación: RD 379/2001. Reglamento de almacenamiento de productos químicos (BOE nº 112 del 10 de mayo)- ITC MIE APQ-006 (Almacenamiento de líquidos corrosivos) y disposiciones complementarias a amabas disposiciones.

- USOS ESPECÍFICOS:

- En las diferentes aplicaciones del producto, deberá evitarse el contacto directo e incontrolado con productos incompatibles.

- 8º	CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

- Protección Respiratoria

- Utilizar semimascarilla con filtro para vapores inorgánicos para concentraciones bajas (EN 140). Para mayores concentraciones, utilizar equipo de respiración autónomo (EN 137) preferentemente de presión positiva.

- Protección de las Manos

- Guantes para riesgo químicos (EN 374)

- Protección de los ojos

- Gafas para todas las operaciones industriales (EN 166). Si existe riesgo de salpicadura, pantalla de protección facial (EN 166). Para gotas de líquidos usar gafas de montura integral (EN166)

- Protección Cutánea

- Traje, guantes y botas de material especial adecuado.

- 9º	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 INFORMACIÓN GENERAL

Aspecto:…………………….Incoloro, transparente y viscoso

Olor: …………………………Sin olor

Estado físico:………………..Líquido

9.2 INFORMACIÓN IMPORTANTE EN RELACIÓN CON LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Ph (disolución al 12% en agua):                                                     14

Punto/intervalo de ebullición:                                                          143ºC

Punto de inflamación:                                                                    No aplicable

Inflamabilidad:                                                                               No aplicable

Propiedades explosivas:                                                                No aplicable

Propiedades comburentes:                                                            No aplicable

Presión de vapor                                                                       1.33 hPa (739 ºC)

Densidad relativa a 20º C(agua=1)                                                1.5253

Solubilidad en agua:                                            Miscible en agua en todas las proporciones

Coeficiente de reparto n-octanol/agua                                            No aplicable

Viscosidad a 20ºC                                                                           78 cP

Densidad de vapor (aire=1)                                                             No aplicable

Velocidad de evaporación                                                               No aplicable

9.3 OTROS DATOS

Punto de solidificacion                                                                  12.0ºC

10º	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 ESTABILIDAD

Producto estable en determinadas condiciones

10.2 CONDICIONES A EVITAR

Es un producto muy higroscópico; diluido con agua genera gran desprendimiento de calor.

10.3 MATERIALES A EVITAR

Reacciona con aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones, cobre, plomo,… Reacciona con todos los metales desprendiendo hidrógeno.

Reacción muy exotérmica con ácidos fuertes y gran número de productos orgánicos.

Reacciona peligrosamente con ácido acético, ácido nítrico, ácido sulfúrico, cloroformo, aldehído acético, acroleína, acrilonitrilo,…

En contacto con nitrometano y nitroparafinas forma sales que explosionan al choque.

10.4 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Reacciona con metales desprendiendo hidrógeno

En presencia de cloro forma hipoclorito sódico.

11º	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 TOXICIDAD AGUDA

- Por inhalación produce causticaciones en mucosas y vías respiratorias, llegando a edema pulmonar que puede no manifestarse hasta pasadas varias horas.

- Si no se precede a un lavado rápido, las lesiones que produce en la piel son graves y profundas, pero el dolor no aparece hasta pasados unos minutos del contacto con la piel.

- En los ojos produce irritaciones y quemaduras que pueden dejar secuelas como opacidad de córnea, glaucoma o cataratas

- Su ingestión produce lesiones importantes en la boca, traquea y faringe. Hemorragia e incluso perforaciones digestivas que pueden originar shock. Tambén puede producir estenosis digestiva.

- 11.2 TOXIDAD CRÓNICA

- No clasificado como carcinógeno por IARC, OSHA O NTP

- No hay indicios de potencial mutagénico ni teratogénico

12º	INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Toxicidad aguda en peces:

1. Especie: Gambusia affinis

Tiempo de exposición: 96 h

LC 50:  125 mg/L

2. Especie: Ceriodaphnia sp.

Tiempo de exposición: 48 h

LC 50: 40 mg/L

Toxicidad aguda en algas

Datos no disponibles

MOVILIDAD (AGUA/SUELO)

Gran solubilidad y movilidad

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

No aplicable

Potencial de bioacumulación: no se espera bioacumulacion

13º	CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Absorber el resido con arena, tierra y arcilla. Los absorbentes contaminados deberán tratarse por un gestor autorizado.

Los envases usados  residuos serán tratados por un gestor autorizado.

El producto se puede neutralizar con ácido clorhídrico muy diluido, añadiéndolo muy lentamente y siempre realizado pro personal especializado y con las prendas de protección adecuadas.

En cualquier caso, deben cumplirse las disposiciones vigentes de la Comunidad Europea, Estatales, Autonómicas y Locales, referentes a la eliminación de residuos y envases.

14º	INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera (ADR) y por ferrocarril (RID) (de acuerdo con lo dispuesto en el Boletín Oficial del Estado nº 18 de 21/01/05)

nº ONU:                               1824

Codigo:			       C 5

Nombre técnico		       Hidróxido sódico en solución

Grupo de embalaje:              II

Paneles	  	       80/1824

Etiqueta de peligro:	       8

Clase                                    8

Transporte por barco (IMDG) (De acuerdo al Código Marítimo Internacional de Transporte de Mercancías Peligrosas, enmienda 31-02, publicada en el BOE de fecha 5 de diciembre de 2003

Nombre oficial                    Hidróxido Sódico en solución

Nº ONU                              1824

Clase                                  8

Grupo de embalaje             II

FEm                                    F-A,S-B

15º	REGLAMENTACIÓN

Clasificación de peligrosidad del producto: Corrosivo

Símbolo de peligrosidad del producto: C (corrosivo)

Frases R:

35-	Provoca quemaduras graves

Frases S:

1-2	Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

26-	En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y acudase a un médico

37/39-   Usense guantes adecuados y protección para los ojos y la cara

45 -	En caso  de  accidente  o malestar, acudir  inmediatamente  al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta del producto).

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

16º	OTRAS INFORMACIONES

Esta FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ha sido actualizada por  TERAPIO-DROGAS, S.A.  en Abril del 2005  según la Directiva 2001/58/CE que modifica la Directiva 91/155/CEE y el Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo

La información aquí contenida se refiere únicamente al material específico identificado. TERAPIO-DROGAS, S. A., cree que tal información es exacta y fiable en la fecha de emisión de esta hoja de seguridad, pero no se responsabiliza, ni garantiza, expresa o implícitamente su exactitud, veracidad o que la información sea completa, y que los datos de la misma no pueden ser considerados como garantía en sentido jurídico por lo que TERAPIO-DROGAS, S. A. asuma responsabilidad legal.

Se debe señalar que las propiedades típicas mencionadas en la presente “Ficha de Seguridad” son a título informativo y no constituyen ninguna especificación.

El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas vigentes aplicables