- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA

| Nombre del producto: | AGENTE LIMPIADOR PVC |  |
| --- | --- | --- |
| Uso del producto: | Limpiador |  |
| Productor / Distribuidor: | QUINORGAN, S. L. Polígono Industrial Pla d’En Coll, Calle Fresser 21-23 08110 Montcada i Reixac, Barcelona |  |
|  | Teléfono: | 00 34 93 575 20 80 |
|  | Fax: | 00 34 93 564 13 48 |

2. COMPOSICIÓN

| Sustancia/Preparado: | Preparado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes peligrosos: |  |  |  |  |  |
| Metiletilcetona |  |  |  |  |  |
| Concentración: | < 55% |  |  |  |  |
| NºCAS: | 78-93-3 |  |  |  |  |
| NºEINECS: | 201-159-0 |  |  |  |  |
| Símbolos de peligro: | F, Xi |  |  |  |  |
| Frases R: | 11, 36, 66, 67 |  |  |  |  |
| Acetona |  |  |  |  |  |
| Concentración: | < 55% |  |  |  |  |
| NºCAS: | 64-64-1 |  |  |  |  |
| NºEINECS: | 200-662-2 |  |  |  |  |
| Símbolos de peligro: | F, Xi |  |  |  |  |
| Frases R: | 11, 36, 66, 67 |  |  |  |  |

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Fácilmente inflamable Irrita los ojos La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

4. PRIMEROS AUXILIOS

| Contacto con los ojos: | Lavar abundantemente con agua. Si la irritación persiste acudir al médico. |
| --- | --- |
| Contacto con la piel: | Lavar la zona afectada abundantemente con agua y jabón. |
| Ingestión: | En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. |
| Inhalación: | Proporcionar aire limpio y fresco. Buscar atención médica. |

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

| Medio de extinción adecuado: | Espuma, polvo seco, dióxido de carbono. |
| --- | --- |
| Medio de extinción no adecuado: | NA |
| Riesgos especiales de exposición: | En la combustión el producto puede desprender humos tóxicos. |
| Equipo de protección especial: | No intervenir sin equipo de protección adecuado. |

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

| Precauciones personales: | Alejar las fuentes de ignición. Prevenir la formación de polvo. Aportar suficiente ventilación. Proteger ojos y vías respiratorias. |
| --- | --- |
| Precauciones medioambientales: | Evitar vertido de alcantarillas, drenajes, aguas superficiales y subterráneas y suelo. |
| Métodos de limpieza: | Recoger con material absorbente. Lavar con agua. Almacenar en un contenedor adecuado para el reciclado o eliminación según disposiciones legales. |

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| Manipulación: | Mantener el lugar de trabajo bien ventilado. Alejar fuentes de ignición. Mantener siempre los recipientes bien cerrados. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. |
| --- | --- |
| Almacenamiento: | Almacenar en lugares secos y bien ventilados. Alejar fuentes de ignición. |

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

| Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Metiletilcetona |  |  |  |
| ## NºCAS: 78-93-3 |  |  |  |
| ## Valores límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED): |  |  | 200 ppm 600 mg/m3 |
| ## Valores límite ambiental de exposición de corta duración (VLA-EC): |  |  | 300 ppm 900 mg/m3 |
| ## Acetona |  |  |  |
| ## NºCAS: 67-64-1 |  |  |  |
| ## Valores límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED): |  |  | 500 ppm 1210 mg/m3 |
| Medidas de ingeniería: |  | Proveer una eficiente ventilación próxima al lugar de trabajo y una eficiente extracción global. |  |
| Equipo de protección personal: |  |  |  |
|  | Protección Respiratoria: | En caso de ventilación insuficiente usar mascarilla apropiada con filtro de vapores orgánicos. |  |
|  | Protección de manos: | Recomendable guantes para disolventes. |  |
|  | Protección de ojos: | Gafas de protección. |  |
|  | Protección de la piel: | Mono de trabajo. |  |
| Medidas específicas de higiene. |  | No comer, beber o fumar mientras se trabaja; antes de terminar, lavarse las manos. Cambiar ropa contaminada. |  |

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| Estado físico: | Líquido |
| --- | --- |
| Color: | Incoloro |
| Olor: | Característico |
| Punto de fusión: | -90ºC aprox. |
| Intervalo de ebullición: | 60-80ºC |
| Punto de inflamación: | -10ºC aprox. |
| Límite inferior de explosión: | 2% |
| Límite superior de explosión: | 12% |
| Temperatura de autoignición: | >450ºC |
| Densidad (20ºC): | 0.80 (±0.05) g/mL |
| Solubilidad en agua (20ºC): | 30% aprox |
| Viscosidad (20ºC): | 0,42 mPas a 20ºC |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| Estabilidad: | Este producto es estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas en el apartado 7. |
| --- | --- |
| Materiales a evitar: | Evitar el contacto con oxidantes. |

11. INFORMACIÓN TOXICÓLOGA

NA

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

NA

13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

| Producto: | Eliminación según leyes locales, regionales y estatales. No tirar los residuos por el desagüe. |
| --- | --- |
| Envases contaminados: | Debe ser tratado como el producto mismo. |

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

| Número ONU: | 1993 |
| --- | --- |
| Transporte terrestre ADR y RID: | Clase 3, Grupo de embalaje II |
| Transporte marítimo IMDG: | No disponible |
| Transporte aéreo ICAO/IATA: | No disponible |

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

| Clasificación: | Preparado peligroso según Directiva 1999/45/CE. F Fácilmente inflamable Xi Irritante |
| --- | --- |
| Frases R: | R11 Fácilmente inflamable R36 Irrita los ojos R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo |
| Frases S: | S2 Mantener fuera del alcance de los niños. S9 Conservar el recipiente en un lugar bien ventilado. S16 Proteger de fuentes de ignición. No fumar. S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. |

16. OTRA INFORMACIÓN

La información contenida en esta ficha corresponde únicamente al producto arriba indicado, y está basada en nuestra experiencia. Sin embargo, no se aceptan responsabilidades por las consecuencias derivadas de la utilización de este producto, las cuales corresponden únicamente al usuario. Su objetivo es describir nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad, por lo que no garantiza las propiedades concretas de los productos.