# Ficha de Datos de seguridad de producto

Muy señores nuestros:

Junto con el presente escrito se le hace entrega de las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes al producto abajo relacionado.

La entrega de las Fichas de  Datos de Seguridad es una exigencia legal del “Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos peligrosos”, aprobado por el R.D. 255/2003 es por ello le solicitamos:

- Que la información apropiada sea transmitida a todo usuario de nuestros productos, así como a cualquier persona que pueda entrar en contacto con éstos.

- Que para constancia de su correcta recepción, nos remita firmado el segundo ejemplar, cumplimentando la fecha de recepción, sello de la empresa y firma en el espacio designado.

Nuestro objetivo común es la protección de la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente. Como siempre nos ponemos a su entera disposición para aclarar cualquier duda que surgiese.

Agradecemos su colaboración y aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

INDUKERN, S.A. (División PIQ)

Fichas de Datos de Seguridad entregadas por INDUKERN, S.A.:

| PRODUCTO | REV.- | Fecha Entrega |
| --- | --- | --- |
| CLORURO FERRICO | 01 | 31/07/2026 |

| Empresa: | Fecha Entrega | Firma/Sello: |
| --- | --- | --- |

A devolver firmado y sellado a INDUKERN,S.A. En caso contrario, supondremos que se ha recibido y es conforme.

# CLORURO FÉRRICO 40%

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE QUÍMICO	Cloruro férrico en solución

OTROS NOMBRES	Percloruro de hierro

Cloruro de Hierro (III)

NÚMEROS DE REGISTRO 	CEE:    --

CAS:    7705-08-0

ONU:    2582

EINECS: 231-729-4

FAMILIA		Sales inorgánicas en solución

SUMINISTRADOR	INDUKERN,S.A. División PIQ

Avda. Ciudad de Barcelona 46

Polígono Industrial Fuente del Jarro

46988 PATERNA  (Valencia)

TELEFONO: (96) 132 14 62

FAX: (96) 132 07 45

E-MAIL: indukern@indukern.es

### CONTACTO EN CASO DE 	Teléfono: 704-10-00-87

EMERGENCIA

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

No es inflamable

Producto corrosivo.

El producto causa quemaduras.

El producto puede hidrolizarse y formar precipitados de hidróxido de metal, según el nivel de dilución. La solubilidad del aluminio depende del valor del PH.

Efectos por sobreexposición:

- Inhalación:  Causa quemaduras en las mucosas. Produce tos, dolor pectoral, náuseas y dificultades respiratorias.

- Ingestión: Produce náuseas, vómitos, diarrea; en cantidades importantes puede provocar perforación de esófago.

- Piel: Produce irritación y eccemas.

-	Ojos: En forma concentrada puede causar daños graves (Quemaduras), con posible opacificación permanente de la córnea.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPOSICIÓN	Cloruro Férrico: 40% peso

FÓRMULA		Cl3Fe

4. PRIMEROS AUXILIOS

PRIMEROS AUXILIOS DEPENDIENDO DE LAS VÍAS DE EXPOSICIÓN

Inhalación

Levar a la víctima a un lugar fresco y aireado  y mantenerla con calor e inmóvil. Si es necesario, practicar respiración artificial. Buscar ayuda médica.

Piel

Quitar la ropa contaminada inmediatamente. Lavar la piel con abundantes cantidades de agua y jabón. Buscar ayuda médica.

Ojos

Lavar con agua durante al menos quince minutos, abriendo los párpados de vez en cuando. Buscar ayuda médica inmediatamente, incluso en ausencia de lesiones aparentes.

Ingestión

Buscar ayuda médica inmediatamente. Beber leche o agua. Mantener a la víctima inmóvil y caliente. Si la víctima está consciente, administrarle abundantes cantidades de agua. NO provocar el vómito.

RECOMENDACIÓN PARA EL MÉDICO

Precaución: La administración de la respiración artificial puede exponer a su administrador a los restos del producto químico que queden en los pulmones o riñones de la víctima.

No requiere atención específica. Tratar al paciente de acuerdo con los síntomas y el cuadro clínico que presente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

En incendio relacionado con equipo eléctrico, está especialmente indicado el uso de polvo químico seco, debido a la no conductividad del mismo.

MEDIOS DE EXTINCIÓN

Apagar el fuego preferentemente con agua pulverizada, polvo químico seco, espuma para incendios de alcohol, dióxido de carbono.

No utilizar agua a chorro como extintor.

RIESGOS ESPECIALES

La descomposición térmica, puede producir humos de cloruro de hidrógeno, gas altamente tóxico e irritante.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES

Evitar calor, fuego o chispas.

Evacuar al personal de la zona.

No fumar.

Evitar la ingestión, inhalación y cualquier contacto físico con el producto.

Usar: 	Gafas de seguridad contra salpicaduras

Guantes

Ropa y botas impermeables (goma de butilo, goma natural,

neopreno, poliuretano, goma nitrilo, butadieno...)

En concentraciones pequeñas usar máscara de gas

En concentraciones grandes (>500ppm) usar aparato respi-

ratorio independiente.

PRECAUCIONES PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Evitar que el líquido penetre en alcantarillas o espacios cerrados, puede producir explosión si se inflama.

Puede generar grandes cantidades de contaminantes peligrosos en el aire. Evitar que pueda filtrarse en la tierra o a aguas subterráneas, es muy contaminante.

Evitar el contacto con la vegetación.

MÉTODOS DE LIMPIEZA

El agua pulverizada o nebulizada aplicada a los vapores de este producto acelera su dispersión por la atmósfera.

La espuma contra incendios aplicada como película sobre los charcos de este producto retarda la eliminación de vapores a la atmósfera.

Utilizar tierra, arena, serrín, arcilla, ceniza, polvo de cemento; agentes neutralizantes para disminuir el riesgo.

Si es posible, trasvasar el producto derramado a un contenedor de recuperación. En caso contrario, trasladar a lugar seguro para su posterior eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN

Utilizar los equipos de protección ya expuestos: gafas, guantes, delantales o ropa impermeable, etc.

Manipular en zonas bien ventiladas y, si hay riesgo de inhalar vapores, usar máscara respiratoria.

ALMACENAMIENTO

Utilizar equipo resistente a los materiales corrosivos.

Las instalaciones eléctricas del lugar deben ser resistentes a vapores corrosivos, preferentemente de aluminio mejor que cobre.

Preveer cubeta de retención.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE EXPOSICIÓN

Prevenir cualquier contacto directo con el producto.

PROTECCIÓN PERSONAL

No ingerir.

Si hay riego de salpicaduras usar gafas y guantes protectores.

Si hay riesgo de inhalación usar máscara protectora.

(VER punto 6)

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	Líquido

OLOR		Débil

COLOR		marrón

PESO MOLECULAR RELATIVO	162.2

DENSIDAD A 20ºC	1,40  0.02  g/cm3

INTERVALO DE EBULLICION	102.5  2.5 0C

TEMPERATURA CRITICA	3150C

PUNTO DE INFLAMACION	No

SOLUBILIDAD

En agua	En todas sus proporciones

En otros	No es soluble en solventes orgánicos

PH		 0 en solución concentrada

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Es estable en condiciones normales.

MATERIALES/CONDICIONES A EVITAR

Evitar el contacto con álcalis y metales.

Prodescomposición térmica (> 315 ºC) puede liberar humos de HCl.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda oral:  LD50 (rata) 900 ppm

Toxicidad aguda intraperitoneal: LD50 (raton): 260 ppm

TLV (US):	1 mg Fe/m3

Las salpicaduras pueden causar quemaduras en mucosas, ojos y órganos respiratorios.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

LC, pez   :  1 – 2 mg Fe / l (pH 5.0-6.7, Lit.36)

El producto es un sustancia/preparación inorgánica. Si se hidroliza, se forman precipitados de hidróxido del metal (pH: 5-7), por lo que disminuye el pH del agua. Si existen fosfatos, pueden formarse complejos de fosfatos metálicos.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

El método de eliminación final estará de acuerdo con la legislación vigente; en ausencia de tal legislación consultar a las autoridades locales.

En el caso de residuos de vertidos ocasionales, debe diluirse con agua y neutralizar con hidróxido cálcico.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera (ADR)

Número ONU:  			2582

Id. de peligro: 			80

Designación Oficial: 	Cloruro de Hierro III en solución

Clase / Etiqueta:  			8

Grupo de embalaje:			III

Transporte marítimo

IMO:  Clase 8

Transporte aéreo

IATA: Clase 8

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CLASE

Pictograma: C  (corrosivo)

Etiqueta:   Sustancia corrosiva

FRASES R

R34:	Provoca quemaduras.

FRASES S

S(1/2):	Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S26:	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y

abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S45:	En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

16. OTRA INFORMACIÓN

APLICACIONES

Producto para el tratamiento de aguas; Agente de grabado en litografías; Fotografía y circuito de impresión; Catalizador; mordiente; agente oxidante, clorante y condensante; desinfectante, pigmento; Aditivo de piensos.

--------------------------------  NOTA  -----------------------------

LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA SE REFIERE AL PRODUCTO INDICADO. A NUESTRO ENTENDER ES UNA INFORMACION VERDADERA Y EXACTA, EXTRACTADA DE LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS FABRICANTES DE MATERIAS PRIMAS, A CUYO CONOCIMIENTO Y BUEN HACER NOS REMITIMOS.

SIN EMBARGO, NO SE DA LA GARANTIA O SEGURIDAD DE QUE SEA EXHAUSTIVA Y ABSOLUTAMENTE EXACTA, PUESTO QUE LAS CONDICIONES DE EMPLEO QUEDAN FUERA DE NUESTRO

CONTROL.

EN CONSECUENCIA, CORRESPONDE AL USUARIO, BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, DECIDIR SI LA PRESENTE INFORMACIÓN ES SATISFACTORIA, COMPLETA Y APROPIADA PARA SU USO PARTICULAR.

-------------------------------------------------------------------------------