Gremi de Boters, 29 – 07009 Palma

###### Tlf. 971 43 01 03/ Fax 971 75 80 01

### casagaillard@casagaillard.com

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

## PRODUCTO: SOSA CÁUSTICA LÍQUIDA

# SECCIÓN 1 - INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre Químico: HIDRÓXIDO SÓDICO (DISOLUCIÓN)

Sinónimos: sosa cáustica, sosa líquida, lejía de sosa.

Nº CE: 011-002-00-6

NºONU: 1824

Nº EINECS: 215-185-5

NºCAS: 1310-73-2

## Fórmula Química: NaOH

## Familia Química: Hidróxido Alcalino

## Nombre Comercial: Sosa cáustica líquida

## Forma Comercial: Líquido a granel (Disolución 50%)

Usos: manufacturas químicas, textiles sintéticos, papel y celulosas, jabón y detergentes, vidrios, neutralización, regeneración de resinas, purificación de aceites vegetales y minerales, refino de petróleo, pelado químico de frutas, aluminio.

Distribuidor: CASA GAILLARD, S.A.

Dirección: Gremi de Boters, 29 07009 Palma de Mallorca

Teléfonos: 971430103 - 971431095  Fax: 971758001

E-mail: casagaillard@casagaillard.com

Responsable FDS: ecuellar@casagaillard.com

Teléfonos de Emergencia: Instituto Nacional de Toxicología 915620420

# SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Naturaleza del Peligro: Corrosivo (fuertemente alcalino)

Peligro más importante para el hombre: Tiene una acción corrosiva sobre la piel y ojos, produciendo serias quemaduras. Por ingestión puede causar perforación intestinal.

Peligros para el medio ambiente: Alcalinización de terrenos. Peligro para fauna y flora acuáticas en altas concentraciones.

Peligros físico-químicos: Reacción muy exotérmica con ácidos fuertes. El calor generado en contacto con el agua (calor de disolución) puede bastar para producir ignición de otros materiales combustibles. La reacción con metales puede generar hidrógeno (gas inflamable entre el 4 y el 75% de volumen en aire).

Usos inadecuados: Manejo sin traje antiácido, guantes, pantalla facial. Mezclas con ácidos.

# SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Componentes	Nº CAS	Cantidad %	Peligro	Frase R

Hidróxido sódico	1310-73-2	49,0% mín.(en peso)	C (corrosivo)	R35

Agua	7732-18-5	51,0% máx.

SECCIÓN 4 - PRIMEROS AUXILIOS

Naturaleza del Peligro: Acción corrosiva sobre piel y ojos.

Información Básica de Primeros Auxilios: Quitar las ropas contaminadas. Lavar con abundante agua durante 15 minutos como mínimo cualquier parte afectada. Acudir urgentemente a los servicios médicos.

Actuaciones para:

Ojos:	Lavar con abundante agua durante 30 minutos como mínimo, separando bien los párpados. Acudir siempre al oftalmólogo.

Ropas:	Quitarlas inmediatamente bajo la ducha y solo usarla de nuevo después de lavarla.

Piel:	Lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Acudir a los servicios médicos para tratar la zona quemada.

Ingestión:	No provocar el vómito. Dar a beber el agua que desee, sólo si está consciente. Acudir urgentemente a los servicios médicos.

Inhalación:	Trasladar al afectado a un lugar ventilado y mantenerlo con calor. Acudir siempre a los servicios médicos.

Necesidad de asistencia médica: Siempre urgentemente.

Medidas especiales en el lugar de trabajo: Gafas, pantalla facial, guantes de goma o PVC. Traje tipo antiácido para operaciones con riesgo de salpicaduras. Duchas de emergencia y lavaojos.

### SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Riesgos de Explosión e Incendio: No inflamable ni explosivo.

Medios de extinción: Agua en cantidad abundante en forma pulverizada.

Medios que no deben usarse: Polvo de CO2 (nieve carbónica)

Peligros Extraordinarios por fuego: Controlar las aguas del incendio, evitar que alcancen cauces de agua o alcantarillas. El calor generado en contacto con el agua (calor de disolución) puede bastar para producir ignición de otros materiales combustibles.

Equipos de Protección Especial en caso de incendio: Usar equipo de respiración autónomo, traje, botas de goma y guantes para prevenir proyecciones. Situarse de espaldas al viento.

SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE FUGA

Precauciones para las personas: Restringir el acceso a la zona afectada. Utilizar máscara facial (mejor que gafas de seguridad), guantes de goma, botas de goma, traje antiácido. Evitar el contacto con el producto derramado. No actuar sin prendas de protección.

Precauciones para el Medio Ambiente: Evitar que el producto llegue a alcantarillas o a cauces de agua. Absorber con arena o tierra. En caso de neutralización final, con ácido muy diluido.

Métodos de Actuación: Señalizar la zona. Avisar a las autoridades. Tomar las medidas anteriormente citadas para las personas y medio ambiente. Una vez neutralizado el producto derramado llevarlo, a ser posible, a un vertedero controlado. No actuar sin la protección adecuada.

### SECCIÓN 7 - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO

Recomendaciones: El equipo de protección personal deberá prevenir cualquier posibilidad de contacto con la piel u ojos con el producto; máscara facial, gafas, guantes y botas de goma y trajes tipo antiácidos o impermeables.

Ventilación:	No específica.

Medidas de Prevención: Duchas, lavaojos. Instruir al personal en los riesgos del producto. No fumar ni beber ni comer cuando se maneje.

Dilución: Realizarla añadiendo sucesivamente pequeñas cantidades de agua fría, agitando y evitando el calentamiento excesivo. No llegar nunca a 90 ºC.

#### ALMACENAMIENTO

Tipo de Tanques o Envases: Acero al carbono revestido con pinturas epoxi. Acero inoxidable. Níquel. Cubeto de recogida.

Materiales incompatibles: Aluminio, estaño, zinc y aleaciones (bronces), cromo y plomo.

Condiciones de Almacenamiento: Lugar fresco y ventilado, libre de humedad y separado de ácidos. Suelo impermeable y antideslizante. Cubeto de recogida. Ducha y lavaojos de emergencia cerca.

Rango/límite de Temperaturas y Humedad: Para temperatura mayor de 50 ºC, deberán usarse aceros inoxidables y níquel. Prever la posibilidad de congelación a temperaturas < 15 ºC (calentadores, calorifugado).

Condiciones Especiales (luz, inertes …): Evitar humedad y aireación. En contacto con aire se carbonata.

SECCIÓN 8 - CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límite de Exposición:

VLA-ED:---		VLA-EC: 2 mg/m3 (INSHT 2006)

TLV-TWA:---		TLV-STEL: 2 mg/m3 (ACGIH 2005)

Efectos de Exposición / Contacto: Irritación de piel y ojos.

Medidas de Protección:

Ojos:	Gafas de seguridad o pantalla facial.

Manos:	Guantes de goma.

Respiratorias: N.A.

Piel:	Botas y ropa protectora tipo antiácido.

Otras:	Delantales de plástico, botas de goma.

Especiales:	Duchas de seguridad y lavaojos.

Medidas de Ventilación: No pasar el valor del TLV.

Sistemas de Medida en Ambiente: Evitar que llegue a alcantarillado o aguas superficiales. Control de alcalinidad en efluentes líquidos.

SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma:	Líquida

Color:	Incoloro

Apariencia:	Transparente.

Olor:	Inodoro.

Punto de fusión:	5 ºC (Disolución 50%)

Punto de ebullición:	143 ºC (50%); 116 ºC (30%)

Peso molecular:	40,01

Peso específico (H2O=1): 1,52 (50%); 1,35 (32%); 1,27 (25%)

Temp. de cristalización: 12 ºC (50%), 1 ºC (30%), -20 ºC (25%), -34 (20%)

##### pH (100 g/l H2O):	14

Solubilidad en agua (g/100 g):	109 (20 ºC)

Presión de Vapor (mm/Hg): 1 (739 ºC)

Viscosidad:	50% 78 cp (20 ºC) 15 cp (50 ºC)

30% 13 cp (20 ºC) 4,2 cp (50 ºC)

20% 4,2 cp (20 ºC) 1,8 cp (50 ºC)

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable.

Incompatibilidades: Reacciona con aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones. Reacción muy exotérmica con ácidos fuertes.

Descomposición: Si se descompone se producen gases tóxicos de óxido de sodio.

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda:

Tipo de Tóxico: No tóxico.

Peligros por:

Contacto con los ojos: Conjuntivitis, quemaduras de córnea.

Contacto con la piel: Profundas quemaduras.

Inhalación: Irritación de vías respiratorias.

Ingestión: Quemaduras en boca, esófago. Perforación gastrointestinal.

Conejo LDL0 500 mg/kg (producto 100%)

Síntomas de intoxicación: Náuseas, vómitos, quemaduras.

Peligros para la salud: Quemaduras profundas en la piel y ojos.

Toxicidad crónica: No clasificado como carcinógeno por IARC, OSHA o NTP.

No hay indicios de potencial mutagénico ni teratogénico.

SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Efectos sobre el Medio Ambiente: Alcalinización del terreno y efluentes.

Toxicidad acuática: Se debe a la variación del pH del medio (valores de LC50 entre 33 y 189 mg/l). Peligro para la fauna y flora acuática en altas concentraciones. Corrosivo y alcalino.

Toxicidad aguda en peces: Gambusia affinis, 96h, LC50 125 mg/l

Toxicidad aguda invertebrados acuáticos: Ceriodaphnia, 48h, LC50 40 mg/l

Movilidad: Evitar que entre en alcantarillas o llegue a cauces de agua. Tiene gran solubilidad y movilidad en agua.

Persistencia y degradabilidad: No aplicable.

Potencial de Bioacumulación: No se espera bioacumulación.

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Método apropiado para el tratamiento de:

-Residuos:

Absorber con arena, tierra o arcilla. El material resultante será tratado por un gestor de residuos autorizado.

-Producto:

Neutralizar con ácido clorhídrico muy diluido, muy lentamente. Evacuar el efluente con abundante agua y bajo control de pH. Atención al calor y proyecciones producidas por reacción con agua (calor de disolución).

-Envases y embalajes:

Lavar con abundante agua. Destruir por un gestor de residuos autorizado.

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Nombre correcto para el transporte: Hidróxido sólido en solución.

Nº ONU: 1824

Clase: 8 (CORROSIVO)

Etiqueta: 8

Grupo de embalaje: II

Paneles: 80-1824

### SECCION 15 - INFORMACIÓN LEGAL

Clasificación: Corrosivo

Símbolo: C (Corrosivo)

Frases de Riesgo y Seguridad:

R35	Provoca graves quemaduras.

S1/2	Conservar bajo llave y fuera del alcance de los niños.

S26	En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y acudir a un médico.

S37/39	Utilizar guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S45	En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico (si es posible, mostrarle la etiqueta

### SECCIÓN 16 - OTRAS INFORMACIONES

Los datos expuestos en esta ficha de seguridad están basados en información bibliográfica y en la experiencia adquirida por nuestros proveedores. Sin embargo no deben entenderse como prescripciones seguras en cuanto a las propiedades descritas, correspondiendo al usuario bajo su responsabilidad determinar si esta información es satisfactoria para su uso particular.

CASA GAILLARD, S.A. cree que tal información es exacta y fiable en la fecha de emisión de esta hoja de seguridad, pero no se responsabiliza ni garantiza, expresa o implícitamente, su exactitud, veracidad o que la información sea completa. Los datos de la misma no pueden ser considerados como garantía en sentido jurídico por la que CASA GAILLARD, S.A. asuma responsabilidad legal.

El receptor de nuestro producto deberá observar bajo su responsabilidad las reglamentaciones y normativas correspondientes.