| # 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD |  |
| --- | --- |
| ## 1.1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA |  |
| ### Nombre comercial: | SOSA CÁUSTICA (disolución 50%, 32%, 25%) |
| ### Nombre químico: | Hidróxido sódico (disolución) |
| ### Fórmula química: | NaOH |
| ### Nº CAS: | 1310-73-2 |
| ### Nº EINECS (CE): | 215-185-5 |
| ### Nº CLASIFICACION CE: | 011-002-00-6 |
| Nº UN ## 1.2. USOS DE LA SUSTANCIA | 1824 Manufacturas químicas, textiles, celulosas, jabón, detergentes, vidrios, neutralización, regeneración de resinas, purificación de aceites vegetales y minerales, refino de petróleo. |
| 1.3. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA | ARAGONESAS, INDUSTRIAS Y ENERGÍA, S.A Paseo de Recoletos 27 28004-MADRID (ESPAÑA) Tel: 91-5853800 Fax: 91-5852300 |
| ## 1.4. TELÉFONO DE EMERGENCIA | Fca. Vilaseca: Tel: 977 37 03 54 Fax: 977 37 04 07 Fca. Palos de la Fra: Tel: 959 36 91 53 Fax: 959 36 91 93 |

| # 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Composición del producto | ###### Nº CAS | %p/p | Clasificación del peligro | Frases de riesgo |
| HIDRÓXIDO SODICO AGUA | 1310-73-2 7732-18-5 | 49,5 min 50,5 máx | C | R-35 |
| HIDRÓXIDO SODICO AGUA | 1310-73-2 7732-18-5 | 31 mín 69 máx | C | R-35 |
| HIDRÓXIDO SODICO AGUA | 1310-73-2 7732-18-5 | 24,5 mín 75,5 máx | C | R-35 |

| # 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS |  |
| --- | --- |
| ## Peligros para las personas: | Tiene una acción corrosiva sobre la piel y ojos, produciendo serias quemaduras. Por ingestión puede causar perforación intestinal. |
| ## Peligros para el medio ambiente: | Alcalinización del terreno y efluentes. Peligro para la fauna y flora acuática en altas concentraciones. |
| ## Peligros fisico-químicos: | Reacción muy exotermica con acidos fuertes. El calor generado en contacto con el agua (calor de disolución) puede bastar para producir ignición de otros materiales combustibles. La reacción con metales puede generar hidrógeno (gas inflamable entre el 4% y el 75% en volumen en aire). |

| # 4. PRIMEROS AUXILIOS |  |
| --- | --- |
| Necesidad de asistencia médica | ### Inmediata |
| Clase de riesgo | ### Acciones a efectuar |
| ### Contacto con la piel | Lavar la zona afectada con abundante agua durante 15minutos como mínimo, mientras se quita la ropa contaminada y el calzado. Acudir urgentemente al médico. |
| ### Contacto con los ojos | Lavarlos con abundante agua durante 30 minutos como mínimo. Acudir urgentemente al médico. |
| ### Ingestión | No provocar el vómito. Si está consciente, dar a beber agua y acudir urgentemente al médico. |
| ### Inhalación | Trasladar al afectado a un lugar ventilado y mantenerlo con calor. Acudir urgentemente al médico. |
| ### Medidas especiales en el lugar de trabajo | Duchas y lavaojos de seguridad. |

# 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### Agentes de extinción adecuados: El producto no es inflamable. Utilizar agua pulverizada para refrigerar los recipientes expuestos al fuego. ### Agentes de extinción que no deben usarse: ### Polvo de CO2 (Nieve carbónica). ### Riesgos especiales que resulten de la exposición a los productos de combustión o gases ### producidos: Controlar las aguas del incendio, evitar que alcancen cauces de agua o alcantarillas. El calor generado en contacto con el agua (calor de disolución) puede bastar para producir ignición de otros materiales combustibles ### Equipo de protección especial para el personal de lucha contra-incendios: Usar equipo de respiración autónomo para la protección de las vías respiratorias, así como ropa, guantes y calzado adecuados para la protección de la piel. Situarse siempre de espaldas al viento.

# 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### Medidas de precaución relativas a personas: Evitar el contacto con los ojos, la piel y las vías respiratorias. No actuar sin el equipo de protección adecuado (Ver sección nº 8). ### Medidas de protección ambiental: ### Evitar que el producto llegue a las alcantarillas o aguas superficiales. Si el producto llegase a un cauce natural de agua, avisar a las autoridades de Protección Civil. ### Métodos de limpieza: Absorber el derrame con arena, tierra o arcilla. Trasladar los productos absorbentes a vertedero controlado o almacenamiento seguro para que sean tratados por un gestor de residuos autorizado.

# 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Manipulación: No fumar, ni comer, ni beber cuando se maneje el producto. ### Antes de manipular el producto asegurarse de que el envase a utilizar está limpio, seco y es el adecuado. Los envases deben estar bien cerrados y convenientemente etiquetados. Precaución especial por si hubiese restos de productos como aluminio, zinc, estaño, productos ácidos o productos orgánicos. Prevenir cualquier posibilidad de contacto del producto con la piel u ojos. Utilizar siempre las prendas de protección recomendadas. Las disoluciones prepararlas agregando sucesivamente pequeñas cantidades de agua, o viceversa, evitando el agua caliente y con precacución a las salpicaduras. Es recomendable la agitación o recirculación y, a ser posible, con refrigeración, evitando pasar de 10 ºC por minuto y sin llegar a 90 ºC. ### 7.2. Almacenamiento: Material recomendado: Acero al carbono revestido con pinturas epoxi, acero inoxidable, níquel. Material incompatible: Aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.), cromo y plomo. Condiciones de almacenamiento: Lugar fresco y ventilado, al abrigo de la humedad y alejados de ácidos, hidrocarburos halogenados, nitroparafinas, etc. El suelo será impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se dispondrán de duchas y lavaojos de emergencia. Dotar a los depósitos de almacén de cubetos de recogida y canalizaciones antiderrames. Rango/ límites de temperatura y humedad: Para temperatura mayor de 50ºC deberán usarse aceros inoxidables y níquel. Prever la posibilidad de solidificación a temperaturas inferiores a 15ºC (calentadores, calorifugado). Condiciones especiales: Evitar humedad y aireación del producto. Se carbonata en contacto con aire y humedad. Normas legales de aplicación: RD-379/2001.(ITC-MIE APQ-6) Reglamento de almacenamiento de productos químicos. RD-363/1995 Clasificación y envasado de sustancias peligrosas. 7.3. Usos específicos: En las diferentes aplicaciones del producto, deberá evitarse el contacto directo incontrolado con otros productos como ácidos y metales.

# 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Valores límites de la exposición: VLA-ED: ---- VLA-EC: 2 mg/m3 (INSHT 2003). TLV-TWA: --- TLV-STEL: 2 mg/m3 (ACGIH 2002).

### 8.2. Control de la exposición: ### 8.2.1. Controles de la exposición profesional: 8.2.1.1. Protección respiratoria Caso de emisión de aerosoles de hidróxido sódico utilizar máscara con filtro para partículas (EN 143 P3).

8.2.1.2. Protección manos:

Guantes para riesgos químicos. (EN 374).

# 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL(CONTINUACIÓN)

8.2.1.3. Protección ojos:

Pantalla facial de protección (EN 166). Gafas de montura integral (EN 166).

8.2.1.4. Protección cutánea:

Traje tipo antiácido o mandil de plástico (EN 340) 8.2.2. Controles de la exposición del medio ambiente: Evitar que penetre en el alcantarillado y/o aguas superficiales. Sistema de medida: pH, volumetría ácido-base.

| # 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| --- | --- |
| ### 9.1. INFORMACIÓN GENERAL ### Aspecto: | Líquida, transparente, incolora. |
| ### Olor: | Inodoro |
| 9.2. INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |  |
| pH ( solución 100 g/l H2O): 14 Punto/intervalo de ebullición: 143 ºC Punto de inflamación: N.A. Inflamabilidad: N.A. Propiedades explosivas: N.A. Propiedades comburentes: N.A. Presión de vapor (mmHg): 1 (739ºC) Densidad relativa (H2O=1), 25ºC: 1,518 Kg/l Solubilidad en agua (g/100ml a 25ºC): 52 Coeficiente de reparto n-octanol/agua: N.D.D. Viscosidad: 78 cP (20 ºC), 15 cP (50ºC) Densidad de vapor: N.D.D. Velocidad de evaporación: N.D.D. ### 9.3. OTROS DATOS Temperatura de cristalización ºC : 10 |  |

# 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### Estable:  Inestable: 

### 10.1. Condiciones a evitar:

La disolución acuosa y la neutralización, deben hacerse con precaución para evitar ebullición y salpicaduras, al ser fuertemente exotérmicas.

### 10.2. Materias a evitar:

Reacciona con aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones, cobre, plomo, etc. desprendiendo hidrogeno. Reacción muy exotérmica con ácidos fuertes y gran número de productos orgánicos. Reacciona peligrosamente con ácido acético, cloruro de alilo, trifluoruro de cloro, cloroformo, alcohol metilico, cloronitrotolueno, ácido clorosulfonico, glioxal, cianhidrina, ácido hidroclórico, ácido hidrofluorico, hidroquinona, ácido nítrico, ácido sulfúrico y oleum, nitropropano, fósforo, propiolactona, pentóxido de fósforo, tetraclorobenceno, tetrahidrofurano, etc. La sosa con el nitrometano y las nitroparafinas forman sales que explosionan al choque.

### 10.3. Productos de descomposición peligrosos: Si se descompone se producen gases tóxicos de óxido de sodio.

| # 11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS TOXICOLOGICOS SUMINISTRADOS POR: ###### SAX’S DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS ###### SÍNTOMAS Y EFECTOS: |  |  |  |
| ### Contacto con la piel |  | Quemaduras intensas y úlceras penetrantes en la piel. |  |
| ### Contacto con los ojos |  | Quemaduras en los ojos. Puede causar ulceración de la conjuntiva y la córnea. |  |
| ### Ingestión |  | Quemaduras en boca, esófago, puede causar perforación intestinal. Toxicidad Oral-Conejo LDL0 500 mg/kg (Producto 100%) |  |
| ### Inhalación TOXICIDAD CRÓNICA: |  | Irritación de vías respiratorias. No clasificado como carcinógeno por IARC, OSHA o NTP. No hay indicios de potencial mutagénico, ni teratogénico |  |
| # 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS |  |  |  |
| ### 12.1. Ecotoxicidad. : | Alcalinización terreno y efluentes |  |  |
| ### 12.2. Movilidad. : | Arrastrar con abundante agua. Evitar que entre en alcantarillas o llegue a cauces de agua. |  |  |
| ### 12.3. Persistencia y degradabilidad : | N.A. |  |  |
| ### 12.4. Potencial de bioacumulación : | N:D:D |  |  |

# 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### Eliminación del producto, de los envases usados y de residuos Absorber el residuo con arena, tierra y arcilla. Los absorbentes contaminados se tratarán por un gestor autorizado, así como los envases usados y residuos. El producto se puede neutralizar con ácido clorhídrico muy diluido, añadiéndolo muy lentamente y siempre que lo haga personal especializado y con las prendas de protección adecuadas.

| # 14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Etiquetaje para transporte: | Etiqueta 8 (Corrosivo) |  |  |
| ### ADR: - Grupo de embalaje: - Número UN - Nº CEFIC TEC-TREMCARD | Clase 8, II 1824 Número panel naranja 80-1824 80S1824 |  |  |
| ### RID | Clase 8 |  |  |
| ### Grupo de embalaje: - Número UN - IMDG (Enm. 31-02) - Grupo de embalaje: - Número UN | II 1824 Clase 8 II 1824 |  |  |

| # 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Clasificación de peligrosidad del producto ### Símbolo de peligrosidad del producto: | Corrosivo(C), C(Corrosivo) |  |

| # 16. OTRAS INFORMACIONES |  |
| --- | --- |
| ### Frases R y S: |  |
| R 35 S-1/2 S- 26 S- 37/39 S- 45 | Provoca quemaduras graves. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir a un medico. Utilizar guantes adecuados y protección para los ojos / cara. En caso de accidente o malestar acuda al medico (sí es posible mostrarle la etiqueta) |
| La Ficha de Datos de Seguridad de este producto ha sido modificada en su totalidad. La información de esta Ficha se facilita también a los efectos previstos en el Artículo 41(Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores) de la Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre B.O.E. 10-11-95, sobre Prevención de Riesgos Laborales. Directiva 89 / 391 /CEE. Estas hojas están confeccionadas según la Directiva 2001/58/CE DOCE 07-08-2001 que modifica la Directiva 91/155/CEE y aplica el artículo 14 de la Directiva 1999/45/CE y el artículo 27 de la Directiva 67/548/CEE. adaptación: Orden de 5 de Octubre de 2000 sobre modificación del Reglamento de sustancias nuevas, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/95. Artículo 23 RD 363/95 RD 99/2003 de 24 de Enero de 2003 (BOE 4 de Febrero de 2003) en el que se definen y fijan las modalidades del sistema de información específica respecto a las sustancias y preparados peligrosos (fichas de datos de seguridad) y RD 255/2003 de 28 de Febrero por el que se aprueba el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Fuentes de información en la elaboración de esta Hoja de Seguridad: - HANDBOOK OF REACTIVE CHEMICALS HAZARDS. BRETHERIC 4ª Ed. 1990 - DANGEROUS PROPERTIES INDUSTRIAL MATERIALS (TENTH EDITION) SAX - HAZARDOUS CHEMICALS DATA BOOK (2nd EDITION) G.WEIS. - LIMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONALES INSHT (2003) / ACGIH (2002). - IARC (International Agency for Research on Cancer). - NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). - NTP (National Toxicology Program). - ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist). - OSHA (Occupational Health and Safety Assessment) - INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). |  |
| N.A. = no aplicable N.D.D = no hay datos disponibles < MENOR QUE > MAYOR QUE |  |

VLA: Valor Límite Ambiental, ED: Exposición diaria, EC: Exposición de corta duración.

TLV: Threshold Limit Value (Valor límite umbral), TWA: Time Weighted Average (Media ponderada en el      tiempo), STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición de corta duración), C: Ceiling (Techo).

Cualquier producto químico puede ser manejado en condiciones seguras, si se conocen sus propiedades físicas y químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas.

Los datos contenidos en este prospecto son una guía para el usuario y están basados en informaciones bibliográficas y experiencias propias, intentando reflejar el estado actual de la técnica pero que, de ningún modo, pueden comprometer nuestra responsabilidad.

Dicha información no podrá ser usada en sustitución de procesos patentados.

Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigor y, en especial, los referentes a Seguridad e Higiene, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas.

Recomendamos a nuestros clientes que realicen las correspondientes pruebas antes del uso del producto en nuevos campos no suficientemente experimentados.

|  | ARAGONESAS, INDUSTRIAS Y ENERGÍA, S.A. |
| --- | --- |

Domicilio Social:

Pº de Recoletos, 27 - 28004 MADRID

Teléf.:	91 585 38 00 - Fax: 91 585 23 00

Fábrica:

Vilaseca (TARRAGONA)              Tel: 977 37 03 54    Fax: 977 37 04 07

Palos de la Frontera (HUELVA)    Tel: 959 36 91 53    Fax: 959 36 91 93