| # 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD |  |
| --- | --- |
| ## 1.1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA |  |
| ### Nombre comercial: | LEJIA |
| ### Nombre químico: | Hipoclorito sodico |
| ### Fórmula química: | Na ClO |
| ### Nº CAS: | 7681-52-9 |
| ### Nº EINECS (CE): | 231-668-3 |
| ### Nº CLASIFICACION CE: | 017-011-001 |
| Nº UN ## 1.2. USOS DE LA SUSTANCIA | 1791 Blanqueante domestico ( Lejía ). Tratamiento de aguas. Industrias textiles. Industria del papel. |
| 1.3. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA | ARAGONESAS, INDUSTRIAS Y ENERGÍA, S.A Paseo de Recoletos 27 28004-MADRID (ESPAÑA) Tel: 91-5853800 Fax: 91-5852300 |
| ## 1.4. TELÉFONO DE EMERGENCIA | Fca. Sabiñánigo: Tel: 974 48 06 00 Fax: 974 49 80 06 Fca. Vilaseca: Tel: 977 37 03 54 Fax: 977 37 04 07 Fca. Palos: Tel: 959 36 91 53 Fax: 959 36 91 93 |

| # 2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Composición del producto | ###### Nº CAS | g/l | Clasificación del peligro | Frases de riesgo |
| HIPOCLORITO SODICO(CLORO ACTIVO) HIDROXIDO SODICO | 7681-52-9 1310-73-2 | 175 Min 3-10 | C C | R-31, R-34 R-35 |

| # 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS |  |
| --- | --- |
| ## Peligros para las personas: | Quemaduras graves por ingestion ( Producto Alcalino-Caustico ). El cloro desprendido por descomposicion irrita las mucosas pudiendo llegar a asfixia. Puede producir quemaduras en los ojos, la piel e irritar las mucosas. |
| ## Peligros para el medio ambiente: | Corrosivo. Peligroso para la fauna y flora acuáticas. |
| ## Peligros fisico-químicos: | En contacto con ácidos o sustancias ácidas se descompone desprendiendo cloro ( Gas tóxico). Al descomponerse por alta temperatura, genera gases que aumentan la presión de los recipientes con peligro de reventón. |

| # 4. PRIMEROS AUXILIOS |  |
| --- | --- |
| Necesidad de asistencia médica | ### Inmediata |
| Clase de riesgo | ### Acciones a efectuar |
| ### Contacto con la piel | Lavar la zona afectada con abundante agua durante 15minutos como mínimo, mientras se quita la ropa contaminada y el calzado. Acudir al médico para tratar la zona irritada. |
| ### Contacto con los ojos | Lavarlos con abundante agua durante 30 minutos como mínimo . Acudir i al médico. |
| ### Ingestión | No provocar el vómito. Si está consciente, dar a beber el agua que desee y mantenerlo abrigado. Si está inconsciente o tiene convulsiones, recostarlo y mantener en reposos y abrigado. No dar de beber ni comer. Acudir inmediatamente al médico. |
| ### Inhalación | Retirar al afectado de la zona contaminada, al aire libre, abrigado, tendido y en reposo. Si no respira hacer respiración artificial. Si respira con dificultad, dar oxígeno, acudir siempre al médico. |
| ### Medidas especiales en el lugar de trabajo | Duchas y lavaojos de seguridad. |

# 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### Agentes de extinción adecuados: Agua pulverizada para refrigerar el recipiente expuesto al fuego y absorber gases y humos. ### Agentes de extinción que no deben usarse: Espumas químicas ( El componente ácido de la espuma puede causar descomposición). ### Riesgos especiales que resulten de la exposición a los productos de combustión o gases ### producidos: El producto no es inflamable, ni explosivo, por efecto del calor se forma cloruro y clorato sódicos. El clorato se transformaría posteriormente en cloruro sodico y oxigeno, productos inocuos. Los recipientes cerrados pueden reventar por la formación de gas. Enfríar con agua los recipientes y/o almacenes. Es conveniente formar cortinas de agua para absorber gases y humos y para refrigerar los equipos , recipientes, contenedores etc, sometidos al fuego. ### Equipo de protección especial para el personal de lucha contra-incendios: Usar equipo de respiración autónomo para la protección de las vías respiratorias, así como ropa, guantes y calzado adecuados para la protección de la piel. Situarse siempre de espaldas al viento.

# 6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### Medidas de precaución relativas a personas: Evitar el contacto con los ojos, la piel y las vías respiratorias. No actuar sin el equipo de protección adecuado (Ver sección nº 8). Mantener al personal, en dirección contraria al viento. ### Medidas de protección ambiental: ### Evitar que el producto llegue a las alcantarillas o aguas superficiales, si es necesario se pueden hacer diques de contención a base de tierra o arena. Si el producto llegase a un cauce natural de agua, avisar a las autoridades de Protección Civil. ### Métodos de limpieza: Absorber el derrame con arena, tierra o arcilla. Usar cortinas de agua para absorber gases y humos si se produjesen. Trasladar los productos absorbentes a vertedero controlado o almacenamiento seguro para que sean tratados por un gestor de residuos autorizado.

# 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Manipulación: Las salidas de aire de ventilación de los locales se conducirán a través de un lavador de gases. No fumar, ni comer, ni beber cuando se maneje el producto. Antes de manipular el producto asegurarse de que el recipiente a utilizar está limpio y es el adecuado. Precaución especial por si hubiese restos de ( ácidos, productos acidos, reductores, orgánicos...) No retornar producto o muestra de producto al tanque de almacenamiento. Las muestras se manejarán en envases adecuados. Los envases deben estar bien cerrados y convenientemente etiquetados. Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. Utilizar siempre las prendas de protección recomendadas. Disponer en lugares accesibles de mangueras de agua. ### 7.2. Almacenamiento: Material recomendado para depósitos de almacén y envases: Poliester, PVC, PP, PE, PVDF, Acero ebonitado o revestido de plástico, cemento revestido de poliester o losetas cerámicas. Dotar a los depósitos de almacén de cubetos de recogida y canalizaciones antiderrames. Material incompatible para depósitos de almacén: Metales, excepto tántalo y titanio. Condiciones de almacenamiento: Lugar fresco y ventilado. Evitar la luz y altas temperaturas. Rango/ límites de temperatura y humedad: Evitar altas temperaturas. Empieza a descomponer a 30-40 º C, con formación de cloratos y cloruros ( A su vez el clorato se descompone en cloruros y oxigeno). Condiciones especiales: Lugares ventilados o al exterior a distancia adecuada de otros productos como acidos, reductores, etc. El exterior del depósito, si es de acero ebonitado, se pintará con pintura resistente (tipo epoxi), para evitar corrosión por desprendimiento de vapores. Normas legales de aplicación: RD-379/2001. Reglamento de almacenamiento de productos químicos. B.O.E. nº 112 de 10.05.01. 7.3. Usos específicos: En las diferentes aplicaciones del producto, deberá evitarse el contacto directo incontrolado con otros productos como acidos, reductores, etc.

# 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Valores límites de la exposición: Caso de formación de cloro gas: VLA-ED- 0,5 ppm 1,5 mg/m3 (I.N.S.H.T 2003) VLA-EC- 1 ppm 3 mg/m3 (I.N.S.H.T 2003)

### 8.2. Control de la exposición: ### 8.2.1. Controles de la exposición profesional: 8.2.1.1. Protección respiratoria:

Caso de emisión de gas cloro utilizar máscara con filtro para vapores inorgánicos, para concentraciones bajas (EN 136), para mayores concentraciones utilizar equipo autónomo (EN.137).

8.2.1.2. Protección manos:

Guantes para riesgos químicos. (EN 374)

8.2.1.3. Protección ojos:

Gafas para todas las operaciones industriales.(EN 166) Si existe riesgo de salpicadura pantalla de protección facial. (EN 166) Para gotas de líquidos, usar gafas de montura integral (EN 166)

8.2.1.4. Protección cutánea:

Traje tipo antiácido o mandil de plástico. 8.2.2. Controles de la exposición del medio ambiente: Evitar que penetre en el alcantarillado y/o aguas superficiales.

| # 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |
| --- | --- |
| ### 9.1. INFORMACIÓN GENERAL ### Aspecto: | Líquido de color amarillo de apariencia acuosa. |
| ### Olor: |  |
| 9.2. INORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ### pH ( solución 100 g/l H2O): 11-13 ### Punto/intervalo de ebullición: Descompone a 35-40º C. Punto de inflamación: N.A. Inflamabilidad: N.A Propiedades explosivas: N.A Propiedades comburentes: N.A Presión de vapor(mmHg): N.D.D Densidad relativa(H2O=1), 25ºC: 1,23/1,24 Solubilidad en agua (g/100ml a 25ºC): TOTAL Coeficiente de reparto n-octanol/agua: N.A. Viscosidad: N.D.D Densidad de vapor(Agua =1): N.D.D. Velocidad de evaporación: N.D.D. ### 9.3. OTROS DATOS ### Temperatura de cristalización: -20,6ºC ### Temeperatura de descomposición térmica (ºC): 35/40º C |  |

# 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### Estable:  Inestable: 

### 10.1. Condiciones a evitar:

Temperaturas elevadas.

### 10.2. Materias a evitar:

No mezclar nunca con ácidos, compuestos ácidos, productos de limpieza de base acídica, productos que contengan amonio, productos orgánicos, metales (cobre, níquel, cobalto, hierro), peróxido de hidrógeno, agentes reductores

### 10.3. Productos de descomposición peligrosos:

Con ácidos, productos orgánicos, compuestos de amonio, reductores desprendimiento de cloro gas (gas tóxico) En contacto con metales, peróxido de hidrógeno y por efecto de calor, luz se descompone desprendiendo gases que pueden originar un aumento de presión en el recipiente y provocar una ruptura del mismo.

| # 11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS |  |
| --- | --- |
| DATOS TOXICOLOGICOS SUMINISTRADOS POR: ###### SAX’S DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS ###### TOXICIDAD AGUDA: |  |
| ### Contacto con la piel | Puede producir irritación y quemaduras de piel |
| ### Contacto con los ojos | Puede producir irritación y quemaduras de córnea. |
| ### Ingestión | Quemaduras en boca, esófago, perforación gastrointestinal. Toxicidad Oral Rata LD50 5800 mg/kg. |
| ### Inhalación TOXICIDAD CRÓNICA | Irritación de vías respiratorias. No clasificado como carcinógeno por IARC, OSHA o NTP. No hay indicios de potencial mutagénico, ni teratogénico |

| # 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS |  |
| --- | --- |
| ### 12.1. Ecotoxicidad: ### Oxidante para fauna y flora acuáticas en bajas concentraciones. |  |
| ### 12.2. Movilidad. : | N.D.D. |
| ### 12.3. Persistencia y degradabilidad : | N.A. |
| ### 12.4. Potencial de bioacumulación: | N.A. |

# 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### Eliminación del producto, de los envases usados y de residuos Tratar con reductores debiles. Neutralizar controlando pH, muy lentamente con disoluciones diluidas y siempre que lo haga personal especializado y con las prendas de protección adecuadas. Los absorbentes contaminados se tratarán por un gestor autorizado, así como los envases usados y residuos.

| # 14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE |  |
| --- | --- |
| ### Etiquetaje para transporte: | Etiqueta 8 (Corrosivo) |
| ### ADR: - Grupo de embalaje: - Número UN - Nº CEFIC TEC-TREMCARD | Clase 8, II 1791 Número panel naranja 80-1791 R-45 |
| ### RID | Clase 8 |
| ### Grupo de embalaje: - Número UN - IMDG (Enm. 30-00) - Grupo de embalaje: - Número UN | II 1791 Clase 8 II 1791 |

| # 15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS |  |
| --- | --- |
| ### Clasificación de peligrosidad del producto ### Símbolo de peligrosidad del producto: | Corrosivo C(Corrosivo) |

| # 16. OTRAS INFORMACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Frases R y S: |  |  |
| R 31 R 34 S-1/2 S- 28 S- 45 S- 50 | En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Provoca quemaduras. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con agua. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al medico.(Si es posible, muéstresele la etiqueta) No mezclar con ácidos. |  |
| La Ficha de Datos de Seguridad de este producto ha sido modificada en su totalidad. La información de esta Ficha se facilita también a los efectos previstos en el Artículo 41(Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores) de la Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre B.O.E. 10-11-95, sobre Prevención de Riesgos Laborales. Directiva 89 / 391 /CEE. Estas hojas están confeccionadas según la Directiva 2001/58/CE DOCE 07-08-2001 que modifica la Directiva 91/155/CEE y aplica el artículo 14 de la Directiva 1999/45/CE y el artículo 27 de la Directiva 67/548/CEE. adaptación: Orden de 5 de Octubre de 2000 sobre modificación del Reglamento de sustancias nuevas, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/95. Artículo 23 RD 363/95, RD 99/2003 de 24 de Enero de 2003 (BOE 4 de Febrero de 2003) en el que se definen y fijan las modalidades del sistema de información específica respecto a las sustancias y preparados peligrosos (fichas de datos de seguridad) y RD 255/2003 de 28 de Febrero por el que se aprueba el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Fuentes de información en la elaboración de esta Hoja de Seguridad: - HANDBOOK OF REACTIVE CHEMICALS HAZARDS. BRETHERIC 4ª Ed. 1990 - DANGEROUS PROPERTIES INDUSTRIAL MATERIALS (TENTH EDITION) SAX - HAZARDOUS CHEMICALS DATA BOOK (2nd EDITION) G.WEIS. - LIMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONALES INSHT (2003) / ACGIH (2002). - IARC (International Agency for Research on Cancer). - NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). - NTP (National Toxicology Program). - ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist). - OSHA (Occupational Health and Safety Assessment) - INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). |  |  |
| N.A. = no aplicable N.D.D = no hay datos disponibles < MENOR QUE > MAYOR QUE |  |  |

VLA: Valor Límite Ambiental, ED: Exposición diaria, EC: Exposición de corta duración.

TLV: Threshold Limit Value (Valor límite umbral), TWA: Time Weighted Average (Media ponderada en el      tiempo), STEL: Short Term Exposure Limit (Límite de exposición de corta duración), C: Ceiling (Techo).

Cualquier producto químico puede ser manejado en condiciones seguras, si se conocen sus propiedades físicas y químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas.

Los datos contenidos en este prospecto son una guía para el usuario y están basados en informaciones bibliográficas y experiencias propias, intentando reflejar el estado actual de la técnica pero que, de ningún modo, pueden comprometer nuestra responsabilidad.

Dicha información no podrá ser usada en sustitución de procesos patentados.

Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglamentos en vigor y, en especial, los referentes a Seguridad e Higiene, Almacenamiento y Transporte de Mercancías Peligrosas.

Recomendamos a nuestros clientes que realicen las correspondientes pruebas antes del uso del producto en nuevos campos no suficientemente experimentados.

|  | ARAGONESAS, INDUSTRIAS Y ENERGÍA, S.A. |
| --- | --- |

Domicilio Social:

Pº de Recoletos, 27 - 28004 MADRID

Teléf.:	91 585 38 00 - Fax: 91 585 23 00

Fábrica Sabiñánigo (HUESCA)    Teléf:  974 48 06 00  Fax: 974 49 80 06

Fábrica Vilaseca (TARRAGONA) Teléf: 977 37 03 54   Fax: 977 37 04 07

Fábrica  Palos (HUELVA)             Teléf:  959 36 91 53  Fax: 959 36 91 93