# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1.	IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

  - Identificador del producto:

STARMAX Mg

FDS N° F0107

1.2. 	Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

Se utiliza para la agricultura (nutrientes u oligoelementos para las plantas).

1.3.	Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

AGRO‐NUTRITION S.A.S.

Parc d’activité Activestre. 3, allée de l’orchidée. 31390 Carbonne. France.

33 (0) 561 97 85 00 Fax : 33 (0) 561 97 85 01

http://www.agn@agro‐nutrition.fr

1.3.1.	Persona responsable:		  	Philippe BOUNIOL

E-mail:					agn@agro-nutrition.fr

1.4.	Teléfono de emergencia: 			INRS: (33) (0)1 45 42 59 59

http://www.centres‐antipoisons.net.

2.	IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según REACH:

C

Corrosivo

Frases R:

R 34 - Provoca quemaduras.

Frases S - referentes al uso seguro de sustancias peligrosas:

S 1/2 - Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S 7 - Manter o recipiente bem fechado.

S 13 - Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S 24/25 - Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S 26 - Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente  com água e consultar um especialista.

S 36/37/39 - Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S 49 - Conservar unicamente no recipiente de origem.

S 60 - Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos  perigosos.

S 61 - Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/  fichas de segurança.

2.2. 	Elementos de la etiqueta

Componentes peligrosos:

| Denominación | Número UE: |
| --- | --- |
| Ácido fosfórico | 231-633-2 |

C

Corrosivo

Frases R:

R 34 - Provoca quemaduras.

Frases S - referentes al uso seguro de sustancias peligrosas:

S 1/2 - Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S 7 - Manter o recipiente bem fechado.

S 13 - Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S 24/25 - Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S 26 - Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente  com água e consultar um especialista.

S 36/37/39 - Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S 49 - Conservar unicamente no recipiente de origem.

S 60 - Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos  perigosos.

S 61 - Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/  fichas de segurança.

2.3. 	Otros peligros:

Corrosivo Provoca quemaduras; la gravedad depende de la concentración y tiempo de exposición.

Inhalación: La exposición a los aerosoles puede producir la irritación de las vías respiratorias (dolor de laringe, lesiones de la mucosa).   En algunos casos, dificultades graves para respirar y edema pulmonar retardado.

Piel: Corrosión cutánea. Provoca quemaduras.

Ojos: Provoca graves quemaduras en los ojos.

Ingestión: Puede causar irritación (o quema) de los tejidos de la boca y el tracto digestivo superior.

Peligroso para el medio ambiente:

Este producto contiene fosfato, que es un nutriente para las plantas y  pueden promover el crecimiento de fitoplancton en el agua.

Propiedades fisicas y quimicas:

El producto no es inflamable, combustible o explosivo.

Reacciona con bases fuertes. El contacto con metales puede liberar gas hidrógeno inflamable.

3.	COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1.	Mezcla:

Descripción: Preparación (en solución acuosa), compuesta de las sustancias indicadas a continuación.

| Denominación | No. CAS: | Número UE: | REACH reg. nr. | Conc. (%) | Clasificación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | REACH |  | CLP |  |  |
|  |  |  |  |  | Símbolo de peligro | Frases R: | Pictog. del peligro. | Cat. de peligro | Frases H: |
| Ácido fosfórico | 7664-38-2 | 231-633-2 | - | <=50 - <100 | C | 34 | GHS05 Peligro | Corrosión cutánea, 1B | H314 |

Según la información actualmente disponible con el proveedor y sobre la base de la concentración aplicada, este producto no contiene sustancias nocivas para la salud humana o el medio ambiente en cantidades tales que se deban indicar, de acuerdo con la Unión Europea y los reglamentos nacionales.

4.	PRIMEROS AUXILIOS

4.1. 	Descripción de los primeros auxilios:

INGESTIÓN:

Tareas:

- La víctima se debe enjuagar la boca con agua  y dé mucha agua para beber.

- No provoque el vómito. (a menos que se especifique lo contrario por el personal médico).

- Obtener atención medica inmediatamente.

INHALACIÓN:

Tareas:

- Es poco probable.

- Salir al aire libre, descansar, colocar en posición de recuperación, ropa suelta.

CONTACTO CON LA PIEL:

Tareas:

- Lave inmediatamente con abundante agua y jabón.

- En caso de  enrojecimiento, solicite ayuda médica.

- Inmediatamente quítese la ropa contaminada.

CONTACTO CON LOS OJOS:

Tareas:

- Enjuagar los ojos, tirando los extremos de los párpados, moviendo simultáneamente el globo ocular (al menos durante un cuarto de horas).

- Si hay algún dolor, enrojecimiento o molestia visual, consulte a un oftalmólogo.

4.2. 	Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Corrosivo Provoca quemaduras; la gravedad depende de la concentración y tiempo de exposición.

Inhalación: La exposición a los aerosoles puede producir la irritación de las vías respiratorias (dolor de laringe, lesiones de la mucosa).   En algunos casos, dificultades graves para respirar y edema pulmonar retardado.

Piel: Corrosión cutánea. Provoca quemaduras.

Ojos: Provoca graves quemaduras en los ojos.

Ingestión: Puede causar irritación (o quema) de los tejidos de la boca y el tracto digestivo superior.

4.3. 	Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No hay instrucciones específicas.

5.	MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. 	Medios de extinción:

5.1.1. 	Medios de extinción apropiados:

Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. CO2, polvo, espuma, agua pulverizada De lo contrario, se puede utilizar cualquier agente de extinción. La elección del método depende de los productos presentes.

5.1.2.	Medios de extinción no apropiados:

No use un chorro fuerte de agua; hay peligro de difusión del producto.

5.2.	Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

En caso de contacto con metales, libera hidrógeno que puede formar mezclas de aire con explosivos. El agua de extinción contaminada debe mantenerse segura y no se debe tirar en una alcantarilla o curso de agua (zanja).

5.3. 	Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Evite respirar el humo.  Los productos de descomposición térmica pueden incluir la emisión de gases tóxicos.

Como en el caso de que en todos los incendios estén involucrados productos químicos, se debe utilizar equipo de protección adecuado (ropa, botas y guantes de protección química).  Utilizar un aparato respiratorio independiente del aire ambiente y vestirse con un equipo protector.

6.	MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1.	Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

6.1.1	Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

En el lugar del accidente únicamente pueden permanecer las personas capacitadas y que conoce bien los quehaceres necesarios y provistos de adecuada ropa protectora individual.

6.1.2.	Para el personal de emergencia:

Evitese el contacto con los ojos y la piel. Use ropa protectora, guantes y botas de goma o gafas de plástico de seguridad con protección lateral. En caso de ventilación insuficiente, use el equipo de respiración adecuado (máscara de filtro).

6.2.	Precauciones relativas al medio ambiente:

Tratar la sustancia vertida en el entorno natural y los resíduos producidos de conformidad con las disposiciones de la protección medioambiental vigentes.  Tratar la sustancia vertida en el entorno natural y los resíduos producidos de conformidad con las disposiciones de la protección medioambiental vigentes.  Prohibido vertir la sustancia en aguas naturales, ríos o en el suelo. Al contaminarse el entorno natural avisar sin demora las autoridades competentes.

6.3.	Métodos y material de contención y de limpieza:

En caso de derrame accidental, ventile el área y se recuperan mediante el bombeo del producto. Si la operación de bombeo no es apropiada, cubra el producto de arena seca Mezclar y cepillar.  Coloque en un contenedor apto, cerrado, correctamente etiquetado de residuos químicos para su eliminación.  Realice la eliminación a través de una empresa de tratamiento de residuos autorizado.

6.4.	Referencia a otras secciones:

Vea la sección 8 y 13.

7.	MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1.	Precauciones para una manipulación segura:

Observe las precauciones indicadas en la etiqueta y las normas de protección laboral.

Evite la inhalación del aerosol.

Evitar contacto con la piel, los ojos y los vestidos

En todos los casos se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

Utilícese equipo de protección personal. ver epígrafe 8.

No comer, beber ni fumar durante la manipulación.

- Impedir el acceso de personas no autorizadas.

Medidas de orden técnico:

Procurar ventilación adecuada.

Observe las precauciones indicadas en la etiqueta y las normas de protección laboral.

Prevención de incendios y explosiones:

Eliminar todas las fuentes de calor.

7.2.	Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Almacenar la sustancia únicamente en su recipiente original cerrado y correctamente etiquetado.

!El almacen debe tener una adecuada ventilación y limpieza!

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

¡Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de bases fuertes!

Mantenga en su envase original herméticamente cerrado (PEHD). Almacenamiento: 0oC - 35oC para evitar la degradación (la cristalización del producto).   Sustituir la etiqueta en caso de separación de los envases.

Materiales incompatibles: Agentes ácidos fuertes.

Embalaje: Conserve en el embalaje original.

7.3.	Usos específicos finales:

Para usos especiales del producto, consulte la información específica o póngase en contacto con el proveedor.

8.	CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1.	Parámetros de control:

Ácido fosfórico  (nºCAS 7664-38-2)

VLA-ED: 1 mg/m3 VLA-EC: 2 mg/m3

| DNEL: |  | Vía de exposición | Frecuencia de la exposición | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empleado | Usuario |  |  |  |
|  |  | Dérmico | Corto plazo (Agudo) Largo plazo (Repetido) |  |
|  |  | Inhalador | Corto plazo (Agudo) Largo plazo (Repetido) |  |
|  |  | Oral | Corto plazo (Agudo) Largo plazo (Repetido) |  |

| PNEC |  |  | Frecuencia de la exposición | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua | Tierra | Aire |  |  |
|  |  |  | Corto plazo (Por una sola vez) Largo plazo (Prolongado) |  |
|  |  |  | Corto plazo (Por una sola vez) Largo plazo (Prolongado) |  |
|  |  |  | Corto plazo (Por una sola vez) Largo plazo (Prolongado) |  |

8.2.	Parámetros de control:

En el caso de productos peligrosos sin valores de límite el empleador está obligado a reducir la exposición al nivel mínimo según el nivel científico técnico del momento, ya que en ese nivel, según los conocimientos científicos actuales la sustancia peligrosa no es nociva para la salud.

8.2.1	Controles técnicos apropiados

No fume, coma o beba en las áreas donde se maneje, almacene o utilice este material. Observe una higiene personal estricta: lávese las manos y la cara antes de comer, coja ropa de ducha y cámbiese después del trabajo. Evite los derrames del producto; mantenga el lugar de trabajo limpio.

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos. Usar ropa de trabajo cerrada es obligatorio. Utilícese equipo de protección personal.(89/686/EEC)

8.2.2. 	Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal:

- Protección de los ojos/la cara:  Use gafas protectoras herméticamente selladas Se recomienda el uso de gafas de protección que cumplan con las normas aprobadas, cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a salpicaduras del líquido y niebla.

- Protección de la piel:

  - Protección de manos: Use guantes de protección adecuados. Se recomienda siempre el uso de guantes impermeables y resistentes a productos químicos, de conformidad con las normas aprobadas en caso de manipulación del producto.

  - Otros: El equipo de protección en el lugar de trabajo se debe seleccionar de acuerdo con la concentración y la cantidad de material peligroso tratado.  La resistencia química de los equipos de su protección se hará de conformidad con las normas aprobadas.

- Protección respiratoria: En el caso del aerosol o la formación de partículas finas líquidas, se recomienda utilizar un respirador adecuado, provisto de un purificador de aire de acuerdo con las normas aprobadas, en caso de que una evaluación del riesgo indique que es necesario.

- Peligros térmicos: Sin datos disponibles.

8.2.3.	Controles de exposición medioambiental:

Prohibido vertir la sustancia en aguas naturales, ríos o en el suelo.  Recoja pequeñas cantidades de producto derramado.

Las prescripciones del punto 8 se refieren a las actividades desarrolladas en forma profesional, en condiciones y aplicación normales.  En el caso de desarrollar el trabajo en condiciones diferentes o bien extraordinarias, se recomienda decidir sobre otras medidas necesarias y sobre los medios de protección individual, consultando con un experto.

9.	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1.	Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

| Parámetro: |  | Método: | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| - Aspecto: | Líquido concentrado soluble (SL) incoloro / turbia |  |  |
| 2. Olor: | Inodoro a ligeramente picante |  |  |
| 3. Umbral olfativo: | sin datos disponibles. |  |  |
| 4. pH: | < 1,0 2,10 – 2,30 | estado puro en disolución acuosa 10 g/l |  |
| 5. Punto de fusión: | sin datos disponibles. |  |  |
| 6. Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | sin datos disponibles. |  |  |
| 7. Punto de inflamación: | no aplicable | solución acuosa |  |
| 8. Tasa de evaporación: | sin datos disponibles. |  |  |
| 9. Inflamabilidad: | sin datos disponibles. |  |  |
| 10. Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: | sin datos disponibles. |  |  |
| 11. Presidón de vapor: | sin datos disponibles. |  |  |
| 12. Densidad: | 1490 (+/- 10) g/dm3 |  |  |
| 13. Solubilidad(es): | Miscible con agua (en cualquier proporción) |  |  |
| 14. Coeficiente de reparto n-octanol/agua: | sin datos disponibles. |  |  |
| 15. Temperatura de auto-inflamación: | No inflamable |  |  |
| 16. Temperatura de descomposición: | sin datos disponibles. |  |  |
| 17. Viscosidad: | sin datos disponibles. |  |  |
| 18. Propiedades explosivas: | El producto no es explosivo. |  |  |
| 19. Propiedades comburentes: | No aplicable. |  | Meghallgatás Olvasás fonetikusan ### Szótár - Részletes szótári találat megtekintése ### Bármely webhely lefordítása - Nord-Cinema-Franciaország - Marmiton.org-Franciaország - Machu Picchu-spanyol - Sueddeutsche.de-Németország - El Confidencial-Spanyolország - 盆栽-Japán - The Washington Post-Egyesült Államok - USA Today-Egyesült Államok - Museo del Prado-Spanyolország - Focus Online-Németország - Zeit Online-Németország - Tom.com-Kína ## A Google Fordító még hatékonyabb kihasználása - Építse ki globális vállalkozását. Hirdessen több nyelven a Google Global Market Finder segítségével. - Mi is volt az a szó? Telepítse a Google Eszköztárat, és soha többet nem lesz gondja idegen kifejezésekkel. - Szeretné, ha norvég rajongói is el tudnák olvasni a blogját? Telepítse a Google Fordító elemet az egyszerű fordításhoz. - Fedezze fel a fordítás világát! Fordítson szövegeket közvetlenül az iGoogle kezdőlapjáról. |

9.2.	Otros datos:

Sin datos disponibles.

10.	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. 	Reactividad:

Sin datos disponibles.

10.2. 	Estabilidad química:

El producto es estable. Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirá una polimerización peligrosa.

10.3. 	Posibilidad de reacciones peligrosas:

No se conocen.

10.4. 	Condiciones que deben evitarse:

En temperatura ambiental: en circunstancias laborales generales es estable.

10.5. 	Materiales incompatibles:

Agentes ácidos fuertes.

10.6. 	Productos de descomposición peligrosos:

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, los productos de descomposición peligrosos no se deben producir.

Los productos de descomposición térmica pueden incluir la emisión de gases tóxicos.

11.	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. 	Información sobre los efectos toxicológicos:

Efectos potenciales de salud:

Toxicidad aguda: Sin datos disponibles.

Irritación: Piel: ligero (o no) efecto irritante en la piel y las membranas mucosas.

Protección de los ojos: la gravedad depende de la concentración y tiempo de exposición.

Corrosividad: Provoca quemaduras.

Sensibilización: No produce irritaciones.

Toxicidad de dosis repetidas: Sin datos disponibles.

Carcinogenicidad: Sin datos disponibles.

Mutagenicidad: Sin datos disponibles.

Toxicidad para la reproducción: Sin datos disponibles.

11.1.1.	Resumen de los resultados del ensayo:

Sin datos disponibles.

11.1.2.	Las propiedades toxicológicas pertinentes de las sustancias peligrosas:

Sin datos disponibles.

11.1.3.	Información sobre posibles vías de exposición:

Sin datos disponibles.

11.1.4.	Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Piel: Corrosión cutánea. Provoca quemaduras.

Ojos: Provoca graves quemaduras en los ojos.

11.1.5.	Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:

Corrosivo Provoca quemaduras; la gravedad depende de la concentración y tiempo de exposición.

Inhalación: La exposición a los aerosoles puede producir la irritación de las vías respiratorias (dolor de laringe, lesiones de la mucosa).   En algunos casos, dificultades graves para respirar y edema pulmonar retardado.

Piel: Corrosión cutánea. Provoca quemaduras.

Ojos: Provoca graves quemaduras en los ojos.

Ingestión: Puede causar irritación (o quema) de los tejidos de la boca y el tracto digestivo superior.

11.1.6.	Efectos interactivos:

Sin datos disponibles.

11.1.7.	Ausencia de datos específicos:

No hay datos.

11.1.8.	Información adicional:

Sin datos disponibles.

12.	INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1.	Toxicidad:

Los nutrientes (sales minerales) contenidos en este producto son esenciales para el buen crecimiento de la planta, pero es probable que sea nocivo en grandes cantidades para las plantas susceptibles y los organismos acuáticos. Por consiguiente, es necesario reducir al mínimo la cantidad de producto liberado en el medio ambiente, excepto como parte de un programa de fertilización racional para las plantas, preferiblemente después de una prueba de suelo y / o tejidos de las plantas.

12.2. 	Persistencia y degradabilidad:

Este producto es considerado fácilmente biodegradable (ligeramente peligroso) y es muy soluble en agua. Prohibido vertir la sustancia en aguas naturales, ríos o en el suelo.  Cuando utilice el producto evite la propagación del producto en las áreas cultivadas. (Setos, bordes, zanjas, arroyos)

12.3. 	Potencial de bioacumulación:

Sin datos disponibles.

12.4. 	Movilidad en el suelo:

Sin datos disponibles.

12.5. 	Resultados de la valoración PBT y mPmB:

Sin datos disponibles.

12.6. 	Otros efectos adversos:

Sin datos disponibles.

13.	CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1.	Métodos para el tratamiento de residuos:

Los residuos peligrosos que contengan este producto deben ser evaluados de acuerdo con la normativa aplicable.

13.1.1.	Producto:

Se recomienda para evitar o minimizar la generación de residuos. La eliminación de este producto, sus soluciones y productos derivados en todo momento cumplir con los requisitos para la protección del medio ambiente y la eliminación de residuos, y los requisitos de todas las autoridades locales. Este producto es reciclable. La eliminación debe ser considerada por este método. Mantenga los residuos completamente secos en los envases especialmente diseñados para este propósito y la eliminación de lo permitido por la regulación.

La eliminación de sustancias químicas está regulada por las leyes o estados correspondientes a miembros de la CE.  El departamento correspondiente le informará de su eliminación. (Empresas de administración y eliminación de residuos).

13.1.2.	Embalajes:

El envase debe estar completamente vacío.

Mantenga la etiqueta (s) (s) en el envase. Envíe a un sistema de eliminación reconocido. (SOVEA/ ADIVALOR)

13.1.3.	Las propiedades físicas/químicas que pueden influir en las opciones para el tratamiento de residuos.

Sin datos disponibles.

13.1.4.	Vertido de aguas residuales:

Sin datos disponibles.

13.1.5.	Las precauciones especiales aplicables a las distintas opciones de tratamiento de residuos recomendadas:

Sin datos disponibles.

14.	INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. 	Número ONU:

3264

14.2.	Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÁNICO N.E.P.  (ÁCIDO FOSFÓRICO EN LA SOLUCIÓN)

14.3. 	Clase(s) de peligro para el transporte:

8 (C1)

Código de clasificación: 80

Etiquetas: 8

QL: LQ7

Código de restricción del túnel: E

Cat.: LQ27

Transporte marítimo:

EmS: F-A, S-B

Aéreo:

La evaluación de este riesgo no se ha realizado.

14.4. 	Grupo de embalaje:

III

14.5. 	Peligros para el medio ambiente:

Contaminante marítimo: no

Grupos de segregación: Ácido

14.6. 	Precauciones particulares para los usuarios:

Sin datos disponibles.

14.7. 	Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:

Sin datos disponibles.

15.	INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. 	Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión

REGLAMENTO (CE) No 790/2009 DE LA COMISIÓN de 10 de agosto de 2009 que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

DIRECTIVA 1999/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 31 de mayo de 1999 sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006

Reglamento (UE) n ° 453/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)

15.2.	Valoración de la seguridad química: -

16.	OTRA INFORMACIÓN

Revisione: -

Abreviaciónes:

DNEL: Derived no effect level. PNEC: Predicted no effect concentration. Efectos CMR:  carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción. PBT: Sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas No aplicable.

Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha de datos de seguridad. -

Texto completo de frases R que aparecen en el punto 2 y 3 de la ficha de datos de seguridad:

R 34 - Provoca quemaduras.

Texto completo de frases H que aparecen en el punto 2 y 3 de la ficha de datos de seguridad:

H 314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Restricciones recomendadas del uso (recomendaciones del proveedor no impuestas por ley): -

Esta ficha de datos de seguridad se ha preparado a base de la documentación suministrada por el fabricante. Las informaciones, los datos y las sugerencias incluídos en la ficha de datos de seguridad que consideramos correctas, precisas y profesionales en el momento de su suministro, se basan en el trabajo concienzudo de profesionales expertos en el tema. Estos, sin pretender de ser completos o globales, sirven únicamente como instrucciones para la manipulación del producto. Durante el uso y/o la manipulación del producto, es posible que sea necesario cumplir otras normas también. Teniendo en cuenta todo esto, el preparador de la ficha de datos de seguridad, el fabricante y/o distribuidor del producto, desconociendo las circunstancias del uso y/o de la manipulación del producto, no asumen ningún tipo de responsabilidad directa o indirecta por la calidad del producto con respecto a que todas las informaciones, datos y recomendaciones incluídos en las fichas técnicas sean íntegramente exactas y válidas en el momento del uso del producto. El preparador de la ficha de datos de seguridad, el fabricante y/o distribuidor del producto no asumen la responsabilidad por lo incluído en esta ficha o por los danos, pérdidas, lesiones, accidentes o la producción de cualquier suceso semejante que puede relacionarse con el uso de las informaciones aquí proporcionadas. La fiabilidad de las informaciones incluídas en la ficha de datos de seguridad y la constatación del modo concreto del uso y de la manipulación del producto es responsabilidad del operario de dicha actividad. El usuario debe cumplir todos los reglamentos vigentes que se relacionan con la manipulación del producto.