- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto	LIMPIADOR DE PLATA

Uso previsto	Producto para tratamiento de metales: limpieza de objetos de plata. Está prevista su aplicación introduciendo el objeto a limpiar en el producto.

Empresa	PRODUCTOS GILCA S.C.

Paseo de las Damas, 27 - 50.008 - Zaragoza

Tel. 976 21 36 51		Fax: 976 23 99 88 	Mail: gilca@gilca.es

Servicio Nacional de Información Toxicológica: 91 562 04 20

- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

General	Irrita los ojos y la piel (Xi)

Posibles efectos cancerígenos (Carc. Cat. 3)

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto (Repr. Cat. 3)

Para el medioambiente	Nocivo para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente

Frases de riesgo	R36/38, R40, R52/53, R63

- COMPOSICIÓN - INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza química	Mezcla de sustancias.

| Componentes peligrosos | Nº CAS | Concentración | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiocarbamida – Tiourea | 62-56-6 | 4 – 6 % | Xn, N – R22, R40, R51/53, R63 Carc. Cat. 3, Repr. Cat. 3 |
| Ácido fosfórico | 7664-38-2 | 6 – 7,5 % | C, R34 |

Los textos de las frases R aquí incluidas figuran en el epígrafe 16

- PRIMEROS AUXILIOS

Por contacto con la piel	Quitar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón sin frotar.

Por contacto con los ojos	Quitar las lentillas, si se usan, y lavar inmediatamente con agua abundante, durante 20 minutos. Dar asistencia médica.

Por inhalación	Retirar al afectado de la exposición y respirar aire fresco. Si está inconsciente, buscar asistencia médica.

Por ingestión	No administrar nada por vía oral. NO provocar el vómito. Buscar asistencia médica inmediatamente. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes.

- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados	Polvo químico seco, Espumas, Agua pulverizada, Dióxido de carbono.

Medios inadecuados	No se recomienda chorro de agua directa

Productos de combustión	Humo, CO, CO2

Equipo de protección	En caso de incendio de grandes cantidades de producto, vestir ropa antiincendios y protección respiratoria.

- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales	Evitar contacto con piel y ojos. Usar equipo de protección adecuado: guantes de protección contra productos químicos y mascarilla. No fumar.

Precauciones medioambientales	Contener el derrame con absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita...) y eliminar de acuerdo con las reglamentaciones locales. Evitar la entrada del producto a la red de alcantarillado o cursos de agua; sus componentes son nocivos para el medioambiente y tienen efectos acumulativos por lo que se recomienda firmemente evitar el vertido al medioambiente.

Métodos de limpieza	Una vez retirado el producto, lavar con agua abundante.

- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	Evitar el contacto con la piel y los ojos. Llevar guantes de protección contra productos químicos y mascarilla. No ingerir ni aplicar sobre la piel. Asegurar la ventilación adecuada de los lugares de trabajo. Mantener en su envase original. No comer, beber ni fumar mientras se está manipulando el producto.

El producto está clasificado como irritante para ojos y piel, pero se ha de tener en cuenta que tiene un pH bajo (< 1’5) lo que lo hace potencialmente corrosivo para la piel / ojos.

Almacenamiento	Recipientes cerrados. Protegido de la luz, en local ventilado y a temperatura ambiente. Mantener alejado de sustancias inflamables, fuentes de ignición y calor.

- CONTROLES DE EXPOSICIÓN - PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición

| Ácido fosfórico | VLA-ED - mg/m3 | 1 |
| --- | --- | --- |
| (INHST – 2013) | VLA-EC - mg/m3 | 2 |

Protección personal	Evitar el contacto del producto con la piel y ojos y la inhalación.

Higiene personal / buenas prácticas	No comer, beber ni almacenar alimentos en la zona de manipulación / trabajo. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Después de su manipulación, y antes de comer, lavarse bien las manos.

Equipos de protección: 	Usar guantes (Marcado CE, Categoría III) y protección para las vías respiratorias y ojos.

Cambiar los equipos de protección antes de que estén deteriorados.

- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Color	Incoloro

Olor	Característico – ligeramente azufrado

Densidad a 20ºC	1’050 – 1’060

pH	1’2 – 1’3

- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	El producto es estable en las condiciones descritas de almacenamiento.

Reactividad	En condiciones normales de almacenamiento y uso no se producen reacciones peligrosas.

No se conoce ningún producto de descomposición peligroso en el uso normal. En caso de incendio se produce humo, CO y CO2

No calentar.

- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

El producto no se ha sometido a pruebas toxicológicas.

De sus componentes: Tiocarbamida, tiourea 	LD50 – oral en rata = 1750 mg/Kg

LD50 – cutánea en conejo > 2800 mg/Kg

- INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Evitar la contaminación del terreno y de cursos de agua, subterráneos o superficiales.

El producto no se ha sometido a pruebas toxicológicas.

De sus componentes: Tiocarbamida, tiourea 	CL50 en peces (L. idus) >10000 mg/l (48 horas)

CE50 en invertebrados (Daphnia): 110 mg/l (24 horas)

- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Eliminar todos los residuos, envases y embalajes de acuerdo con las regulaciones locales vigentes y respetando el medioambiente, evitando vertidos al alcantarillado o cursos de agua.

- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

| Número ONU: 2810 | Denominación: Líquido tóxico, orgánico, n.e.p. (contiene tiocarbamida), peligroso para el medioambiente |
| --- | --- |
| Clase: 6.1 | Grupo de embalaje: III |
| Etiqueta: 6.1 | Número de Identificación de peligro: 60 |
| Cantidades Limitadas: 5 Litros Cantidades exceptuadas: 30 litros (envase interior) / 1000 litros por embalaje exterior |  |

- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Etiquetado	Xn

Frases R	R36/38 Irrita los ojos y la piel

R40 Posibles efectos cancerígenos. Cat. 3.

R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos y puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Cat. 3

Frases S	S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.

S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización

S24/25: evítese contacto con los ojos y la piel

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

- OTRAS INFORMACIONES

La información contenida en esta ficha corresponde a nuestros actuales conocimientos y no supone ninguna garantía de las propiedades del producto.

La información de la presente ficha se refiere al producto indicado y puede no ser válida para dicho producto utilizado en combinación con otros o en cualquier proceso.

Corresponde al usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar si esta información resulta satisfactoria para su propio y particular uso.

Texto de las Frases R que figuran en el punto 3 (COMPOSICIÓN - INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES)

| Frase R | % en el preparado |  |
| --- | --- | --- |
| R22 Nocivo por ingestión |  | 6 |
| R34 Provoca quemaduras |  | 7,5 |
| R40 Posibles efectos cancerígenos. Cat. 3 |  | 6 |
| R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático |  | 6 |
| R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Cat. 3 |  | 6 |

Rev 01 – 05/03/2013 – Edición original.

Fin del documento

8 a 10% de Ácido fosfórico al 75%