1 –IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificación de la sustancia o el preparado

TECNA 492

Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO M.S.P.S: 06 – 100- 04456

1.2. Usos de la sustancia o del preparado

Agente desinfectante para tratamiento de aguas.

1.3. Identificación de la sociedad o empresa

TECNA Acondicionamiento Aguas, S. A.

Nº de registro de establecimientos y servicios plaguicidas: 0041-CAV.

Avda. de Letxumborro, 52

20305 IRUN (GUIPUZCOA)

Teléfono: 943-61.62.35

http://www.tecnasa.org

tecna@facilnet.es

1.4. Teléfonos de emergencia

943-61.62.35 (TECNA.Horario de oficina)

91-562.04.20 (Instituto Toxicología. 24H)

2 – INDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Este preparado está clasificado como peligroso según la Directiva 1999/45/CE, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 255/2003.

El preparado está clasificado como corrosivo (C) y comburente (O).

R 20/22-34 Nocivo por inhalación y por ingestión; Provoca quemaduras.

R8  Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

C: corrosivo		O: comburente

Usos correctos del preparado: Se trata de un preparado de uso exclusivo por personal especializado como desinfectante para el tratamiento de aguas.

3– COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

| Componente | Concentración | Número CAS | Número CEE (EINECS) | Símbolo (sustancia pura individual) | Frases R (sustancia pura individual) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peróxido de hidrógeno | 50,1% | 7722-84-1 | 231-765-0 | O Xn C | R5 R8 R20/22 R35 |

Le confiere al preparado final la clasificación de: Corrosivo (C) R20/22-34 y Comburente (O) R8.

4– PRIMEROS AUXILIOS

4.1. En caso de contacto con los ojos

Aclarar abundantemente con agua durante al menos quince minutos.

Consultar inmediatamente con el oftalmólogo.

4.2. En caso de contacto con la piel

Retirar la ropa contaminada.

Lavar la piel con abundante agua. Utilizar la ducha de seguridad si gran parte del cuerpo ha sido afectada.

Aclarar bien la ropa contaminada.

Consultar al médico.

4.3. En caso de inhalación

Sacar al afectado de la zona contaminada y dejar que respire aire fresco.

Consultar al médico.

4.4. En caso de ingestión

No provocar el vómito.

Aclarar la boca rápidamente y hacer ingerir grandes cantidades de leche o de agua si el paciente está consciente.

Consultar al médico.

5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción adecuados

No inflamable.

Retirar los recipientes expuestos al fuego. Si no es posible, enfriar los recipientes con gran cantidad de agua pulverizada (peligro de explosión por aumento de presión) trabajando a una distancia de seguridad.

5.2. Medios de extinción inapropiados

Evitar el empleo de polvo seco, CO2

5.3. Peligros especiales

Es un producto oxidante fuerte, por lo que reacciona violentamente con materias combustibles y reductores, causando peligro de incendio o explosión, particularmente en presencia de metales.

5.4. Medidas de protección

Los equipos de intervención deben utilizar equipo de respiración autónomo y traje antiácido.

6 – MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

6.1. Protección individual

Asegurar una ventilación del lugar adecuada. Evitar el contacto con piel y ojos (Ver sección 8).

6.2. Protección del medio ambiente

En caso de vertido, evitar que el derrame llegue a alcantarillas y conducciones de agua. Canalizar y recoger el vertido. En caso contrario, avisar a las autoridades competentes.

6.3. Métodos de limpieza

Recogida

En caso de vertido confinado, intentar recuperar el producto. Si no fuera posible, absorber con tierra o arena y someter al absorbente a posterior tratamiento (no absorber  con serrín u otros productos combustibles).

Eliminación

Neutralizar con un producto básico. Conviene diluir, si es posible, el producto con agua, y neutralizar con una base débil

7 – MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Manipulación

Mantener los contenedores en un lugar ventilado, lejos de productos incompatibles (ver sección 10) y alejado de fuentes de calor.

Utilizar las medidas de protección individuales indicadas en la sección 8.

Para vaciar por presión, utilizar nitrógeno o aire filtrado seco, procedente de un compresor no lubricado.

No confinar el producto en un circuito entre válvulas cerradas.

Manejar el producto con precaución, evitando cualquier tipo de contaminación posible. No retornar ningún producto ni muestras al depósito.

7.2. Almacenamiento

Mantener en lugares perfectamente ventilados, lejos de productos reactivos y alejados de fuentes de calor. Evitar la incidencia directa solar.

Almacenar en depósitos de acero inoxidable pasivado (304L; 316L), aluminio (99,5% de pureza mínima exento de cobre), vidrio, polietileno, dotados con juntas de politetrafluorietileno. Se recomienda en todos los casos cubeto de retención para fugas de producto.

Los depósitos deberán ir provistos de válvulas/respiraderos de seguridad.

Debe evitarse que el producto entre en contacto con materias combustibles, materiales orgánicos, catalizadores (como hierro, cromo, niquel, zinc, cobre), compuestos reductores, ácidos, álcalis o acero dulce.

7.3. Usos específicos

Para toda utilización particular consultar al proveedor.

8 – CONTROLES DE LA EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

8.1. Valores límite de exposición

*TLV- TWA: 1 ppm.=1,4 mg/m3  (* Datos correspondientes al producto puro)

8.2. Controles de la exposición

Respetar las medidas indicadas (sección 7)

8.2.1 Controles de la exposición profesional

8.2.1.1 Protección respiratoria:

Usar mascarilla respiratoria adecuada para concentraciones superiores a 10ppm.

8.2.1.2 Protección de las manos:

Usar guantes de goma o PVC

No emplear guantes de cuero o algodón (riesgo de incendio)

8.2.1.3 Protección de los ojos:

Gafas de seguridad cerrada y, en caso de peligro de proyecciones, pantalla facial

8.2.1.4 Protección de la piel

Prendas de protección y calzado de seguridad.

9 – PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Información general

Estado físico: Líquido

Color: Incoloro

Olor: Ligeramente picante

9.2 Información en relación a la salud, seguridad y medio ambiente

| pH: < 3 | Densidad: 1,195 g/cm3 a 20ºC |
| --- | --- |
| Punto de ebullición: 114ºC a 100 KPa | Solubilidad: Miscible en agua y disolventes orgánicos |
| Punto de inflamación: No aplicable | Coeficiente de reparto n-octanol/agua: log (oct):-1,36 |
| Límite de explosión: No aplicable | Viscosidad: 1,17 mPa x s a 20ºC |
| Presión de vapor: 1,30 kPa a 20ºC | Densidad de vapor: 1 (aire) |
| Velocidad de evaporación: No evaluado | Punto de fusión: -51º C |
| Propiedades comburentes: No aplicable | Temperatura descomposición: ≥ 60ºC (autoacelerada) |

10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Condiciones que deben evitarse

Producto estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.

10.2 Materias que deben evitarse

Productos ácidos y básicos, agentes reductores, compuestos orgánicos, metales, sales metálicas y materiales combustibles o inflamables.

10.3 Productos de descomposición peligrosos

La sustancia se descompone rápidamente al calentarla suavemente, o bajo la influencia de una luz, liberado calor y con desprendimiento de oxigeno, lo que aumenta el peligro de incendio.

11 – INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

11.1 Efectos por inhalación

Puede provocar irritación de las vías respiratorias, dolor de garganta y tos.

En caso de exposiciones prolongadas, origina dolor de pecho, bronquitis y edema pulmonar.

11.2 Efectos por ingestión

Provoca quemaduras, hinchazón, nauseas y vómitos de sangre.

En caso de grandes cantidades, perforación del tracto intestinal, hematuria y colapso circulatorio.

11.3 Efectos por contacto con la piel.

Provoca quemaduras con coloración blanquecina y formación de ampollas.

11.4 Efectos por contacto con los ojos

Provoca quemaduras, y en el caso de contactos prolongados, conjuntivitis, ulceración y necrosis.

11.5 Otros datos

No hay evidencia de efectos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.

LD 50: 1232 mg/kg (oral rata, peróxido al 35%)

LD 50: > 2000 mg/kg (dérmica – conejo, peróxido al 35%)

LD: > 0,17 mg/l (inhalación 4h. rata, peróxido al 50%)

12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA

• Peligroso para la vida acuática. Degradabilidad abiótica y biótica importante, con ausencia de toxicidad en los productos de degradación.

- *Toxicidad acuática:

LC50: 37,4 mg/l (96 h. Ictalarus Punctatus)

IC50: 1,7 mg/l (48 h. Algas azules)

(* Datos correspondientes al producto puro)

- DBO: Ninguna

- No hay evidencia de peligro de transmisión a la cadena de alimentación.

13 – CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

- Dependiendo del proceso seguido con el producto, los residuos producidos deben ser convenientemente caracterizados y tratados. En el caso de que se consideren especiales o peligroso, deberán ser gestionados por empresas autorizadas (Gestores de residuos).

- Los envases vacíos deben eliminarse o reciclarse de acuerdo con las legislaciones locales o nacionales vigentes.

14 – INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

| Nº ONU: | 2014 |
| --- | --- |
| Clase y grupo de embalaje RID/ADR: | 5.1, OC1,II |
| Nombre | TECNA 492 |
| IMDG-CODE | 5.1 |
| Etiqueta de peligro | 5.1 Comburente 8 Corrosivo |

15 – INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Riesgos específicos (Frases R)

R8: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

R20/22: Nocivo por inhalación e ingestión.

R34: Provoca quemaduras

15.2 Consejos de prudencia (Frases S)

S1/2: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

S  3: Consérvese en lugar fresco.

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

S36/39: Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos / la cara.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

15.3 Etiquetas de peligro

C- Corrosivo	O- Comburante

16 – OTRA INFORMACION

- Lista de frases R contempladas en los epígrafes 2 y 3 de la ficha de datos de seguridad

R 5 Peligro de explosión en caso de calentamiento.

R 8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión.

R34 Provoca quemaduras.

R35 Provoca quemaduras graves.

- Este preparado está clasificado como peligroso según la Directiva 1999/45/CE, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 255/2003.

- La ficha de datos de seguridad ha sido elaborada conforme al Reglamento REACH 1907/2006.

- La información contenida en esta hoja de datos de seguridad es, a esta fecha, considerada como cierta y correcta. No obstante, los datos suministrados y las recomendaciones que se hacen no implican garantía, expresa ó implícita, en lo que se refiere a su exactitud. Puesto que las condiciones de uso están fuera de  control de nuestra compañía, es responsabilidad del utilizador determinar la a condiciones para un uso seguro de este producto.

- Revisión nº 3. Modificar la sección 2 y 3, para ajustarlo al reglamento REACH.

Modficar la seccion 16, para incluir las últimas modificaciones de la ficha de datos de seguridad y la relación de todas las frases R y S que aparecen en los epígrafes 2 y3.