SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

TECNA 4250

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Producto antiincrustante y regulador de pH en la cáldera.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

TECNA Acondicionamiento Aguas, S. A.

Avda. de Letxumborro, 52

20305 IRUN (GUIPUZCOA)

Teléfono: 902 931 851 (Extensión 1 Irún. Extensión 2 delegación Galicia)

http://www.tecnasa.org

tecna@facilnet.es

1.4. Teléfono de emergencia

902 931 851 (TECNA)

Horario: De Julio a Septiembre 08:00 H-14:00 H; Resto del año: 08:30 H-13:30 H y de 15:00 H-18:00 H.

91-562.04.20 (Instituto Toxicología. 24 H)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

La mezcla está clasificada como peligrosa según la Directiva 1999/45/CE (DPD):

C  R35

Ver sección 16, donde se presenta el texto completo de las indicaciones de peligro y frases R.

Peligros fisicoquímicos: No presenta.

Peligros para la salud humana: Corrosivo.

Peligros para el medio ambiente: No presenta.

2.2. Elementos de la etiqueta

Símbolos e indicaciones de peligro:

Corrosivo (C)

Frases R (naturaleza de los riesgos):

R35 Provoca quemaduras graves.

Frases S (consejos de prudencia):

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

2.3. Otros peligros

Ninguno conocido.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Componente | Concentración |  | Identificadores |  | CLASIFICACIÓN (sustancia pura individual) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 67/548/CEE (DSD) |  | Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP] |
| SOSA CAÚSTICA LÍQUIDA |  | 5 - 20 % |  | Nº CAS: 1310-73-2 Nº CEE(EINECS): 215-185-5 |  | C R35 | Corrosión cutánea cat. 1A H314 |

Ver la sección 16, dónde se indica el texto completo de las frases R y H mencionadas.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Consultar con un médico desde el momento de la aparición de los primeros síntomas. Siempre que sea posible llevar la etiqueta o el envase.

Inhalación: Sacar al contaminado de la zona afectada y dejar que respire aire fresco. Consultar al médico.

Ingestión: No inducir al vómito (existe riesgo de perforación). Aclarar la boca rápidamente y hacer ingerir grandes cantidades de agua si el paciente está consciente. Acudir inmediatamente al médico. Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua. Utilizar la ducha de seguridad si gran parte del cuerpo ha sido afectada. Aclarar bien la ropa contaminada y consultar al médico.

Contacto con los ojos: Aclarar con agua abundantemente durante al menos quince minutos y consultar rápidamente al médico.

NO DEJAR SÓLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Consultar la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre

la salud y síntomas.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No es necesario ningún tratamiento especial, más que lo indicado en el epígrafe 4.1. Consultar la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Apropiados: Utilizar extintor de agua pulverizada.

Desaconsejados: Polvo de CO2 (nieve carbónica).

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No combustible. No inflamable, pero en caso de indicendio se pueden producir productos de combustión tóxicos (vapores peligrosos). En contacto con metales puede formarse hidrógeno gaseoso (existe riesgo de explosión).

Reacción muy exotérmica con ácidos fuertes. El calor generado en contacto con el agua (calor de disolución) puede bastar para producir ignición de otros materiales combustibles.

En caso de incendio pueden desprenderse gases: monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Precauciones especiales para los bomberos: En caso de incendio, aislar rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Desplazar los contenedores lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. No mover los recipientes si han sido expuestos al calor, enfriando dichos recipientes con abundante agua trabajando a una distancia de seguridad.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Se debe utilizar protección completa del cuerpo y equipo de respiración autónoma (ver sección 8).

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto con los ojos, la piel y las vías respiratorias (no inhalar los vapores, en caso de incendio). No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. No dejar que entre el personal innecesario y sin protección. No tocar o caminar sobre el material derramado. Proporcionar ventilación adecuada. Usar equipo protector personal adecuado y equipo de respiración autónoma (vea sección 8).

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües. El producto desembocado en los ríos puede provocar una fuerte disminución del oxigeno, con resultados negativos para los organismos vivos.

En caso de ser necesario contener con arena o tierra (no deben utilizarse productos combustibles) y depositar en contenedores para su posterior eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Si el vertido llega a un cauce natural de agua avisar a las autoridades de Protección Civil.

Limpiar los restos con agua abundante. Neutralizar con acido sulfúrico diluido (1:5).

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evitar que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas.

Recuperación: Empapar con material absorbente e inerte como arena o tiera (no productos combustibles). Nunca introduzca de nuevo el producto derramado en otro contenedor.

Neutralización: Neutralizar con acido sulfúrico diluido (1:5).

Limpieza/descontaminación: Lavar los restos no recuperables con agua abundante. Recuperar las aguas de lavado para su posterior eliminación,

Eliminación: Eliminar el agua de enjuague como residuo peligroso (Gestión de residuos).

El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.

Nota: Véase la sección 1 para información de contacto de emergencia y la sección 13 para el tratamiento de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones

Consultar la sección 1: información de contacto en caso de emergencia.

Consultar la sección 8: información relativa a equipos de protección personal apropiados.

Consultar la sección 13: información adicional relativa a tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Mantener los contenedores en un lugar bien ventilado, con renovación habitual del aire y a favor del viento, para garantizar la renovación continua del espacio de almacenamiento. Mantener lejos de productos incompatibles (ver sección 7.2) y de fuentes de calor. Proporcionar un sistema adecuado de aspiración o ventilación mecánica en la instalación. Es necesario tener en cuenta que el producto se puede descomponer, en caso de incendio y producir desprendimiento de vapores tóxicos. Evitar el contacto con metales produce hidrogeno gaseoso (gas inflamable y explosivo).

Prever duchas, fuentes oculares y surtidores de agua en la proximidad.

Usar un equipo protector personal adecuado (vea sección 8). Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos después de cada utilización. Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener en lugares secos, protegidos de la luz, perfectamente ventilados y en zonas aisladas de materiales combustibles. Para temperatura mayor de 50 ºC deberán usarse aceros inoxidables y níquel.

Materiales o productos incompatibles: Evitar el contacto con ácidos fuertes, oxidantes, hidrocaburos halogenados, nitroparafinas y productos que puedan liberar ácidos. No almacenar en recipientes de aluminio, estaño, zinc  y sus aleacciones (bronce, latón, etc), cromo y plomo. No almacenar con productos explosivos y tomar precauciones especiales si se almacenan con productos comburentes.

Rango de temperatura de almacenamiento: 0 – 50ºC.

Reacciona con metales, desprendiendo hidrógeno. En presencia de cloro forma hipoclorito Sódico.

A fin de garantizar el nivel de pureza del producto, los envases no han debido de ser usados previamente para contener otros productos o han de haber sido cuidadosamente limpiados y preparados antes de su utilización. No retornar el material no usado al recipiente original.

Preveer cubeto de retención para el caso de derrames accidentales y una rápida evacuación de contenedores en caso de incendio para evitar el desprendimiento de gases tóxicos.

Reglamentación específica en materia de Almacenamiento de productos químicos: Debido a que se trata de un producto corrosivo, es necesario aplicar todo lo indicado en la instrucción técnica complementaria MIE APQ-6 del RD 379/2001 sobre almacenamiento de liquidos corrosivos.

7.3. Usos específicos finales

Uso final es el especificado en el epígrafe 1.2. Para toda utilización particular consultar al proveedor.

SECCIÓN 8 – CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

*VLA-EC: 5 mg/m3  (* Datos correspondientes al hidróxido sódico).

Fuente: INSHT (Instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo).

Los métodos para la medición de la atmósfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 689 y DIN EN 482.

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:

Los métodos incluyen sistema cerrado del proceso donde sea factible, ventilación mecánica exhaustiva (dilución y extracción local) y el control de las condiciones del proceso. Si los controles técnicos y las prácticas de trabajo no fueran efectivos para prevenir o controlar la exposición, entonces debe usarse un equipo de seguridad personal con funcionamiento satisfactorio.

Equipos de protección personal:

El equipo de protección debe ser escogido según las normas CEN en vigor y en colaboración con el suministrador del equipo de protección. Los Equipos de Protección Individual deben estar definidos después de una evaluación de riesgos en el puesto de trabajo.

- Protección respiratoria: No es necesaria protección en condiciones normales de trabajo y en el rango de temperatura de almacenamiento adecuado (0 – 50ºC). En caso de incendio utilizar un equipo de protección autónomo de presión positiva.

- Protección de los ojos /la cara: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. Si hay riesgo de salpicadura úsese además de las gafas de seguridad, pantallas protectoras.

- Protección de la piel: Prendas de protección y calzado de seguridad.

- Protección de las manos: Utilizar guantes de protección apropiados resistentes a los agentes químicos (según norma EN 374-1). Datos de penetración, espesor, y clase de protección según norma EN 374-1 :

Material de guantes (tanto salpicaduras como inmersión) :Guantes de protección en caucho nitrilo

Espesor : 0.11  mm; Tiempo de paso : >480 minutos; Clase de protección : 6

Medios colectivos de urgencia: Equipos y material de primeros auxilios al alcance inmediato, con instrucciones de uso. Fuente ocular (lava-ojos). Duchas de seguridad.

Medidas de higiene: Utilizar equipos de protección individual limpios y correctamente mantenidos.

Guardar los equipos de protección individual en un lugar limpio, alejado de la zona de trabajo.

Lavarse las manos inmediatamente después de cada manipulación del producto y de manera sistemática antes de abandonar el lugar de trabajo.

Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. NO beber, comer o fumaren el lugar de trabajo

8.3 Controles de exposición medioambiental

El usuario es responsable del control del entorno de trabajo (incluyendo emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo) acorde con las leyes y reglamentaciones nacionales, autonómicas y/o locales.

8.4 Otra información

No disponible.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Líquido.

Color: Ligeramente ámbar.

Olor: No.

Umbral olfativo: No hay información disponible.

pH al 1%: 12.8 a 20ºC.

Punto de fusión o punto de congelación: < -25 ºC. Punto inicial de ebullición: > 100ºC.

Punto de inflamación: No hay información disponible.

Tasa de evaporación: No hay información disponible.

Inflamabilidad (sólido/gas): No aplicable (producto líquido).

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: No hay información disponible.

Presión de vapor: No hay información disponible.

Densidad de vapor: No hay información disponible.

Densidad relativa: 1.20 gr/ml a 20ºC.

Solubilidad(es):  Miscible en el agua a cualquier concentración. No determinada su miscibilidad en disolventes orgánicos.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No hay información disponible.

Temperatura de auto-inflamación: No hay información disponible.

Temperatura de descomposición No hay información disponible.

9.2. Información adicional

No disponible.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Se basa en la química del hidróxido sódico, debido a la alta basicidad final del preparado (ver sección 10.3).

10.2. Estabilidad química

Estable en las condiciones normales de uso (presión y temperatura).

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No existe peligro de polimerización. Reacciona peligrosamente con ácido acético, aldehido acético, cloruro de alilo, trifluoruro de cloro, cloroformo, alcohol metilico, cloronitrotolueno, ácido clorosulfonico, glioxal, cianhidrina, ácido hidroclórico, ácido hidrofluorico, hidroquinona, ácido nítrico, ácido sulfúrico y oleum, nitropropano, fósforo, propiolactona, pentóxido de fósforo, tetraclorobenceno, tetrahidrofurano, acroleina, acrilonitrilo,etc.

La sosa con el nitrometano y las nitroparafinas forman sales que explosionan al choque..

10.4. Condiciones que deben evitarse

El producto es muy higroscópico, diluido con agua genera gran desprendimiento de calor. Por lo tanto, la disolución acuosa y la neutralización deben hacerse con precaución para evitar ebullición y salpicaduras, al ser fuertemente exotérmicas

Protéjase de la luz y de las altas temperaturas. El rango óptimo de temperatura de almacenamiento es entre 0 y 50 ºC.

10.5. Materiales incompatibles

Evitar el contacto con ácidos, oxidantes, gran número de productos orgánicos y productos que puedan liberar ácidos. No almacenar en recipientes de metal (aluminio, estaño o zinc) porque puede producir desprendimiento de hirógeno. En presencia de cloro forma hipoclorito sódico. No almacenar con productos explosivos y tomar precauciones especiales si se almacenan con productos comburentes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

La sustancia se descompone formando vapores de óxidos de sodio. En caso de incendio pueden desprenderse gases tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Todos los datos indicados en esta sección se refieren a las sustancias puras (datos bibliográficos).

Toxicidad aguda:

Oral

DL50 / conejo: 500 mg/kg (producto 100%). Si es ingerido provoca quemaduras severas en la boca y en la garganta, así como peligro de perforación en el esófago y estómago (datos de la sosa caústica pura).

Inhalación

Si es inhalado provoca quemaduras de las mucosa. Tos, insuficiencia respiratoria (datos de la sosa caústica pura).

Efectos locales:

Piel:

  - Experimentalmente, en animales (conejo): provoca quemaduras graves (datos de la sosa caústica pura).

Ojos

  - Experimentalmente, en animales (conejo): provoca lesiones oculares graves. (datos de la sosa caústica pura).

Genotoxicidad: Prueba de Ames. Resultado negativo (tanto del sulfito sódico como de la sosa caústica pura).

Teratogenicidad: No presenta efectos teratogénicos en experimentos con animales (datos del sulfito sódico puro).

Toxicidad específica en determinados organos por exposición única: La sustancia no se clasifica como toxicidad específica de organos blancos, por exposición única (datos de la sosa caústica pura),

Toxicidad específica en determinados organos por exposición repetida: La sustancia no se clasifica como toxicidad específica de organos blancos, por exposición repetida (datos de la sosa caústica pura),

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Todos los datos indicados en esta sección se refieren a las sustancias puras (datos bibliográficos). Se toman los datos de las sustancias que presentan mayor ecotoxicidad.

12.1. Ecotoxicidad (datos del hidróxido sódico)

El peligro del producto en el medio ambiente esta causado por el ion hidroxilo (efecto pH). Por este motivo el efecto en los organismos depende de la capacidad tampón del ecosistema acuático o terrestre. La elevada solubilidad en agua y la baja presión de vapor indican que el producto se encontrará predominantemente en el medio acuático. Los efectos tóxicos en organismos acuáticos se deben básicamente a una variación del pH del medio (valores de LC50 entre 33 y 189 mg/l).

Toxicidad en peces: Gambusia affinis (agua dulce) - LC50 (96h): 125 mg/l.

Toxicidad en plantas acuáticas: Datos no disponibles

Toxicidad en invertebrados acuáticos: Ceriodaphnia - LC50 (48h): 40 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad: Los métodos para la determinación de la biodegradabilidad no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

12.3. Potencial de bioacumulación

No se espera bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

Gran movilidad en el suelo y en el agua (las sustancias que constituyen la mezcla presentan gran movilidad y puede recorrer grandes distancias como contaminante si entra en contacto con cursos de agua).

12.5. Resultados de la valoración  PBT y mPmB

No disponible.

12.6. Otros efectos adversos

No disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Eliminación de excedentes o residuos: Los residuos o sobrantes de producto no deben mezclarse en ningún caso con otros productos o residuos. Este producto sobrante debe codificarse según el inventario europeo de residuos y gestionarse mediante un profesional autorizado.

Eliminación de envases :

Estos recipientes sucios deben gestionarse del mismo modo que el propio producto. Gestionar su retirada cumpliendo todas las regulaciones nacionales, autonómicas y locales que apliquen. Pedir consejo a la autoridad local de eliminación de residuos o contactar con un Gestor profesional autorizado.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

|  | ADR/RID | ADN | IMDG | IATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº ONU: | UN: 1824 | UN: 1824 | UN: 1824 | UN: 1824 |
| Denominación técnica: | Hidróxido sódico en solución | Hidróxido sódico en solución | Hidróxido sódico en solución | Hidróxido sódico en solución |
| Clase: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Grupo de embalaje: | II | II | II | II |
| Etiqueta: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Peligros para el medio ambiente: | No presenta | No presenta | No presenta | No presenta |
| Precauciones particulares para los usuarios/información adicional: | Nº identificación peligros: 80 | Nº identificación peligros: 80 | F-A S-B |  |

Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol 73/78 y del código IBC: No disponible.

Siglas: ADR (Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera)

RID (Reglamento europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril)

ADN (Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores)

IMDG (Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas)

IATA (Asociación internacional de transporte aéreo)

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla

La mezcla es considerada peligrosa y clasificada tal como se marca en la Directiva 1999/45/CE (DPD): (ver sección 2 de la ficha de datos de seguridad).

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se dispone de información de que se haya realizado la evaluación de la seguridad química de las sustancias que forman parte de la mezcla.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Revisión nº 02 de la ficha de datos de seguridad (sustituye a la 01):

Ha sido enteremante modificada (tanto las secciones que lo constituyen como el contenido de ellas) para adecuarla al Anexo I del Reglamento (UE) nº 453/2010, que modifica el Anexo II del Reglamento 1907/2006. Se ha modificado las frases R y S, y se ha incorporado la clasificación de la sustancia conforme al Reglamento (CE) 1272/2008.

Glosario de indicaciones / pictogramas de peligros, Frases R y S, Frases H (indicaciones de peligro) incluidas en esta ficha de datos de seguridad (tanto de los componentes como del producto final):

C (corrosivo).

R35 Provoca quemaduras graves.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico; S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara; S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Bibliografía: Fichas internacionales de seguridad química; INSHT; Norma EN-374.

Legislación aplicada / consultada: ADR, DSD, DPD, RD 1272/2008, R.D. 379/2001 y su Instrucción técnica MIE APQ-6 «almacenamiento de líquidos corrosivos».

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad es, a esta fecha, considerada como cierta y correcta. No obstante, los datos suministrados y las recomendaciones que se hacen no implican garantía, expresa ó implícita, en lo que se refiere a su exactitud. Puesto que las condiciones de uso están fuera de control de nuestra Compañía, es responsabilidad del utilizador determinar las condiciones para un uso seguro de este producto. El utilizador tiene la obligación de conocer y aplicar el conjunto de textos legales aplicables a su actividad. Tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto, que le es conocido. Los datos indicados no constituyen garantía alguna de las propiedades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.