|  | FICHA DE SEGURIDAD | Fecha Emisión: Mayo 2003 |
| --- | --- | --- |
|  | ALCOHOL ETILICO- ETANOL | Hoja 1 de 4 |
| - IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA Nombre de la sustancia: Alcohol Etílico Parcialmente Desnaturalizado Razón social: ALCOHOLES MONTPLET S.A Via Trajana, 53-55 ,08020 Barcelona Teléfono: 93.313.63.62 Fax. 93.313.21.00 E-mail: comercial@montplet.es Teléfono urgencias: 91.562.04.20 Instituto Nacional de Toxicología. 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Fácilmente inflamable. 3. COMPOSICIÓN Número CAS : 64-17-5 Nº EINECS: 200-578-6 Nº CEE :603.002.00.5 Código NC: 2207.10.00 Peso molecular: 46.07 g/mol Fórmula molecular: C2H6O Desnaturalizantes: Bitrex (g/hl) > 1 Bitrex(g/hl) /Ftalato Dietilo (%v/v) : > 0.2 / > 0.3 2-Butanona (%v/v): > 1.25 Bergamol 69 (g/Kg) : > 3 4.PRIMEROS AUXILIOS Tras inhalación: Aire fresco. Tras contacto con la piel: Lavar con abundante agua. Eliminar ropa contaminada. Tras contacto con los ojos: Lavar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados. En caso necesario acudir al oftalmólogo. Tras ingestión: Beber abundante agua. Consultar al médico en caso de malestar. 5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS Extintores de polvo de CO2 y halones. Polvo seco,espuma o arena Agua pulverizada (Nunca emplear agua a chorro). 6.MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL Precauciones personales: Supresión de los focos de ignición No inhalar los vapores. Proceder a ventilación en lugares cerrados. # Precauciones de protección al Medio Ambiente Proceder a su recuperación, cerrar entradas y válvulas a desagües. Evitar filtraciones. Procedimientos de recogida/limpieza : Absorber el producto con materiales absorbentes (arena o tierra). Proceder a la eliminación de los residuos. Aclarar. |  |  |

PR-05/04 Rev.1

## Hoja 2 de 4

7.MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO Manipulación : Utilizar gafas protectoras Evitar la carga electroestática. Mantener alejado de fuentes de ignición. Almacenamiento : Bien cerrado. En lugar ventilado. Alejado de fuentes de ignición y calor ( de 15-25ºC). 8.CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN Valores límite de la exposición : VLA-ED del Alcohol Etílico: 1000 ppm Controles de la exposición : Protección ojos: precisa .Utilizar gafas de protección. Protección respiratoria: Necesaria en presencia de vapores/aerosoles. Utilizar mascarilla protectora. Protección piel: Precisa. Utilizar guantes. Medidas higienes particulares: Sustituir la ropa contaminada. Es recomendable una protección preventiva de la piel. Lavar las manos al término del trabajo. 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Alcohol Etilico 96 Aspecto : Líquido Color: Incoloro Olor: Alcohólico Punto de congelación (ºC): -114.0 Punto inflamación (ºC): 16.0 Punto ebullición (ºC): 78.0 Densidad a 20ºC (Kg/m^3): 807.42 Punto autoignición (ºC): 422.7 Índice de refracción a 15ºC: 1365.1 Viscosidad a 15ºC (Poises): 0.014 Presión de vapor a 20ºC (mmHg):43.0 Calor especifico a 23 ºC (Cal/g):0.63 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD # Condiciones a evitar Calentamiento # Materias que deben evitarse Metales alcalinos,metales alcalinoterreos,óxidos alcalino,oxidos fuertes. # Productos de descomposición peligrosos Información no disponible. # Información complementaria Fácilmente inflamable. En estado gaseoso/vapor existe riesgo de explosión con el aire.

PR-05/04 Rev.1

## Hoja 3 de 4

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA # Toxicidad aguda DL50 (oral, rata) : 6200 mg/Kg CL50(inhalativo, rata) :>8000 mg/l/4h DL50(dermal, conejo) :20000 mg/kg Síntomas específicos en ensayos sobre animales: Test de sensibilización de la piel (conejos):Sin irritación Test de irritación ocular (conejos): Irritaciones. # Toxicidad subaguda a crónica Mutagenicidad bacteriana: Salmonella typhimurium : negativo Test de Ames negativo. Ensayo respecto a sensibilización (Magnusson y Kligman ) :negativo # Información Adicional Tras inhalación de vapores : leves irritaciones de las mucosas. riesgo de la absorción. Tras contacto con la piel: En caso de contacto prolongado puede producirse dermatitis. Tras contacto con los ojos: leves irritaciones. Tras ingestión de grandes cantidades: vértigo, borrachera, narcosis, parálisis respiratoria. 12. INFORMACIÓN ECOLOGICA # Eco toxicidad Efectos biológicos: A concentraciones altas es perjudicial en organismos acuáticos. No deben esperarse interferencias en depuradoras si se usa adecuadamente. Toxicidad para los peces: Leuciscus idus CL50 ,8140 mg/l/48h Toxicidad de dafnia: Dafnia magna CE5,9268-1422 mg/l/48 h. Concentración tóxica límite: Toxicidad para las algas ,Sc. cuadricauda CI5 5000 mg/l/7d;Tóxicidad de bacterias ,Ps.putida CE5 6500 mg/l;Protozoos E.sulcatum CE5 65 mg/l/72h. # Movilidad Comportamiento en compartimentos ecológicos: Reparto ,log P(oct):-0.32 No es de esperar una bioacumilación (logP(o/w)<1) # Persistencia y Degradabilidad Degradabilidad rápida e el agua. # Potencial de bioacumulación Biodegradación 94% test modificado del OECD Screening. No bioacumulable.

PR-05/04 Rev.1

Hoja 4 de 4

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN Producto: Las tierras contaminadas con este producto deben gestionarse a través de gestores autorizados. Envases: Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los envases o embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Los no contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable. 14.INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE Clase Grupo Símbolo Nombre Nº T. por Mar/IMDG 3.2 2 (F) 1170 T. por Tren/ RID 3 art. 3b (F) T. por Ctra./ADR 3 II F1 Etanol 1170 T. por Aire/ OACI 3 2 (F) 15.INFORMACION REGLAMENTARIA Etiquetado según Directivas de la CEE Pictograma: F -Fácilmente inflamable Frases R: 11 -Fácilmente inflamable Frases S: (2) - Mantener fuera del alcance de los niños. - - Mantener el recipiente bien cerrado. - - Mantener lejos de toda llama o fuente de chispas. No fumar. 16.OTRAS INFORMACIONES Esta ficha de seguridad cunple las condiciones establecidas en el Real Decreto 374/2001 ,de 6 de abril ,relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. Fecha revisión : Noviembre de 2008

PR-05/04 Rev.1