- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto	AMBIENTADOR AEROSOL PH BIENESTAR – AIR BLUE

Uso previsto	Ambientador. Envase con gas propelente a presión / aerosol. Uso profesional

Empresa	ENVASADOS Y FABRICADOS MAROFRAN S.L. - Pol. El Campillo

C/ Alemania, 13- 15 - 50.800 - Zuera - (Zaragoza)

Tel. 976 69 49 00  Fax: 976 69 48 00 – marofran@marofran.com

Servicio Nacional de Información Toxicológica: 91 562 04 20

- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Sens. 1: H317; -: EUH208; -: H229

Efectos adversos: Contiene aldehído p-tert-butil-alfa- metildihidrocinámico, benzyl salicylate, d-limonene, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, citronellol, geraniol. Puede provocar una reacción alérgica. Aerosol extremadamente inflamable. Envase a presión. Puede reventar si se calienta. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Elementos de etiqueta (CLP):

Indicaciones de peligro:

EUH208: Contiene aldehído p-tert-butil-alfa- metildihidrocinámico, benzyl salicylate, d-limonene, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona, citronellol, geraniol. Puede provocar una reacción alérgica

H222: Aerosol extremadamente inflamable.

H229: Envase a presión. Puede reventar si se calienta.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Palabras de advertencia: Peligro

Pictogramas de peligro: GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación

Consejos de prudencia:

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

P410+412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 ºC/122ºF.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Otros peligros

PBT: Este producto no está identificada como una sustancia PBT/vPvB.

- COMPOSICIÓN - INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza química	Mezcla de sustancias.

| Nombre (nº INDEX) | Nº CAS | Clasificación (CLP) | Concentración |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado del petróleo (649-083-00-0) | 68512-91-4 | Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 | 70-90% |
| Etanol (603-002-00-5) | 64-17-5 | Flam. Liq. 2: H225 | 10-30% |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8- tetramethyl-2-naphthalenyl)-ethanon | 54464-57-2 | Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2: H411 | 1-10% |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran | 1222-05-5 | Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 1: H400 | 1-10% |
| Aldehído p-tert-butil-alfa- metildihidrocinámico | 80-54-6 | Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1: H317; Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 2: H411; -: H361 | <1% |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2: H411 | <1% |
| D-limonene | 5989-27-5 | Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 | <1% |
| 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona | 127-51-5 | Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317; Skin Irrit. 2: H315 | <1% |
| Citronellol | 106-22-9 | Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319 | <1% |
| Geraniol | 106-24-1 | Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 | <1% |
| Butil hidroxitolueno | 128-37-0 | Aquatic Chronic 1: H410 | <1% |
| 1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)etan-1-ona | 21145-77-7 | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 | <1% |
| Beta pineno | 127-91-3 | Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317; Asp. Tox. 1: H304 | <1% |
| Citral | 5392-40-5 | Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 | <1% |
| Alfa damascona | 24720-09-0 | Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1B: H317 | <1% |
| (-)-Pin-2(3)-eno | 7785-26-4 | Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 | <1% |
| 2-(2,2,7,7-tetramethiltriciclo[6.2.1.0((1,6)]undec-5(4)-en-5-il)propan-1-ol | 929625-08-1 | Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 1: H400; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 | <1% |
| Acetato de linalilo | 115-95-7 | Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319 | <1% |
| 3,7-dimetilnona-1,6-dien-3-ol | 10339-55-6 | Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319 | <1% |
| 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol | 78-70-6 | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 | <1% |
| Benzoato de bencilo | 120-51-4 | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 2: H411 | <1% |
| 2,6-dimetiloct-7-en-2-ol | 18479-58-8 | Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319 | <1% |
| 4-ciclo-hexil-2-metil-2-butanol | 83926-73-2 | Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 2: H411 | <1% |
| Alfa-terpineno | 99-86-5 | Acute Tox. 4: H302; Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: H411 | <1% |
| 4-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)butan-2-ona | 17283-81-7 | Aquatic Chronic 2: H411 | <1% |
| Spiro[1,3-dioxolane-2,5'-(4',4',8',8'-tetramethyl-hexahydro-3',9'-methanonaphthalene) | 154171-76-3 | Aquatic Chronic 2: H411 | <1% |

Los textos de las frases H aquí incluidas figuran en el epígrafe 16

- PRIMEROS AUXILIOS

Por contacto con la piel	Quitar la ropa contaminada y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón sin frotar.

Por contacto con los ojos	Quitar las lentillas, si se usan, y lavar inmediatamente con agua abundante, durante 20 minutos. Dar asistencia médica.

Por inhalación	Retirar al afectado de la exposición y respirar aire fresco. Dar asistencia médica.

Por ingestión	Por la forma de presentación del producto es muy poco probable su ingestión; en su caso: No administrar nada por vía oral. NO provocar el vómito. Dar asistencia médica.

- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados	Polvo químico seco, espumas resistentes al alcohol, agua pulverizada, dióxido de carbono.

Medios inadecuados	Chorro de agua directa; medios húmedos en general

Productos de combustión	Humo, CO, CO2

Equipo de protección	En caso de incendio de grandes cantidades de producto, vestir ropa antiincendios y protección respiratoria.

Otros	El producto es extremadamente inflamable por calor, chispas, electricidad estática o llamas.

Si se produce un incendio en las inmediaciones alejar los envases de la zona de riesgo, si puede hacerse sin peligro, y/o aplicar agua fría a los que queden expuestos a las llamas. Utilizar agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.

Mantenerse alejado de los recipientes, utilizando mangueras o sistemas automáticos de extinción de incendios.

- MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales	Evitar contacto con piel y ojos. Usar equipo de protección adecuado: guantes de plástico o goma, gafas o máscara. Evitar fuentes de ignición. NO FUMAR.

Precauciones medioambientales	Por la presentación del producto en aerosol, es poco probable que se den derrames de producto. El producto a temperatura ambiente se evapora siendo poco probable el vertido al terreno o cursos de agua. Si se diese el caso: Contener el derrame con tierra o arena seca, p.e. y eliminar de acuerdo con las reglamentaciones locales. Evitar la entrada del producto a la red de alcantarillado o cursos de agua.

Métodos de limpieza	Una vez retirado el producto, lavar con agua abundante.

- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	No abrir el envase, incluso vacío. No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

Evitar el contacto del producto con las manos y ojos. Según la forma de uso y cantidades manipuladas vestir ropa y guantes protectores. Usar gafas ajustadas de seguridad o pantalla facial.

No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Después de su manipulación, y antes de comer, lavarse bien las manos.

Evitar la formación de chispas u otras fuentes de ignición

Almacenamiento	Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de sustancias inflamables, fuentes de ignición y calor. Mantener en su envase.

No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50 ºC/122ºF

Mantener siempre en sus envases originales sin manipular el cierre.

Si se almacenan grandes cantidades, asegurar medidas de detección y lucha contra incendios adecuadas. Considerar el almacenamiento en zona vallada.

En todos los casos considerar las disposiciones reglamentarias relativas al almacenamiento de productos químicos.

- CONTROLES DE EXPOSICIÓN - PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Límites de exposición	Etanol		VLA-ED: 1.910 mg/m3, 1.000 ppm

Butano		VLA-ED: 1.000 ppm

Propano 		VLA-ED: 1.000 ppm

Equipo de protección personal	Evitar el contacto del producto con las manos y ojos. El preparado puede producir sensibilización por contacto con la piel

Higiene personal / buenas prácticas	No comer, beber ni almacenar alimentos en la zona de manipulación / trabajo. No comer, beber ni fumar durante el trabajo. Después de su manipulación, y antes de comer, lavarse bien las manos.

- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Gas

Color	Ámbar

Olor	Típico

Densidad a 20ºC	No procede

pH al 10 %	No procede

Inflamabilidad	Extremadamente Inflamable

Punto de inflamación: 	<23 °C

- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	El producto es extremadamente inflamable y combustible.

Reactividad	Evitar Calor, llamas y chispas, agentes oxidantes.

- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

El producto no se ha sometido a pruebas toxicológicas.

Ingredientes peligrosos:

ETANOL

| IVN | RAT | LD50 | 1440 | mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORL | MUS | LD50 | 3450 | mg/kg |
| ORL | RAT | LD50 | 7060 | mg/kg |

D-LIMONENE

| ORL | MUS | LD50 | 5600 | mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORL | RAT | LD50 | 4400 | mg/kg |
| SCU | MUS | LD50 | 3170 | mg/kg |

CITRAL

| IPR | RAT | LD50 | 460 | mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORL | MUS | LD50 | 6 | gm/kg |
| ORL | RAT | LD50 | 4960 | mg/kg |

Síntomas / rutas de exposición

Contacto con la piel: Puede producirse irritación y enrojecimiento del lugar de contacto.

Contacto con los ojos: Puede producirse irritación y enrojecimiento. Los ojos pueden llorar abundantemente.

Ingestión: Puede producirse dolor y enrojecimiento en la boca y en la garganta.

Inhalación: La exposición puede producir tos o jadeo.

Efectos retardados/inmediatos: Pueden producirse efectos retardados después de una exposición a largo plazo.

- INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Evitar la contaminación del terreno y de cursos de agua, subterráneos o superficiales. El producto es biodegradable.

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad: Sin datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad: Biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación: No hay potencial de bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad: Se absorbe rápidamente en el suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y vPvB

PBT: Esta sustancia no está identificada como una sustancia PBT/vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos nocivos: Ecotoxicidad negligible.

- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Operaciones de eliminación: Transferir a un contendedor apropiado y disponer para la recogida por parte de una empresa de eliminación especializada.

Nota: Se requiere la atención del usuario hacia la posible existencia de regulaciones regionales o nacionales relacionadas con la eliminación. Eliminar todos los residuos, envases y embalajes de acuerdo con las regulaciones locales vigentes y respetando el medioambiente, evitando vertidos al alcantarillado o cursos de agua.

- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

Número ONU: UN1950

Designación oficial transporte: AEROSOLES

Clase de transporte: 2

Etiquetas: 2.1

Grupo de embalaje: NA

Ambientalmente peligroso: No 	Contaminante marino: No

Código del túnel: E

Cat. de transporte: 3

- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

Real Decreto 770/1999

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

REGLAMENTO (UE) N o 487/2013

Real Decreto 473/2014

- OTRAS INFORMACIONES

La información contenida en esta ficha corresponde a nuestros actuales conocimientos y no supone ninguna garantía de las propiedades del producto.

La información de la presente ficha se refiere al producto indicado y puede no ser válida para dicho producto utilizado en combinación con otros o en cualquier proceso.

Corresponde al usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar si esta información resulta satisfactoria para su propio y particular uso.

Texto de las Frases R/H que figuran en el punto 3 (COMPOSICIÓN - INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES)

EUH208: Contiene <nombre de la sustancia sensibilizante>. Puede provocar una reacción alérgica.

H220: Gas extremadamente inflamable.

H222: Aerosol extremadamente inflamable.

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H226: Líquidos y vapores inflamables.

H229: Envase a presión. Puede reventar si se calienta.

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315: Provoca irritación cutánea.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H361: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Rev. 01 – 17/02/2016 – Edición original.

Fin del documento