HOJA DE SEGURIDAD

## IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Marca : ACIDO NITRICO

Distribuidor : Codisa Dicaher, S.L.

Poligono Ind. “El Pla” parc. 27

46290 ALCACER

Tfno : 96.123.42.01

Fax:    96.123.45.52

Email: codisa-dicaher@codisa-dicaher.com

COMPOSICION / INFORMACION

ACIDO NITRICO

(Ver ficha tecnica)

# RESUMEN DE RIESGOS

PRODUCTO CORROSIVO CAUSA LESIONES GRAVES EN LOS OJOS, EFECTO IRRITANTE SOBRE LA PIEL. LOS VAPORES SON TOXICOS.EL ACIDO NITRICO PUEDE DETONAR SI SE DERRAMA SOBRE GASOLINA INFLAMADA.FACILITA LA IGNICION DE LA MADERA.

## PRIMEROS AUXILIOS

SI EL PRODUCTO HA PENETRADO EN LOS OJOS, LAVARLOS INMEDIATAMENTE CON AGUA ABUNDANTE DURANTE 15 MIN. COMO MINIMO. QUITARSE INMEDIATAMENTE LAS ROPAS IMPREGNADAS Y LAVAR LA PIEL AFECTADA CON ABUNDANTE AGUA. EN CASO DE INGESTION NO PROVOCAR EL VOMITO Y BEBER AGUA EN ABUNDANCIA EVACUAR AL HOSPITAL. EN CUALQUIERA DE LOS CASOS AVISAR  O VISITAR AL MEDICO.

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

PRODUCTO NO INFLAMABLE. EL PORTADOR DE LA LANZA Y SU AYUDANTE DEBEN ESTAR EQUIPADOS A SER POSIBLE CON TRAJE DE PROTECCION QUIMICA.

EN CASO DE INCENDIO CERCANO PUEDE UTILIZARSE AGUA O POLVO SECO. MANTENER FRIOS LOS RECIPIENTES, REGANDOLOS CON AGUA PULVERIZADA SI ESTUVIERAN EXPUESTOS AL FUEGO.

# MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSION ACCIDENTAL

NEUTRALIZAR CON CARBONATO SODICO). REGAR CON ABUNDANTE AGUA PARA DILUIR Y ELIMAR LA SUSTANCIA.NO INTENTAR ABSORVER EL LIQUIDO CON SERRIN PUES OFRECE GRAVES RIESGOS.SI EL PRODUCTO HA PENETRADO EN UN CAUCE DE AGUA O ALCANTARILLA, O HA CONTAMINADO EL SUELO O LA VEGETACIOIN AVISAR A LAS AUTORIDADES.

# MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

DURANTE SU MANIPULACION TENER DISPONIBLE UN FRASCO LAVAOJOS CONTENIENDO AGUA LIMPIA. PARAR EL MOTOR DURANTE LA DESCARGA. SEÑALIZAR EL PELIGRO CON INDICADORES Y MANTENER A LAS PERSONAS EXTRAÑAS ALEJADAS DE LA ZONA DE PELIGRO. ALMACENAR EN DEPOSITOS ADECUADOS DE MATERIAL DE PLASTICO O ACERO INOXIDABLE.DIAMANTE DE PELIGRO, CLASIFICACION SEGÚN NFPA-DEBIL2,0,1

# CONTROL DE LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

PROTECCION PERSONAL : UTILIZAR GAFAS PROTECTORAS, GUANTES Y BOTAS DE GOMA O CAUCHO.

# PROPIEDADES FISICAS

LIQUIDO INCOLORO O AZULADO

OLOR  : ACRE Y SOFOCANTE

PESO MOLECULAR ....63,02

PUNTO DE EBULLICION.... PURO....86ºC

AL 70%..122ºC

PUNTO DE FUSION..-42ºC

DENSIDAD RELATIVA (AGUA=1)......1,42

DENSIDAD DE VAPOR (AIRE=1).........2,2

PRESION DE VAPOR EN m bar a 20ºC.....9,4

# REACTIVIDAD

EL ACIDO NITRICO ES FUERTEMENTE OXIDANTE QUE REACCIONA VIOLENTAMENTE CON LOS MATERIALES BASICOS O COMBUSTIBLES. PUEDE INFLAMAR ESPONTANIAMENTE A MATERIALES COMO LA MADERA, PAJA, PAPEL Y A VECES PRODUCE EXPLOSION.ATACA A TODOS LOS METALES MENOS LOS NOBLES COMO EL ORO Y A ALGUNAS ALEACIONES. CON MATERIALES COMO SODIO Y OTROS LA REACCION ES VIOLENTA, TAMBIEN REACCIONA VIOLENTAMENTE CON EL SULFURO DE CARBONO

# INFORMACION ECOLOGICA

PUEDE SER PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE.

QUIMICA QUE PUEDE GENERAR EN UNA OPACIDAD EN LAS CORNEAS, QUE PUEDE LLEGAR A SER PERMANENTE Y CAUSAR LA CEGUERA. EN LOS PRIMEROS MOMENTOS SE PRODUCE ENROJECIMIENTO, DOLOR Y VISION BORROSA.

SU INGESTION CAUSA INFLAMACION Y QUEMADURAS EN BOCA, FARINGE,  ESOFAGO E INTESTINO, SIENDO LOS PRMEROS SINTOMAS LA INFLAMACION DE GARGANTA, ULCERACIONES DE BOCA Y DOLORES ABDOMINALES.

# CONSIDERACIONES RELATIVAS A SU ELIMINACION

PARA ELIMINAR EL PRODUCTO DERRAMADO AVISAR A UNA EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PROCEDERA A SU RECUPERACION  O INCINERACION.

# INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

CODIGO DE SEGURIDAD : 80 Nº ONU 2031, CLASE 8, 2ºb.