HOJA DE SEGURIDAD

## IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Marca : NITRATO POTASICO

Distribuidor : Codisa Dicaher, S.L.

Poligono Ind. “El Pla” parc. 27

46290 ALCACER

Tfno : 96.123.42.01

Fax:    96.123.45.52

Email: codisa-dicaher@airtel.net

COMPOSICION / INFORMACION

NITRATO POTASICO

100% KNO3

# RESUMEN DE RIESGOS

RIESGO DE INCENDIO, EXPLOSION Y REACTIVIDAD. EL NITRATO POTASICO ES UN OXIDANTE Y SU CONTACTO CON MATERIAL COMBUSTIBLE PUEDE CAUSAR FUEGO. LAS MEZCLAS DE NITRATO POTASICO SE DESCOMPONE ALREDEDOR DE 400 º C CON LIBERACION DE OXIDOS DE NITROGENO TOXICOS.

RUTAS DE ENTRADA : INHALACION, CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS, INGESTION.

RIESGOS PARA LA SALUD:

AGUDOS: TOXICIDAD BAJA. PUEDE CAUSAR IRRITACION FISICA DE LOS OJOS. IRRITANTE PARA LAS MENBRANAS MUCOSAS Y EL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR.

CRONICA: NINGUNA CONOCIDA

EFECTOS SINERGICOS: NINGUNO CONOCIDO

## PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION: SI EL POLVO ES INHALADO TRASLADAR A LA PERSONA AL AIRE LIBRE. EN CASO DE INHALACION SIGNIFICATIVA Y LA RESPIRACION ES DIFICULTUSA ADMINISTRE OXIGENO SI ESTA DISPONIBLE. SI HAY FALTA DE RESPIRACION ADMINISTRE RESPIRACION ARTIFICIAL. BUSQUE ATENCION MEDICA.

OJOS : INMEDIATAMENTE LAVE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA. SI LA IRRITACION PERSISTE BUSQUE ATENCION MEDICA.

OJOS : INMEDIATAMENTE LAVE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA. SI LA IRRITACION PERSITE, BUSQUE ATENCION MEDICA.

PIEL : QUITE LA ROPA CONTAMINADA Y LAVE LAS AREAS DE PIEL SOMETIDAS AL CONTACTO DE FORMA INMEDIATA CON ABUNDANTE AGUA Y JABON.

INGESTION : EN CASO DE INA INGESTION CONSIDERABLE, BEBA TODA EL AGUA POSIBLE. LLAME A UN MEDICO AL CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

EL PRODUCTO ES COMPATIBLE CON LOS MEDIOS ANTIINCENDIOS HABITUALES. LIBERA HUMOS DE OXIDO DE HIDROGENO A TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 400ºC. EL PERSONAL QUE INTERVENGA EN LAS TAREAS DE EXTINCION DEBERA LLEVAR ROPAS PROTECTORAS Y EQUIPOS PERSONALES DE RESPIRACION.

# MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSION ACCIDENTAL

EVITAR INHALAR EL POLVO, EVITAR TODO CONTACTO DIRECTO CON OJOS Y PIEL, EVITE LOS VERTIDOS  EN LA RED DE ALCANTARILLADO U OTROS CURSO DE AGUA, EN CASO EN QUE SE PRODUZCA CONTAMINACION EN CURSOS DE AGUA O RED DE ALCANTARILLADO, AVISE A LAS AUTORIDADES  COMPETENTES DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS.

METODOS DE LIMPIEZA : RECOGER POSIBLES VERTIDOS POR ASPIRACION O BARRIDO MINIMIZANDO EL POLVO Y DEPOSITAR EL PRODUCTO EN CONTAINERS ADECUADOS Y ETIQUETADOS CONVENIENTEMENTE.

# MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

EVITE LA FORMACION EXCESIVA DE POLVO., MANTENER ALEJADO DE MATERIALES  COMBUSTIBLES Y ACIDO FUERTES.

# CONTROL DE LA EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

PROTECCION PERSONAL : NO COMA,  BEBA NI FUME CUANDO MANIPULE  ESTE MATERIAL. LAVESE LAS MANOS CUIDADOSAMENTE, DESPUES DE LA MANIPULACION.

SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES,  GAFAS Y CAMBIE DE ROPA  DE TRABAJO DIARIAMENTE.

# PROPIEDADES FISICAS

ESTADO : SOLIDO

APARIENCIA Y  OLOR : CRISTALES BLANCOS, INHOLORO.

Ph : ALREDEDOR DE 7 EN SOLUCION

PUNTO FUSION : 334ºC.

OXIDANTE, COMBURENTE CLASE 5.1

DENSIDAD RELATIVA AL AGUA : ALREDEDOR DE 1

# REACTIVIDAD

EL PRODUCTO ES ESTABLE BAJO LAS CONDICIONES NORMALES DE MANIPULACION Y ALMACENAJE.

CONDICIONES A EVITAR : CALENTAMIENTO EXCESIVO

MATERIALES A EVITAR : AGERNTES REDUCTORES, ACIDOS Y BASES FUERTES, MATERIALES ORGANICOS.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION : DESCOMPONE ALREDEDOR DE 400ºC CON LA FORMACION  DE OXIDO DE NITROGENO.

# INFORMACION ECOLOGICA

EL NITRATO POTASICO ESTA CLASIFICADO EN ALEMANIA COMO WGKI. EL NITRATO POTASICO ES ALTAMENTE SOLUBLE Y ACTUA COMO UN FERTILICANTE PROMOVIENDO EL CRECIMIENTO DE ALGAS EN MEDIOS ACUATICOS

EC50 (DAPHNIA MAGNA) / 24 h.= 1650 mg/l.

# PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

VIAS DE ENTRADA : INGESTION E INHALACION.

# CONSIDERACIONES RELATIVAS A SU ELIMINACION

EL NITRATO POTASICO ES OXIDANTE Y SUS RESIDUOS DEBEN POR TANTO CONSIDERARSE COMO PELIGROSO DE ACUERDO A LAS REGULACIONES DE LA UNION EUROPEA. LOS NITRATOS DE AGUA POTABLE SON CONTROLADOS ESTRICTAMENTE. LA ELIMINACION DEBE HACERSE DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES LOCALES.

# INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE POR CARRETERA

CODIGO DE SEGURIDAD : 50

Nº ONU :       1486

CLASE : 5.1, 22 C)