1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y DEL RESPONSABLE DE SU COMERCIA-

LIZACION:

- 1 Nombre comercial del Producto: CTX-35 DESINCRUSTANTE DE

CELULAS ELECTROLÍTICAS

1. 2 Nombre químico: ---

1. 3 Fórmula química: ---

1. 4 Peso molecular: 36.5 g/mol

1. 5 Presentación: Líquido

1. 6 Color: Rosado

1. 7 Olor: "Picante"

1. 8 Nº CAS: 7647-01-0

1. 9 Nº CEE(EINECS): 231-595-7

1.10 Nº UN: 1789

---------------------

Comercializado por:

CTX-S.A. C/ Pintor Fortuny, 6 -08213 Polinyà (BARCELONA)

Tel: (93) 713 17 77 - Fax (93) 713 17 99

_________________________________________________________________

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Clasificación    Frases R

Sustancia peligrosa     % p/p     del peligro     (RIESGO)

--------------------   -------   --------------  -----------

* CAS Nº: 7647-01-0        3,5      C - corrosivo   R: 34 - 37

* Ingrediente inerte       90          ----            ----

_________________________________________________________________

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

CORROSIVO

_________________________________________________________________

4. PRIMEROS AUXILIOS

NO DEJE AL INTOXICADO SOLO EN NINGUN MOMENTO

Retire a la persona de la zona contaminada

4. 1 Síntomas de intoxicación:

- En ojos (vapores y liquido): Dolor, lacrimeo, fotofobia,

edema, enrojecimiento, hinchazón de los párpados.

Riesgo de ceguera.

4. 2 Piel:

Lave la piel con agua abundante durante 15 minutos.

4. 3 Ojos:

Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Ir al

médico inmediatamente.

4. 4 Ingestión:

No provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua. Dar gran

cantidad de leche o agua. Ir urgentemente al Hospital.

4. 5 Información clínica (recomendaciones al médico):

No realice lavado gástrico ni émesis.

Administre alcalinos tales como hidróxido de magnesio e

hidróxido de aluminio.

Si la víctima está inconsciente, administrar oxígeno.

NO ADMINISTRE CARBONATOS O BICARBONATOS

_________________________________________________________________

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5. 1 Medios de extinción a usar:

No inflamable. Se puede usar agua para abatir los vapores.

5. 2 Riesgos producidos por la combustión:

No combustible (ver sección 10)

5. 3 Equipos de protección para la lucha contra incendios:

(Ver sección 8)

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6. 1 Precauciones personales:

- Evacuar la zona de peligro

- Si se ha vertido en carretera, procurar que no entre en

contacto con el depósito de carburante. Parar el motor

inmediatamente.

6. 2 Precauciones para la protección del medio ambiente:

Procurar que el producto no entre en contacto con un curso

de agua o alcantarillado.

6. 3 Métodos de limpieza:

Diluir inmediatamente con gran cantidad de agua. Si el

producto entra en contacto con un material reactivo (ver

sección 10), neutralizar con carbonato sódico o con cal a-

pagada. Enjuagar a continuación con agua.

_________________________________________________________________

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7. 1 Manipulación:

Evitar los sobrecalentamientos  locales, las  proyecciones

de líquido y el desprendimiento de vapores durante los va-

ciados, trasvases, diluciones, etc.

Es preferible el trasvase por gravedad o por bomba. En  el

caso de empleo de sifones, prohibir la succión con la boca

utilizando únicamente  aparatos  especialmente  concebidos

para este uso con instalaciones estancas y anticorrosión.

7. 2 Almacenamiento:

En lugar fresco, bien ventilado, al abrigo de la  luz,  al

amparo de fuentes de calor, de  sustancias  inflamables  y

reactivas (ver sección 10).

Los depósitos y recipientes, así como la superficies sobre

las que se puedan producir derrames, deben ser resistentes

al producto (aceros especiales, vidrio,  polietileno,  re-

vestimento antiácido, etc). Los  recipientes  deben  estar

cuidadosamente cerrados.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

8. 1 Información sobre los límites de exposición:

Valor límite de inhalación:

TLV-C (USA 1990): 5 a 7.5 mg/m3 (valor guía)

Límite de detección por el olfato: de 1 a 5 ppm.

8. 2 Protección respiratoria:

(Necesaria a concentraciones superiores al límite).

- Máscara facial con cartucho B. En caso de emanación,

usar como máscara de fuga.

- Usar aparato aislante en caso de intervención.

- Utilizar equipo de respiración autónomo en caso de incen

dio, cuando la intervención se efectúe en zona próxima a

las llamas o en los locales cerrados (si falta oxígeno)

8. 3 Protección para las manos y piel:

Usar guantes de PVC o caucho.

8. 4 Protección de los ojos:

Usar gafas químicas estancas o pantalla facial si hay ries

go de proyecciones. Es necesario fuentes oculares o pilas

lavaojos en los lugares de trabajo.

Las gafas de seguridad deben usarse en todas las operacio-

nes industriales.

_________________________________________________________________

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9. 1 Aspecto: Líquido

9. 2 olor: "picante"

9. 3 pH: (a 20ºC) = 0

9. 4 Punto / intervalo de fusión: Inferior a 0ºC

9. 5 Punto / intervalo de ebullición: Superior a 100ºC

9. 6 Punto de destello (flash point): No aplicable

9. 7 Inflamabilidad (sólido, gas): No aplicable

9. 8 Peligro de explosión: No aplicable

9. 9 Propiedades comburentes: No aplicable

9.10 Presión de vapor: ---

9.11 Densidad: 1.05 g/cm3

9.12 Solubilidad.- Hidrosolubilidad: Muy soluble

.- Liposolubilidad: Soluble en etanol, éter,

benceno, acetona, ácido acético, cloroformo

9.13 Coeficiente de reparto: Sin datos

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10. 1 Estabilidad:

Este material es estable bajo las condiciones de almace-

namiento dadas anteriormente en la sección 7.

Tampoco presenta riesgos de polimerización.

10. 2 Condiciones a evitar:

Evitar las altas temperaturas y humedad.

10. 3 Materias a evitar:

Es muy corrosivo frente a la mayor parte de los metales.

Reacción con los oxidantes fuertes, fluor carburos, sul-

furos, acetato de vinilo, bases fuertes.

10. 4 Productos de descomposición peligrosos:

Aunque los vapores son ininflamables e inexplosivos, el

producto reacciona con la mayor parte de los metales

provocando el desprendimiento de HIDROGENO (gas extrema-

damente inflamable).

Con los oxidantes fuertes se desprende Cl2 (Cloro gas).

Con el aldehído fórmico se forman vapores muy tóxicos de

clorometiléter.

_________________________________________________________________

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

(Sin datos)

_________________________________________________________________

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

12. 1 Toxicidad acuática:

- Daphnias: 17 - 72 h EC80: 86 mg/l (Daphnia magna)

- Peces: 24 h LC100: 15.2 mg/l  (Salmo gairdneri)

- Algas: pH mínimo tolerado: 3,3 - 3,5 (Netrium Digitus)

- Bacterias: Concentración de inhibición: 1.055 mg/l

(Escherichia Coli)

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

13. 1 Eliminación del producto:

Preparar previamente una disolución al 10% en agua. Neu-

tralizar a partes iguales con hidróxido sódico al 25%

con mucho cuidado, ya que hay gran desprendimiento de

calor.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14. 1 Etiqueta para el transporte:

Vehículo: Etiqueta "corrosivo" "8" 25x25 mm

Embalaje o bulto: Etiqueta "corrosivo" "8" 10x10 mm

14. 2 Clasificación del peligro:

(ADR) Vehículo: Panel Naranja nº superior: 80

nº inferior: 1789

14. 3 Clase UN "8" nº 1789. Grupo de embalaje III

14. 4 ADR/RID: UN 1789, ácido clorhídrico en solución, III, 8

_________________________________________________________________

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15. 1 Materia peligrosa: sí

15. 2 Disposiciones para el etiquetado: ----

15. 3 Símbolo / indicación de peligro:

No procede

15. 4 Frases de Riesgo (Frases R):

No procede

15. 5 Consejos de prudencia (Frases S):

S: 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S: 13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pien-

sos.

S: 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inme-

diata y abundantemente con agua y acúdase al

médico.

S: 45 En caso de accidente o malestar acuda inmediata-

mente al médico (si es posible muéstrele la

etiqueta).

16. OTRAS INFORMACIONES

La presente información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, y es según nuestro criterio correcta. No debe ser considerada como garantía o especificación de calidad. Ha sido concebida únicamente como guía para el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga.

Esta información se refiere sólo al material  especificado, no siendo válida para combinaciones de dicho material.