1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y DEL RESPONSABLE DE SU COMER-CIALIZACION:

1. 1 Nombre comercial del producto:CTX-350 TABLETAS DE TRICLORO

1. 2 Fórmula química: C3N3O3Cl3

1. 3 Peso molecular:  232,5 g/mol

1. 4 Nombre químico: SINCLOSENO (Acido tricloroisocianúrico).

1,3,5-tricloro-1,3,5-triazina-2,4,6 (1H,3H,5H)-triona.

1. 5 Presentación: Sólido en tabletas de 20 g.

1. 6 Color: Blanco.

1. 7 Olor: A cloro, semejante a la lejía.

1. 8 Nº CAS: 87-90-1

1.10 Nº CEE (EINECS): 201-782-8

1.11 Nº UN: 2468

----------------

Comercializado por:

CTX- S.A. C/ Pintor Fortuny nº 6 - 08213 POLINYA (Barcelona)

ESPAÑA. Teléfono (34 93) 713 17 77 - Fax (34 93) 713 17 99

PRODUCTO HOMOLOGADO POR LA D.G.S.P y C.

__________________________________________________________________

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes                  Clasificación       Frases R

Activos            % p/p     del peligro        (RIESGO)

-----------------     --------  -------------     ------------

Acido

tricloroisocianúrico   >95        O - Xn -N    8-22-31-36/37-50/53

Impurezas inertes       Resto      No tiene         No tiene

______________________________________________________________

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

- Peligroso para la piel, corrosivo para los ojos, nocivo por

ingestión e inhalación.

- MUY TOXICO en medio acuático.

4. PRIMEROS AUXILIOS

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

Síntomas de intoxicación: Irritación de los ojos, piel y mucosa

en general. Por ingestión se produce irritación gastrointesti-

nal. Por inhalación se produce disnea y tos irritativa.

4. 1 Piel: Lávese la piel con abundante agua durante al menos

15 minutos, en caso de que el producto esté húmedo.

Acudir al médico.

4. 2 Inhalación: Poner a la  víctima en aire fresco. Asistir

la respiración si es necesario. Acudir al médico.

4. 3 Ojos: Lávese los ojos con  abundante  agua  durante  al

menos 15 minutos, levantando los párpados repetidamente.

Ir al médico.

4. 4 Ingestión: Ingiera grandes  cantidades  de  agua, leche

y/o clara de huevo. NO provoque el vómito. NO  adminis-

trar ningún tipo de sustancia si la persona se encuentra

inconsciente. Ir al médico inmediatamente.

4. 5 Información clínica: Recomendaciones al médico:

- Evite el lavado gástrico y los eméticos.

- Administre sustancias alcalinas (gel de hidróxido de

magnesio, leche de hidróxido de magnesio).

- NO dar ni carbonatos ni bicarbonatos.

- Tratamiento sintomático.

______________________________________________________________

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5. 1 Medios de extinción a usar:

- USAR AGUA ABUNDANTE. NO intentar apagar el fuego  sin

equipos respiratorios especiales (Ver sección 8).

- NO use extintores ABC  ni otros similares de producto

químico seco, ni que contengan nitrógeno: Riesgo  de

reacción química violenta.

- Limpiar el equipo inmediatamente tras su uso

5. 2 Riesgos producidos por la combustión:

- No inflamable, pero calentado sobre  los  230ºC  des-

prende gas tóxico y corrosivo: Cloro gaseoso Cl2

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6. 1 Precauciones individuales:

- Es necesario utilizar  equipo  respiratorio  especial

(ver sección 8), incluso con pequeñas cantidades ver-

tidas.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

6. 2 Precauciones para la protección del medio ambiente:

- Si el producto ha entrado en contacto con un curso de

agua o alcantarillado, llame a las autoridades compe-

tentes: Es extremadamente  tóxico  para  la  fauna  y

flora acuática.

6. 3 Métodos de limpieza:

Limpiar con materiales secos y exclusivos a este efecto.

Colocar el producto en lugar propio y seco.

________________________________________________________________

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7. 1 Manipulación:

- Usar guantes de goma y máscara o gafas protectoras (ver

sección 8). Después de la manipulación, lavar  bien  el

material y ropa usados en el manejo.

7. 2 Almacenamiento:

- No utilizar envases o contenedores metálicos o de madera

- Almacenar en lugar seco, cuya temperatura no exceda de

52ºC las 24 horas del día.

- Mantener el recipiente cerrado.

- Si se va a almacenar con otros productos, tener la pre-

caución de segregar. Este producto conviene dejarlo cer-

ca de la puerta de salida y sin impedimentos que la obs-

truyan en caso de tenerlos que sacar al exterior inme-

diatamente.

_________________________________________________________________

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

8. 1 Parámetros de control ACGIH:

NIVELES DE EXPOSICION

Ingredientes       %p/p      TLV-TWA           TLV-STEL

_____________________   ______ _________________  ____________

Sincloseno        >95    1,5 mg/m3=0,5 ppm  3 mg/m3=1 ppm

para cloro gas   para cloro gas

8. 2 Protección respiratoria:

Utilizar equipos respiratorios homologados cuando se so-

brepase el riesgo de exposición (TLV anteriormente dado).

Se recomienda usar un equipo facial completo, ya que de u-

tilizarse el mismo no hay necesidad de usar escudos o ga-

fas protectoras. En caso de incendio, se deberán usar apa-

ratos respiratorios autónomos de demanda a presión  con

careta completa para la exposición a cloro gaseoso. En el

caso de condiciones polvorientas, use respirador con car-

tucho para gases ácidos y prefiltro para polvo. Se deben

observar las limitaciones del uso de los equipos respira-

torios impuestos por la ley o recomendados por el fabri-

cante del mismo.

8. 3 Protección de las manos:

- Usar guantes.

- Es conveniente tener un espacio cercano donde lavarse la

piel en caso de contacto.

8. 4 Protección de los ojos:

- Usar gafas de seguridad.

- Es conveniente tener un espacio cercano donde lavarse

los ojos en caso de contacto.

8. 5 Protección cutánea:

Usar ropa apropiada para la protección del cuerpo.

* Los materiales compatibles para trabajar con este producto son el Neopreno, Polietileno Clorado, el Caucho Butilo y el Saranex.

_________________________________________________________________

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9. 1 Aspecto: Sólido

9. 2 Olor: A cloro, semejante a la lejía

9. 3 pH al 5%: 2 - 2.5

9. 4 Punto / intervalo de ebullición: No aplicable

9. 5 Punto / intervalo de fusión: 230ºC con descomposición

9. 6 Punto de destello (flash point):  No aplicable

9. 7 Inflamabilidad: Superior 250ºC

9. 8 Autoinflamabilidad: No aplicable

9. 9 Peligro de explosión: Sólo si entra en contacto con las

materias expuestas en el punto 10.

9. 10 Propiedades comburentes: Comburencia inhibida.

9. 11 Presión de vapor: No aplicable

9. 12 Densidad: 1,62 g/cm3.

9. 13 Solubilidad:

- Hidrosolubilidad: 1,2 g/100 ml.

- Liposolubilidad:  No descrito

9. 14 Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No descrito

_________________________________________________________________

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10. 1 Estabilidad:

Es estable en condiciones normales de almacenamiento,

aunque la pérdida de cloro activo puede ser del 0,1% por

año a temperatura ambiente. En un año a 40ºC se pierde

menos del 1% de cloro.

No hay riesgo de polimerización.

10. 2 Condiciones a evitar:

Humedad y altas temperaturas (no exponer a más de 50ºC).

10. 3 Materias a evitar:

* Metales

* Acido y anhidro acético.

* Alcoholes: metílico, etílico, isopropílico,...

* Compuestos alifáticos y aromáticos no saturados

* Aminas, amidas, amoniaco y sales amónicas: "poliquats

o amonios cuaternarios

* Biuret

* Hipoclorito cálcico

* Dimetilhidrazina

* Esteres

* Fungicidas

* Glicerina

* Aceites y grasas

* Pintura

* Peróxidos (de hidrógeno, sodio, calcio, magnesio...)

* Fenoles

* disolventes: toluenos, xilenos, aguarrás, etc.

* Surfactantes o tensioactivos.

* Reductores: sulfitos, sulfuros, bisulfitos, tiosulfa-

tos y nitritos.

10. 4  Productos de descomposición peligrosos:

- Húmedo desprende Cl2 (cloro gas) y NCl3 (tricloruro de

nitrógeno).

- En presencia de gas amónico o soluciones amoniacales,

se generan cantidades peligrosas de NCl3 , gas muy ex-

plosivo.

- El peróxido de hidrógeno reacciona violentamente, aun-

que libera O2 (oxígeno).

- La adición de aceites y grasas descompone el producto

formando Cl2 y CO2.

- Al reaccionar con alcoholes, especialmente con el láu-

rico, permanece latente durante algunos momentos, se-

guidamente reaccionará  violentamente produciendo lla-

mas y humos negros.

- Al reaccionar con éteres se formará ácido cianúrico y

éteres clorados.

- Con la urea, se formará NCl3 y CO2.

____________________________________________________________________________________________________

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

En las ratas se produce irritación de ojos y nariz, dificultad

respiratoria y aumento de la adrenalina. Se producen cambios

en los parámetros químicos de la sangre al repetir la inhala-

ción durante 4 semanas.

11. 1 Toxicidad oral aguda:

LD50 = 600 mg/Kg. NOCIVO.

Especie: Rata

11. 2 Toxicidad dérmica aguda:

LD50 = 7600 mg/Kg: PRACTICAMENTE NO TOXICO.

Especie: Conejo

11. 3 Toxicidad Oral LDL0 humano: 3570 mg/Kg

11. 4 Irritación de piel y ojos: CORROSIVO      _______________________________________________________________

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

12. 1 Información general sobre el comportamiento de la sus-

tancia en el medio ambiente:

MUY TOXICO para peces y algas. No verter directamente

sobre ríos y lagos.

Se hidroliza en disolución acuosa diluida, dando ácido

hipocloroso y ácido cianúrico. El 1º con el tiempo se

transforma en cloruro ayudado por la acción de los ra-

yos solares. El 2º es biodegradable y prácticamente no

tóxico.

12. 2 Movilidad: No definido

12. 3 Persistencia y degradabilidad: No definido

12. 4 Potencial de bioacumulación: No definido

12. 5 Toxicidad acuática:

- LC50 trucha arco-iris (Salmo gairdneri):

0.32 ppm (96 horas) MUY TOXICO

- LC50 (Lepomis macrochirus):

0.3 ppm (96 horas) MUY TOXICO

- LC50 <<Pulga de agua>> (Daphnia Magna):

0.21 ppm MUY TOXICO

12. 6 Toxicidad aves:

- LD50 oral aguda pato real (Anas platyrhyncos):

1021 mg/Kg. LIGERAMENTE NOCIVO

- LC50 pato real (Anas platyrhyncos):

> 10.000 ppm (8 días) PRACTICAMENTE NO TOXICO

_________________________________________________________________

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DEL PRODUCTO

13. 1 Eliminación del producto:

A) Llenar un recipiente de unos 60 Lts. de capacidad con agua

corriente hasta 36 Lts.

B) Añadir lentamente y bajo agitación vigorosa 2.1 Lts de hi-

dróxido sódico líquido.

C) Una vez disuelta la sosa, el líquido quedará completamente

transparente. Añadir a continuación lentamente y bajo agi-

tación vigorosa 3 Kg. de sulfito sódico.

D) Cuando la solución esté transparente, comenzar la adición

lenta de 1.8 Kg de residuo de producto. Evitar rebasar los

65ºC.

* Tanto el recipiente como el agitador serán de materiales resistentes a la corrosión (por ejemplo plástico)

13. 2 Eliminación de los envases usados:

Los envases usados se pueden eliminar en vertederos e incine-

radores autorizados.

13. 3

Si el producto está seco, otro procedimiento de destrucción es

la incineradora, mezclando el producto con disolventes. La in-

cineradora deberá disponer de un sistema de lavado para gases

de combustión que contengan cloro.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14. 1 Etiquetaje para el transporte:

Vehículo: Etiqueta "agente oxidante" 5.1

Embalaje o bulto: Etiqueta "agente oxidante" 5.1

14. 2 Clasificación de peligro:

(ADR) Vehículo: Panel Naranja. nº superior: 50

nº inferior: 2468

14. 3 Clase UN: 5.1  nº 2468. Grupo de emblalaje II

14. 5 ADR/RID: UN 2468, ácido tricloroisocianúrico seco, II, 5.1

_________________________________________________________________

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15. 1 Materia peligrosa: X (si)

15. 2 Disposiciones para el etiquetado:

Nº CEE (EINECS): 201-782-8

15. 3 Símbolo/indicación de peligro:

Xn - Nocivo: Cruz de San Andrés Negra. Fondo Naranja.

N - Peligroso para el medio ambiente: Pez y árbol muer-

tos. Fondo naranja.

15. 4 Frases de Riesgo (Frases R):

R 22: Nocivo por ingestión

R 31: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R 36/37: Irrita los ojos y las vías respiratorias.

R 50: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

R 53: Puede provocar a largo plazo efectos negativos

en el medio ambiente acuático.

15. 5 Consejos de prudencia (Frases S):

S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S 8: Manténgase el recipiente en lugar seco.

S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inme-

diata y abundantemente con agua y acúdase a un

médico.

S 41: En caso de incendio y/o explosión no respire los

humos.

S 60: Elíminese el producto y/o recipiente como residuos

peligrosos.

S 61: Evítese su eliminación al medio ambiente. Recáben-

se instrucciones específicas de la ficha de datos

de seguridad.       _________________________________________________________________

16. OTRAS INFORMACIONES

Producto formulado para desinfectar, eliminar las algas y cla-

rificar el agua de las piscinas.

******************************************************************

La presente información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y es según nuestro criterio correcta, no debiendo ser considerada como garantía o especificación de calidad. Ha sido concebida exclusivamente como guía para la manipulación, uso procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga.

Esta información se refiere sólo al material especificado, no siendo válida para combinaciones de dicho material.