# HOJA DE SEGURIDAD

Esta hoja de seguridad se ha preparado según los requisitos del Real Decreto 1078/1993.

1.- IDENTIFICACIÓN DE PREPARADO Y EMPRESA.

1.1. Identificación del preparado:

CEYSIL.

1.2. Identificación de la empresa:

CEYS S.A.

Avda. Carrilet, 293-297

08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

1.3. Información en caso de urgencia:

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA (91) 562 04 20

2. COMPOSICIÓN/INDICACIÓN DE LOS COMPONENTES.

2.1. Descripción química: Aerosol  de silicona..

2.2. Componentes:

Componentes				% en peso	Clase de peligro

Isobutano					> 50		F+, R12

Propano					15 – 20		F+, R12

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

3.1.- Peligros Físicos y Químicos: Extremadamente inflamable. Manténgase fuera de cualquier fuente de ignición. No fumar. El aerosol puede explotar por la presión interna acumulada cuando se expone a temperaturas superiores a 50 ºC. No rociar cerca de fuego, fuentes de calor o equipos eléctricos.

3.2.- Indicaciones especiales de peligrosidad para el medio ambiente: Poco dañino para el medio ambiente.

3.3- Riesgo para la salud: Contactos prolongados con piel- ojos pueden causar irritación contiene hidrocarburo volátil. Elevadas concentraciones del producto en el aire pueden provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias..

3.4.- Otras informaciones: Mantener fuera del alcance de los niños.

4. PRIMEROS AUXILIOS.

4.1. Contacto con los ojos: Lavar con agua abundante durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación acudir al médico.

4.2. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.

4.3. Después de inhalación: Sacar a la persona afectada al aire libre. Si falla la respiración aplicar respiración artificial acudir  al médico.

4.4. Después de ingestión: No provocar el vómito si la persona esta consciente dar de beber agua, y buscar ayuda médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

5.1.  Medios de extinción adecuados: Dióxido de carbono, polvo seco o espuma.

5.2. Medios de extinción a evitar. No emplear agua a presión.

5.3. Equipos de protección. Los normales en la extinción de incendios.

5.4. Peligros inusuales Fuego/ explosión. El aerosol puede explotar por la presión interna acumulada cuando se expone a temperaturas de más de 50 ºC. Puede usarse agua para enfriar el container y evitar la explosión del aerosol.

5.5. Productos peligrosos por descomposición térmica: Monóxido de carbono. La combustión o descomposición por calor puede resultar tóxica, irritante y con vapores inflamables.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1. Precauciones habituales. Tome las precauciones habituales.

6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente: Usar un receptor adecuado para evitar la contaminación ambiental.

6.3. Métodos de limpieza: No descargar en drenajes o en el medio ambiente; Depositar en un punto recolector de desechos autorizados.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1. Manipulación: Mantener el lugar de trabajo con buena ventilación. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Protéjase de fuentes de ignición. NO FUMAR.

7.2 Almacenamiento: Almacenar en recipientes bien cerrados en lugar bien ventilado a temperaturas entre 10 y 25º C. Proteger de la luz del sol y mantener lejos del calor.

Recomendamos la lectura y seguimiento de "Recomendaciones para el Manejo y Almacenamiento de Colas, Adhesivos y Selladores", guía para usuarios industriales publicada por A.S.E.F.C.A. (Asociación Española de Fabricantes de Colas y Adhesivos) en colaboración con B.A.S.A. (The British Adhesives and Sealant Association).

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

8.1. Medidas de orden técnico: Ver punto 7.

8.2. Componentes con valores límite de exposición:

Componente							Valor límite

Propano								1000 ppm

Isobutano								19000 ppm

8.3 . Equipos de protección personal:

8.3.1. Protección respiratoria: Recomendada en caso de ventilación insuficiente.

8.3.2. Protección de las manos: Guantes protectores resistentes a disolventes.

8.3.3. Protección de los ojos: Gafas de protección.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Estado Físico: Aerosol.

Color: Característico.

Olor: Característico.

Densidad: 0.66 g/ ml.

pH: No aplicable.

Solubilidad en agua: No aplicable.

Presión de Vapor: 3 a 4 Kg a 20 ºC.

Inflamabilidad: Extremadamente inflamable.

Punto de ignición: No aplicable.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1. Información general: Estable a temperatura ambiente bajo condiciones normales.

10.2. Condiciones a evitar: Agentes fuertemente oxidantes y ácidos minerales. Alejar de fuentes de ignición y calor.

10.3. Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

11.1. Contacto con los ojos: La exposición repetida a vapores o al líquido puede causar irritación.

11.2. Contacto con la piel. Contactos prolongados provocan escozor e irritación incluso dermatitis.

11.3. Inhalación. En concentraciones altas puede causar irritación de las vías respiratorias y actuar como anestésico.

11.4.- Ingestión: La ingestión es poco probable. Grandes cantidades provocan irritación del aparato digestivo, mareos, náuseas, vómitos.

12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

12.1.Biodegradación. El propelente es una mezcla isobutano-propano vertido al medio ambiente. Los GLP sufren una intensa evaporación aunque la adsorción en suelo puede ocurrir con posterior degradación del producto . La vida media de evaporación del compuesto en aguas continentales se ha estimado en dos horas en ríos y dos días y medio en lagos a temperatura ambiente. Los GLP están en fase gaseosa en la atmósfera, donde tienen una vida media de 6 días.

El heptano es de relativa alta velocidad de evaporación y rápidamente biodegradable. El resto del producto se degrada química y físicamente.

12.2. Bioacumulación: No presenta problemas de bioacumulación ni incidencia en la cadena trófica alimenticia. La movilidad de los GLP en suelo es baja . Fundamentalmente permanecen en la atmósfera donde son degradados por reacciones químicas en poco  tiempo.

12.3. Toxicidad acuática. Los GLP’s son prácticamente insolubles en agua y tienen un factor de bioconcentración. (Los FBC) de 1.56 a 1.97. Lo que indica que la bioconcentración en organismos acuáticos es mínima, el resto del producto es insoluble en agua.

13.- CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN.

Debe ser tratado de forma especial respetando las legislaciones locales vigentes, por ej. planta incineradora adecuada. La regulación de los materiales de desecho se establece en la ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

14.1 Transporte por tierra 	ADR/RID: 2.

ADR/RID Código: 1002

14.2 Transporte marítimo IMCO: 	Clase: 2.1

Nº pag .IMDG: 1.102

14.3 Transporte aéreo ICAO/IATA:	Clase: 2

14.4. Información adicional sobre el transporte: Número UN: 1950

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

15.1. Identificación según Real Decreto 1078/93: Extremadamente inflamable.

15.2. Frases de riesgo:

R12. Extremadamente inflamable.

15.3. Frases de seguridad:

S2. Manténgase fuera del alcance de los niños..

S26. Manténgase fuera del alcance de fuentes de ignición. No fumar.

S23. No respirar los vapores o aerosoles.

S29. No tirar los residuos por el desagüe.

Importante: Recipiente a presión. Proteger de la luz del sol y no exponer a temperaturas de más d 50º C. No perforar ni quemar incluso después del uso. No rociar sobre una llama o material incandescente..

16.-OTRAS INFORMACIONES.

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal bajo la responsabilidad exclusiva del receptor o cliente. La información aquí contenida está basada en el estado actual de nuestros conocimientos e intenta describir nuestros productos desde el punto de vista de los requerimientos de seguridad. Por  lo tanto, no ha de ser interpretado como garantía de propiedades específicas.

Esta hoja de seguridad ha sido confeccionada de acuerdo con las recomendaciones de A.S.E.F.C.A.