# HOJA DE SEGURIDAD

Esta hoja de seguridad se ha preparado según los requisitos del Real Decreto 1078/1993.

1.- IDENTIFICACIÓN DE PREPARADO Y EMPRESA.

1.1. Identificación del preparado:

VINILCEYS - PEGAMENTO PLÁSTICOS FLEXIBLES  (68 ml. y 15 ml.)

1.2. Identificación de la empresa:

CEYS, S.A.

Avda. Carrilet, 293-297

08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Telf. 93.2606800	FAX 93.2606810

1.3. Información en caso de urgencia:

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA (91) 562 04 20

2. COMPOSICIÓN/INDICACIÓN DE LOS COMPONENTES.

2.1. Descripción química: Adhesivo de resinas de PVC disueltas en líquido inflamable.

2.2. Componentes:

Componentes				% en peso	Clase de peligro

Tetrahidrofurano				Aprox. 10,	F, Xi, R11, R19, R36/37.

Ciclohexanona				Aprox. 10,	R10.

Metiletilcetona				45 - 55		F, Xi, R11, R36/37

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS.

Una exposición prolongada a los vapores del producto pueden producir efectos narcóticos. Evitar en todo momento las fuentes de ignición. Fácilmente inflamable. Irrita los ojos y las vías respiratorias.

4. PRIMEROS AUXILIOS.

4.1. Indicaciones generales: Cambiar inmediatamente la ropa manchada. En caso de peligro de pérdida de conocimiento colocar y transportar en posición lateral estable; en caso necesario aplicar respiración artificial.

4.2. Inhalación: Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

4.3. Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón.

4.4. Contacto con los ojos: Lavarlos intensamente durante 15 minutos bajo agua corriente con los párpados abiertos. En caso de irritaciones persistentes control por el oculista.

4.5. Ingestión: No provocar el vómito, buscar ayuda médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

5.1.  Medios de extinción adecuados: agua, medios de extinción en seco, espuma, dióxido de carbono.

5.2.  Vestimenta de protección especial: En caso de fuego, protéjase con máscara autónoma.

5.3.  Información adicional: Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado o a los desagües.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1. Precauciones individuales: Mantener alejado de fuentes de ignición. Absorber el producto con material absorbente.

6.2. Precauciones para la protección del medio ambiente: Evitar la contaminación de ríos y desagües.

6.3. Métodos de limpieza: Emplear tierra absorbente. Trasladar los residuos a un vertedero de acuerdo con las autoridades locales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1. Manipulación: Mantener el lugar de trabajo con buena ventilación. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible.

7.2 Almacenamiento: Evitar el contacto con aire/oxígeno. Cerrar bien los recipientes despues de su utilización. No emplear PVC para recipientes de almacenaje.

7.2 Almacenamiento: Mantener los envases bien cerrados y en lugar seco y fresco.

Recomendamos la lectura y seguimiento de "Recomendaciones para el Manejo y Almacenamiento de Colas, Adhesivos y Selladores", guía para usuarios industriales publicada por A.S.E.F.C.A. (Asociación Española de Fabricantes de Colas y Adhesivos) en colaboración con B.A.S.A. (The British Adhesives and Sealant Association).

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

8.1. Medidas de orden técnico: (ver 7).

8.2. Componentes con valores límite de exposición:

Componente							Valor límite

Tetrahidrofurano							200 ppm.

Metietilcetona							200 ppm.

Ciclohexanona							  25 ppm

8.3 . Equipos de protección personal:

8.3.1. Protección respiratoria: Recomendada en caso de ventilación insuficiente.

8.3.2. Protección de las manos: Guantes de goma.

8.3.3. Protección de los ojos: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Aspecto: Líquido.

Color: Incoloro o ligeramente amarillo..

Olor: Característico a cetonas.

Punto/intervalo de ebullición: Aprox. 66 ºC

Punto/intervalo de fusión: -31 hasta -108º C.

Temperatura de ignición: 215º C.

Punto de Inflamación: 3ºC ( método vaso cerrado).

Limites de explosión:	Inferior: 2. %

Superior: 11,8 %

Presión de vapor: 173 mbar a 20º C.

Densidad: 0.95 g/mL a 23º C.

Solubilidad en agua: Insoluble.

Solubilidad en otros disolventes: Miscible en disolventes cetónicos y tolueno.

Valor pH: No aplica.

Viscosidad: Aprox. 2500 mPa s a 23º C.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1. Información general: En condiciones normales el producto es muy estable.

10.2. Condiciones a evitar: En presencia de aire/oxígeno y por calentamiento se pueden producir peróxidos.

10.3. Materias a evitar: Existe incompatibilidad con ácidos inorgánicos, porductos caústicos, aminas y oxidantes fuertes.

10.4. Productos de descomposición peligrosos: Por calentamiento desmesurado, se puede formar vapores de ácido clorhídrico.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

11.1. Información general:

11.2. Vías de exposición:

Inhalación: Efectos narcóticos tras inhalación de grandes cantidades.

Ingestión: No disponible.

Contacto con la piel y los ojos: Es posible una absorción a través de la piel. Produce irritación aguda en los ojos.

12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS.

12.1. Información general:

12.2. Toxicidad acuática: Disminuye el oxígeno presente.

12.3. Informaciones adicionales ecológicas: Se debe reducir al máximo la contaminación del suelo y del agua.

13.- CONSIDERACIONES SOBRE SU ELIMINACIÓN.

Debe ser tratado de forma especial respetando las legislaciones locales vigentes, por ejemplo, planta incineradora adecuada.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

14.1 Transporte por tierra ADR/RID: 3.5 b

14.2 Transporte marítimo IMDG/GGV: 	Clase: 3.2

Grupo de embalaje: II

Página IMDG: 3174.

14.3 Transporte aéreo ICAO/IATA: 3.3

14.4. Información adicional sobre el transporte: NºONU: 1133

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

15.1. Identificación según Real Decreto 1078/93: . Fácilmente inflamable, irritante.

15.2. Frases de riesgo:

R11. Fácilmente inflamable.

R36/37. Irrita los ojos y las vías respiratorias.

15.3. Frases de seguridad:

S2. Mantengase fuera del alcance de los niños.

S16. Protéjase de fuente de ignición. No fumar.

S25. Evitese el contacto con los ojos.

S29. No tirar los residuos por el desagüe.

S33. Evitese  la acumulación de cargas electroestáticas.

S46. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

16.-OTRAS INFORMACIONES.

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal bajo la responsabilidad exclusiva del receptor o cliente. La información aquí contenida está basada en el estado actual de nuestros conocimientos e intenta describir nuestros productos desde el punto de vista de los requerimientos de seguridad. Por  lo tanto, no ha de ser interpretado como garantía de propiedades específicas.

Esta hoja de seguridad ha sido confeccionada de acuerdo con las recomendaciones de A.S.E.F.C.A.