	[image: image1.wmf]
   Delsa
	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

DEL PRODUCTO
	Revisión

5
	  JULIO 2002

	
	DCCNa 60 GRANO
	Ref: Delsa - 05
	Pág.:  1 de 5



	1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD

	1.1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO

	Nombre comercial:
	DCCNa 60 GRANO y GRANO F

	Nombre químico:
	Dicloroisocianurato  sódico  /  Trocloseno sódico

	Nº CAS:
	2893-78-9

	Nº EINECS (CE):
	220-767-7

	Nº CLASIFICACION CE:
	613-030-00-X

	1.2. USOS DE LA SUSTANCIA O PREPARADO


	  Tratamiento desinfectante del agua de piscinas

	1.3. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
	  ARAGONESAS-DELSA

  Paseo de Recoletos 27     28004-MADRID

  Tel: 91-5853800    Fax:  91-5852300



	1.4. TELÉFONO DE EMERGENCIA
	 Tel: 93-8492833    Fax: 93-8496628




	2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

	Composición del producto
	% p/p
	Clasificación del peligro
	Frases de riesgo

	Sal de sodio del ácido dicloroisocianúrico

(Trocloseno sódico)
	 99%
	O - Xn – Xi - N
	R  8-22-31-36/37-50/53


	3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

	Peligros para las personas
	Es nocivo por  ingestión. 

Puede producir quemaduras en los ojos e irritaciones en la piel.

	Peligros para el medio ambiente
	Tóxico para organismos acuáticos. 

Peligroso para el medio ambiente. 


	4. PRIMEROS  AUXILIOS

	CLASE DE RIESGO
	ACCIONES A EFECTUAR

	Contacto con la piel
	Quitar la ropa contaminada, lavarse con abundante  agua y si persiste la irritación acudir al médico.

	Contacto con los ojos
	Lavarlos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo  y acudir inmediatamente al médico.

	Ingestión
	Si el paciente está consciente, limpiarle y lavarle los labios y la boca con agua. Darle a beber grandes cantidades de leche o agua y acudir al médico. No provocar el vómito.

	Inhalación


	Llevar a la persona afectada a una zona ventilada, mantenerla semi-incorporada, en reposo. Hacer la respiración artificial si fuera necesario. Llevarla al médico si es preciso. 


	5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

	Agentes de extinción adecuados:

Agua  en grandes cantidades. (Pequeñas cantidades de agua pueden agravar la situación).Puede utilizarse CO2 en casos de pequeños incendios

Agentes de extinción que no deben usarse:

Polvo a base de sales amoniacales y los agentes extintores halogenados.

Riesgos especiales que resulten de la exposición a los productos de combustión o gases producidos:

El producto no es inflamable, pero puede provocar incendio por contacto con materiales combustibles. Se descompone a altas temperaturas, emitiendo gases tóxicos. Aislar los envases afectados  del resto, si es posible, llevándolos a una zona ventilada y dejando que se consuman. 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra-incendios:

Usar equipo de respiración autónomo para la protección de las vías respiratorias.


	6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

	Medidas de precaución relativas a personas:

Evitar el contacto con los ojos, la piel y las vias respiratorias. No respirar el polvo. Mantener el personal no necesario fuera de la zona. Usar el equipo de protección adecuado (Ver sección nº 8).
Medidas de protección ambiental:

Evitar que el producto llegue a las alcantarillas o aguas superficiales. Si el producto llegase a un cauce natural de agua, avisar a las autoridades de protección civil.
Métodos de limpieza:

Barrer y recoger totalmente el producto vertido. Se dispondrá en el bidón original o en otro recipiente completamente limpio y con bolsa interior de plástico. Se etiquetará y se almacenará aparte hasta su gestión como residuo.  El producto que esté contaminado de agua u otros productos químicos no se puede transportar, se diluirá inmediatamente con gran cantidad de agua y se destruirá.


	7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

	7.1. Manipulación:

No producir polvo. Si la cantidad a manipular  es suficientemente importante, prever un sistema de ventilación o extracción de gases o polvo. Manipular lejos de otros productos químicos. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. 

7.2. Almacenamiento:

Mantener el producto en los envases originales (no utilizar envases metálicos ni de madera), tapados y en lugar fresco, seco y ventilado, lejos de cualquier fuente de calor y de otros productos químicos. Si se va a almacenar con otros productos, tener la precaución de compartimentar, dejando el compartimento de este producto cerca de la puerta de salida y sin impedimentos que la obstruyan en caso de tenerlo que sacar al exterior rápidamente.

7.3. Usos específicos:

En el uso en el tratamiento de agua de piscinas, no debe ser mezclado con otros productos que deban añadirse a la misma, ya que pueden reaccionar entre sí violentamente.


	8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

	 8.1. Valores límites de la exposición:

 Límite de exposición:    TLV   TWA:   1,5 mg/m³ = 0.5 ppm   (para cloro gas)

	 8.2. Control de la exposición:

 8.2.1. Controles de la exposición profesional

Comno medida general para la protección se aconseja una adecuada ventilación, especialmente en   los locales cerrados.  Disponer de equipo lavaojos.

En particular, además, se recomiendan las siguientes medidas de protección personal:

 8.2.1.1. Protección respiratoria:

	Caso de producirse polvo utilizar máscara.

	 8.2.1.2. Protección manos:

	Guantes, p. ej. de polietileno.

	 8.2.1.3. Protección ojos:

	Gafas o pantalla facial de protección.

	 8.2.1.4. Protección cutánea:

	Ropa apropiada para la protección del cuerpo.

 8.2.2. Controles de la exposición del medio ambiente:

Evitar que penetre en el alcantarillado y/o aguas superficiales.




	9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

	  9.1. INFORMACIÓN GENERAL

   Aspecto:
	Gránulo blanco 

	Olor:
	Ligero olor a cloro.

	  9.2. INORMACIÓN EN RELACIÓN CON LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

	pH ( solución 1 %):

Punto/intervalo de ebullición:

Punto de inflamación:

Inflamabilidad:

Propiedades explosivas:

Propiedades comburentes:

Presión de vapor:

Densidad relativa

Solubilidad en agua a 25ºC:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua:

Viscosidad:

Densidad de vapor:

Velocidad de evaporación:

9.3. OTROS DATOS

Punto/intervalo de fusión:

Densidad aparente:


	6- 7

N.D.

Superior a 187ºC (ASTM D-92).

N.D.

Sólo puede explotar si reacciona con otros productos químicos (ácidos, álcalis, compuestos nitrogenados, grasas, aceites, etc.).

Aunque no es combustible por sí mismo, favorece la combustión.

N.D.

N.D.

250 g/litro de agua

N.D.

N.A.

N.D.

N.D.

240ºC con descomposición

850-1000 kg/m3



	10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

	

	  Estable: (                       Inestable: (


	10.1. Condiciones a evitar:

	Ambientes húmedos y temperaturas superiores a 50ºC.

	10.2. Materias a evitar:

	Ataca los metales en general. Reacciona con el agua (en pequeñas cantidades que puedan mojar el producto, aunque es necesaria en grandes cantidades en la lucha contra-incendios), agentes oxidantes y reductores, ácidos, álcalis, productos nitrogenados, sales amónicas, urea, aminas, derivados de amonio cuaternario, aceites, grasas, peróxidos, tensioactivos catiónicos, etc.

ATENCIÓN!:   NO UTILIZAR JUNTO CON OTROS PRODUCTOS, PUEDEN DESPRENDERSE GASES PELIGROSOS (CLORO).

	10.3. Productos de descomposición peligrosos:

	En combinación con los productos antes mencionados, se descompone y libera gran cantidad de calor, cloro, tricloruro de nitrógeno, óxidos de cloro, etc. con el consiguiente riesgo de explosión si el nivel de tricloruro de nitrógeno es suficientemente elevado.


	11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

	DATOS TOXICOLOGICOS SUMINISTRADOS POR:                                                                                    

SAX’S DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS

	SÍNTOMAS Y EFECTOS:

	Contacto con la piel
	Enrojecimiento, con fuerte sensación de escozor, pudiendo llegar a la formación de llagas.  Toxicidad cutánea conejo: Ligera 500 mg/ 34 h)

	Contacto con los ojos
	Fuerte dolor y lagrimeo con alteraciones de la visión.

	Ingestión
	Dolores abdominales, náuseas y debilidad general. Toxicidad oral aguda LD50  rata: N.D.   Toxicidad oral LDLo humano: 3.570 mg/kg

	Inhalación
	Dolor de garganta, tos y náuseas.




	12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

	  12.1. Ecotoxicidad

Tóxico para peces y algas. No verter directamente a ríos, lagos, etc. Se hidroliza en disolución acuos diluida, dando ácidos hipocloroso y cianúrico.

	12.2. Movilidad
	N.D.

	12.3. Persistencia y degradabilidad
	N.D.

	12.4. Potencial de bioacumulación
	N.D.

	12.5. Otros efectos


	N.D.




	13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

	 Eliminación del producto, de los envases usados y de residuos

 Se realizará mediante un gestor autorizado de residuos según la normativa aplicable.




	14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

	   Nº UN:
	2465

	ADR:
	Etiqueta:  Oxidante

Clase 5.1 , 26º  b   

Nº Panel naranja en cisterna :   50 - 2465

	IMDG:
	Clase 5.1    

Grupo de embalaje:  II

	IATA:
	Clase 5.1   


	15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

	Informacion según la Directiva  67/548CEE y 1999/45 CE

	   Clasificación de peligrosidad del producto:
	Comburente

Nocivo

Irritante 

Peligroso para el medio ambiente

	   Símbolo de peligrosidad del producto:
	O: Comburente
Xn: Nocivo

N: Peligroso para el medio ambiente 

	             La  información de esta Ficha se facilita también a los efectos previstos en la Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre  B.O.E. 10-11-95, sobre Prevención de Riesgos Laborales. Directiva 89 / 391 /CEE.

             Estas hojas están confeccionadas según la Directiva 67/548 y 1999/45  de  clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosas y sus sucesivass adaptaciones.  Asimismo está de acuerdo con legislación española  sobre el Reglamento de  clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados  peligrosos, aprobado por R.D. 363/1995 y por R.D. 1078/1993 y sus sucesivass adaptaciones 


	16. OTRAS INFORMACIONES

	FRASES R

	R 8
R 22
R 31
R 36/37
R 50/53


	Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
Nocivo por ingestión.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Irrita los ojos y las vías respiratorias. 

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

	FRASES S

	S 2

S 8
S 13

S 26


S 37/39

S 41
S 45

S 60

S 61
	Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase el recipiente en lugar seco.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos

En caso de contactos con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase al médico.

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara

En caso de incendio y/o de explosión, no respire los humos.
En caso de accidente o malestar, acúda inmediatamente  al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

	                                      N.A. = no aplicable                                                       N.D. = no definido




[image: image1.wmf]