	[image: image1.png]



	FORMOL Y DERIVADOS S.A.
	FICHA DE SEGURIDAD
	C_07_F_FS_000

	
	
	PARAFORMALDEHÍDO
	Edición : 2

	
	
	
	Página : 1 de : 5

	Copia nº : . 
	Receptor : . . . . .
	Departamento : . . . . .

	       . . . .

	Realiza :

JIMENEZ, ANTONIO
02/07/2001
	Revisa :
MUÑOZ, JOSE MARIA
16/07/2001
	Aprueba :
VALLEJO, PEDRO
20/07/2001



	20/07/2001

 SET QFDatRevisa "16/07/2001" 16/07/2001

 SET QFDatRealitza "02/07/2001" 02/07/2001

 SET QFNomDoc "PARAFORMALDEHÍDO" PARAFORMALDEHÍDO

 SET QFTipusDoc "FICHA DE SEGURIDAD" FICHA DE SEGURIDAD

 SET QFCodiDoc "C_07_F_FS_000" C_07_F_FS_000

 SET QFEdicio "2" 2

 SET QFNomRealitza "JIMENEZ, ANTONIO" JIMENEZ, ANTONIO

 SET QFCarrecRealitza "JEFE DE CALIDAD de DEPARTAMENTO CALIDAD " JEFE DE CALIDAD de DEPARTAMENTO CALIDAD 

 SET QFNomRevisa "MUÑOZ, JOSE MARIA" MUÑOZ, JOSE MARIA

 SET QFCarrecRevisa "COORDINACION CALIDAD" COORDINACION CALIDAD

 SET QFNomAprova "VALLEJO, PEDRO" VALLEJO, PEDRO

 SET QFCarrecAprova "DIRECTOR DE FABRICA de DIRECCION FYDSA " DIRECTOR DE FABRICA de DIRECCION FYDSA 

 SET QFMotEdi "REVISIÓN." REVISIÓN.

 SET QFEmissor "DIRECCION FYDSA" DIRECCION FYDSA

 SET QFConfidencial ""  

 SET QFNumCopia "." .

 SET QFDeptReceptor ". . . . ." . . . . .

 SET QFNomReceptor ". . . . ." . . . . .

 SET QFTipusCopia ". . . ." . . . .1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD

	a ) Identificación de la sustancia o del preparado:

	1.1.
Nombre Comercial:
	PARAFORMALDEHIDO

	1.2.
Nombre Químico:
	PARAFORMALDEHIDO

	1.3.
Fórmula Química:
	H-(CH2O)n-OH,       n:  8 a 100

	1.4.
CAS RN:
	30525-89-4

	1.5.
Nº. EINECS :
	2000018

	
ONU:
	UN 2213

	b) Información del fabricante:

	Sede Central:
	Fábrica:

	Passeig de Sant Joan, 15
	Almussafes - Valencia

	08010 Barcelona
	

	Tel.  93 306 93 00
	Tel.  96 178 22 50

	Fax. 93 232 14 60
	Fax. 96 178 40 55

	c) Teléfono de urgencias:
	93 306 93 00 y 96 178 22 50

	2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

	Ingredientes peligrosos
	% p/p
	Clasificación del peligro
	Frases de riesgo

	Paraformaldehído
	87 a 98
	Xn
	22-36/37-40

	3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

	3.1.
Peligros para el hombre:

	Nocivo por inhalación y/o ingestión. Irritante de las vías respiratorias, piel y ojos.

	3.2.
Peligros para el medio ambiente:

	Inhibe el crecimiento de bacterias, algas y hongos en cantidades del orden de 1-2 mg/l, dependiendo de la especie.

	4. PRIMEROS AUXILIOS

	4.1.
Síntomas y efectos:

	(a)
Contacto con la piel:

	Dermatitis inflamatoria, posible reacción alérgica

	(b)
Contacto con los ojos:

	Puede causar quemaduras. La exposición a vapores causa irritación y fuerte lagrimeo.

	(c)
Ingestión:

	Irritación de las mucosas del aparato digestivo. Posible pérdida de conciencia.

	(d)
Inhalación:

	Irritación de las mucosas del aparato respiratorio, tos, bronquitis y mucosidades.

	4.2.
Medidas a tomar:

	(a)
Contacto con la piel:

	Lavar varias veces con agua abundante. Si aparece irritación, acudir a un médico.

	(b)
Contacto con los ojos:

	Lavar con agua abundante durante 10-15 minutos. Acudir a un médico.

	(c)
Ingestión:

	Si el paciente está consciente, hacerle beber mucha agua y provocar el vómito. Avisar al médico.

	(d)
Inhalación:

	Trasladar al paciente al aire libre. En casos graves suministrar oxígeno si está disponible. Avisar al médico.


	5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

	5.1.
Agentes de extinción adecuados: 

	Agua (
CO2 (
Espuma (
Polvo químico seco (

	5.2.
Agentes de extinción que no deben usarse :

	No se conoce ninguno.

	5.3.
Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición a la sustancia o preparado en sí, a los productos de combustión o gases producidos:

	La presencia de polvo de paraformaldehido (< 200 micras) en aire, en concentraciones superiores a 40 g/litro puede ser explosiva en contacto con una fuente de ignición.

La descomposición térmica del paraformaldehido produce vapores de formaldehido. Las mezclas 

de aire/formaldehido son inflamables entre 7 - 73 % v/v.

	5.4.
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:  

	Es aconsejable la utilización de equipos autónomos de respiración en incendios importantes, debido al riesgo de gases de combustión ( monóxido de carbono) y vapores de formaldehído .

	6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

	6.1.
Precauciones individuales:

	Llevar equipo protector, gafas, guantes, así como mascarillas de filtro químico. Evitar fuentes de ignición.

	6.2.
Precauciones para la protección del medio ambiente:

	Evitar que el producto se extienda por  acción del aire, cubriéndolo si es necesario con algún tipo de lona o plástico.

	6.3.
Métodos de limpieza:

	Recuperar la mayor cantidad posible del producto en contenedores adecuados. Cubrir el producto no transferible con un material poroso inerte (arena, serrín, etc.) y transferirlo aun recipiente cerrado. Si el reciclado no es posible, el método preferible para eliminarlo es la incineración total.

	7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

	7.1.
Manipulación:

	En locales bien ventilados  Prever la presencia de medios de extinción próximos a la zona de almacenamiento, así como medios para el lavado de ojos y piel. Evitar la formación de polvo.

	7.2.
Almacenamiento:

	 Preferentemente a temperaturas inferiores a 25 °C y con una humedad ambiental mayor de 70%.

	8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION INDIVIDUAL

	8.1.
Equipo de control de exposición recomendado:

	Ver apartado 8.4

	8.2.
Parámetros de control (para el formaldehído gas):  INSHT

	

	INGREDIENTE
	INSHT.
	INSHT.
	

	
	VLA-ED (1999)
	VLA-EC (1999)
	

	Formaldehído
	
	0.3 ppm, 0.37 mg/m3
	

	

	8.3.
Procedimientos de vigilancia y/o análisis:

	· Método de muestreo y análisis NIOSH 2016. Se utilizará como soporte de muestreo un tubo de silica gel con DNPH. Método Análisis HPLC/UV.

· Tubos detectores colorimétricos de respuesta instantánea.


	8.4.
Protección personal recomendada:

	8.4.1.
Protección respiratoria:

	Si la concentración de formaldehído en la zona de trabajo alcanza el valor de VLA , utilizar mascara protectora con filtro adecuado para formaldehído gas.

	8.4.2.
Protección manos:

	Utilizar guantes de goma.

	8.4.3.
Protección ojos:

	Utilizar gafas de seguridad.

	8.4.4.
Protección cutánea:

	Utilizar ropa de trabajo completa.

	9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

	9.1.
Aspecto:
	Sólido blanco en forma de perlas fluyendo libremente

	9.2.
Olor:
	Picante, característico

	9.3.
pH ( solución 10 %):
	 3 - 7  (suspensión acuosa al 10 %)

	9.4.
Punto/intervalo de ebullición:
	N.A.

	9.5.
Punto/intervalo de fusión:
	120 a 170 º C ( con descomposición del producto)

	9.6.
Punto de destello (flash point):
	93 º C (copa abierta), 71 º C (copa cerrada)

	9.7.
Inflamabilidad (sólido, gas):
	N.D.

	9.8.
Auto inflamabilidad:
	300 º C

	9.9.
Peligro de explosión (límites):
	7.0 % v/v en aire, 73.0 % v/v en aire 

	9.10.
Propiedades comburentes:
	No tiene

	9.11.
Presión de vapor:
	1.2 mm Hg a 20 ºC; 6.0 mm Hg a 40 º C

	9.12.

Densidad:
	Densidad aparente: aprox. 800 Kg / m3

	9.13.
Solubilidad-Hidrosolubilidad:
	Muy baja en agua fría. Sin embargo en agua caliente despolimeriza formando soluciones de hasta el 25 % de concentración.

	9.14.
Liposolubilidad disolvente aceite:
	N.D.

	9.15.
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:
	N.D.

	10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

	10.1.
Estabilidad:

	El paraformaldehido es una substancia estable que no polimeriza de forma peligrosa.

	10.2.
Condiciones a evitar:

	Temperaturas de almacenamiento superiores a 40 °C, chispas, llamas.

	10.3.
Materias a evitar:

	Hidróxido sódico y otros álcalis, ácidos, aminas, fenoles, oxígeno, hidrógeno  peróxido y en general agentes oxidantes fuertes. También reacciona con sales de cobre, hierro y plata.

	10.4.
Productos de descomposición peligrosos:

	Combustión: Monóxido de carbono

	Descomposición térmica: Formaldehido gas

	11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS

	11.1.
Efectos peligrosos para la salud:
	VLA (formaldehído gas ) 1 ppm

	11.2.
Toxicidad oral aguda LD 50 rata:
	> 670 mg/kg

	11.3.
Toxicidad cutánea aguda LD50 conejo:
	> 2000 mg/Kg

	11.4.
Toxicidad aguda inhalación LC50 rata:
	1.1 mg /litro ; 4 h


	11.5.
Sensibilización:
	La dermatitis cutánea se produce como consecuencia de una sensibilización de la piel al formaldehído y posterior acción irritante del mismo a concentraciones bajas .

	11.6.
Carcinogénesis:
	No hay datos objetivos

	11.7.
Mutagénesis:
	No hay datos objetivos

	11.8.
Toxicidad reproductiva:
	No hay datos objetivos

	11.9.
Narcosis:
	N.A.

	11.10.
Otros datos:
	N.A.

	12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

	El paraformaldehido despolimeriza muy lentamente en agua fría para formar soluciones de formaldehido.El formaldehído es fácilmente biodegradable en concentraciones suficientemente diluidas. Concentraciones entre 50 y 200 mg/l en agua son fatales para la vida acuática superior (guppies). Concentraciones entre 1-2 mg/l impiden el crecimiento de bacterias, algas y otros microorganismos (E. coli, Scenedesmus).

	13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

	13.1.
Eliminación de envases usados:

	Se pueden lmpiar con agua y depues reintroducirla en el proceso. Entregar envases vacios a empresa autorizada para su tratamiento.

	13.2.
Disposiciones sobre eliminación de residuos:

	El producto debe eliminarse según las disposiciones locales o nacionales vigentes sobre eliminación de residuos industriales.

	14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

	14.1.
Etiquetaje para transporte:
	4.1    40-2213

	14.2.
Identificación de la sustancia:
	2213

	14.3.
RID/ADR:
	4.1

	14.4.
IMDG:
	4.1

	14.5.
ICAO/IATA:
	4.1

	14.6.
Otras informaciones:
	

	15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

	15.1.
Nº UE:
	N.D.

	15.2.
Símbolo de peligrosidad del producto:
	Xn (cruz de San Andrés con el símbolo Xn y una llama (sólido inflamable)

	15.3.
Clasificación de Toxicidad:
	Nocivo

	15.4.
Frases R y S:
	R22: Nocivo por ingestión.

R36/37: Irrita los ojos y las vías respiratorias.

R40: Posibilidad de efectos irreversibles.

S16: Conservar alejado de toda llama ó fuente de chispa. No fumar.

S22: No respirar el polvo.

S25: Evítese el contacto con lo ojos.

	16. OTRAS INFORMACIONES

	N.A.

	   N.A. = no aplicable                                                       N.D. = no definido

	La información suministrada se da de buena fe y corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. El cumplimiento de las indicaciones contenidas en esta ficha de seguridad no exime al utilizador del producto del respeto al conjunto de textos legislativos, reglamentarios y administrativos relativos al producto, la seguridad e higiene y el medio ambiente, que es de su exclusiva responsabilidad. En caso de mezclas y combinaciones con otras sustancias, asegurarse de que no se generan otros riesgos.


 Motivos de las Ediciones

	Nº Edición
	Fecha
	Motivo

	2
	20/07/2001
	REVISIÓN.

	1
	26/04/2001
	Inicial

	
	
	


Documentos Asociados:

	Código
	Documento

	C_07_F_PR_000
	REVISION SOLICITADA POR EL CLIENTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE UN PRODUCTO

	
	


[image: image1.png]