-  1  -

**************************************************************************

F I C H A   D E   D A T O S   D E   S E G U R I D A D

***********************************************************************

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

1. Identificaciòn de preparado y de la sociedad

1.1 Identificaciòn del preparado

Còdigo .................. ANT

Denominaciòn ............ ANTICANTE

Uso brevisto ............ Envejecedor y intensificador del

color

1.2 Identificaciòn de la Empresa

Nombre .................. KEMISTONE SL

Localidad y Estado....... MOS TAMEIGA – RANS

36415 PONTEVEDRA

ESPANA

TEL 0034 986 344885

FAX 0034 986 337867

Para informaciones urgentes

dirigirse a .............0034 986 344885

___________________________________________________________________________

2. Composiciòn/informaciòn sobre los componentes

Contiene:

Denominaciòn                          Concentr.(C)    Clasificaciòn

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO    56,00 < C < 76,00  Xi R36

. N.CAS  : 108-65-6                                       R10

. N.CE   : 203-603-9

. N.INDEX: 607-195-00-7

TOLUENO                             10,00 < C < 12,50  Xn R20

. N.CAS  : 108-88-3                                    F  R11

. N.CE   : 203-625-9

. N.INDEX: 601-021-00-3

El texto completo de las frases -R- esta' indicado en la secciòn 16.

___________________________________________________________________________

3. Idendificaciòn de los peligros

3.1 Clasificación de la sustancias y del preparado

El preparado ha sido clasificado como peligroso según las disposiciones de

la directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y

ajustes. El preparado, por lo tanto, requiere una ficha de datos de

seguridad conforme a las disposiciones de la directiva 91/155/CE y

sucesivas modificaciones.Eventuales informaciones adicionales sobre los

riesgos para la salud y/o el ambiente han sido reproducidas en la secc. 11

Ficha de datos de SEGURIDAD : ANTICANTE                    -  2  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

y 12 de la presente ficha.

Símbolos de peligro:      Xi - F

Frases R:                 R11

R36

3.2 Identificación de los peligros

El producto, después de un breve contacto con una fuente de ignición,

puede fácilmente inflamarse y seguir quemándose incluso después de haber

sido alejado de tal fuente.

IRRITA LOS OJOS.

___________________________________________________________________________

4. Primeros auxilios

Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos.

Consultar de inmediato al médico. Piel: lavarse inmediatamente con

abundante agua. Quitarse la indumentaria contaminada. Si la irritación

persiste, consultar el médico. Lavar la indumentaria antes de volver a

utilizarla. Inhalación: trasladar al sujeto al aire fresco. Si la

respiración se hace dificultosa consultar inmediatamente al médico.

Ingestión: consultar de inmediato al médico. Inducir el vómito sólo bajo

indicación del médico.no administrar nada por vía oral si el sujeto est

inconsciente.

___________________________________________________________________________

5. Medidas de lucha contra incendios

Recipientes cerrados expuestos al calor del incendio  pueden generar

sobrepresión y explotar. Para las informaciones relativas a los riesgos

para el ambiente, la salud, la protección de las vías respiratorias, la

ventilación, los medios de protección individuales remítase a las dem s

secciones de esta ficha. Medios de extinción: CO2, espumas, espuma AFFF,

polvos  químicos para líquidos inflamables. El agua puede ser ineficaz para

extinguir el incendio, sin embargo se debería usar para enfriar los

envasesexpuestos a las llamas y evitar estallidos y explosiones. Para las

pérdidas y derrames que no se han incendiado, se puede usar el agua

nebulizada para dispersar los vapores inflamables y proteger a las personas

encargadas de  contener la pérdida. Equipos de protección: es necesario el

uso de equipo  completo con casco con visera y protección del cuello,

autorrespirador a presión  o a demanda??, chaqueta y pantalones ignífugos,

con fajas en torno a los brazos, piernas y cintura.

___________________________________________________________________________

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental

Colocar los envases con pérdidas en lugar fresco y ventilado (si es posible

bajo una campana), después de haber eliminado todas las fuentes de

encendimiento. Cubrir con material absorbente inerte. Recoger el  material

vertido con equipos antichispas. Con el fin de evitar el peligro de

derrames del producto en las alcantarillas hay que evitar el uso de agua

para limpiar. Para las informaciones relativas a los riesgos para el

ambiente, la salud, la protección de las vías respiratorias, la ventilación

Ficha de datos de SEGURIDAD : ANTICANTE                    -  3  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

y losmedios individuales de protección referirse a las otras secciones de

esta ficha. Vertidos en agua: eliminar el líquido de la superficie con una

bomba antideflagrante o manual o con material absorbente idóneo. Si la ley

lo permite en aguas libres se puede recurrir a la sumersión y/o a la

dispersión del producto con sustancias idóneas.

___________________________________________________________________________

7. Manipulaciòn y almacenamiento

Evitar la acumulación de cargas electrost ticas. Mantener los recipientes

cerrados y en lugar bien  ventilado. Los vapores pueden incendiarse con

explosión, por lo tanto hay que evitar la acumulación teniendo las ventanas

y las puertas abiertas, asegurando de este modo una ventilación cruzada.

Sin una adecuada ventilación los vapores pueden acumularse a un bajo nivel

e incendiarse incluso a distancia de una fuente detonante, con peligro de

retorno de llama. Tener lejos de las fuentes de calor,     chispasy llamas

libres, no fumar ni usar cerillas ni encendedores. Durante las operaciones

de trasvasado colocar los recipientes en el suelo y usar zapatos antiest

ticos. La agitación enérgica y el pasaje fuerte del líquido en las tuberías

y aparatos pueden causar formación y acumulación   de cargas electrost

ticas dada la baja conductibilidad del producto. Para evitar el peligro de

incendio y explosión hay que evitar el uso de aire comprimido en la

movimentación.

___________________________________________________________________________

8. Controle de exposiciòn/protecciòn individual

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO

. TLV TWA       270,000 mg/m3 MAK

TOLUENO

. TLV TWA       188,000 mg/m3 ACGIH

ACEITE PARAFINICO MINERAL BLANCO

. TLV TWA         5,000 mg/m3 ACGIH

TLV de la mezcla solventes     253 mg/m3

Para limitar la exposición, usar medios individuales de protección

adecuados a la elaboración especifica como, por ejemplo, máscara idónea a

la naturaleza del producto, gafas, guantes y mono de trabajo. No comer, no

beber ni fumar durante el uso; lavarse cuidadosamente las manos con agua y

jabón antes de las comidas y después del turno de trabajo.

___________________________________________________________________________

9. Propiedades fìsicas y quìmicas

Estado fìsico............ Liquido

Color.................... Incoloro

Olor .................... Caracteristico de solvente

Punto de ebulliciòn...... N.D.

Punto de inflamaciòn .... >   4 °C

Propiedades comburentes.. N.D.

Propiedades explosivas... N.D.

Ficha de datos de SEGURIDAD : ANTICANTE                    -  4  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

Previsiòn de vapor ...... N.D.

Solubilidad.............. Insoluble en aqua

Viscosidad .............. N.D.

Peso especìf.resp.al aire N.D.

Peso especìfico..........   20°C   0,970 kg/l

Velocidad de evaporación  N.D.

Coeficiente de repartición

n-octanol/agua .......... N.D.

___________________________________________________________________________

10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable en las condiciones normales de empleo y de

almacenamiento. Por efecto del calor o en caso de incendio se pueden

liberar óxidos de carbono y vapores que pueden ser dañinos para la salud.

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

1-metoxi-2-propilacetato:  es estable,  pero en contacto con el aire  puede

formar lentamente peróxidos que explotan por aumento de la temperatura.

Puede reaccionar violentamente con los oxidantes,  los ácidos fuertes y los

metales alcalinos. Para el almacenamiento se recomienda evitar el cobre, el

aluminio y sus aleaciones.

El tolueno presente es biodegradable en agua y se degrada por efecto de  la

luz del  sol  (es fotodegradable). (rif. Verschueren y Jetoc-M.I.T.I.).  El

tolueno reacciona con el ácido sulfúrico desarrollando calor.

___________________________________________________________________________

11. Informaciones toxicològicas

Efectos agudos: el contacto con los ojos produce irritación; los síntomas

pueden incluir enrojecimiento, edema, dolor y lagrimeo. La inhalación de

vapores puede causar moderada irritación de las vías respiratorias

superiores. Al contacto con la piel puede causar moderada irritación. Su

ingestión puede producir trastornos de salud entre los que encontramos

dolores abdominales con ardor, nauseas y vómitos.

1-Metoxi-2-propanol y acetato correspondiente: la  principal vía de entrada

es la cut nea, mientras que la respiratoria es menos importante dada la

baja tensión de vapor del producto. Por sobre 100 ppm se produce irritación

de las mucosas oculares, nasales y oro-faringeas. El límite de exposición

aconsejado es de 100 ppm para las 8 horas. A 1000 ppm se observan

trastornos del equilibrio y grave irritación en los ojos. Para mayores

detalles véase INRS, (Fiche toxicologiche Nº 221). Los ex menes clínicos

ybiológicos practicados en voluntarios expuestos no han revelado anomalías.

El acetato produce mayor irritación cut nea y ocular por contacto directo.

En el hombre no se han observado efectos crónicos. Las  pruebas de

genotoxicidad in vitro en animales han  resultado negativas. Tampoco se han

observado efectos importantes en los estudios de reproducción efectuados en

los animales. Los siguientes datos experimentales confirman que la

sustancia no resulta ni siquiera nociva:  DL50 oral en la rata = 7900

mg/kg, CL50 por inhalación en  la rata/4 horas = 55.2 mg/l. (fiche

Toxicologique 221).

___________________________________________________________________________

Ficha de datos de SEGURIDAD : ANTICANTE                    -  5  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

12. Informaciones ecològicas

Si los aceites minerales y los aditivos se derraman en el terreno tienden a

estacionarse y puede hacerse necesario proceder a eliminar la capa

superficial. Como no se verifica percolamento no hay peligro de

contaminación de las capas subterr neas. Los derrames en aguas

superficiales pueden formar un estrato oleoso superficial que impide el

pasaje del oxígeno. No son f cilmente biodegradables y tienden a

bioacumularse, al m ximo son nocivos para los organismos acu ticos.

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo evitando la dispersión del

producto en el ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el

producto ha entrado en contacto con cursos de agua o alcantarillado o si

ha contaminado el suelo o la vegetación.

___________________________________________________________________________

13. Consideraciones relativas a la eliminaciòn

Examinar las posibilidades de quemar el producto, después de una eventual

adición de combustible, en horno incinerador adecuado. En caso de producto

acido o basico, antes de someterlo a cualquier tratamiento incluido el

biológico si es practicable, hay que neutralizarlo siempre. Si el desecho

es sólido, se puede eliminar en un basurero. No verterlo unca en las

alcantarillas, en aguas superficiales ni subterráneas.

___________________________________________________________________________

14. Informaciones relativas al transporte

El transporte debe ser realizado por vehículos autorizados al transporte

de mercadería peligrosa según las prescripciones de la edición vigente del

Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables. Deben ser

transportados en sus embalajes originales y, en todo caso, en embalajes de

materiales inatacables por el contenido y no susceptibles a generar con

éste, reacciones peligrosas. Los encargados de la carga y descarga de la

mercadería peligrosa deben haber recibido una adecuada formación sobre los

riesgos que representa la materia y sobre los eventuales procedimientos

que deben ser adoptados en el caso en el que se verifiquen situaciones de

emergencia.

Transporte terrestre y ferroviario

1866 RESIN SOLUTION flammable, 3, II, ADR

Transporte maritimo

RESIN SOLUTION flammable, IMDG CODE CLASS 3, UN 1866, P.G. II,

FLASH POINT: <23°C, EmS. No. 3-05

Transporte aereo

RESIN SOLUTION flammable,UN 1866,CLASS 3,P.G. II,PACKING INSTRUCTION:

PAX 305 MAX Q.TY EACH PACKAGE: 5 L; CAO 307 MAX Q.TY EACH PACKAGE:60 L

___________________________________________________________________________

15. Informaciones reglamentarias

Simb.peligro para salude            Xi IRRITANTE

Simb.peligro por prop.fisicas       F  FACILMENTE INFLAMABLE

Ficha de datos de SEGURIDAD : ANTICANTE                    -  6  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

- R11            FÁCILMENTE INFLAMABLE.

- R36            IRRITA LOS OJOS.

- S 9            CONSÉRVESE EL RECIPIENTE EN LUGAR BIEN VENTILADO.

- S16            CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE

CHISPAS - NO FUMAR.

- S25            EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

- S33            EVÍTESE LA ACUMULACIàN DE CARGAS ELECTROESTÁTICAS.

- S43            EN CASO DE INCENDIO, UTILIZAR ... (LOS

MEDIOS DE EXTINCION LOS DEBE ESPECIFICAR EL

FABRICANTE). (SI EL AGUA AUMENTA EL RIESGO, SE

DEBERA ANADIR: "NO USAR NUNCA AGUA").

Contiene:

- Restringido a usos professionales.

Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

sucesivas variaciones y ajustes

Los laboratorios expuestos a este agente químico, peligroso para la salud,

deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria llevada a cabo según las

disposiciones de la directiva 98/24/CE.

___________________________________________________________________________

16. Otras informaciones

Texto de las frases -R- citades en la secciòn 2 de la ficha:

R36            IRRITA LOS OJOS.

R10            INFLAMABLE.

R20            NOCIVO POR INHALACIàN.

R11            FÁCILMENTE INFLAMABLE.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones

2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes

(XXVIII ajuste tècnico)

3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas variaciones

4. The Merck Index. Ed. 10

5. Handling Chemical Safety

6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

7. INRS - Fiche Toxicologique

8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed. 1989

Nota para el usuario:

la informaciòn contenida en esta ficha se basa sobre los conocimientos

disponibles a la fecha de la ùltima versiòn. El usuario debe cerciorarse

de la idoneidad y completitud de la informaciòn en lo que se refiere al

especìfico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como

garantìa  de  alguna  propiedad  especìfica  del  producto. Visto  que la

utilizaciòn del producto no puede ser controlada directamente por nosotros,

serà  obligaciòn del  usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes

y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad.

No se asumen responsabilidades por usos impropios.

Ficha de datos de SEGURIDAD : ANTICANTE                    -  7  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

Modificaciones con respecto a la revisión precedente.

Han sido aplicadas variaciones en las siguientes secciones:

15