-  1  -

**************************************************************************

F I C H A   D E   D A T O S   D E   S E G U R I D A D

********************************************************************** *

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

1. Identificaciòn de preparado y de la sociedad

1.1 Identificaciòn del preparado

Còdigo .................. BLA

Denominaciòn ............ BLACK MAGIC

Uso brevisto ............ Tratamiento granito

1.2 Identificaciòn de la Empresa

Nombre .................. KEMISTONE SL

Localidad y Estado....... MOS TAMEIGA – RANS

36415 PONTEVEDRA

ESPANA

TEL 0034 986 344885

FAX 0034 986 337867

Para informaciones urgentes

dirigirse a .............0034 986 344885

___________________________________________________________________________

2. Composiciòn/informaciòn sobre los componentes

Contiene:

Denominaciòn                          Concentr.(C)    Clasificaciòn

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO     4,00 < C <  6,00  Xi R36

. N.CAS  : 108-65-6                                       R10

. N.CE   : 203-603-9

. N.INDEX: 607-195-00-7

NAFTA (PETROLEO), FRACCION PESADA

TRATADA CON HIDROGENO               28,00 < C < 38,00  Xn R65

. N.CAS  : 64742-48-9

. N.CE   : 265-150-3

. N.INDEX: 649-327-00-6

El texto completo de las frases -R- esta' indicado en la secciòn 16.

___________________________________________________________________________

3. Idendificaciòn de los peligros

3.1 Clasificación de la sustancias y del preparado

El preparado ha sido clasificado como peligroso según las disposiciones de

la directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y

ajustes. El preparado, por lo tanto, requiere una ficha de datos de

seguridad conforme a las disposiciones de la directiva 91/155/CE y

sucesivas modificaciones.Eventuales informaciones adicionales sobre los

riesgos para la salud y/o el ambiente han sido reproducidas en la secc. 11

Ficha de datos de SEGURIDAD : BLACK MAGIC                           -  2  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

y 12 de la presente ficha.

Símbolos de peligro:      Xn

Frases R:                 R10

R65

3.2 Identificación de los peligros

El producto, sobre la base de sus características químico-físicas, debe

ser considerado inflamable (punto de inflamabilidad igual o superior a 21°

C y menor o igual a 55° C)

NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR.

___________________________________________________________________________

4. Primeros auxilios

Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos.

Consultar de inmediato al médico. Piel: lavarse inmediatamente con

abundante agua. Quitarse la indumentaria contaminada. Si la irritación

persiste, consultar el médico. Lavar la indumentaria antes de volver a

utilizarla. Inhalación: trasladar al sujeto al aire fresco. Si la

respiración se hace dificultosa consultar inmediatamente al médico.

Ingestión: consultar de inmediato al médico. Inducir el vómito sólo bajo

indicación del médico.no administrar nada por vía oral si el sujeto est

inconsciente.

___________________________________________________________________________

5. Medidas de lucha contra incendios

Enfriar los envases para evitar que el producto se descomponga o que se

desarrollen sustancias peligrosas para la salud y la seguridad.

Es necesario usar el equipo completo de proteccion anti-incendio.

___________________________________________________________________________

6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental

Colocar los envases con pérdidas en lugar fresco y ventilado (si es posible

bajo una campana), después de haber eliminado todas las fuentes de

encendimiento. Cubrir con material absorbente inerte. Recoger el  material

vertido con equipos antichispas. Con el fin de evitar el peligro de

derrames del producto en las alcantarillas hay que evitar el uso de agua

para limpiar. Para las informaciones relativas a los riesgos para el

ambiente, la salud, la protección de las vías respiratorias, la ventilación

y losmedios individuales de protección referirse a las otras secciones de

esta ficha. Vertidos en agua: eliminar el líquido de la superficie con una

bomba antideflagrante o manual o con material absorbente idóneo. Si la ley

lo permite en aguas libres se puede recurrir a la sumersión y/o a la

dispersión del producto con sustancias idóneas.

___________________________________________________________________________

7. Manipulaciòn y almacenamiento

Conservar en lugar fresco y bien ventilado, mantener  cerrado el recipiente

cuando no se est  utilizando, no  fumar durante la manipulación del

Ficha de datos de SEGURIDAD : BLACK MAGIC                           -  3  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

producto, almacenar lejos del calor, llamas libres, chispas y de otras

fuentes de encendimiento, no rociar cerca de llamas o de materiales

incandescentes. Consultar las otras secciones de esta ficha para obtener

informaciones sobre los riesgos para el ambiente y la salud, sobre la

protección de las vías respiratorias, la ventilación y los medios

individuales de protección.

___________________________________________________________________________

8. Controle de exposiciòn/protecciòn individual

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO

. TLV TWA       270,000 mg/m3 MAK

ACEITE PARAFINICO MINERAL BLANCO

. TLV TWA         5,000 mg/m3 ACGIH

TLV de la mezcla solventes     270 mg/m3

Para limitar la exposición, usar medios individuales de protección

adecuados a la elaboración especifica como, por ejemplo, máscara idónea a

la naturaleza del producto, gafas, guantes y mono de trabajo. No comer, no

beber ni fumar durante el uso; lavarse cuidadosamente las manos con agua y

jabón antes de las comidas y después del turno de trabajo.

___________________________________________________________________________

9. Propiedades fìsicas y quìmicas

Estado fìsico............ Liquido

Color.................... Incoloro

Olor .................... Disolvente

Punto de ebulliciòn...... N.D.

Punto de inflamaciòn .... >  38 °C

Propiedades comburentes.. N.D.

Propiedades explosivas... N.D.

Previsiòn de vapor ...... N.D.

Solubilidad.............. No solubile en el agua

Viscosidad .............. N.D.

Peso especìf.resp.al aire N.D.

Peso especìfico..........    0,839 kg/l

Velocidad de evaporación  N.D.

Coeficiente de repartición

n-octanol/agua .......... N.D.

___________________________________________________________________________

10. Estabilidad y reactividad

El producto es estable en las condiciones normales de empleo y de

almacenamiento. Por efecto del calor o en caso de incendio se pueden

liberar óxidos de carbono y vapores que pueden ser dañinos para la salud.

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

1-metoxi-2-propilacetato:  es estable,  pero en contacto con el aire  puede

formar lentamente peróxidos que explotan por aumento de la temperatura.

Puede reaccionar violentamente con los oxidantes,  los ácidos fuertes y los

Ficha de datos de SEGURIDAD : BLACK MAGIC                           -  4  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

metales alcalinos. Para el almacenamiento se recomienda evitar el cobre, el

aluminio y sus aleaciones.

___________________________________________________________________________

11. Informaciones toxicològicas

La introducción incluso de pequeñas cantidades de líquido en el sistema

respiratorio durante la ingestión o por el vómito puede causar

broncopulmonía y edema pulmonar.

1-Metoxi-2-propanol y acetato correspondiente: la  principal vía de entrada

es la cut nea, mientras que la respiratoria es menos importante dada la

baja tensión de vapor del producto. Por sobre 100 ppm se produce irritación

de las mucosas oculares, nasales y oro-faringeas. El límite de exposición

aconsejado es de 100 ppm para las 8 horas. A 1000 ppm se observan

trastornos del equilibrio y grave irritación en los ojos. Para mayores

detalles véase INRS, (Fiche toxicologiche Nº 221). Los ex menes clínicos

ybiológicos practicados en voluntarios expuestos no han revelado anomalías.

El acetato produce mayor irritación cut nea y ocular por contacto directo.

En el hombre no se han observado efectos crónicos. Las  pruebas de

genotoxicidad in vitro en animales han  resultado negativas. Tampoco se han

observado efectos importantes en los estudios de reproducción efectuados en

los animales. Los siguientes datos experimentales confirman que la

sustancia no resulta ni siquiera nociva:  DL50 oral en la rata = 7900

mg/kg, CL50 por inhalación en  la rata/4 horas = 55.2 mg/l. (fiche

Toxicologique 221).

___________________________________________________________________________

12. Informaciones ecològicas

Si los aceites minerales y los aditivos se derraman en el terreno tienden a

estacionarse y puede hacerse necesario proceder a eliminar la capa

superficial. Como no se verifica percolamento no hay peligro de

contaminación de las capas subterr neas. Los derrames en aguas

superficiales pueden formar un estrato oleoso superficial que impide el

pasaje del oxígeno. No son f cilmente biodegradables y tienden a

bioacumularse, al m ximo son nocivos para los organismos acu ticos.

Utilizar según las buenas prácticas de trabajo evitando la dispersión del

producto en el ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el

producto ha entrado en contacto con cursos de agua o alcantarillado o si

ha contaminado el suelo o la vegetación.

___________________________________________________________________________

13. Consideraciones relativas a la eliminaciòn

Se trata de material combustible que puede ser quemado en un adecuado

horno crematorio provisto de postcombustiòn y derribo.

___________________________________________________________________________

14. Informaciones relativas al transporte

El transporte debe ser realizado por vehículos autorizados al transporte

de mercadería peligrosa según las prescripciones de la edición vigente del

Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables. Deben ser

Ficha de datos de SEGURIDAD : BLACK MAGIC                           -  5  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

transportados en sus embalajes originales y, en todo caso, en embalajes de

materiales inatacables por el contenido y no susceptibles a generar con

éste, reacciones peligrosas. Los encargados de la carga y descarga de la

mercadería peligrosa deben haber recibido una adecuada formación sobre los

riesgos que representa la materia y sobre los eventuales procedimientos

que deben ser adoptados en el caso en el que se verifiquen situaciones de

emergencia.

Transporte terrestre y ferroviario

1993 FLAMMABLE LIQUID,NOS (640E-contains naphta (petr) hydrotreated h.

and 2-methoxy-1-methyl ethyl acetate),

Transporte maritimo

FLAMMABLE LIQUID,NOS(contains naphta(petr.)hydrotreated h.and 2-methox

y-1-methylethylacetate),CL.3,UN1993,P.G.III,F.P.:23 to 61°C,EmS.No3-07

Transporte aereo

FLAMMABLE LIQUID,NOS (contains naphta(petr.)hydrotreated h.and 2-metho

xy-1-methyl ethyl acetate),UN 1993,CL.3,P.G.III,P.I.:PAX 309 MAX Q.TY

PACK.:60L;CAO 310 MAX Q.TY PACK.:220 L

___________________________________________________________________________

15. Informaciones reglamentarias

Simb.peligro para salude            Xn NOCIVO

- R10            INFLAMABLE.

- R65            NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR.

- S13            MANTÉNGASE LEJOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y PIENSOS.

- S43            EN CASO DE INCENDIO, UTILIZAR ... (LOS

MEDIOS DE EXTINCION LOS DEBE ESPECIFICAR EL

FABRICANTE). (SI EL AGUA AUMENTA EL RIESGO, SE

DEBERA ANADIR: "NO USAR NUNCA AGUA").

- S62            EN CASO DE INGESTIàN NO PROVOCAR EL VàMITO:

ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRESELE LA

ETIQUETA O EL ENVASE.

Contiene:

NAFTA (PETROLEO), FRACCION PESADA TRATADA CON HIDROGENO

- Restringido a usos professionales.

Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

sucesivas variaciones y ajustes

Los laboratorios expuestos a este agente químico, peligroso para la salud,

deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria llevada a cabo según las

disposiciones de la directiva 98/24/CE.

___________________________________________________________________________

16. Otras informaciones

Texto de las frases -R- citades en la secciòn 2 de la ficha:

R36            IRRITA LOS OJOS.

Ficha de datos de SEGURIDAD : BLACK MAGIC                           -  6  -

Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.  2  del..26.05.2003

___________________________________________________________________________

R10            INFLAMABLE.

R65            NOCIVO: SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMONAR.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones

2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes

(XXVIII ajuste tècnico)

3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas variaciones

4. The Merck Index. Ed. 10

5. Handling Chemical Safety

6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

7. INRS - Fiche Toxicologique

8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed. 1989

Nota para el usuario:

la informaciòn contenida en esta ficha se basa sobre los conocimientos

disponibles a la fecha de la ùltima versiòn. El usuario debe cerciorarse

de la idoneidad y completitud de la informaciòn en lo que se refiere al

especìfico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como

garantìa  de  alguna  propiedad  especìfica  del  producto. Visto  que la

utilizaciòn del producto no puede ser controlada directamente por nosotros,

serà  obligaciòn del  usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes

y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad.

No se asumen responsabilidades por usos impropios.

Modificaciones con respecto a la revisión precedente.

Han sido aplicadas variaciones en las siguientes secciones:

08-14-15