                                                                                                                              -  1  -
     **************************************************************************
              F I C H A   D E   D A T O S   D E   S E G U R I D A D
     ********************************************************************** *
          Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

       1. Identificaciòn de preparado y de la sociedad

          1.1 Identificaciòn del preparado

         Còdigo .................. BLA

         Denominaciòn ............ BLANCO DOBLE V

           Uso brevisto ............ Detergente y descolorante por

                                     marmoles y granitos

          1.2 Identificaciòn de la Empresa

         Nombre .................. KEMISTONE SL
           Localidad y Estado....... MOS TAMEIGA – RANS

                                                              36415 PONTEVEDRA

                                                              ESPANA

                                     TEL 0034 986 344885

                                     FAX 0034 986 337867

           Para informaciones urgentes

           dirigirse a .............0034 986 344885

       ___________________________________________________________________________

       2. Composiciòn/informaciòn sobre los componentes

       Contiene:

       Denominaciòn                          Concentr.(C)    Clasificaciòn

       N-OXIDO DE N,N-DIMETILTETRADECIL

       AMINA                               6,00 < C <  9,00  Xi R38

       . N.CAS  : 3332-27-2                                   Xi R41

       . N.CE   : 222-059-3

       AGUA OXIGENADA                      14,00 < C < 19,00  C  R34

       . N.CAS  : 7722-84-1                                   O  R 8

       . N.CE   : 231-765-0

       . N.INDEX: 008-003-00-9

       El texto completo de las frases -R- esta' indicado en la secciòn 16.

       ___________________________________________________________________________

       3. Idendificaciòn de los peligros

          3.1 Clasificación de la sustancias y del preparado

       El preparado ha sido clasificado como peligroso según las disposiciones de

       la directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y

       ajustes. El preparado, por lo tanto, requiere una ficha de datos de

       seguridad conforme a las disposiciones de la directiva 91/155/CE y

       sucesivas modificaciones.Eventuales informaciones adicionales sobre los

       riesgos para la salud y/o el ambiente han sido reproducidas en la secc. 11

     Ficha de datos de SEGURIDAD : BLANCO DOBLE V                      -  2  -
          Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

       ___________________________________________________________________________

       y 12 de la presente ficha.

           Símbolos de peligro:      Xi

           Frases R:                 R38

                                     R41

          3.2 Identificación de los peligros

       IRRITA LA PIEL.

       RIESGO DE LESIONES OCULARES GRAVES.

       ___________________________________________________________________________

       4. Primeros auxilios
       Ojos: lavar inmediata y abundantemente con agua por al menos 15 minutos.

       Consultar de inmediato al médico. Piel: lavarse inmediata y abundantemente

       con agua. Quitarse la indumentaria contaminada. Llamar inmediatamente al

       médico. Lavar separadamente la indumentaria contaminada antes de volver a

       utilizarla. Inhalación: llevar al sujeto al aire fresco, si la respiración

       cesa o se hace dificultosa practicar la respiración artificial, llamar de

       inmediato al médico. Ingestión: llamar inmediatamente al médico. Inducir el

       vómito sólo por instrucción del médico. no administrar nada por vía oral si

       el sujeto est  inconsciente.

       ___________________________________________________________________________

       5. Medidas de lucha contra incendios
       En caso de incendio en las cercanías, enfriar inmediatamente los envases

       para evitar el peligro de estallidos y el desarrollo de gases  peligrosos

       para la salud y la seguridad. Es necesario usar el equipo completo de

       proteccion anti-incendio.

       ___________________________________________________________________________

       6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido accidental
       Colocar los envases con pérdidas en lugar fresco y ventilado (si es posible

       bajo una campana), después de haber eliminado todas las fuentes de

       encendimiento. Cubrir con material absorbente inerte. Recoger el  material

       vertido con equipos antichispas. Con el fin de evitar el peligro de

       derrames del producto en las alcantarillas hay que evitar el uso de agua

       para limpiar. Para las informaciones relativas a los riesgos para el

       ambiente, la salud, la protección de las vías respiratorias, la ventilación

       y losmedios individuales de protección referirse a las otras secciones de

       esta ficha. Vertidos en agua: eliminar el líquido de la superficie con una

       bomba antideflagrante o manual o con material absorbente idóneo. Si la ley

       lo permite en aguas libres se puede recurrir a la sumersión y/o a la

       dispersión del producto con sustancias idóneas.

       ___________________________________________________________________________

       7. Manipulaciòn y almacenamiento

       Asegurarse de que los equipos para el enfriamiento de los recipientes estén

       disponibles con el fin de evitar los peligros de sobrepresión y

       calentamiento en caso de incendio en las cercanías. En cuanto a las

     Ficha de datos de SEGURIDAD : BLANCO DOBLE V                      -  3  -
          Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

       ___________________________________________________________________________

       informaciones relativas a los riesgos para la salud y el ambiente referirse

       a las dem s secciones de esta ficha.

       ___________________________________________________________________________

       8. Controle de exposiciòn/protecciòn individual

       AGUA OXIGENADA

       . TLV TWA         1,400 mg/m3 ACGIH

                        -   -   -   -   -   -   -   -   -

       ___________________________________________________________________________

       9. Propiedades fìsicas y quìmicas

           Estado fìsico............ Liquido

           Color.................... Incolore

           Olor .................... Punzante

           pH .......................<4

           Punto de ebulliciòn...... N.D.

           Punto de inflamaciòn .... N.D.

           Propiedades comburentes.. N.D.

           Propiedades explosivas... N.D.

           Previsiòn de vapor ...... N.D.

           Solubilidad.............. Soluble en aqua

           Viscosidad .............. N.D.

           Peso especìf.resp.al aire N.D.

           Peso especìfico..........   20°C   1,060 kg/l

           Velocidad de evaporación  N.D.

           Coeficiente de repartición

           n-octanol/agua .......... N.D.

       ___________________________________________________________________________

       10. Estabilidad y reactividad
       El producto puede descomponerse y/o reaccionar violentamente.

       El agua oxigenada se descompone desarrollando oxigeno por acción de  bases,

       acidos, metales finamente subdivididos y sustancias reductoras. El contacto

       simultaneo con  sustancias  organicas  o  inflamables  puede  dar  lugar  a

       combustión y también a explosión. Los materiales compatibles son:  aluminio

       exento de cobre, acero inoxidable, polietileno.

       ___________________________________________________________________________

       11. Informaciones toxicològicas

       Efectos agudos: por contacto con la piel se presenta irritación con

       eritema, edema, sequedad y fisuras. El contacto con los ojos puede causar

       moderada irritación. La inhalación de los vapores puede causar moderada

       irritación de las vías respiratorias superiores. Su ingestión puede

       producir trastornos de salud entre los que encontramos dolores abdominales

       con ardor, nauseas y vómitos.

       El producto produce graves lesiones oculares y puede causar opacidad de la

       cornea, lesiones del iris, coloraciones irreversibles del ojo.

     Ficha de datos de SEGURIDAD : BLANCO DOBLE V                      -  4  -
          Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

       ___________________________________________________________________________

                        -   -   -   -   -   -   -   -   -

       ___________________________________________________________________________

       12. Informaciones ecològicas

       El agua oxigenada resulta nociva para los organismos acu ticos, pero es f

       cilmente biodegradable y no provoca daños al ambiente acu tico.

       Utilizar según las buenas prácticas de trabajo evitando la dispersión del

       producto en el ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el

       producto ha entrado en contacto con cursos de agua o alcantarillado o si

       ha contaminado el suelo o la vegetación.

       ___________________________________________________________________________

       13. Consideraciones relativas a la eliminaciòn

       La eliminacion deve er hacito en luego autorizado y en cumliplimiento de

       las leyes vigentes.

       ___________________________________________________________________________

       14. Informaciones relativas al transporte
       El transporte debe ser realizado por vehículos autorizados al transporte

       de mercadería peligrosa según las prescripciones de la edición vigente del

       Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables. Deben ser

       transportados en sus embalajes originales y, en todo caso, en embalajes de

       materiales inatacables por el contenido y no susceptibles a generar con

       éste, reacciones peligrosas. Los encargados de la carga y descarga de la

       mercadería peligrosa deben haber recibido una adecuada formación sobre los

       riesgos que representa la materia y sobre los eventuales procedimientos

       que deben ser adoptados en el caso en el que se verifiquen situaciones de

       emergencia.

       Transporte terrestre y ferroviario

       UN 2984,HYDROGEN PEROXIDE,AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but l

       ess than 20% hydr. peroxide (stabil. as necess.), 5.1,III,ADR

       Transporte maritimo

       UN2984,HYDROGEN PEROXIDE,AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but le

       ss than 20% hydr.perox.(stabil.as necess.),Class 5.1-PG III-Ems:5.1-02

       ___________________________________________________________________________

       15. Informaciones reglamentarias
           Simb.peligro para salude            Xi IRRITANTE

           - R38            IRRITA LA PIEL.

           - R41            RIESGO DE LESIONES OCULARES GRAVES.

           - S18            MANIPÚLESE Y ÁBRASE EL RECIPIENTE CON PRUDENCIA.

           - S25            EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS.

           - S26            EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE

                            INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A

                            UN MÉDICO.

     Ficha de datos de SEGURIDAD : BLANCO DOBLE V                      -  5  -
          Imprimida el....  3.06.2003    Revisiòn  N.   2  del..26.05.2003

       ___________________________________________________________________________

           - S36/37/39      ÚSENSE INDUMENTARIA Y GUANTES ADECUADOS Y

                            PROTECCIàN PARA LOS OJOS/LA CARA.

           Contiene:

           - Restringido a usos professionales.

       Etiquetado de peligro según las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y

       sucesivas variaciones y ajustes

       Los laboratorios expuestos a este agente químico, peligroso para la salud,

       deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria llevada a cabo según las

       disposiciones de la directiva 98/24/CE.

       ___________________________________________________________________________

       16. Otras informaciones
       Texto de las frases -R- citades en la secciòn 2 de la ficha:

       R38            IRRITA LA PIEL.

       R41            RIESGO DE LESIONES OCULARES GRAVES.

       R34            PROVOCA QUEMADURAS.

       R 8            PELIGRO DE FUEGO EN CONTACTO CON MATERIAS

                      COMBUSTIBLES.

       BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

       1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas variaciones

       2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas variaciones y ajustes

          (XXVIII ajuste tècnico)

       3. Directiva 91/155/CEE y sucesivas variaciones

       4. The Merck Index. Ed. 10

       5. Handling Chemical Safety

       6. Niosh - Registry of Toxic Effetcs of Chemical Substances

       7. INRS - Fiche Toxicologique

       8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

       9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed. 1989

       Nota para el usuario:

       la informaciòn contenida en esta ficha se basa sobre los conocimientos

       disponibles a la fecha de la ùltima versiòn. El usuario debe cerciorarse

       de la idoneidad y completitud de la informaciòn en lo que se refiere al

       especìfico uso del producto. Este documento no debe ser interpretado como

       garantìa  de  alguna  propiedad  especìfica  del  producto. Visto  que la

       utilizaciòn del producto no puede ser controlada directamente por nosotros,

       serà  obligaciòn del  usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes

       y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad.

       No se asumen responsabilidades por usos impropios.

       Modificaciones con respecto a la revisión precedente.

       Han sido aplicadas variaciones en las siguientes secciones:

        04-15

